SRS TÉCNICO CONSOLIDADO FINAL — MONITOR AQUÁRIO INTELIGENTE

Versão: v3.11-AF.3 + AF.4 + Bloco 12/N + Bloco 13/N — Coding Ready Documental Final

Conciliação e Melhoria — Baseline Development Ready

BLOCO 01/N — Controle Documental, Declaração de Consolidação, Prevalência, Regras Editoriais, Escopo, Arquitetura de Firmware, Estados Globais e Safety

1. Controle Documental

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Projeto | Monitor Aquário Inteligente |
| Documento | SRS Técnico Consolidado — Coding Ready Documental Final |
| Versão consolidada | v3.11-AF.3 + AF.4 + Bloco 12/N + Bloco 13/N |
| Idioma normativo | PT-BR |
| Status | Fonte normativa consolidada e definitiva para desenvolvimento de firmware, integração de hardware, QA e baseline |
| Base documental consolidada | SRS v3.9 COMPLETA + SRS v3.11 COMPLETA + Adendos AF / AF.1 / AF.2 / AF.3 + Bloco 11/N (AF.4 Coding Ready+) + Bloco 12/N (Decisões do Owner) + Bloco 13/N (Errata de Normalização) |
| Data da consolidação | 27/04/2026 |
| Natureza do documento | Documento de requisitos de software/firmware embarcado e integração de hardware |
| Este documento é resumo? | Não |
| BOM e pinagem são normativas? | Sim |
| Mermaid é fonte normativa? | Não — revogado formalmente |
| Planilhas legadas são fonte normativa? | Não — apenas histórico |

1.1 Declaração formal de consolidação

Este documento consolida, corrige e melhora os requisitos técnicos, regras de negócio, regras de safety, arquitetura de firmware, fluxos operacionais, estados globais, persistência, UI/HMI, API web local, pinagem final e BOM normativa do sistema Monitor Aquário Inteligente.

Este documento substitui, para fins de desenvolvimento, integração e QA, todos os trechos redundantes, históricos, obsoletos ou conflitantes existentes nas versões anteriores do SRS e seus adendos.

A consolidação preserva os nomes, identificadores e textos normativos dos requisitos existentes, exceto quando necessário para:

- Remover duplicidade.

- Resolver conflito com base na ordem de prevalência declarada.

- Incorporar adendo final prevalente (Bloco 12/N e Bloco 13/N).

- Transformar conteúdo disperso em requisito implementável.

- Substituir pendência por definição normativa final presente nos Blocos 12/N e 13/N.

- Corrigir pinagem ou BOM conforme baseline final AF.3.

- Aplicar erratas controladas formalmente registradas.

1.2 Nova ordem de prevalência documental

Em qualquer divergência entre fontes internas, prevalece a seguinte ordem:

- BLOCO 13/N — Errata de Normalização Pós-Bloco 12 e Pacote Coding Ready Final

- BLOCO 12/N — Fechamento de Decisões do Owner

- BLOCO 11/N — Anexo de Correções e Melhorias para Coding Ready+

- SRS Técnico Consolidado v3.11-AF.3

- AF.3 — Consolidação Única de Pinagem e BOM

- AF.2

- AF.1

- AF

- A3, A2 e AF-01 somente onde não conflitarem com AF.3

- SRS v3.11 COMPLETA — GO CODING READY

- Conteúdo histórico não conflitante

- Conteúdo informativo

- Conteúdo obsoleto apenas como histórico

Regra de revogação automática: Qualquer trecho anterior que afirme ou implique os itens abaixo fica classificado como SUBSTITUÍDO PELO BLOCO 12/N E NORMALIZADO PELO BLOCO 13/N:

- AMS1117 como regulador principal;

- DS3231 como opcional;

- ATO como sensor analógico proporcional;

- AD Keypad alimentado em 3,3 V;

- Relés com polaridade não definida ou parametrizada como pendente;

- MCP23017 sem endereço final;

- Proteção AC apenas por grupo;

- Uso possível de AC em protoboard ou Dupont;

- Ausência de buck 3,3 V obrigatório;

- Ausência de revisão obrigatória de defaults no Wizard.

1.3 Fontes expressamente não normativas para implementação

| Fonte | Status |
| --- | --- |
| Mermaid histórico | OBSOLETO / INFORMATIVO |
| Tabela 18 histórica de pinagem | SUBSTITUÍDA pela pinagem AF.3 |
| Planilhas com TBD superadas por AF.3 | DESCARTADAS PARA EXECUÇÃO |
| Planilhas de BOM com QTD_num zerado | DESCARTADAS PARA EXECUÇÃO |
| GO Package v1.0 autônomo | SUBSTITUÍDO |
| SRS v3.8-DEFINITIVA | SUBSTITUÍDO |
| SRS v3.7-COMPLETA | SUBSTITUÍDO |
| SRS v3.60 | SUBSTITUÍDO |
| SRS v3.50 | SUBSTITUÍDO |
| Blocos de auditoria e planos de ação intermediários | HISTÓRICO / CONSOLIDADO |
| Textos "Estimated query cost" | REMOVIDO |
| Conversas com usuário | REMOVIDO |
| Meta-texto editorial | REMOVIDO |
| Módulos MQTT, OTA, HTTPS obrigatórios, sensores pH/ORP/salinidade/amônia/nitrito/nitrato, GPS, acelerômetro, giroscópio, magnetômetro, barômetro, Ethernet | FORA DA BASELINE FINAL |

1.4 Cláusula anti-resumo

Este documento não resume requisitos críticos. As listas normativas, tabelas técnicas, pinagem, BOM, FSMs, ALMs e regras de segurança devem permanecer explícitas.

É proibido substituir conteúdo técnico por:

- "etc."

- "conforme acima"

- "ver documento anterior"

- "TBD"

- "a definir"

- "usar melhor prática"

- "implementar normalmente"

- "seguir padrão do mercado" sem regra concreta

1.5 Cláusula anti-invenção

É proibido inventar:

- Thresholds não documentados;

- Tempos quantitativos não suportados;

- GPIOs não suportados pela baseline final;

- Componentes não necessários;

- Estados globais novos;

- Mensagens de ALM com IDs conflitantes;

- Fluxos não especificados;

- Comportamento safety-critical sem base normativa;

- Endpoints de API incompatíveis;

- Campos de dados que alterem semântica existente sem registro.

Exceção permitida: Quando for necessário incluir componente simples indispensável à integração segura — por exemplo, pull-ups, resistores de base, capacitores de bulk, conectores, bornes, proteção, fusíveis, drivers ou fixadores — o item pode ser incluído na BOM como:

Incluído por necessidade técnica de integração — validar em revisão de hardware.

1.6 Status da baseline

| Item | Status final consolidado |
| --- | --- |
| Documento de desenvolvimento | FECHADO DOCUMENTALMENTE |
| Pinagem | FECHADA DOCUMENTALMENTE POR AF.3 |
| BOM funcional por quantidade | FECHADA DOCUMENTALMENTE POR AF.3 |
| ALMs canônicos | FECHADOS DOCUMENTALMENTE |
| FSMs críticas | ESPECIFICADAS DOCUMENTALMENTE |
| UI/HMI | ESPECIFICADA DOCUMENTALMENTE |
| API Web local | ESPECIFICADA DOCUMENTALMENTE |
| Persistência / rollback / power-loss | ESPECIFICADA DOCUMENTALMENTE |
| DevKit | ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8 |
| MCP23017 | Endereço 0x20, A0/A1/A2=GND |
| Relés | Active-high |
| Buck 3,3 V | Obrigatório |
| RTC DS3231 | Presente |
| ACS712 | 20 A, alimentado em 5 V |
| ATO | Digital ON/OFF via ADC |
| AD Keypad | 5 V com condicionamento obrigatório |
| Rede AC | Bivolt, 10 A/tomada, fusível por tomada e geral, gabinete plástico |
| RTM inicial | ESTRUTURADA |
| Testes mínimos | ESTRUTURADOS |
| Evidências reais de teste | PENDENTE FACTUAL |
| Procurement industrial com SKU/preço | PENDENTE FACTUAL |
| Anti-glitch quantitativo instrumental | PENDENTE FACTUAL |
| Produção industrial | CONDICIONADA |
| DEV-START | APTO / GO |
| Coding Fase 0 | GO |
| Coding Fase 1 | GO |
| Firmware v1.00 | GO CONDICIONADO |
| Protótipo baixa tensão | GO CONDICIONADO |
| Protótipo AC energizado | NoGO até inspeção elétrica |
| Produção | NoGO |

2. Visão Geral do Sistema

2.1 Descrição geral

O Monitor Aquário Inteligente é um sistema embarcado baseado em ESP32-S3 destinado à automação, monitoramento e proteção de aquários.

O sistema controla até 10 tomadas/plugues P01–P10, monitora temperatura, energia total, corrente por plugue, nível de água/ATO, estado de subsistemas, alertas, logs, configuração persistente, UI local e API web LAN.

2.2 Funções principais

O sistema deve:

- Monitorar temperatura da água via DS18B20.

- Controlar aquecedor (P01).

- Controlar cooler/resfriamento (P02).

- Garantir exclusão mútua entre aquecedor e cooler.

- Monitorar nível de água por ATO digital ON/OFF via ADC.

- Controlar bomba ATO.

- Detectar overflow, timeout de refill, bloqueio e reservatório vazio.

- Monitorar tensão, corrente total, potência, energia, frequência e fator de potência via PZEM-004T v4.0.

- Monitorar corrente individual de P01–P10 via ACS712 20 A + MCP3208.

- Controlar P01 e P02 diretamente via GPIO5/GPIO6.

- Controlar P03–P10 via MCP23017 + ULN2803.

- Executar Feed Mode.

- Executar Modo de Manutenção.

- Aplicar proteções elétricas.

- Executar religamento sequencial controlado.

- Gerenciar alertas ALM-001..ALM-065.

- Manter estado global canônico.

- Expor UI local TFT/touch/keypad.

- Expor API Web local /api/v1.

- Persistir configuração em NVS.

- Usar SD para logs, backups, perfis e exportações.

- Usar RAM como fallback crítico quando SD falhar.

- Executar self-test.

- Executar watchdog/recovery.

- Garantir fail-safe no boot, reset, brownout e power-loss.

2.3 Estados globais obrigatórios

O sistema deve manter exatamente os estados globais:

- NORMAL

- DEGRADED

- SAFE_OFF

- EMERGENCY

Prioridade obrigatória:

EMERGENCY > SAFE_OFF > DEGRADED > NORMAL

2.4 Interfaces do sistema

| Interface | Tecnologia | Função |
| --- | --- | --- |
| UI local | TFT 3,5" ILI9488 | HMI principal |
| Touch | XPT2046 | Entrada local primária |
| Keypad | AD Keypad 5 botões via MCP3208 #2 CH3 | Fallback local |
| Web local | HTTP sem TLS | Monitoramento/configuração LAN |
| API | /api/v1 JSON | Integração local |
| Logs | SD + RAM fallback | Eventos, auditoria, energia |
| Persistência | NVS + SD | Configurações, backup, perfis |
| Sinalização | 3 LEDs 12V + buzzer | Status/falhas |

3. Arquitetura de Firmware

3.1 Princípio arquitetural

A arquitetura deve ser modular, em camadas, com separação estrita entre:

- HAL

- Drivers

- Core

- FSMs

- Services

- UI/HMI

- Web/API

- Persistência

- Segurança

- QA/diagnóstico

A UI e a API não podem acionar hardware diretamente. FSMs e serviços devem usar drivers/HAL e consumir configuração persistida.

Todo comando deve passar por:

UI/API → command_validator → service/FSM responsável → HAL/driver

3.2 Regra geral de dependência

app_main

→ core

→ services / FSMs

→ drivers

→ HAL

→ hardware

Regras:

- UI consome estado e emite comandos validados.

- API consome estado e emite comandos validados.

- Plug Manager arbitra comandos de tomada.

- FSMs safety-critical prevalecem sobre comandos manuais.

- Persistência não pode bloquear fail-safe.

- Web não pode ser ponto único de falha.

- UI não pode ser ponto único de falha.

3.3 Stack de software alvo

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Framework | ESP-IDF |
| Target | esp32s3 |
| RTOS | FreeRTOS nativo do ESP-IDF |
| HTTP | esp_http_server |
| NVS | nvs_flash |
| SD/FAT | FATFS/SD SPI |
| SPI | driver/spi_master |
| I²C | driver/i2c ou i2c_master conforme versão fixada |
| UART | driver/uart |
| GPIO | driver/gpio |
| WDT | esp_task_wdt |
| Versão ESP-IDF | v5.x para coding; versão exata fixada no README_BUILD.md no primeiro build reproduzível |

3.4 Módulos obrigatórios

3.4.1 app_main

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Inicialização do sistema e orquestração do ciclo de vida |
| Entradas | Reset reason, configuração NVS, estado de hardware |
| Saídas | Inicialização de serviços, tasks e FSMs |
| Requisitos relacionados | RF-FLOW-BOOT-001, RF-FLOW-RUNTIME-001, RF-GLOBAL-001 |
| ALMs relacionados | ALM-001, ALM-002, ALM-003, ALM-004, ALM-063 |
| Testes mínimos | TC-PERF-BOOT-001, TC-WDT-RECOVERY-001, TC-HW-FAILSAFE-001 |

Responsabilidades mínimas:

- Inicializar ESP-IDF;

- Inicializar NVS;

- Carregar configuração;

- Aplicar fail-safe inicial;

- Configurar GPIOs em estado seguro;

- Iniciar barramentos;

- Iniciar drivers;

- Iniciar core/global_state;

- Iniciar alert_manager;

- Iniciar storage_manager;

- Iniciar UI;

- Iniciar Web/API;

- Iniciar FSMs apenas após configuração válida;

- Executar self-test se habilitado;

- Ativar watchdog;

- Manter sequência de boot segura.

3.4.2 core/global_state

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Fonte única de verdade do estado sistêmico |
| Entradas | Health flags, ALMs, FSMs, watchdog, persistência |
| Saídas | GlobalState, eventos de transição, badges, API |
| Requisitos relacionados | RF-GLOBAL-001, RF-GLOBAL-002, RB-EST-001 |
| ALMs relacionados | ALM-026, ALM-028, ALM-029, ALM-060, ALM-061, ALM-063 |
| Testes mínimos | TC-GLOBAL-001, TC-FSM-TRANS-001 |

Campos obrigatórios do GlobalState:

system_state_t       system_state;

bool                 maintenance_mode;

bool                 electric_ok;

bool                 selftest_passed;

bool                 temp_ok;

bool                 ato_ok;

bool                 pzem_ok;

bool                 sd_ok;

bool                 wifi_ok;

bool                 ui_ok;

bool                 wizard_completed;

bool                 observation_mode;

bool                 monitor_only_mode;

alm_category_mask_t  active_alm_categories;

uint16_t             active_alerts_count;

uint16_t             critical_alerts_count;

reset_reason_t       last_reset_reason;

uint64_t             uptime_s;

char                 config_schema_version[16];

char                 fw_version[32];

char                 srs_version[32];

uint64_t             last_health_check_timestamp;

bool                 time_valid;

time_source_t        time_source;

safeoff_reason_t     safeoff_reason;

char                 safeoff_entered_at[32];

char                 safeoff_source_alm[16];

3.4.3 core/event_bus

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Distribuir eventos internos entre módulos |
| Entradas | Eventos de sensores, FSMs, UI, Web, storage |
| Saídas | Eventos tipados para consumidores |
| Requisitos relacionados | RF-FLOW-RUNTIME-001, RF-FLOW-ALERT-001 |

Regras:

- Não deve bloquear loop crítico;

- Deve suportar eventos de ALM, transição global, storage, UI/API;

- Deve preservar ordem causal mínima para eventos críticos.

3.4.4 core/health_matrix

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Manter saúde por subsistema |
| Entradas | Drivers, FSMs, self-test, watchdog |
| Saídas | Health status para GlobalState, UI e API |
| Requisitos relacionados | RF-HEALTH-MATRIX-001 |
| ALMs relacionados | ALM-042, ALM-043, ALM-045, ALM-047, ALM-048, ALM-059 |
| Testes mínimos | TC-HEALTH-001 |

Subsistemas mínimos: temperatura, ATO, PZEM, ACS/MCP3208, MCP23017, SD, WiFi, UI local, persistência, self-test, segurança web, watchdog/task health.

Estados mínimos por subsistema: OK, DEGRADED, FAILED, OPEN, HALF_OPEN, CLOSED.

3.4.5 core/watchdog_guard

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Watchdog, heartbeat e recovery |
| Entradas | Heartbeats de tasks críticas |
| Saídas | Reset controlado, observation mode, ALMs |
| Requisitos relacionados | RF-WDT-RECOVERY-001, RF-FLOW-BOOT-004 |
| ALMs relacionados | ALM-003, ALM-029, ALM-043 |
| Testes mínimos | TC-WDT-RECOVERY-001 |

Regras:

- Detectar task sem heartbeat;

- Registrar reset reason;

- Detectar resets repetidos;

- Ativar observation_mode quando necessário;

- Manter relés OFF em recovery pós-WDT;

- Não religar automaticamente se o contexto não estiver seguro.

3.4.6 hal/gpio

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Configuração segura de GPIO |
| Entradas | Pin map canônico (pin_map.h) |
| Saídas | GPIO configurado em estado seguro |
| Requisitos relacionados | RNF-HW-BOOT-001, RNF-FAILSAFE-001 |

Regras:

- GPIOs de relé devem iniciar em OFF;

- GPIOs não usados devem ter estado seguro;

- TFT_BL deve respeitar política de UI;

- P01/P02 devem ser controlados diretamente;

- Não permitir escrita direta por serviços de negócio.

3.4.7 hal/i2c

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Barramento I²C oficial |
| Entradas | SDA GPIO8, SCL GPIO9 |
| Saídas | Comunicação com MCP23017 e RTC DS3231 |
| Requisitos relacionados | RF-HW-I2C-001 |
| ALMs relacionados | ALM-048, ALM-063 |
| Testes mínimos | TC-HW-I2C-001, TC-SELFTEST-001 |

Regras:

- SDA = GPIO8; SCL = GPIO9;

- Pull-ups para 3,3 V obrigatórios se não existirem no módulo;

- Detectar falha do MCP23017 e do DS3231;

- Falha crítica do MCP23017 deve levar a SAFE_OFF quando comprometer relés;

- Endereço MCP23017 = 0x20; DS3231 = 0x68.

3.4.8 hal/spi

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Barramento SPI compartilhado com mutex obrigatório |
| Entradas | MOSI GPIO11, MISO GPIO12, SCK GPIO13 |
| Saídas | Comunicação TFT, touch, SD, MCP3208 |
| Requisitos relacionados | RF-HW-SPI-001, RF-HW-SPI-MUTEX-001 |
| ALMs relacionados | ALM-047, ALM-042, ALM-045 |
| Testes mínimos | TC-HW-SPI-001 |

Dispositivos SPI e CS dedicados:

| Dispositivo | CS GPIO |
| --- | --- |
| TFT ILI9488 | GPIO10 |
| Touch XPT2046 | GPIO38 |
| microSD | GPIO15 |
| MCP3208 #1 | GPIO41 |
| MCP3208 #2 | GPIO42 |

Clocks SPI por dispositivo:

| Dispositivo | Clock |
| --- | --- |
| TFT ILI9488 | 20 MHz (validar até 40 MHz) |
| microSD | 10 MHz (validar até 20 MHz) |
| XPT2046 | 2 MHz |
| MCP3208 #1 e #2 | 1 MHz |

Regras:

- Apenas um CS ativo por transação;

- Mutex obrigatório em todas as transações SPI;

- CSs iniciam inativos;

- Falha de SD não pode travar ADC;

- Transação SPI não pode bloquear watchdog.

3.4.9 hal/uart

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Comunicação UART PZEM |
| Entradas | TX GPIO17, RX GPIO18 |
| Saídas | Modbus/telemetria PZEM |
| Requisitos relacionados | RF-HW-UART-001, RF-ENERGY-001 |
| ALMs relacionados | ALM-022, ALM-023 |
| Testes mínimos | TC-ENERGY-001 |

Regras:

- TX = GPIO17; RX = GPIO18;

- Comunicação nominal PZEM: 9600 8N1;

- Se o módulo PZEM apresentar nível lógico incompatível, deve existir condicionamento/level shifting;

- Não assumir compatibilidade elétrica sem validação.

3.4.10 drivers/ds18b20

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Leitura de temperatura |
| Entradas | GPIO4 1-Wire |
| Saídas | Temperatura validada |
| Requisitos relacionados | RF-THERMAL-001, RF-THERMAL-002 |
| ALMs relacionados | ALM-013, ALM-014, ALM-015, ALM-026, ALM-028 |
| Testes mínimos | TC-TH-002 |

Regras:

- CRC obrigatório;

- Rejeitar 85,0 °C;

- Rejeitar leituras fora da faixa válida;

- Timeout marca falha térmica;

- Média móvel de 3 leituras válidas.

3.4.11 drivers/pzem004t

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Medição elétrica total |
| Entradas | UART GPIO17/GPIO18 |
| Saídas | V, A, W, kWh, PF, Hz |
| Requisitos relacionados | RF-ENERGY-001 |
| ALMs relacionados | ALM-022, ALM-023, ALM-050, ALM-051, ALM-052, ALM-053 |
| Testes mínimos | TC-ENERGY-001 |

3.4.12 drivers/mcp23017

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Expansão digital |
| Entradas | I²C, endereço 0x20 |
| Saídas | P03–P10, LEDs, buzzer |
| Requisitos relacionados | RF-HW-MCP23017-001 |
| ALMs relacionados | ALM-048 |
| Testes mínimos | TC-HW-MCP23017-001 |

Mapeamento de portas:

| Porta MCP23017 | Função | Driver/estágio |
| --- | --- | --- |
| GPA0 | P03 | ULN2803 → relé 8ch |
| GPA1 | P04 | ULN2803 → relé 8ch |
| GPA2 | P05 | ULN2803 → relé 8ch |
| GPA3 | P06 | ULN2803 → relé 8ch |
| GPA4 | P07 | ULN2803 → relé 8ch |
| GPA5 | P08 | ULN2803 → relé 8ch |
| GPA6 | P09 | ULN2803 → relé 8ch |
| GPA7 | P10 | ULN2803 → relé 8ch |
| GPB0 | Reserva técnica | — |
| GPB1 | Reserva técnica | — |
| GPB2 | LED verde 12 V | driver/transistor |
| GPB3 | LED amarelo 12 V | driver/transistor |
| GPB4 | LED vermelho 12 V | driver/transistor |
| GPB5 | Buzzer 5 V | driver/transistor/feature flag |
| GPB6 | Reserva técnica | — |
| GPB7 | Reserva técnica | — |

3.4.13 drivers/mcp3208

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Conversão ADC externa |
| Entradas | SPI, CS GPIO41/GPIO42 |
| Saídas | Canais analógicos 0–7 por chip |
| Requisitos relacionados | RF-HW-MCP3208-001 |
| ALMs relacionados | ALM-047 |
| Testes mínimos | TC-HW-ADC-001 |

Regra obrigatória: Toda entrada MCP3208 deve estar limitada a 0–3,3 V.

Mapeamento de canais:

| ADC | Canal | Uso |
| --- | --- | --- |
| MCP3208 #1 | CH0..CH7 | ACS712 P01..P08 |
| MCP3208 #2 | CH0 | ACS712 P09 |
| MCP3208 #2 | CH1 | ACS712 P10 |
| MCP3208 #2 | CH2 | Sensor ATO digital ON/OFF |
| MCP3208 #2 | CH3 | AD Keypad 5 botões |
| MCP3208 #2 | CH4..CH7 | Reserva técnica — manter seguro |

3.4.14 drivers/acs712

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Medição de corrente por plugue |
| Entradas | MCP3208 CH correspondente |
| Saídas | Corrente P01–P10 |
| Requisitos relacionados | RF-PLUG-003, RF-PLUG-014, RF-CAL-ACS-001 |
| ALMs relacionados | ALM-031, ALM-032, ALM-055 |
| Testes mínimos | TC-PLUG-003, TC-PLUG-014, TC-CAL-ACS-001 |

Regras:

- Modelo: ACS712-20A;

- Alimentação: 5 V;

- Saída deve ser condicionada para 0–3,3 V antes do MCP3208;

- Offset/gain devem ser calibráveis por canal;

- Cálculo RMS obrigatório;

- Canal sem calibração válida deve ser marcado como degradado/não confiável.

3.4.15 drivers/ili9488

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Display TFT |
| Entradas | SPI + sinais auxiliares |
| Saídas | Renderização UI |
| Requisitos relacionados | RF-UI-DISPLAY-001, RNF-USAB-001 |
| ALMs relacionados | ALM-045 |
| Testes mínimos | TC-UI-001 |

Pinagem:

| Sinal | GPIO |
| --- | --- |
| TFT_CS | GPIO10 |
| TFT_DC | GPIO16 |
| TFT_RST | GPIO21 |
| TFT_BL | GPIO47 via driver/transistor quando corrente exigir |

3.4.16 drivers/xpt2046

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Touch resistivo |
| Entradas | SPI + IRQ |
| Saídas | Coordenadas de toque |
| Requisitos relacionados | RF-UI-INPUT-001 |
| ALMs relacionados | ALM-045 |
| Testes mínimos | TC-UI-001 |

Pinagem:

| Sinal | GPIO |
| --- | --- |
| TOUCH_CS | GPIO38 |
| TOUCH_IRQ | GPIO39 |

3.4.17 drivers/sdcard

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | microSD SPI |
| Entradas | SPI + SD_CS GPIO15 |
| Saídas | Arquivos, logs, backups, perfis |
| Requisitos relacionados | RF-STORAGE-002, RF-STORAGE-003, RF-PERSIST-SD-001 |
| ALMs relacionados | ALM-006, ALM-007, ALM-042 |
| Testes mínimos | TC-SD-FAIL-001, TC-SD-ATOMIC-001 |

3.4.18 drivers/relays

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Acionamento de P01–P10 |
| Entradas | Comandos validados pelo command_validator/Plug Manager |
| Saídas | Relés físicos |
| Requisitos relacionados | RF-PLUG-001, RF-PLUG-010, RNF-FAILSAFE-001, RF-HW-RELAY-LOGIC-001 |
| ALMs relacionados | ALM-031, ALM-032, ALM-055, ALM-056 |
| Testes mínimos | TC-HW-FAILSAFE-001, TC-RELIG-001, TC-HW-RELAY-ACTIVE-HIGH-001 |

Regras:

- P01 via GPIO5; P02 via GPIO6;

- P03–P10 via MCP23017 GPA0..GPA7 + ULN2803;

- Todos os relés são active-high: RELAY_P01_ACTIVE_LEVEL = 1, RELAY_P02_ACTIVE_LEVEL = 1, RELAY_P03_P10_ACTIVE_LEVEL = 1;

- Interface elétrica dos relés opera em 5 V — exige driver/módulo validado entre GPIO 3,3 V e entrada 5 V;

- Todos OFF no boot;

- Fail-safe OFF em reset/brownout/power-loss;

- HAL deve impedir heater/cooler simultâneos como última linha de defesa;

- O driver deve abstrair relay_logical_on() e relay_logical_off() — nenhum serviço escreve nível bruto.

3.4.19 drivers/leds_buzzer

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Sinalização física |
| Entradas | Estado global, ALMs, Feed, MUTE |
| Saídas | LED verde, amarelo, vermelho, buzzer |
| Requisitos relacionados | RF-LED-001, RF-LED-002, RF-LED-003 |
| ALMs relacionados | Todos os críticos |
| Testes mínimos | TC-LED-001, TC-LED-002, TC-LED-003 |

Regras:

- LEDs 12 V via driver/transistor — nunca GPIO direto;

- Buzzer 5 V via driver/feature flag — nunca GPIO direto;

- MUTE não desativa LEDs;

- EMERGENCY/SAFE_OFF críticos piscam os três LEDs simultaneamente.

3.4.20 services/config_manager

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Configuração persistida e validação |
| Entradas | Wizard, UI, API, import |
| Saídas | ConfigRoot validado |
| Requisitos relacionados | RF-STORAGE-PARAM-001, RF-DATA-CONFIG-ROOT-001 |
| ALMs relacionados | ALM-005, ALM-061, ALM-065 |
| Testes mínimos | TC-ROLLBACK-001, TC-IMPORT-002 |

3.4.21 services/storage_manager

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | NVS, SD, RAM fallback, rollback |
| Entradas | Config, logs, exports, profiles |
| Saídas | Persistência íntegra |
| Requisitos relacionados | RF-STORAGE-001..005, RF-PERSIST-ROLLBACK-001 |
| ALMs relacionados | ALM-005, ALM-006, ALM-007, ALM-042 |
| Testes mínimos | TC-SD-ATOMIC-001, TC-POWERLOSS-001 |

3.4.22 services/log_manager

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Logs operacionais, segurança e energia |
| Entradas | Eventos internos |
| Saídas | JSONL/CSV/SD/RAM |
| Requisitos relacionados | RF-LOG-ELECTRIC-001, RNF-STORAGE-STRUCT-001 |
| ALMs relacionados | ALM-042 |
| Testes mínimos | TC-LOG-ELECT-001 |

3.4.23 services/alert_manager

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | ALMs canônicos |
| Entradas | FSMs, drivers, serviços, segurança |
| Saídas | Alertas ativos/históricos |
| Requisitos relacionados | RF-ALERT-001..006 |
| ALMs relacionados | ALM-001..ALM-065 |
| Testes mínimos | TC-ALM-001..010 |

3.4.24 services/thermal_service

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Controle térmico |
| Entradas | DS18B20, ConfigThermal |
| Saídas | Comandos aquecedor/cooler, ALMs, estado térmico |
| Requisitos relacionados | RF-THERMAL-001..009 |
| ALMs relacionados | ALM-013, ALM-015, ALM-026, ALM-028, ALM-060 |
| Testes mínimos | TC-TH-001, TC-THERMAL-MUTEX-001 |

3.4.25 services/ato_service

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | FSM ATO digital ON/OFF |
| Entradas | MCP3208 #2 CH2, ConfigATO |
| Saídas | Bomba ATO, ALMs, estado ATO |
| Requisitos relacionados | RF-ATO-001..005, RF-ATO-DIGITAL-001 |
| ALMs relacionados | ALM-017, ALM-019, ALM-020, ALM-027, ALM-037, ALM-038, ALM-039 |
| Testes mínimos | TC-ATO-001..004, TC-HW-ATO-DIGITAL-001 |

3.4.26 services/electric_service

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Proteção elétrica |
| Entradas | PZEM, ACS712, ConfigElectric |
| Saídas | ALMs, bloqueios, SAFE_OFF, religamento |
| Requisitos relacionados | RF-ENERGY-001..010, RF-FSM-ELECTRIC-001 |
| ALMs relacionados | ALM-050..058 |
| Testes mínimos | TC-ELECT-001..011 |

3.4.27 services/plug_manager

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Controle P01–P10 |
| Entradas | UI/API/FSMs/Feed/Electric via command_validator |
| Saídas | Comandos de relé validados |
| Requisitos relacionados | RF-PLUG-001..014 |
| ALMs relacionados | ALM-030..035, ALM-040, ALM-041, ALM-054..056 |
| Testes mínimos | TC-PLUG-001..014 |

3.4.28 services/feed_mode

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Feed Mode |
| Entradas | UI/API, ConfigFeed |
| Saídas | Snapshot, comandos de plugues BOMBA |
| Requisitos relacionados | RF-FEED-001..003, RF-FSM-FEED-001 |
| ALMs relacionados | ALM-033, ALM-034, ALM-035 |
| Testes mínimos | TC-FEED-001..003 |

3.4.29 services/maintenance_mode

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Modo de Manutenção |
| Entradas | UI/API, ConfigMaintenance |
| Saídas | Flags, suspensão controlada, ALMs |
| Requisitos relacionados | RNF-INDUSTRIAL-004, RF-FLOW-MAINT-001 |
| ALMs relacionados | ALM-064 |
| Testes mínimos | TC-MAINT-001 |

3.4.30 services/time_manager

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Gestão de tempo real |
| Entradas | RTC DS3231, NTP, uptime |
| Saídas | Timestamp válido, time_valid, time_source |
| Requisitos relacionados | RF-TIME-001 |
| Testes mínimos | TC-TIME-001, TC-TIME-002, TC-TIME-003 |

Política de tempo:

| Prioridade | Fonte |
| --- | --- |
| 1 | RTC DS3231 válido |
| 2 | NTP válido (usado para sincronizar RTC) |
| 3 | Hora manual, se implementada |
| 4 | Uptime monotônico com time_valid=false |

3.4.31 ui/hmi

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | HMI local |
| Entradas | Touch, keypad, estado global, ALMs |
| Saídas | Telas, overlays, comandos locais |
| Requisitos relacionados | RF-UI-* |
| ALMs relacionados | ALM-045 |
| Testes mínimos | TC-UI-001..006 |

3.4.32 web/api_v1

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | API HTTP LAN |
| Entradas | HTTP requests |
| Saídas | JSON, comandos autenticados |
| Requisitos relacionados | RF-WEB-001..008 |
| ALMs relacionados | ALM-062 |
| Testes mínimos | TC-WEB-001..007 |

3.4.33 security/auth_manager

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Autenticação, sessão e rate limiting |
| Entradas | Login, tokens, IP |
| Saídas | Sessões, bloqueios, auditoria |
| Requisitos relacionados | RNF-SECURITY-001..003, RF-SEC-AUTH-IMPL-001 |
| ALMs relacionados | ALM-011, ALM-012, ALM-062 |
| Testes mínimos | TC-SEC-001..005 |

3.4.34 services/command_validator

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Validador único de comandos UI/API |
| Entradas | Comandos de UI e API |
| Saídas | Comando autorizado ou erro explícito |
| Requisitos relacionados | RF-CMD-VALIDATOR-001 |
| Testes mínimos | TC-CMD-001, TC-CMD-002, TC-CMD-003 |

Regras:

- UI e API passam pelo mesmo validador;

- SAFE_OFF/EMERGENCY prevalecem;

- Monitor Only Mode nega comandos de carga;

- Plugue blocked=true nega religamento automático;

- P01/P02 exigem fluxo crítico específico.

3.4.35 qa/selftest

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Self-test de boot/runtime |
| Entradas | Drivers, config |
| Saídas | PASS/FAIL por subsistema |
| Requisitos relacionados | RF-FLOW-SELFTEST-001 |
| ALMs relacionados | ALM-063 |
| Testes mínimos | TC-SELFTEST-001 |

3.4.36 qa/diagnostics

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Responsabilidade | Diagnóstico local/API |
| Entradas | Health matrix, logs, drivers |
| Saídas | Tela diagnóstico, /api/v1/health |
| Requisitos relacionados | RF-UI-DIAG-001, RF-WEB-005 |
| Testes mínimos | TC-UI-006, TC-WEB-002 |

3.5 Mapa de tasks FreeRTOS

| Task | Prioridade relativa | Heartbeat | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| task_safety_core | Muito alta | Sim | GlobalState, safety, fail-safe |
| task_sensors | Alta | Sim | DS18B20, ADC, PZEM |
| task_plug_control | Alta | Sim | Relés / Plug Manager |
| task_storage | Média | Sim | NVS / SD / logs |
| task_ui | Média | Sim | TFT / touch / keypad |
| task_web | Baixa/Média | Sim | HTTP / API |
| task_diag | Baixa | Opcional | Health / diagnóstico |

Regras:

- Falha da task Web não pode travar safety;

- Falha da task UI não pode travar safety;

- Storage não pode bloquear fail-safe;

- Safety core deve ter heartbeat monitorado;

- WDT deve distinguir falha crítica e não crítica.

Documento obrigatório: firmware/docs/FREERTOS_TASK_MAP.md

3.6 Estrutura recomendada de repositório

firmware/

├── CMakeLists.txt

├── sdkconfig.defaults

├── README_BUILD.md

├── main/

│   ├── CMakeLists.txt

│   └── app_main.c

├── include/

│   ├── pin_map.h

│   ├── hardware_config.h

│   ├── alm_ids.h

│   ├── system_types.h

│   ├── global_state.h

│   ├── config_schema.h

│   ├── plug_model.h

│   ├── alert_model.h

│   ├── event_log.h

│   ├── command_model.h

│   ├── health_model.h

│   └── time_manager.h

├── core/

├── hal/

├── drivers/

├── services/

├── ui/

├── web/

├── qa/

└── docs/

├── HARDWARE_APPROVED_DEVKIT.md

├── PARAMETER_CATALOG.md

├── ADC_CONDITIONING_SPEC.md

├── AC_SAFETY_CHECKLIST.md

├── FREERTOS_TASK_MAP.md

├── TIME_MANAGER_SPEC.md

├── API_ERROR_CODES.md

├── RELAY_INTERFACE_SPEC.md

├── MVP_ROADMAP.md

├── RTM.md

└── TEST_PLAN.md

4. Estados Globais, Prioridade de Falhas e Matriz Formal

4.1 RF-GLOBAL-001 — Definição de estados globais

O sistema deve manter um estado global único entre:

NORMAL | DEGRADED | SAFE_OFF | EMERGENCY

em GlobalState.system_state, disponível para todas as funções.

Prioridade: CRÍTICA

Critérios de aceite:

- O estado global deve estar acessível por UI, Web, Plug Manager, FSMs e logs.

- Não pode haver mais de uma fonte de verdade paralela para o estado global.

- Mudanças de estado devem ser registradas com motivo e timestamp.

- Os campos adicionais obrigatórios devem ser expostos via /api/v1/state e /api/v1/health.

4.2 RF-GLOBAL-002 — Transições de estado global

As transições de estado global devem obedecer a regras determinísticas, prioridade explícita de gravidade e registro obrigatório de evidência.

Prioridade: CRÍTICA

Critérios de aceite:

- Toda transição deve registrar: estado anterior, estado novo, causa, ALM relacionado e timestamp.

- O orçamento de transição global < 50 ms permanece como meta de referência.

- Em caso de múltiplas causas simultâneas, prevalece sempre a mais grave.

- A matriz formal de transições desta seção prevalece sobre qualquer descrição narrativa histórica divergente.

4.3 Prioridade entre falhas

A prioridade obrigatória é:

EMERGENCY > SAFE_OFF > DEGRADED > NORMAL

Regras:

- Se qualquer condição de EMERGENCY estiver ativa, o estado global deve ser EMERGENCY.

- Se não houver EMERGENCY, mas houver condição de SAFE_OFF, o estado global deve ser SAFE_OFF.

- Se não houver EMERGENCY nem SAFE_OFF, mas houver qualquer condição de DEGRADED, o estado global deve ser DEGRADED.

- Apenas na ausência de todas as condições acima o estado global pode ser NORMAL.

- Nenhuma condição de menor gravidade pode rebaixar uma condição superior ainda ativa.

4.4 Matriz formal de transições globais

| Estado atual | Evento/Causa | Pré-condição | Próximo estado | Ação imediata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NORMAL | Alerta térmico, ATO em atenção, WiFi off, SD off, sensor não crítico falho, PZEM degradado, circuit breaker de subsistema não crítico | Condição confirmada pela FSM correspondente | DEGRADED | log + ALM + badge + LED amarelo |
| NORMAL | Temperatura crítica, ATO BLOCKED/OVERFLOW, sobrecorrente total persistente, subtensão/sobretensão persistente com critério de SAFE_OFF, curto crítico por plugue, self-test falho | Critérios de persistência satisfeitos | SAFE_OFF | Desligar cargas conforme política + log + ALM + 3 LEDs |
| NORMAL | Temperatura extrema, excesso de resets, integridade crítica inválida sem recovery seguro, FSM inválida crítica | Condição crítica confirmada | EMERGENCY | Fail-safe máximo + log + ALM + 3 LEDs |
| DEGRADED | Agravamento para condição de proteção máxima | Condição SAFE_OFF confirmada | SAFE_OFF | Desligar cargas + log + ALM + 3 LEDs |
| DEGRADED | Agravamento para condição extrema | Condição EMERGENCY confirmada | EMERGENCY | Fail-safe máximo + log + ALM + 3 LEDs |
| DEGRADED | Normalização completa | Nenhuma condição de DEGRADED/SAFE_OFF/EMERGENCY ativa | NORMAL | log + atualização de badge/LED |
| SAFE_OFF | Agravamento extremo | Condição EMERGENCY confirmada | EMERGENCY | Manter fail-safe + intensificar sinalização/log |
| SAFE_OFF | Normalização parcial com pré-condições atendidas | Causa crítica ausente, sensores mínimos válidos, tempo de estabilização atendido, sem EMERGENCY | DEGRADED ou NORMAL conforme causas remanescentes | Iniciar política de saída/rearming |
| EMERGENCY | Causa extrema cessou, mas ainda requer proteção | Política de saída satisfeita | SAFE_OFF | Manter cargas OFF + log |
| EMERGENCY | Causa cessou e restam condições menores | Política de saída satisfeita | DEGRADED | Manter restrições e observação |
| EMERGENCY | Retorno direto a NORMAL | Proibido salvo política explícita futura aprovada por CCB | — | — |

4.5 RF-GLOBAL-SAFEOFF-EXIT-001 — Pré-condições obrigatórias de saída de SAFE_OFF

A saída de SAFE_OFF só pode ocorrer quando todas as condições abaixo forem verdadeiras:

- A causa que levou a SAFE_OFF não está mais ativa.

- Não existe condição de EMERGENCY ativa.

- Sensores mínimos necessários ao cenário estão válidos.

- Não existe invalid state de FSM em aberto.

- selftest_passed não está falso por motivo bloqueante.

- O tempo mínimo de estabilização configurado foi respeitado.

- A política de ACK/intervenção foi satisfeita, quando aplicável.

Prioridade: CRÍTICA

4.6 RF-GLOBAL-SAFEOFF-EXIT-002 — Destino de saída de SAFE_OFF

Ao sair de SAFE_OFF, o destino permitido deve ser:

- DEGRADED, se ainda existir condição degradada remanescente; ou

- NORMAL, apenas se nenhuma condição degradada ou superior permanecer ativa.

Prioridade: CRÍTICA

4.7 RF-GLOBAL-EMERG-EXIT-001 — Saída controlada de EMERGENCY

A saída de EMERGENCY não pode ocorrer automaticamente apenas porque a causa extrema desapareceu momentaneamente. Ela exige, no mínimo:

- Causa de EMERGENCY não mais ativa.

- Validação mínima do sistema.

- Ausência de falha crítica latente incompatível com retomada.

- Eventual ACK/intervenção humana, quando exigido pela causa.

- Transição intermediária segura para SAFE_OFF ou DEGRADED antes de NORMAL.

Prioridade: CRÍTICA

Critérios de aceite:

- EMERGENCY não pode retornar diretamente a NORMAL por padrão.

- Deve haver log explícito da causa, do fim da causa e da decisão de saída.

- Qualquer retorno de EMERGENCY deve ser testável por TC dedicado.

4.8 RF-GLOBAL-REARM-001 — Rearming controlado

Após SAFE_OFF ou EMERGENCY, qualquer rearming automático ou semiautomático deve obedecer às regras de religamento definidas neste documento.

Regras obrigatórias:

- Plugues blocked não podem religar automaticamente.

- Plugues críticos exigem validação de segurança.

- Religamento deve ser sequencial quando aplicável.

- Uma nova falha durante o rearming deve interromper ou degradar o processo conforme criticidade.

Prioridade: CRÍTICA

4.9 RNF-GLOBAL-ANTIFLAP-001 — Estabilização de retorno

O sistema deve evitar oscilação rápida entre estados globais por meio de:

- Tempo mínimo de estabilização.

- Janela de flap.

- Contagem de transições excessivas.

- Cooldown para reentrada, quando aplicável.

Prioridade: ALTA

4.10 RF-SAFEOFF-CAUSE-001 — SAFE_OFF com razão explícita

Toda entrada em SAFE_OFF deve registrar razão explícita.

typedef enum {

SAFEOFF_REASON_NONE = 0,

SAFEOFF_REASON_THERMAL_CRITICAL,

SAFEOFF_REASON_ATO_OVERFLOW,

SAFEOFF_REASON_ELECTRIC_TOTAL,

SAFEOFF_REASON_PLUG_SHORT,

SAFEOFF_REASON_MCP23017_FAIL,

SAFEOFF_REASON_CONFIG_INVALID,

SAFEOFF_REASON_SELFTEST_FAIL,

SAFEOFF_REASON_FSM_INVALID,

SAFEOFF_REASON_WDT_RECOVERY,

SAFEOFF_REASON_MANUAL_CRITICAL

} safeoff_reason_t;

Campos obrigatórios em GlobalState:

safeoff_reason_t safeoff_reason;

char             safeoff_entered_at[32];

char             safeoff_source_alm[16];

Prioridade: CRÍTICA

Na v1.00, a política conservadora permanece: SAFE_OFF = todas as cargas OFF. O firmware deve registrar safeoff_reason para permitir evolução futura de políticas diferenciadas por causa.

5. Safety e Fail-safe

5.1 Princípio geral

O sistema deve convergir para estado seguro sempre que:

- Perder controle confiável de atuadores;

- Detectar falha crítica de FSM;

- Detectar falha crítica de configuração;

- Detectar falha crítica de self-test;

- Detectar falha de expansor que comprometa relés;

- Detectar condição térmica extrema;

- Detectar curto/sobrecarga extrema em plugue crítico;

- Detectar excesso de resets;

- Recuperar de watchdog de forma insegura;

- Entrar em boot, reset, brownout ou power-loss.

5.2 RNF-FAILSAFE-001 — Estado seguro por tipo de carga

| Tipo de carga | Estado seguro |
| --- | --- |
| AQUECEDOR | OFF |
| COOLER/RESFRIAMENTO | OFF |
| BOMBA | OFF |
| LUZ | OFF |
| FILTRO | OFF |
| AIREADOR | OFF |
| OUTRO | OFF, salvo futura definição formal específica |

Regras obrigatórias:

- A topologia física do relé deve ser coerente com a política fail-safe.

- O firmware não pode assumir estado seguro que o hardware físico não sustente.

- O fail-safe deve prevalecer em perda de controle, reset e power-loss.

Prioridade: CRÍTICA

5.3 RNF-HW-BOOT-001 — Boot seguro de relés

Os relés devem permanecer em estado seguro durante: boot, reset, brownout, power-loss e recovery pós-WDT.

Regras obrigatórias:

- A liberação dos relés só pode ocorrer após:

  - Inicialização de GPIOs;

  - Validação mínima de configuração;

  - Política de self-test/estado seguro;

  - Conclusão da etapa segura do boot.

- Deve existir mecanismo elétrico/arquitetural para impedir pulsos espúrios.

- Deve existir TC específico de glitch de relé no boot.

Prioridade: CRÍTICA

Critérios de aceite:

- Nenhum relé pode energizar indevidamente durante reset/boot em teste instrumental.

- Em WDT ou brownout, a convergência deve ser para OFF.

- O comportamento deve ser reproduzível em bancada.

Pendência factual: PND-3.11-004 — Critério instrumental quantitativo de anti-glitch permanece aberto até ensaio físico.

5.4 RF-FLOW-BOOT-001 — Sequência mínima obrigatória de boot

A sequência de boot deve seguir, no mínimo:

- Power-on/reset detectado.

- Inicialização mínima de hardware em estado seguro.

- GPIOs/relés convergem para OFF seguro.

- Leitura do motivo de reset.

- Carga e validação de NVS.

- Recovery via SD quando aplicável.

- Verificação de integridade mínima do schema.

- Detecção de first_boot / wizard_completed.

- Execução de self-test, se habilitado.

- Inicialização dos barramentos e serviços.

- Inicialização de GlobalState.

- Inicialização de UI/API/logs.

- Entrada em Wizard obrigatório, se necessário.

- Liberação controlada das FSMs.

- Liberação dos acionamentos permitidos somente após pré-condições seguras.

Prioridade: CRÍTICA

5.5 RF-INSTALL-MONITOR-001 — Modo Somente Monitoramento

O sistema deve oferecer flag ortogonal de modo somente monitoramento:

{

"monitor_only_mode": {

"enabled": false,

"persist_across_reboot": true,

"allow_sensor_calibration": true,

"allow_relay_commands": false,

"allow_config_changes": true

}

}

Quando monitor_only_mode.enabled = true:

- Relés permanecem OFF;

- Sensores permanecem ativos;

- UI e API de leitura permanecem ativas;

- Calibração é permitida;

- Comandos de carga são negados;

- SAFE_OFF/EMERGENCY prevalecem.

Prioridade: ALTA

6. Sinalização Física

6.1 RF-LED-001 — LED Verde

O LED verde físico independente deve permanecer aceso continuamente sempre que o firmware estiver em execução normal e o laço principal estiver ativo, exceto quando uma política crítica superior exigir piscagem simultânea dos três LEDs.

Prioridade: CRÍTICA

6.2 RF-LED-002 — LED Amarelo

O LED amarelo físico independente deve piscar continuamente quando:

- O estado global for DEGRADED; ou

- O Feed Mode estiver ativo.

Prioridade: ALTA

6.3 RF-LED-003 — LED Vermelho e padrão crítico

O LED vermelho físico independente deve piscar quando existir qualquer ALM de severidade CRITICAL ativo não resolvido.

Em SAFE_OFF ou EMERGENCY associados a falha crítica, os três LEDs físicos devem piscar simultaneamente, com mesmo período e fase.

Prioridade: CRÍTICA

7. Casos de Teste Mínimos Vinculados a Este Bloco

| TC-ID | Nome | Requisito coberto | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-GLOBAL-001 | Consistência do estado global | RF-GLOBAL-001 | UI/API/logs refletem mesmo estado |
| TC-FSM-TRANS-001 | Transições e prioridade de estados | RF-GLOBAL-002 | Prioridade EMERGENCY > SAFE_OFF > DEGRADED > NORMAL |
| TC-LED-001 | LED verde pós-boot | RF-LED-001 | LED verde aceso após boot seguro |
| TC-LED-002 | LED amarelo em DEGRADED/Feed | RF-LED-002 | LED amarelo pisca |
| TC-LED-003 | Três LEDs em SAFE_OFF/EMERGENCY | RF-LED-003 | LEDs piscam simultaneamente |
| TC-SAFEOFF-EXIT-001 | Saída de SAFE_OFF | RF-GLOBAL-SAFEOFF-EXIT-001 | Sai apenas com pré-condições |
| TC-EMERG-EXIT-001 | Saída controlada de EMERGENCY | RF-GLOBAL-EMERG-EXIT-001 | Não retorna direto a NORMAL |
| TC-ANTIFLAP-001 | Estabilização de retorno | RNF-GLOBAL-ANTIFLAP-001 | Sem oscilação rápida |
| TC-HEALTH-001 | Matriz de health | RF-HEALTH-MATRIX-001 | Health coerente em UI/API |
| TC-HW-FAILSAFE-001 | Fail-safe físico de relés | RNF-FAILSAFE-001 | Relés OFF no boot/reset/brownout |
| TC-WDT-RECOVERY-001 | Watchdog e modo observação | core/watchdog_guard | Reset reason + observation mode |
| TC-SAFEOFF-REASON-001 | SAFE_OFF registra razão | RF-SAFEOFF-CAUSE-001 | safeoff_reason aparece em UI/API/log |
| TC-MONITOR-ONLY-001 | Modo somente monitoramento | RF-INSTALL-MONITOR-001 | Relés OFF, sensores ativos |
| TC-MONITOR-ONLY-002 | Comando de relé negado | RF-INSTALL-MONITOR-001 | API/UI retornam erro explícito |
| TC-BUILD-001 | Build limpo | RNF-SW-STACK-001 | Firmware compila em ambiente documentado |

8. Regras de Negócio Consolidadas Deste Bloco

| ID | Regra | Módulo | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RB-GOV-001 | Fidelidade à fonte normativa única | Todos | CRÍTICA |
| RB-GOV-002 | Proibição de invenção | Todos | CRÍTICA |
| RB-GOV-003 | Tratamento de dados ausentes | Todos | CRÍTICA |
| RB-SEC-001 | Fail-safe prioritário | Safety/Core | CRÍTICA |
| RB-SEC-002 | Determinismo comportamental | Core/FSMs | CRÍTICA |
| RB-SEC-003 | Separação de camadas | Arquitetura | CRÍTICA |
| RB-SEC-005 | Prioridade de falhas | Global State | CRÍTICA |
| RB-SEC-006 | Transições de estado determinísticas | Global State | CRÍTICA |
| RB-SEC-007 | Proibição de retorno direto de EMERGENCY | Global State | CRÍTICA |
| RB-SEC-008 | Condições de saída de SAFE_OFF | Global State | CRÍTICA |
| RB-SEC-009 | Rearming controlado | Plug/Electric | CRÍTICA |
| RB-SEC-010 | Prevenção de flap de estado | Core | ALTA |
| RB-SEC-011 | Fail-safe de relés no boot | HAL/Relays | CRÍTICA |
| RB-SEC-012 | Bloqueio de automações sem configuração válida | Config/FSMs | CRÍTICA |
| RB-SEC-013 | Anti-glitch | Hardware/Firmware | CRÍTICA |
| RB-HW-001 | Baseline única de hardware e pinagem | Hardware | CRÍTICA |
| RB-HW-005 | Acesso a hardware via HAL e drivers | Arquitetura | CRÍTICA |
| RB-HW-007 | Self-test de hardware obrigatório | Selftest | CRÍTICA |
| RB-EST-001 | Fonte única de verdade para estado global | core/global_state | CRÍTICA |
| RB-EST-004 | Sinalização por LED verde | leds_buzzer | CRÍTICA |
| RB-EST-005 | Sinalização por LED amarelo | leds_buzzer | ALTA |
| RB-EST-006 | Sinalização por LED vermelho | leds_buzzer | CRÍTICA |
| RB-AF4-OWNER-001 | ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8 é DevKit oficial | Hardware | CRÍTICA |
| RB-AF4-OWNER-002 | MCP23017 usa endereço 0x20 | HAL/I²C | ALTA |
| RB-AF4-OWNER-003 | Relés são active-high | Relays/HAL | CRÍTICA |
| RB-AF4-OWNER-004 | Relés 5 V exigem interface validada | Hardware | CRÍTICA |
| RB-AF4-OWNER-005 | Buck 3,3 V é obrigatório | Power | CRÍTICA |
| RB-AF4-OWNER-007 | DS3231 é RTC presente | Time Manager | ALTA |
| RB-AF4-OWNER-008 | NTP sincroniza RTC | Time Manager | ALTA |
| RB-AF4-OWNER-017 | AC em protoboard/Dupont é proibido | AC Safety | CRÍTICA |
| RB-AF4-OWNER-018 | Defaults devem ser customizáveis | Config/UI | CRÍTICA |
| RB-AF4-OWNER-019 | Wizard deve exigir revisão dos defaults | UI/Config | CRÍTICA |

9. Itens Consolidados Neste Bloco

Este bloco consolidou:

- Controle documental e prevalência normativa final (incluindo Blocos 12/N e 13/N).

- Declaração de substituição de versões anteriores.

- Visão geral do sistema.

- Arquitetura modular de firmware completa com todos os módulos.

- Mapa de tasks FreeRTOS.

- Stack de software alvo.

- Estrutura de repositório recomendada.

- Estados globais com GlobalState expandido (safeoff_reason, monitor_only_mode, time_valid, time_source).

- Matriz formal de transições.

- Safety/fail-safe incluindo boot seguro e Modo Somente Monitoramento.

- Sinalização física por LEDs.

- Regras de negócio principais.

- TCs mínimos associados.

BLOCO 02/N — Proteção Térmica, Proteção ATO, Plug Manager, Feed Mode, Energia, Proteção Elétrica e Modo de Manutenção

11. Requisitos funcionais consolidados — Proteção térmica

11.1 Princípio geral da proteção térmica

A proteção térmica é função safety-critical do sistema.

A proteção térmica deve:

- Operar exclusivamente com parâmetros configuráveis.

- Persistir parâmetros em NVS.

- Registrar eventos relevantes em log.

- Integrar-se ao estado global.

- Obedecer à política de zero hardcode operacional.

- Manter comportamento determinístico em falha.

- Integrar leitura DS18B20, Plug Manager, relés críticos, ALMs, LEDs, UI, API e logs.

11.2 RF-THERMAL-001 — Leitura contínua com validação robusta

O sistema deve ler o sensor DS18B20 em intervalo nominal de 500 ms, com tolerância histórica de referência ±100 ms.

Regras obrigatórias:

- CRC obrigatório.

- Leitura 85,0 °C deve ser rejeitada.

- Leituras fora da faixa operacional válida devem ser rejeitadas.

- Timeout de sensor deve marcar falha térmica.

- Falhas repetidas devem alimentar o mecanismo de resiliência aplicável.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-THERMAL-001 |
| Título | Leitura contínua com validação robusta |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | drivers/ds18b20, services/thermal_service, fsm/thermal_fsm |
| Entrada | DS18B20 em GPIO4 |
| Saída | Temperatura validada, health térmico, ALMs |
| Estado afetado | NORMAL, DEGRADED, SAFE_OFF, EMERGENCY |
| ALMs relacionados | ALM-013, ALM-014, ALM-015, ALM-026, ALM-028 |
| Testes mínimos | TC-TH-002 |

Critérios de aceite:

- Leituras CRC inválidas não podem ser usadas pela FSM térmica.

- Leitura 85 °C não pode ser aceita como temperatura válida.

- Perda prolongada do sensor deve refletir falha térmica em health, ALM e estado global conforme contexto.

11.3 RF-THERMAL-002 — Filtro de média móvel

A proteção térmica deve usar média móvel de 3 leituras válidas.

Regras:

- Buffer circular.

- Enquanto não houver base suficiente, a UI deve indicar condição equivalente a "coletando dados".

- Transições térmicas devem preferir confirmação por múltiplas leituras válidas.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-THERMAL-002 |
| Título | Filtro de média móvel |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/thermal_service |
| Entrada | Leituras válidas DS18B20 |
| Saída | Temperatura filtrada |
| ALMs relacionados | ALM-013, ALM-015, ALM-026, ALM-028 |
| Testes mínimos | TC-TH-002 |

Critérios de aceite:

- O sistema não deve reagir a uma única leitura espúria isolada sem confirmação.

- A UI de diagnóstico deve permitir observação de dado bruto e/ou condição de coleta inicial quando aplicável.

11.4 RF-THERMAL-003 — Classificação térmica por parâmetros do usuário

O sistema deve classificar a temperatura em faixas operacionais usando somente parâmetros definidos pelo usuário.

Faixas mínimas documentais:

- Abaixo da região de atenção.

- Faixa de alerta.

- Faixa crítica.

- Faixa extrema, quando aplicável.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-THERMAL-003 |
| Título | Classificação térmica por parâmetros do usuário |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/thermal_service, fsm/thermal_fsm, services/config_manager |
| Entrada | ConfigThermal + temperatura filtrada |
| Saída | Estado térmico |
| Estado afetado | DEGRADED, SAFE_OFF, EMERGENCY |
| ALMs relacionados | ALM-015, ALM-026, ALM-028 |
| Testes mínimos | TC-TH-CRIT-001, TC-TH-EXT-001 |

Critérios de aceite:

- A faixa de alerta deve poder provocar DEGRADED.

- A faixa crítica deve poder provocar SAFE_OFF.

- A faixa extrema deve poder provocar EMERGENCY.

- A lógica não pode usar limiares hardcoded para decisão operacional.

11.5 RF-THERMAL-004 — Configuração dos parâmetros térmicos

O sistema deve permitir configurar, no mínimo:

- Temperatura mínima.

- Temperatura máxima.

- Temperatura normal / setpoint.

- Temperatura crítica.

- Histerese térmica.

Parâmetros adicionais como temperatura extrema podem existir quando documentados na configuração.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-THERMAL-004 |
| Título | Configuração dos parâmetros térmicos |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/config_manager, ui/hmi, web/api_v1 |
| Entrada | Wizard, UI, API |
| Saída | ConfigThermal persistido |
| Estado afetado | NORMAL, DEGRADED, SAFE_OFF |
| ALMs relacionados | ALM-061 quando inválido |
| Testes mínimos | TC-TH-001 |

Critérios de aceite:

- Os parâmetros devem ser persistidos.

- A UI deve validar coerência entre os campos.

- Alterações devem surtir efeito sem recompilação.

11.6 RF-THERMAL-005 — Indicador de tendência térmica

A UI deve apresentar tendência térmica visual coerente com a evolução das leituras.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-THERMAL-005 |
| Título | Indicador de tendência térmica |
| Prioridade | MÉDIA/ALTA |
| Módulo responsável | services/thermal_service, ui/hmi |
| Entrada | Histórico de temperatura |
| Saída | Indicador visual de tendência |
| Testes mínimos | TC-UI-006 |

Critérios de aceite:

- A tendência deve distinguir aquecimento, resfriamento e estabilidade.

- O valor numérico principal não pode ser substituído apenas por ícone de tendência.

- Tendência visual não pode alterar sozinha o estado global.

11.7 RF-THERMAL-006 — Parâmetros térmicos obrigatórios definidos pelo usuário

O Wizard inicial deve exigir explicitamente a definição dos seguintes parâmetros:

- Temperatura mínima.

- Temperatura máxima.

- Temperatura normal (setpoint).

- Temperatura crítica.

- Histerese térmica.

Nenhum desses parâmetros pode ter valor operacional oculto no firmware.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-THERMAL-006 |
| Título | Parâmetros térmicos obrigatórios definidos pelo usuário |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/config_manager, services/thermal_service |
| Entrada | Wizard |
| Saída | ConfigThermal válida |
| Estado afetado | Bloqueia automações sem configuração válida |
| ALMs relacionados | ALM-061 quando inválido |
| Testes mínimos | TC-TH-001, TC-WIZARD-002 |

Critérios de aceite:

- O Wizard não deve avançar com esses campos ausentes.

- Sem conclusão válida desses parâmetros, o controle térmico não pode operar.

- Os valores devem ser persistidos e auditáveis.

11.8 RF-THERMAL-007 — Uso exclusivo dos parâmetros definidos pelo usuário

Todas as decisões da lógica térmica devem usar exclusivamente os valores definidos em configuração.

Proibições explícitas:

- Offsets ocultos.

- Margens secretas.

- Thresholds hardcoded.

- Fallback silencioso para valores padrão não documentados.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-THERMAL-007 |
| Título | Uso exclusivo dos parâmetros definidos pelo usuário |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/thermal_service, services/config_manager |
| Entrada | ConfigThermal persistido |
| Saída | Decisões térmicas determinísticas |
| Estado afetado | NORMAL, DEGRADED, SAFE_OFF, EMERGENCY |
| ALMs relacionados | ALM-061 |
| Testes mínimos | TC-CFG-HARDCODE-001 |

Critérios de aceite:

- Inspeção de código e testes em campo devem confirmar uso exclusivo da configuração persistida.

- Alterações de temperatura crítica, setpoint e histerese devem alterar o comportamento do sistema sem rebuild.

11.9 RF-THERMAL-008 — Regra explícita de acionamento do resfriamento

O sistema de resfriamento somente pode ser acionado quando:

Temperatura Atual > (Temperatura Normal + Histerese Térmica)

O desligamento deve obedecer lógica coerente de histerese para evitar comutação excessiva.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-THERMAL-008 |
| Título | Regra explícita de acionamento do resfriamento |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/thermal_service, services/plug_manager, drivers/relays |
| Entrada | Temperatura atual, temp_normal_c, hysteresis_c |
| Saída | Comando de cooler |
| Estado afetado | NORMAL, DEGRADED |
| ALMs relacionados | ALM-015, ALM-026, ALM-028 quando aplicável |
| Testes mínimos | TC-TH-003 |

Critérios de aceite:

- O cooler não pode ligar abaixo do limiar calculado.

- O desligamento do cooler deve respeitar histerese.

- O comportamento deve ser inteiramente configurável.

11.10 RF-THERMAL-009 — Exclusão mútua entre aquecedor e cooler

O sistema não deve, em nenhuma condição, manter aquecedor e cooler acionados simultaneamente.

Regras obrigatórias:

- Se ambos os comandos lógicos forem verdadeiros simultaneamente, ambos devem ser cortados.

- Deve ser gerado ALM de inconsistência/FSM inválida conforme tabela canônica.

- O sistema deve entrar em SAFE_OFF conforme política de invalid state quando caracterizada condição insegura.

- A camada HAL/acionamento deve implementar essa proteção como última linha de defesa.

- O Wizard e a configuração devem impedir alocação incompatível.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-THERMAL-009 |
| Título | Exclusão mútua entre aquecedor e cooler |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | fsm/thermal_fsm, services/plug_manager, hal/gpio, drivers/relays |
| Entrada | Comandos heater/cooler |
| Saída | Corte de ambos em conflito |
| Estado afetado | SAFE_OFF |
| ALMs relacionados | ALM-060, ALM-061 |
| Testes mínimos | TC-THERMAL-MUTEX-001 |

Critérios de aceite:

- Injeção da condição heater_on=true e cooler_on=true deve resultar em corte imediato de ambos.

- Deve existir log, ALM e TC específico.

- A proteção deve existir em camada lógica e em camada de acionamento.

11.11 RF-FSM-THERMAL-001 — FSM térmica e impacto sistêmico

A FSM térmica deve integrar temperatura, plugues críticos, LEDs e estado global.

Regras mínimas:

Faixa normal:

- Não força DEGRADED por motivo térmico.

- Controla aquecedor/cooler conforme setpoint e histerese.

Faixa de alerta:

- Pode propor DEGRADED.

- Deve gerar alerta térmico correspondente.

- Pode desligar plugues não críticos conforme política geral.

Faixa crítica:

- Deve gerar ALM crítico.

- Deve forçar SAFE_OFF.

- Deve desligar cargas conforme política de proteção.

Faixa extrema:

- Deve forçar EMERGENCY.

- Deve manter fail-safe até saída controlada.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-FSM-THERMAL-001 |
| Título | FSM térmica e impacto sistêmico |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | fsm/thermal_fsm, core/global_state, services/alert_manager, drivers/leds_buzzer |
| Entrada | Temperatura filtrada + ConfigThermal |
| Saída | Estado térmico, comandos, ALMs, transição global |
| Estado afetado | DEGRADED, SAFE_OFF, EMERGENCY |
| ALMs relacionados | ALM-013, ALM-015, ALM-026, ALM-028 |
| Testes mínimos | TC-TH-CRIT-001, TC-TH-EXT-001 |

Critérios de aceite:

- Ao cruzar a faixa de alerta, o sistema deve entrar em DEGRADED quando não houver condição mais grave.

- Ao cruzar a faixa crítica, o sistema deve entrar em SAFE_OFF.

- Ao cruzar a faixa extrema, o sistema deve entrar em EMERGENCY.

- LEDs devem seguir a política da seção de sinalização física.

11.12 RNF-SAFETY-THERMAL-001 — Consistência entre térmica, estado global e plugues críticos

Qualquer condição térmica acima do permitido pelo usuário deve resultar em comportamento consistente entre:

- Estado térmico interno.

- Estado global.

- ALMs.

- Aquecedor/cooler ou plugues realocados.

- Sinalização por LEDs.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RNF-SAFETY-THERMAL-001 |
| Título | Consistência entre térmica, estado global e plugues críticos |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/thermal_service, services/plug_manager, core/global_state |
| ALMs relacionados | ALM-015, ALM-026, ALM-028, ALM-060 |
| Testes mínimos | TC-TH-CRIT-001, TC-THERMAL-MUTEX-001 |

Critérios de aceite:

- Temperatura crítica deve acionar SAFE_OFF ou EMERGENCY conforme política.

- A histerese deve reduzir comutação excessiva.

- O comportamento de aquecedor/cooler não pode divergir do estado global.

12. Requisitos funcionais consolidados — Proteção ATO

12.1 Princípio geral da proteção ATO

A proteção ATO é função safety-critical.

O ATO deve:

- Ler nível por ADC.

- Aplicar validação, média/debounce e plausibilidade.

- Operar por FSM dedicada.

- Integrar-se ao estado global.

- Controlar bomba ATO apenas em condição segura.

- Detectar timeout, overflow, frequência anormal, reservatório vazio ou bloqueio.

- Gerar ALMs.

- Ser observável por UI, API, logs e health.

12.2 RF-ATO-001 — Leitura de nível com debounce ADC

O sistema deve ler o sensor de nível ATO por ADC em intervalo nominal compatível com a proteção, com média/debounce configurável.

Regras:

- Validar faixa operacional.

- Detectar perda de plausibilidade.

- Permitir degradação controlada.

- Integrar-se ao Circuit Breaker quando aplicável.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-ATO-001 |
| Título | Leitura de nível com debounce ADC |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | drivers/mcp3208, services/ato_service, fsm/ato_fsm |
| Entrada | MCP3208 #2 CH2 |
| Saída | Nível ATO validado |
| Estado afetado | DEGRADED, SAFE_OFF |
| ALMs relacionados | ALM-017, ALM-027 |
| Testes mínimos | TC-ATO-001, TC-CAL-ATO-001 |

Critérios de aceite:

- Leituras claramente inválidas não podem ser consumidas sem validação.

- Falhas persistentes devem marcar o subsistema ATO como falho.

- ATO não pode bloquear o loop principal em condição de erro.

Nota de integração pós-Bloco 12: O sensor XKC-Y25-V opera como saída digital ON/OFF lida via ADC. O firmware deve tratar o sinal como digitalizado por limiar ADC calibrável. A saída deve ser condicionada para 0–3,3 V antes do MCP3208. Ver ATO_SIGNAL_MODE_DIGITAL_ON_OFF_ADC em hardware_config.h.

12.3 RF-ATO-DIGITAL-001 — ATO digital ON/OFF via canal ADC

O ATO deve usar um limiar calibrável para converter leitura ADC em estado lógico ON/OFF.

Campos mínimos em ConfigATO:

{

"ato_signal_mode": "DIGITAL_ON_OFF_ADC",

"ato_threshold_adc": 2048,

"ato_active_level": 1,

"ato_debounce_window": 5,

"ato_signal_valid": false

}

Regras obrigatórias:

- A saída do XKC-Y25-V deve ser condicionada para 0–3,3 V.

- O firmware deve calibrar o limiar ADC no Wizard.

- A FSM ATO continua com seis estados mesmo com sensor digital.

- Overflow físico independente não está disponível com sensor único no MVP; overflow deve ser inferido por timeout, sensor incoerente ou padrão anormal.

- A limitação deve ser explicitamente informada no diagnóstico.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-ATO-DIGITAL-001 |
| Título | ATO digital ON/OFF via canal ADC |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/ato_service, fsm/ato_fsm, drivers/mcp3208 |
| Entrada | MCP3208 #2 CH2, ConfigATO |
| Saída | Estado lógico ON/OFF calibrável |
| Estado afetado | DEGRADED, SAFE_OFF |
| ALMs relacionados | ALM-017, ALM-019, ALM-020, ALM-037, ALM-039 |
| Testes mínimos | TC-HW-ATO-DIGITAL-001, TC-CAL-ATO-001 |

Critérios de aceite:

- Estados seco/molhado distinguíveis via ADC calibrado.

- Limiar persistido em NVS.

- Diagnóstico indica modo digital e limitação de overflow.

12.4 RF-ATO-002 — FSM de proteção ATO com seis estados

A FSM de ATO deve conter, no mínimo, os seguintes estados:

- NORMAL

- REFILLING

- ERROR

- BLOCKED

- OVERFLOW

- DISABLED

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-ATO-002 |
| Título | FSM de proteção ATO com seis estados |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | fsm/ato_fsm, services/ato_service |
| Entrada | Nível validado + ConfigATO |
| Saída | Estado ATO, comando de bomba, ALMs |
| Estado afetado | DEGRADED, SAFE_OFF |
| ALMs relacionados | ALM-017, ALM-019, ALM-020, ALM-037, ALM-039 |
| Testes mínimos | TC-ATO-002, TC-ATO-003, TC-ATO-004 |

Critérios de aceite:

- A FSM deve responder a LOW/HIGH/margem/timeout conforme configuração.

- OVERFLOW deve ser tratado como condição grave.

- BLOCKED deve impedir operação normal até tratamento conforme política.

12.5 RF-ATO-003 — Configuração ATO com validação LOW/HIGH

O sistema deve permitir configurar, no mínimo:

- Nível LOW.

- Nível HIGH.

- Margem de overflow.

- Timeout de refill.

- Habilitação/desabilitação da função.

Validação obrigatória:

HIGH > LOW

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-ATO-003 |
| Título | Configuração ATO com validação LOW/HIGH |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/config_manager, ui/hmi, web/api_v1, services/ato_service |
| Entrada | Wizard, UI, API |
| Saída | ConfigATO persistida |
| Estado afetado | Bloqueia ATO se inválido |
| ALMs relacionados | ALM-061 |
| Testes mínimos | TC-ATO-001 |

Critérios de aceite:

- O Wizard/Menu deve bloquear configurações inválidas.

- Os valores devem ser persistidos.

- A lógica ATO deve usar apenas esses parâmetros persistidos.

12.6 RF-ATO-004 — Detecção de padrão anormal de refill

O sistema deve detectar frequência anormal de ciclos de refill e gerar alerta correspondente.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-ATO-004 |
| Título | Detecção de padrão anormal de refill |
| Prioridade | MÉDIA/ALTA |
| Módulo responsável | services/ato_service, services/alert_manager, services/log_manager |
| Entrada | Histórico de ciclos refill |
| Saída | ALM e log |
| Estado afetado | Pode contribuir para DEGRADED |
| ALMs relacionados | ALM-038 |
| Testes mínimos | TC-ATO-004 |

Critérios de aceite:

- Frequência anormal deve ser logada e alertada.

- O alerta não deve depender de interpretação manual offline.

- O limiar deve ser parametrizável/documentado, nunca oculto na lógica.

12.7 RF-ATO-005 — Detecção de reservatório vazio ou bloqueio

Se a bomba de ATO operar por tempo configurado sem variação suficiente do sinal de nível, o sistema deve inferir condição de reservatório vazio ou bloqueio.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-ATO-005 |
| Título | Detecção de reservatório vazio ou bloqueio |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/ato_service, fsm/ato_fsm |
| Entrada | Nível ADC + tempo de bomba ativa |
| Saída | ERROR/BLOCKED + ALM |
| Estado afetado | DEGRADED, SAFE_OFF conforme política |
| ALMs relacionados | ALM-019, ALM-039 |
| Testes mínimos | TC-ATO-002, TC-ATO-004 |

Critérios de aceite:

- A condição deve gerar ALM correspondente.

- A FSM deve reagir com ERROR ou BLOCKED conforme política.

- O comportamento deve ser rastreável por log e TC.

12.8 RF-FSM-ATO-001 — Impacto dos estados ATO no estado global

A FSM ATO deve impactar o estado global conforme regras mínimas:

NORMAL ou REFILLING: Não alteram o estado global por si sós.

ERROR: Devem levar ao menos a DEGRADED quando não houver estado superior.

BLOCKED: Devem levar no mínimo a SAFE_OFF quando representarem risco relevante segundo a política consolidada.

OVERFLOW: Devem forçar SAFE_OFF imediatamente.

DISABLED:

- Não altera o estado global por si só.

- Deve possuir indicação visual persistente e, quando previsto, ALM informativo.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-FSM-ATO-001 |
| Título | Impacto dos estados ATO no estado global |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | fsm/ato_fsm, core/global_state, services/alert_manager |
| Entrada | Estado ATO |
| Saída | Transição global |
| Estado afetado | DEGRADED, SAFE_OFF |
| ALMs relacionados | ALM-017, ALM-020, ALM-037, ALM-039 |
| Testes mínimos | TC-ATO-003, TC-ATO-DISABLED-001 |

Critérios de aceite:

- OVERFLOW deve produzir SAFE_OFF.

- BLOCKED deve impedir retomada normal sem política adequada.

- O usuário deve enxergar claramente quando o ATO está desabilitado.

12.9 RF-ATO-OPER-001 — Refill

Ao detectar condição abaixo do limiar LOW, o sistema pode entrar em REFILLING, desde que:

- ATO esteja habilitado.

- Não exista bloqueio ativo.

- Não exista condição global superior incompatível.

- A política térmica/elétrica/global não impeça a ação.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-ATO-OPER-001 |
| Título | Refill |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/ato_service, fsm/ato_fsm, services/plug_manager |
| Entrada | Nível abaixo de LOW |
| Saída | Bomba ATO ligada |
| Estado afetado | NORMAL ou DEGRADED conforme contexto |
| ALMs relacionados | ALM-018 |
| Testes mínimos | TC-ATO-001 |

12.10 RF-ATO-OPER-002 — Overflow

Se o nível exceder HIGH + margem de overflow, o sistema deve:

- Entrar em OVERFLOW.

- Gerar ALM correspondente.

- Forçar SAFE_OFF.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-ATO-OPER-002 |
| Título | Overflow |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | fsm/ato_fsm, core/global_state, services/alert_manager |
| Entrada | Nível acima de HIGH + margem |
| Saída | SAFE_OFF |
| Estado afetado | SAFE_OFF |
| ALMs relacionados | ALM-037 |
| Testes mínimos | TC-ATO-003 |

12.11 RF-ATO-OPER-003 — Timeout de refill

Se o refill ultrapassar o timeout configurado sem atingir a condição de saída esperada, o sistema deve sair do fluxo normal e entrar no estado adequado (ERROR ou BLOCKED).

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-ATO-OPER-003 |
| Título | Timeout de refill |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | fsm/ato_fsm, services/ato_service |
| Entrada | Refill ativo + timeout excedido |
| Saída | ERROR/BLOCKED + ALM |
| Estado afetado | DEGRADED ou SAFE_OFF conforme política |
| ALMs relacionados | ALM-019, ALM-020, ALM-039 |
| Testes mínimos | TC-ATO-002 |

12.12 RNF-CALIB-001 — Calibração assistida de sensores

O sistema deve prever fluxo de calibração/documentação para sensores que exijam ajuste, especialmente medições analógicas.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RNF-CALIB-001 |
| Título | Calibração assistida de sensores |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/config_manager, drivers/acs712, services/ato_service |
| Entrada | UI/API/calibração |
| Saída | Offset/gain ou parâmetros calibrados |
| Estado afetado | DEGRADED se calibração inválida |
| ALMs relacionados | ALM-049 |
| Testes mínimos | TC-CAL-ATO-001 |

Pendência factual preservada: PND-3.11-006 — Dados metrológicos específicos do sensor ATO utilizado permanecem abertos até bancada física.

13. Requisitos funcionais consolidados — Plug Manager

13.1 Princípio geral do Plug Manager

O Plug Manager é responsável por controlar até 10 plugues/tomadas, de P01 a P10, aplicando:

- Modos de operação.

- Restrições por criticidade.

- Proteção por corrente.

- Integração com FSM global.

- Integração com Feed Mode.

- Integração com proteção elétrica e religamento.

- Rastreabilidade por ALM, logs e casos de teste.

13.2 RF-PLUG-DATA-001 — Estrutura mínima do objeto Plug

Cada plugue deve possuir, no mínimo, os seguintes campos lógicos:

int      id;

char     name[32];

plug_type_t  type;

plug_mode_t  mode;

bool     state;

char     timer_on[8];

char     timer_off[8];

int      delay_seconds;

float    current_limit_a;

float    current_a;

float    power_w;

float    rated_power_w;

float    energy_wh_today;

float    energy_wh_24h;

float    energy_wh_total;

bool     bypass_detected;

bool     is_critical;

bool     blocked;

int      min_on_time;

int      min_off_time;

int      time_on_today;

int      overcurrent_count;

visual_state_t  visual_state;

float    max_energy_wh_day;

float    min_operating_voltage_v;

float    fator_curto;

int      tempo_deteccao_curto_ms;

bool     maintenance_exempt;

cb_state_t    circuit_breaker_state;

selftest_result_t  selftest_result;

char     role_override_source[32];

char     life_support_role[32];

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PLUG-DATA-001 |
| Título | Estrutura mínima do objeto Plug |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/plug_manager, services/config_manager, web/api_v1, ui/hmi |
| Entrada | ConfigRoot.plugs |
| Saída | Modelo canônico de plugue |
| Estado afetado | Todos |
| ALMs relacionados | ALM-030, ALM-031, ALM-032, ALM-055, ALM-056 |
| Testes mínimos | TC-PLUG-001, TC-PLUG-002 |

Critérios de aceite:

- A modelagem deve suportar todos os modos e proteções previstas neste SRS.

- UI, API e persistência devem refletir o mesmo modelo lógico.

- Nenhum comportamento de plugue crítico pode depender de campo implícito não documentado.

- O modelo deve ser compatível com exportação, importação, backup e restore.

13.3 RF-PLUG-001 — Modos de operação por plugue

O sistema deve suportar, no mínimo, os seguintes modos por plugue:

- AUTO

- MANUAL

- TIMER

- DELAY

- OVERRIDE

Regras obrigatórias:

- A avaliação operacional do plugue deve ocorrer em ciclo compatível com o gerenciamento do sistema.

- SAFE_OFF e EMERGENCY prevalecem sobre qualquer modo individual.

- O nome do plugue deve ser validado antes da persistência.

- O modo selecionado deve ser visível em UI local e API.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PLUG-001 |
| Título | Modos de operação por plugue |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/plug_manager |
| Entrada | UI/API/FSMs/config |
| Saída | Estado lógico do plugue |
| Estado afetado | NORMAL, DEGRADED, SAFE_OFF, EMERGENCY |
| ALMs relacionados | ALM-032, ALM-056 |
| Testes mínimos | TC-PLUG-001 |

Critérios de aceite:

- Alteração de modo deve surtir efeito sem recompilação.

- O estado global superior deve prevalecer sobre comandos locais de plugue.

- Plugue bloqueado não pode ser comandado como se estivesse normal.

13.4 RF-PLUG-002 — Tipo e criticidade do plugue

Cada plugue deve possuir um type e uma marcação de criticidade lógica consistente com sua função.

Tipos mínimos suportados:

- BOMBA

- AQUECEDOR

- COOLER/RESFRIAMENTO

- FILTRO

- AIREADOR

- LUZ

- OUTRO

Regras obrigatórias:

- O tipo influencia Feed Mode, DEGRADED, religamento e proteções.

- is_critical=true altera o tratamento em falhas e em SAFE_OFF.

- Plugues críticos não podem ser tratados como plugues comuns em fluxos destrutivos.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PLUG-002 |
| Título | Tipo e criticidade do plugue |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/plug_manager, services/config_manager, ui/hmi |
| Entrada | Configuração do plugue |
| Saída | Regras de atuação por tipo |
| Estado afetado | DEGRADED, SAFE_OFF |
| ALMs relacionados | ALM-032, ALM-055, ALM-056 |
| Testes mínimos | TC-PLUG-002 |

13.5 RF-PLUG-003 — Proteção de corrente por plugue

O sistema deve monitorar a corrente de cada plugue por meio de ACS712-20A lido via MCP3208.

Regras obrigatórias:

- O plugue deve possuir current_limit_a configurável, máximo 10 A.

- Sobrecorrente persistente deve desligar o plugue conforme política.

- Repetição de falha deve permitir bloqueio (blocked=true).

- Falhas de leitura do canal analógico devem integrar resiliência/Circuit Breaker quando aplicável.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PLUG-003 |
| Título | Proteção de corrente por plugue |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | drivers/acs712, drivers/mcp3208, services/plug_manager, services/electric_service |
| Entrada | Corrente por canal ADC |
| Saída | ALM, bloqueio, desligamento |
| Estado afetado | DEGRADED, SAFE_OFF |
| ALMs relacionados | ALM-031, ALM-032 |
| Testes mínimos | TC-PLUG-003 |

Critérios de aceite:

- Exceder current_limit_a pelo tempo configurado deve gerar ALM correspondente.

- Plugue bloqueado deve permanecer impedido de religamento automático indevido.

- A lógica deve usar parâmetros persistidos, nunca números mágicos.

13.6 RF-PLUG-004 — Detecção de bypass

Se o plugue estiver em estado lógico OFF e houver corrente acima do limiar de bypass por tempo configurado, o sistema deve marcar bypass_detected=true e gerar ALM correspondente.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PLUG-004 |
| Título | Detecção de bypass |
| Prioridade | MÉDIA/ALTA |
| Módulo responsável | services/plug_manager, drivers/acs712 |
| Entrada | Estado lógico OFF + corrente medida |
| Saída | bypass_detected + ALM |
| Estado afetado | Pode contribuir para DEGRADED |
| ALMs relacionados | ALM-030 |
| Testes mínimos | TC-PLUG-004 |

13.7 RF-PLUG-005 — Cálculo de potência e consumo

O sistema deve calcular e/ou derivar potência e consumo por plugue a partir das medições disponíveis, mantendo distinção documental entre valor medido, derivado e estimado.

Regras obrigatórias:

- power_w e energia acumulada devem ser coerentes com a arquitetura de medição.

- A UI deve evitar apresentar dado derivado como se fosse diretamente medido.

- A persistência do consumo deve seguir a política de armazenamento.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PLUG-005 |
| Título | Cálculo de potência e consumo |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/plug_manager, services/electric_service, services/log_manager |
| Entrada | Corrente por plugue, tensão total quando disponível |
| Saída | Potência e energia por plugue |
| ALMs relacionados | ALM-040, ALM-041, ALM-054 |
| Testes mínimos | TC-PLUG-005 |

13.8 RF-PLUG-006 — Snapshot operacional do Feed Mode

Ao entrar em Feed Mode, o sistema deve registrar snapshot suficiente para restauração segura do estado dos plugues afetados.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PLUG-006 |
| Título | Snapshot operacional do Feed Mode |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/feed_mode, services/plug_manager, services/storage_manager |
| Entrada | Estado dos plugues no instante de entrada |
| Saída | Snapshot de Feed |
| Estado afetado | Feed Mode ortogonal |
| ALMs relacionados | ALM-033, ALM-034, ALM-035 |
| Testes mínimos | TC-FEED-001, TC-POWERLOSS-003 |

13.9 RF-PLUG-006.1 — Pós-queda de energia durante Feed Mode

Se houver reboot ou power-loss durante Feed Mode, a retomada do contexto só pode ocorrer se houver snapshot íntegro e se o estado do sistema for seguro para tal.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PLUG-006.1 |
| Título | Pós-queda de energia durante Feed Mode |
| Prioridade | MÉDIA/ALTA |
| Módulo responsável | services/feed_mode, services/storage_manager, core/global_state |
| Entrada | Boot pós-power-loss |
| Saída | Retomada, cancelamento ou invalidação do Feed |
| Estado afetado | NORMAL, DEGRADED, SAFE_OFF |
| ALMs relacionados | ALM-035 |
| Testes mínimos | TC-POWERLOSS-003 |

13.10 RF-PLUG-007 — Estados visuais

A UI deve representar visualmente o estado do plugue usando, no mínimo:

- ON_NORMAL

- OFF_NORMAL

- OFF_FAULT

- OFF_WAITING

- BLOCKED

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PLUG-007 |
| Título | Estados visuais |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/plug_manager |
| Entrada | Estado lógico + contexto operacional |
| Saída | visual_state do plugue |
| Estado afetado | Todos |
| ALMs relacionados | ALM-031, ALM-032, ALM-056 |
| Testes mínimos | TC-UI-005, TC-PLUG-001 |

13.11 RF-PLUG-008 — Tempo mínimo ON/OFF

O sistema deve suportar min_on_time e min_off_time por plugue, com persistência e consumo pelo Plug Manager.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PLUG-008 |
| Título | Tempo mínimo ON/OFF |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/plug_manager, services/config_manager |
| Entrada | Configuração do plugue |
| Saída | Bloqueio de comutação excessiva |
| Estado afetado | NORMAL, DEGRADED |
| ALMs relacionados | ALM-059 quando circuit breaker atuar |
| Testes mínimos | TC-ANTIFLAP-001 |

13.12 RF-PLUG-009 — Religamento sequencial

Após saída válida de SAFE_OFF ou religamento permitido por política elétrica/global, o sistema deve religar plugues em sequência controlada, com ordem e atraso entre grupos.

Ordem de referência mínima:

- BOMBA crítica.

- AQUECEDOR.

- FILTRO/AIREADOR.

- LUZ/OUTRO.

Regras obrigatórias:

- O religamento depende de pré-condições seguras.

- Plugues blocked não podem religar automaticamente.

- Nova falha durante o religamento deve interromper ou degradar o processo conforme criticidade.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PLUG-009 |
| Título | Religamento sequencial |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/plug_manager, services/electric_service, fsm/reclosing |
| Entrada | Saída de SAFE_OFF / normalização |
| Saída | Religamento ordenado |
| Estado afetado | DEGRADED, NORMAL |
| ALMs relacionados | ALM-056 |
| Testes mínimos | TC-RELIG-001 |

13.13 RF-PLUG-010 — Reserva estrutural dos plugues 1 e 2

O sistema deve reservar estruturalmente:

- P01 exclusivamente para AQUECEDOR

- P02 exclusivamente para COOLER/RESFRIAMENTO

Restrições absolutas:

- Não devem ser configuráveis livremente como outros tipos enquanto a função padrão estiver ativa.

- Não participam de Timer genérico.

- Não participam de Feed Mode.

- Não participam de automações comuns.

- Não podem ser desligados livremente como plugues ordinários.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PLUG-010 |
| Título | Reserva estrutural dos plugues 1 e 2 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/plug_manager, services/thermal_service, ui/hmi, web/api_v1 |
| Entrada | Configuração P01/P02 |
| Saída | Restrição crítica |
| Estado afetado | NORMAL, DEGRADED, SAFE_OFF |
| ALMs relacionados | ALM-065 quando configuração crítica falhar |
| Testes mínimos | TC-PLUG-010 |

13.14 RF-PLUG-011 — Desligamento manual de plugues 1 e 2

Caso o usuário tente desligar P01 ou P02, o sistema deve exigir dupla confirmação obrigatória.

Após confirmação:

- O plugue é desligado.

- O estado global vai para DEGRADED.

- Deve ser gerado ALM-065 com subtipo "Desligamento Manual de Plugue Crítico", garantindo rastreabilidade.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PLUG-011 |
| Título | Desligamento manual de plugues 1 e 2 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/plug_manager, ui/hmi, web/api_v1, services/alert_manager |
| Entrada | Comando manual para P01/P02 |
| Saída | Desligamento protegido + DEGRADED |
| Estado afetado | DEGRADED |
| ALMs relacionados | ALM-065 |
| Testes mínimos | TC-PLUG-011 |

Critérios de aceite:

- Sem dupla confirmação, P01/P02 não desligam.

- O desligamento deve ser logado com contexto.

- O sistema deve entrar em DEGRADED após a ação.

- ALM-065 deve registrar subtipo "Desligamento Manual de Plugue Crítico".

13.15 RF-PLUG-012 — Realocação de função de AQUECEDOR/COOLER para plugues 3 a 8

Se P01 ou P02 falhar fisicamente ou for declarado indisponível, o sistema deve permitir realocação da função crítica para plugue disponível entre P03 e P08.

Regras obrigatórias:

- A realocação deve ser explícita.

- Deve exigir confirmação.

- Deve gerar log com plugue origem, destino e motivo.

- O novo plugue herda todas as restrições da função crítica.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PLUG-012 |
| Título | Realocação de função de AQUECEDOR/COOLER para plugues 3 a 8 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/plug_manager, services/thermal_service, services/config_manager |
| Entrada | Falha/indisponibilidade P01/P02 |
| Saída | Realocação crítica |
| Estado afetado | DEGRADED, SAFE_OFF conforme risco |
| ALMs relacionados | ALM-065 |
| Testes mínimos | TC-PLUG-012 |

13.16 RF-PLUG-013 — Consumo diário máximo por plugue

Se max_energy_wh_day > 0 e o consumo do plugue ultrapassar esse limite, o sistema deve gerar ALM correspondente.

No MVP consolidado: não há desligamento automático por esse motivo, salvo futura mudança controlada.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PLUG-013 |
| Título | Consumo diário máximo por plugue |
| Prioridade | MÉDIA |
| Módulo responsável | services/plug_manager, services/electric_service, services/alert_manager |
| Entrada | Energia diária por plugue |
| Saída | ALM de consumo |
| Estado afetado | Não altera sozinho |
| ALMs relacionados | ALM-054 |
| Testes mínimos | TC-PLUG-013 |

13.17 RF-PLUG-014 — Curto-circuito e sobrecarga extrema por plugue

Se a corrente do plugue ultrapassar current_limit_a * fator_curto por mais de tempo_deteccao_curto_ms, o sistema deve:

- Desligar o plugue imediatamente.

- Gerar ALM crítico correspondente.

- Marcar o plugue como blocked=true.

- Se o plugue for crítico, forçar SAFE_OFF.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PLUG-014 |
| Título | Curto-circuito e sobrecarga extrema por plugue |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/plug_manager, services/electric_service, drivers/acs712, drivers/relays |
| Entrada | Corrente instantânea por plugue |
| Saída | Desligamento, bloqueio, ALM |
| Estado afetado | DEGRADED, SAFE_OFF |
| ALMs relacionados | ALM-055 |
| Testes mínimos | TC-PLUG-014, TC-ELECT-011 |

Critérios de aceite:

- O tempo de reação deve ser compatível com o parâmetro configurado.

- O plugue bloqueado não pode religar automaticamente.

- O log deve conter corrente detectada, limiar, timestamp e contexto do estado global.

13.18 RF-LIFE-SUPPORT-001 — Classificação de cargas de vida-suporte

Cada plugue pode possuir campo opcional life_support_role.

Valores permitidos:

- NONE

- CIRCULATION

- FILTRATION

- AERATION

- THERMAL

- ATO

- LIGHTING

Na versão v1.00, este campo é informativo e diagnóstico. Usos permitidos: UI, API, logs, diagnóstico, ordenação futura de religamento e registro de SAFE_OFF.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-LIFE-SUPPORT-001 |
| Título | Classificação de cargas de vida-suporte |
| Prioridade | MÉDIA/ALTA |
| Módulo responsável | services/plug_manager, ui/hmi, web/api_v1 |
| Entrada | Configuração do plugue |
| Saída | Campo informativo |
| Estado afetado | Não altera sozinho no MVP |
| Testes mínimos | TC-LIFE-001, TC-LIFE-002 |

14. Requisitos funcionais consolidados — Feed Mode

14.1 Princípio geral do Feed Mode

O Feed Mode é uma camada operacional ortogonal ao estado global.

Ele deve:

- Desligar plugues do tipo BOMBA.

- Não afetar aquecedor/cooler.

- Não alterar permanentemente timers/configurações.

- Salvar snapshot suficiente.

- Exibir UI dedicada.

- Ser sinalizado por LED amarelo.

- Ser abortado por SAFE_OFF ou EMERGENCY.

- Respeitar estado global vigente na restauração.

14.2 RF-FEED-001 — Comportamento dos plugues ao entrar em Feed Mode

Ao entrar em Feed Mode:

- Todos os plugues do tipo BOMBA devem ser desligados imediatamente.

- Todos os demais plugues devem manter exatamente o estado que tinham no instante da ativação.

- P01 (AQUECEDOR) e P02 (COOLER), ou plugues realocados com essas funções, não participam do Feed Mode.

- O Feed Mode não pode alterar permanentemente timers ou configurações do plugue.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-FEED-001 |
| Título | Comportamento dos plugues ao entrar em Feed Mode |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/feed_mode, services/plug_manager |
| Entrada | Comando Feed Mode |
| Saída | Bombas OFF + snapshot |
| Estado afetado | Feed Mode ortogonal |
| ALMs relacionados | ALM-033, ALM-034, ALM-035 |
| Testes mínimos | TC-FEED-001 |

Critérios de aceite:

- Plugues BOMBA devem desligar na entrada do Feed Mode.

- Plugues não-BOMBA devem manter seu estado instantâneo.

- Feed Mode deve ser abortado por SAFE_OFF ou EMERGENCY.

- A restauração deve respeitar o snapshot do momento de entrada, quando aplicável.

14.3 RF-FEED-002 — Interface obrigatória do Feed Mode

Ao entrar em Feed Mode, a UI deve:

- Abrir automaticamente a tela principal operacional.

- Exibir a mensagem "FEED MODE ATIVO".

- Exibir contador regressivo de feed_duration.

- Exibir botão/ação "Sair do Feed Mode".

Regras obrigatórias:

- feed_duration deve ser parâmetro configurável.

- Ao fim do contador, o modo deve ser encerrado automaticamente.

- A saída manual deve religar somente o que foi desligado pelo Feed, respeitado o estado global vigente.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-FEED-002 |
| Título | Interface obrigatória do Feed Mode |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/feed_mode, ui/hmi |
| Entrada | Feed Mode ativo |
| Saída | Tela Feed + contador |
| Estado afetado | UI |
| ALMs relacionados | ALM-033, ALM-034, ALM-035 |
| Testes mínimos | TC-FEED-002 |

14.4 RF-FEED-003 — Sinalização visual do Feed Mode via LED amarelo

Durante todo o Feed Mode, o LED amarelo deve piscar continuamente, independentemente do estado global, exceto quando houver condição crítica superior que force o padrão de três LEDs.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-FEED-003 |
| Título | Sinalização visual do Feed Mode via LED amarelo |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/feed_mode, drivers/leds_buzzer |
| Entrada | Feed Mode ativo |
| Saída | LED amarelo piscando |
| Estado afetado | Sinalização |
| ALMs relacionados | ALM-033, ALM-034, ALM-035 |
| Testes mínimos | TC-FEED-003 |

14.5 RF-FSM-FEED-001 — Feed Mode como camada ortogonal

O Feed Mode deve ser tratado como camada ortogonal ao estado global.

Regras obrigatórias:

- O Feed Mode não muda o estado global por si só.

- O estado global pode mudar durante o Feed Mode.

- SAFE_OFF e EMERGENCY prevalecem sobre o Feed.

- Ao entrar em SAFE_OFF ou EMERGENCY, o Feed Mode deve ser cancelado imediatamente.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-FSM-FEED-001 |
| Título | Feed Mode como camada ortogonal |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/feed_mode, core/global_state, services/plug_manager |
| Entrada | Feed ativo + eventos globais |
| Saída | Cancelamento ou restauração |
| Estado afetado | Feed Mode, SAFE_OFF, EMERGENCY |
| ALMs relacionados | ALM-035 |
| Testes mínimos | TC-FEED-CANCEL-001 |

15. Requisitos funcionais consolidados — Energia e proteção elétrica

15.1 Princípio geral

A camada elétrica do sistema deve monitorar:

- Tensão.

- Corrente total.

- Potência.

- Energia acumulada.

- Fator de potência.

- Frequência de rede.

- Corrente por plugue.

A proteção elétrica deve operar com parâmetros configuráveis, integração com ALMs, FSM global, religamento inteligente e observabilidade por UI, API e logs.

15.2 RF-ENERGY-001 — Leitura PZEM Modbus

O sistema deve ler o PZEM-004T v4.0 em intervalo nominal de 1 segundo, obtendo, no mínimo:

- Tensão (V).

- Corrente total (A).

- Potência (W).

- Energia (kWh).

- Fator de potência (PF).

- Frequência (Hz).

Regras obrigatórias:

- Timeout prolongado deve marcar sensor_pzem_ok=false.

- Falha de comunicação deve gerar ALM correspondente.

- Falhas transitórias devem usar Retry com Backoff conforme política de resiliência.

- Falha persistente pode acionar Circuit Breaker do subsistema.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-ENERGY-001 |
| Título | Leitura PZEM Modbus |
| Prioridade | ALTA/CRÍTICA |
| Módulo responsável | drivers/pzem004t, services/electric_service |
| Entrada | UART GPIO17/GPIO18 |
| Saída | V, A, W, kWh, PF, Hz |
| Estado afetado | DEGRADED |
| ALMs relacionados | ALM-022, ALM-023 |
| Testes mínimos | TC-ENERGY-001 |

15.3 RF-ENERGY-002 — Cálculo de custo/orçamento

O sistema deve calcular custo e/ou orçamento de energia com base em consumo medido, tarifa configurada e projeção do período corrente.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-ENERGY-002 |
| Título | Cálculo de custo/orçamento |
| Prioridade | MÉDIA |
| Módulo responsável | services/electric_service, ui/hmi, services/log_manager |
| Entrada | Energia + tarifa |
| Saída | Custo estimado |
| ALMs relacionados | ALM-025 |
| Testes mínimos | TC-ENERGY-002 |

15.4 RF-ENERGY-003 — Persistência de energia

O sistema deve persistir, no mínimo:

- Energia diária.

- Energia mensal.

- Energia por plugue, quando aplicável.

- Energia total.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-ENERGY-003 |
| Título | Persistência de energia |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/electric_service, services/log_manager, services/storage_manager |
| Entrada | Leituras elétricas |
| Saída | Logs/energia persistidos |
| ALMs relacionados | ALM-042 se falha de storage |
| Testes mínimos | TC-ENERGY-002, TC-LOG-ELECT-001 |

15.5 RF-ENERGY-004 — Projeção mensal

O sistema deve apresentar projeção mensal de consumo/energia baseada no período corrente.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-ENERGY-004 |
| Título | Projeção mensal |
| Prioridade | MÉDIA |
| Módulo responsável | services/electric_service, ui/hmi |
| Entrada | Consumo atual |
| Saída | Projeção mensal |
| ALMs relacionados | ALM-025 |
| Testes mínimos | TC-ENERGY-002 |

15.6 RF-ENERGY-005 — Exportação CSV diária

O sistema deve exportar dados elétricos em CSV conforme estrutura documental definida.

Escopo mínimo: timestamp, medições do PZEM, dados por plugue quando aplicável.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-ENERGY-005 |
| Título | Exportação CSV diária |
| Prioridade | MÉDIA/ALTA |
| Módulo responsável | services/log_manager, services/storage_manager, services/electric_service |
| Entrada | EnergyLog |
| Saída | CSV em SD |
| ALMs relacionados | ALM-042 |
| Testes mínimos | TC-EXPORT-001, TC-LOG-ELECT-001 |

15.7 RF-ENERGY-006 — Frequência da rede

O sistema deve monitorar frequência da rede e gerar alerta quando sair da faixa operacional documentada/configurada.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-ENERGY-006 |
| Título | Frequência da rede |
| Prioridade | MÉDIA |
| Módulo responsável | services/electric_service, drivers/pzem004t |
| Entrada | Frequência PZEM |
| Saída | ALM de frequência |
| ALMs relacionados | ALM-044 |
| Testes mínimos | TC-ELECT-004 |

15.8 RF-ENERGY-007 — Proteção de sobretensão e subtensão

Se a tensão medida pelo PZEM ultrapassar limite_sobretensao_v ou cair abaixo de limite_subtensao_v, o sistema deve iniciar contagem de persistência.

Regras obrigatórias:

- Se persistir pelo tempo configurado, gerar ALM correspondente e levar a DEGRADED.

- Se persistir adicionalmente até o critério de proteção máxima, elevar para SAFE_OFF.

- Todos os limiares e tempos devem ser configuráveis e persistidos.

Nota de integração pós-Bloco 12: A rede é bivolt. O Wizard deve exigir que o usuário selecione 127 V ou 220 V antes de liberar automações elétricas. Usar ConfigElectric.input_profile = "BIVOLT_MANUAL" e ConfigElectric.nominal_voltage_v.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-ENERGY-007 |
| Título | Proteção de sobretensão e subtensão |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/electric_service, fsm/electric_fsm, core/global_state |
| Entrada | Tensão PZEM |
| Saída | DEGRADED/SAFE_OFF |
| Estado afetado | DEGRADED, SAFE_OFF |
| ALMs relacionados | ALM-050, ALM-051 |
| Testes mínimos | TC-ELECT-001, TC-ELECT-002 |

15.9 RF-ENERGY-008 — Proteção de sobrecorrente total

Se a corrente total medida pelo PZEM ultrapassar limite_corrente_total_a por mais de tempo_corrente_total_s, o sistema deve:

- Gerar ALM correspondente.

- Mover o estado global para DEGRADED.

- Se persistir além do limiar superior, elevar para SAFE_OFF.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-ENERGY-008 |
| Título | Proteção de sobrecorrente total |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/electric_service, fsm/electric_fsm, core/global_state |
| Entrada | Corrente total PZEM |
| Saída | DEGRADED/SAFE_OFF |
| Estado afetado | DEGRADED, SAFE_OFF |
| ALMs relacionados | ALM-052 |
| Testes mínimos | TC-ELECT-003 |

15.10 RF-ENERGY-009 — Monitoramento de fator de potência

Se PF < limite_fp_min por mais de tempo_fp_s, o sistema deve gerar ALM de advertência.

No MVP consolidado: não há desligamento automático apenas por PF baixo, salvo futura mudança controlada.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-ENERGY-009 |
| Título | Monitoramento de fator de potência |
| Prioridade | MÉDIA |
| Módulo responsável | services/electric_service |
| Entrada | PF PZEM |
| Saída | ALM |
| ALMs relacionados | ALM-053 |
| Testes mínimos | TC-ELECT-004 |

15.11 RF-ENERGY-010 — Alerta de tendência elétrica pré-alarme

O sistema deve monitorar tendência de variação de tensão e corrente total para gerar alertas antecipados antes que os limites de proteção sejam atingidos.

Regras obrigatórias:

- Alertas de tendência são apenas WARNING no MVP, sem desligamento automático por si só.

- Os parâmetros de tendência e projeção devem ser configuráveis.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-ENERGY-010 |
| Título | Alerta de tendência elétrica pré-alarme |
| Prioridade | MÉDIA |
| Módulo responsável | services/electric_service, services/alert_manager |
| Entrada | Série temporal de tensão/corrente |
| Saída | ALM de tendência |
| ALMs relacionados | ALM-057, ALM-058 |
| Testes mínimos | TC-ELECT-005, TC-ELECT-006 |

15.12 RNF-ELECTRICAL-002 — Hierarquia de proteções elétricas

O sistema deve seguir a seguinte hierarquia, da mais alta prioridade para a mais baixa:

- Curto-circuito por plugue.

- Sobrecorrente por plugue.

- Sobrecorrente total.

- Sobretensão/Subtensão.

- Consumo diário por plugue.

- Fator de potência baixo.

Regras obrigatórias:

- Uma proteção de maior prioridade prevalece sobre uma de menor.

- Uma proteção inferior não pode reverter a atuação de uma superior.

- Todos os eventos devem ser logados, independentemente da prioridade.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RNF-ELECTRICAL-002 |
| Título | Hierarquia de proteções elétricas |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/electric_service, services/plug_manager, core/global_state |
| Entrada | Eventos elétricos concorrentes |
| Saída | Ação priorizada |
| Estado afetado | DEGRADED, SAFE_OFF |
| ALMs relacionados | ALM-050..ALM-058 |
| Testes mínimos | TC-ELECT-007 |

15.13 RF-FSM-ELECTRIC-001 — FSM de proteção elétrica

O sistema deve implementar FSM dedicada para gerenciar:

- Sobretensão.

- Subtensão.

- Sobrecorrente total.

- Fator de potência.

- Curto-circuito por plugue.

- Consumo diário por plugue.

- Normalização elétrica.

- Religamento.

Regras obrigatórias:

- A FSM deve consumir leituras do PZEM e dos ACS712.

- A FSM deve gerar ALMs correspondentes.

- A FSM deve acionar transições de estado global segundo severidade e hierarquia.

- A FSM deve impedir religamento inseguro.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-FSM-ELECTRIC-001 |
| Título | FSM de proteção elétrica |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | fsm/electric_fsm, services/electric_service, services/plug_manager |
| Entrada | PZEM + ACS712 + ConfigElectric |
| Saída | ALMs, bloqueios, estado global |
| Estado afetado | DEGRADED, SAFE_OFF |
| ALMs relacionados | ALM-050..ALM-058 |
| Testes mínimos | TC-ELECT-001..TC-ELECT-011 |

15.14 RF-PROTECTION-001 — Religamento inteligente pós-SAFE_OFF por causa elétrica

Após normalização da condição elétrica que causou SAFE_OFF, o sistema deve:

- Aguardar tempo_espera_religamento_s.

- Religar plugues em sequência.

- Respeitar intervalo_religamento_s.

- Monitorar cada plugue por tempo_monitoramento_pos_relig_s.

- Em nova falha, desligar o plugue afetado, gerar ALM e marcá-lo como bloqueado quando aplicável.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PROTECTION-001 |
| Título | Religamento inteligente pós-SAFE_OFF por causa elétrica |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | fsm/reclosing, services/electric_service, services/plug_manager |
| Entrada | Normalização elétrica |
| Saída | Religamento sequencial |
| Estado afetado | DEGRADED, NORMAL |
| ALMs relacionados | ALM-056 |
| Testes mínimos | TC-ELECT-009, TC-ELECT-010 |

15.15 RF-FSM-RELIG-ELECT-001 — FSM de religamento elétrico inteligente

O sistema deve implementar FSM dedicada para religamento elétrico após SAFE_OFF causado por falha elétrica.

Regras obrigatórias:

- Só iniciar após normalização da rede/condições elétricas.

- Religar em ordem configurável/documentada.

- Monitorar corrente de cada plugue religado.

- Nova violação deve bloquear o plugue afetado sem necessariamente impedir os demais, salvo criticidade superior.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-FSM-RELIG-ELECT-001 |
| Título | FSM de religamento elétrico inteligente |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | fsm/reclosing, services/electric_service, services/plug_manager |
| Entrada | Saída segura de SAFE_OFF |
| Saída | Religamento monitorado |
| Estado afetado | DEGRADED, NORMAL, SAFE_OFF se falhar |
| ALMs relacionados | ALM-056 |
| Testes mínimos | TC-ELECT-009, TC-ELECT-010 |

15.16 RNF-ELECTRICAL-001 — Todos os limiares elétricos configuráveis

Todos os limiares e tempos das proteções elétricas devem ser configuráveis, persistidos e carregados no boot.

Abrangência mínima:

- Tensão.

- Corrente total.

- PF.

- Tempos de detecção.

- Fatores de curto.

- Tempos de religamento.

- Parâmetros de tendência.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RNF-ELECTRICAL-001 |
| Título | Todos os limiares elétricos configuráveis |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/config_manager, services/electric_service |
| Entrada | ConfigElectric |
| Saída | Proteção elétrica parametrizada |
| Estado afetado | Todos |
| ALMs relacionados | ALM-061 se inválido |
| Testes mínimos | TC-CFG-HARDCODE-001 |

15.17 RF-LOG-ELECTRIC-001 — Logs elétricos

O sistema deve registrar eventos elétricos relevantes, incluindo no mínimo:

- Sobretensão.

- Subtensão.

- Sobrecorrente total.

- PF baixo.

- Curto por plugue.

- Religamento.

- Falha ao religar.

- Normalização.

- Tendência elétrica relevante.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-LOG-ELECTRIC-001 |
| Título | Logs elétricos |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/log_manager, services/electric_service, services/storage_manager |
| Entrada | Eventos elétricos |
| Saída | EnergyLog/EventLog |
| ALMs relacionados | ALM-042 se falha de storage |
| Testes mínimos | TC-LOG-ELECT-001 |

15.18 RNF-UI-ELECTRICAL-001 — UX de parâmetros elétricos

A UI deve permitir editar os parâmetros de proteção elétrica de modo claro e organizado.

Estrutura mínima obrigatória de menu:

- Configurações → Proteção Elétrica → Geral da Rede

- Configurações → Proteção Elétrica → Por Plugue

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RNF-UI-ELECTRICAL-001 |
| Título | UX de parâmetros elétricos |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/config_manager |
| Entrada | UI Wizard/Menu |
| Saída | ConfigElectric válida |
| ALMs relacionados | ALM-061 |
| Testes mínimos | TC-WIZARD-002, TC-WIZARD-003 |

16. Requisitos funcionais consolidados — Modo de Manutenção

16.1 RNF-INDUSTRIAL-004 — Modo de Manutenção

O sistema deve possuir Modo de Manutenção que suspenda temporariamente as proteções elétricas documentadas para permitir manuseio sem falsos alarmes.

Regras obrigatórias:

- Ativação via UI local e/ou API documentada.

- Geração de ALM correspondente.

- Exibição de indicador persistente.

- Duração máxima configurável.

- Saída manual ou automática com reavaliação imediata das condições elétricas.

- SAFE_OFF e EMERGENCY prevalecem sobre manutenção.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RNF-INDUSTRIAL-004 |
| Título | Modo de Manutenção |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/maintenance_mode, ui/hmi, web/api_v1, services/electric_service |
| Entrada | Comando UI/API |
| Saída | Maintenance Mode ativo |
| Estado afetado | NORMAL, DEGRADED |
| ALMs relacionados | ALM-064 |
| Testes mínimos | TC-MAINT-001 |

Critérios de aceite:

- Em manutenção, as proteções suspensas não devem disparar indevidamente.

- Ao sair da manutenção, a proteção deve voltar a atuar.

- A expiração do tempo de manutenção deve ser observável e auditável.

17. Regras de integração entre Thermal, ATO, Plugs, Feed e Electric

17.1 Regras de prevalência

| Condição | Prevalência |
| --- | --- |
| Temperatura extrema | Prevalece sobre ATO, Feed, manutenção e comando manual |
| Temperatura crítica | Força SAFE_OFF conforme FSM térmica |
| ATO OVERFLOW | Força SAFE_OFF imediatamente |
| ATO BLOCKED crítico | No mínimo SAFE_OFF quando houver risco relevante |
| Curto por plugue crítico | Força SAFE_OFF |
| EMERGENCY | Cancela Feed e bloqueia religamento automático |
| SAFE_OFF | Cancela Feed e bloqueia comando incompatível |
| Plugue blocked | Não religa automaticamente |
| P01/P02 | Não participam de Feed Mode |
| MUTE | Não altera ALM, FSM, LED, relé ou estado global |

17.2 Ordem de precedência funcional

A ordem de precedência mínima deve ser:

- Proteção safety-critical / fail-safe.

- Estado global.

- Proteções elétricas e de sensores.

- Travas de plugue crítico / blocked.

- Modo manutenção.

- Feed Mode.

- Modos operacionais do plugue.

- Apresentação UI/Web.

17.3 Regras de saída coordenada

A retomada após eventos térmicos, ATO ou elétricos deve respeitar simultaneamente:

- Saúde dos sensores.

- Ausência da causa crítica.

- Tempo de estabilização.

- Política de rearming.

- Ausência de estado global superior.

- ACK/intervenção quando exigido.

- Circuit breaker fechado ou half-open conforme política.

18. Casos de teste mínimos vinculados a este bloco

| TC-ID | Nome | Requisito coberto | Módulo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-TH-001 | Parâmetros térmicos obrigatórios | RF-THERMAL-004, RF-THERMAL-006 | config/ui/thermal | Wizard bloqueia campos inválidos |
| TC-TH-002 | Rejeição CRC/85°C | RF-THERMAL-001, RF-THERMAL-002 | ds18b20/thermal | Leitura inválida não alimenta FSM |
| TC-TH-003 | Cooler com SP + histerese | RF-THERMAL-008 | thermal/plug | Cooler só liga acima de SP+histerese |
| TC-THERMAL-MUTEX-001 | Exclusão mútua heater/cooler | RF-THERMAL-009 | thermal/hal | Ambos desligam + ALM |
| TC-TH-CRIT-001 | Temperatura crítica | RF-FSM-THERMAL-001 | thermal/global | SAFE_OFF |
| TC-TH-EXT-001 | Temperatura extrema | RF-FSM-THERMAL-001 | thermal/global | EMERGENCY |
| TC-ATO-001 | Validação LOW/HIGH | RF-ATO-003 | ato/config | HIGH > LOW obrigatório |
| TC-ATO-002 | Timeout de refill | RF-ATO-OPER-003 | ato | ERROR/BLOCKED + ALM |
| TC-ATO-003 | Overflow gera SAFE_OFF | RF-ATO-OPER-002 | ato/global | SAFE_OFF imediato |
| TC-ATO-004 | Reservatório vazio/bloqueio | RF-ATO-005 | ato | ALM + BLOCKED/ERROR |
| TC-CAL-ATO-001 | Calibração/validação ATO | RNF-CALIB-001 | ato/ui | Calibração registrada |
| TC-ATO-DISABLED-001 | ATO desabilitado | RF-FSM-ATO-001 | ato/ui | Indicador persistente |
| TC-HW-ATO-DIGITAL-001 | ATO digital via ADC | RF-ATO-DIGITAL-001 | ato/adc | Estados ON/OFF distinguíveis |
| TC-PLUG-001 | Modos de operação por plugue | RF-PLUG-001 | plug_manager | Modo aplicado sem rebuild |
| TC-PLUG-002 | Tipo e criticidade | RF-PLUG-002 | plug_manager | Tipo influencia regras |
| TC-PLUG-003 | Sobrecorrente por plugue | RF-PLUG-003 | plug/electric | ALM + desligamento |
| TC-PLUG-004 | Bypass detectado | RF-PLUG-004 | plug/acs | bypass_detected=true |
| TC-PLUG-005 | Cálculo/persistência de consumo | RF-PLUG-005 | plug/electric/storage | Consumo persistido/exportável |
| TC-FEED-001 | Feed desliga apenas BOMBA | RF-FEED-001 | feed/plug | Apenas BOMBA desliga |
| TC-FEED-002 | UI do Feed Mode | RF-FEED-002 | feed/ui | Tela e contador visíveis |
| TC-FEED-003 | LED amarelo em Feed | RF-FEED-003 | feed/led | LED amarelo pisca |
| TC-FEED-CANCEL-001 | Feed abortado por SAFE_OFF/EMERGENCY | RF-FSM-FEED-001 | feed/global | Feed cancelado |
| TC-PLUG-010 | Reserva P01/P02 | RF-PLUG-010 | plug/ui/api | P01/P02 não são comuns |
| TC-PLUG-011 | Dupla confirmação P01/P02 | RF-PLUG-011 | plug/ui | DEGRADED + ALM-065 |
| TC-PLUG-012 | Realocação crítica P1/P2 → P3–P8 | RF-PLUG-012 | plug/thermal | Novo plugue herda restrições |
| TC-PLUG-013 | Consumo diário excedido | RF-PLUG-013 | plug/electric | ALM sem desligamento |
| TC-PLUG-014 | Curto/sobrecarga extrema | RF-PLUG-014 | plug/electric | OFF + blocked + ALM-055 |
| TC-RELIG-001 | Religamento sequencial | RF-PLUG-009 | plug/reclosing | Ordem e atrasos respeitados |
| TC-ENERGY-001 | Leitura PZEM | RF-ENERGY-001 | pzem/electric | V/A/W/kWh/PF/Hz disponíveis |
| TC-ENERGY-002 | Persistência de energia | RF-ENERGY-003 | electric/storage | Dados sobrevivem reboot |
| TC-ELECT-001 | Sobretensão | RF-ENERGY-007 | electric | ALM-050 + estado correto |
| TC-ELECT-002 | Subtensão | RF-ENERGY-007 | electric | ALM-051 + estado correto |
| TC-ELECT-003 | Sobrecorrente total | RF-ENERGY-008 | electric | ALM-052 + DEGRADED/SAFE_OFF |
| TC-ELECT-004 | PF baixo / frequência | RF-ENERGY-006, RF-ENERGY-009 | electric | ALM sem desligamento por PF |
| TC-ELECT-005 | Tendência de tensão | RF-ENERGY-010 | electric | ALM-057 |
| TC-ELECT-006 | Tendência de corrente | RF-ENERGY-010 | electric | ALM-058 |
| TC-ELECT-007 | Hierarquia de proteções | RNF-ELECTRICAL-002 | electric | Prioridade respeitada |
| TC-ELECT-008 | Normalização elétrica | RF-FSM-ELECTRIC-001 | electric | Normalização detectada |
| TC-ELECT-009 | Religamento inteligente | RF-PROTECTION-001 | reclosing | Religamento controlado |
| TC-ELECT-010 | Falha ao religar plugue | RF-FSM-RELIG-ELECT-001 | reclosing | ALM-056 |
| TC-ELECT-011 | Curto por plugue crítico | RF-PLUG-014 | electric/plug | SAFE_OFF |
| TC-MAINT-001 | Manutenção suspende proteção elétrica e depois reativa | RNF-INDUSTRIAL-004 | maintenance/electric | Proteção volta na saída |
| TC-LOG-ELECT-001 | Log elétrico completo | RF-LOG-ELECTRIC-001 | log/electric | Valor, limiar e timestamp |
| TC-LIFE-001 | Plugue vida-suporte | RF-LIFE-SUPPORT-001 | plug/ui | Campo informativo visível |
| TC-LIFE-002 | SAFE_OFF registra vida-suporte | RF-LIFE-SUPPORT-001 | plug/core | Log contém lista |
| TC-AC-BIVOLT-001 | Revisão bivolt | RF-ENERGY-007 | electric | Componentes compatíveis 127/220 V |
| TC-WIZARD-DEFAULT-REVIEW-001 | Wizard revisa defaults | RF-UI-WIZARD-DEFAULT-REVIEW-001 | ui/config | Automação só libera após revisão |

19. Regras de negócio consolidadas deste bloco

| ID | Regra | Módulo | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RB-TERM-001 | Proteção térmica safety-critical | thermal_service | CRÍTICA |
| RB-TERM-002 | Leitura DS18B20 nominal 500 ms | drivers/ds18b20 | CRÍTICA |
| RB-TERM-003 | CRC obrigatório, 85°C rejeitado | drivers/ds18b20 | CRÍTICA |
| RB-TERM-004 | Leituras inválidas não alimentam FSM térmica | thermal_fsm | CRÍTICA |
| RB-TERM-005 | Média móvel de 3 leituras válidas | thermal_service | ALTA |
| RB-TERM-008 | Classificação térmica por parâmetros do usuário | thermal_service | CRÍTICA |
| RB-TERM-012 | Parâmetros térmicos configuráveis | config_manager | CRÍTICA |
| RB-TERM-013 | Wizard exige parâmetros térmicos | ui/hmi | CRÍTICA |
| RB-TERM-014 | Proibição de fallback térmico silencioso | thermal_service | CRÍTICA |
| RB-TERM-015 | Cooler liga apenas acima de SP+histerese | thermal_service | CRÍTICA |
| RB-TERM-017 | Exclusão mútua aquecedor/cooler | thermal_fsm/hal | CRÍTICA |
| RB-TERM-018 | Comandos simultâneos cortam ambos | thermal_fsm/hal | CRÍTICA |
| RB-ATO-001 | ATO deve validar ADC antes de atuar | ato_service | ALTA |
| RB-ATO-002 | ATO possui FSM mínima de seis estados | ato_fsm | CRÍTICA |
| RB-ATO-003 | HIGH > LOW obrigatório | config_manager | CRÍTICA |
| RB-ATO-004 | Overflow força SAFE_OFF | ato_fsm/global_state | CRÍTICA |
| RB-ATO-005 | Timeout de refill gera ERROR/BLOCKED | ato_fsm | CRÍTICA |
| RB-ATO-006 | ATO digital ON/OFF via ADC calibrável | ato_service/hardware | CRÍTICA |
| RB-ATO-007 | Overflow MVP inferido por timeout/plausibilidade | ato_fsm | CRÍTICA |
| RB-PLUG-001 | Plug Manager controla P01..P10 | plug_manager | CRÍTICA |
| RB-PLUG-002 | SAFE_OFF/EMERGENCY prevalecem sobre plugues | plug_manager | CRÍTICA |
| RB-PLUG-003 | Modelo canônico de plugue obrigatório | plug_manager | CRÍTICA |
| RB-PLUG-004 | P01/P02 críticos reservados | plug_manager | CRÍTICA |
| RB-PLUG-005 | Realocação crítica é explícita e rastreada | plug_manager | ALTA |
| RB-PLUG-007 | Proteção de corrente por plugue | plug_manager/electric | CRÍTICA |
| RB-PLUG-008 | Plugue bloqueado não religa automaticamente | plug_manager | CRÍTICA |
| RB-PLUG-009 | current_limit_a máximo 10 A | plug_manager/config | CRÍTICA |
| RB-FEED-001 | Feed Mode desliga apenas BOMBA | feed_mode | CRÍTICA |
| RB-FEED-002 | P01/P02 não participam de Feed Mode | feed_mode/plug | CRÍTICA |
| RB-FEED-003 | Feed Mode é ortogonal ao estado global | feed_mode/global | CRÍTICA |
| RB-ELET-001 | PZEM mede V/A/W/kWh/PF/Hz | electric_service | ALTA |
| RB-ELET-002 | Sobretensão/subtensão configuráveis | electric_service | CRÍTICA |
| RB-ELET-003 | Sobrecorrente total configurável | electric_service | CRÍTICA |
| RB-ELET-004 | Rede bivolt; usuário seleciona 127/220 V no Wizard | electric_service/config | CRÍTICA |
| RB-ELET-005 | Falhas elétricas podem forçar DEGRADED/SAFE_OFF | electric_fsm | CRÍTICA |
| RB-ELET-006 | Religamento inteligente após normalização | reclosing/electric | ALTA |
| RB-ELET-007 | Logs elétricos obrigatórios | log_manager | ALTA |
| RB-MAINT-001 | Manutenção suspende apenas proteções documentadas | maintenance_mode | ALTA |
| RB-MAINT-002 | Saída da manutenção reavalia condições | maintenance/electric | ALTA |
| RB-MAINT-003 | SAFE_OFF/EMERGENCY prevalecem sobre manutenção | maintenance/core | CRÍTICA |
| RB-AF4-OWNER-009 | ACS712-20A por plugue | ACS/ADC | ALTA |
| RB-AF4-OWNER-010 | ACS712 5 V exige condicionamento | ADC/Hardware | CRÍTICA |
| RB-AF4-OWNER-011 | ATO é digital ON/OFF via ADC | ATO | ALTA |
| RB-AF4-OWNER-012 | Keypad 5 V exige condicionamento | UI/ADC | CRÍTICA |
| RB-AF4-OWNER-013 | Rede AC é bivolt | AC Safety | CRÍTICA |
| RB-AF4-OWNER-014 | Corrente máxima por tomada é 10 A | AC Safety | CRÍTICA |
| RB-AF4-OWNER-015 | Fusível por tomada e entrada geral | AC Safety | CRÍTICA |
| RB-AF4-OWNER-017 | AC em protoboard/Dupont é proibido | AC Safety | CRÍTICA |

20. Conflitos removidos neste bloco

| Conflito original | Decisão adotada | Fonte prevalente | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| ATO com FSM alternativa IDLE/REFILLING/COOLDOWN/BLOCKED_* em adendos versus FSM v3.11 de seis estados | Mantida FSM normativa: NORMAL, REFILLING, ERROR, BLOCKED, OVERFLOW, DISABLED; cooldown/debounce como parâmetros/ações | SRS v3.11 + Bloco 12/N | Evita duas FSMs ATO concorrentes |
| ATO como sensor analógico proporcional | ATO digital ON/OFF via ADC conforme Bloco 12/N | Bloco 12/N + Bloco 13/N | Coerência com hardware real |
| Feed Mode afetando plugues configuráveis genericamente versus regra de BOMBA apenas | Mantida regra RF-FEED-001: apenas plugues BOMBA; P01/P02 não participam | SRS v3.11 bloco 5 | Evita desligamento indevido de aquecedor/cooler |
| P01/P02 como plugues comuns versus críticos reservados | Mantida reserva estrutural P01=AQUECEDOR e P02=COOLER/RESFRIAMENTO | SRS v3.11 + AF.3 | Proteção térmica determinística |
| PF baixo com desligamento automático versus alerta apenas | Mantido MVP: PF baixo gera WARNING, sem desligamento automático | RF-ENERGY-009 | Evita atuação destrutiva não especificada |
| Consumo diário excedido com possível desligamento versus alerta apenas | Mantido MVP: alerta, sem desligamento automático | RF-PLUG-013 | Evita ação não documentada |
| Curto por plugue comum versus crítico | Sempre desliga e bloqueia; se plugue crítico, força SAFE_OFF | RF-PLUG-014 | Safety preservado |
| Desligamento manual P01/P02 sem ALM específico | Incorporado ALM-065 subtipo "Desligamento Manual de Plugue Crítico" | Adendo incorporado | Rastreabilidade reforçada |
| Rede AC sem tensão nominal definida | Bivolt manual; Wizard exige seleção 127/220 V | Bloco 12/N + Bloco 13/N | Proteção elétrica determinística |
| current_limit_a sem limite máximo definido | Máximo 10 A por tomada | Bloco 12/N | Safety AC preservado |
| ACS712 sem faixa definida | ACS712-20A alimentado em 5 V com condicionamento | Bloco 12/N | Coerência com hardware real |

21. Encerramento do BLOCO 02/N

Este bloco consolidou:

- Requisitos térmicos RF-THERMAL-001 a RF-THERMAL-009.

- FSM térmica RF-FSM-THERMAL-001.

- Requisito de ATO digital ON/OFF RF-ATO-DIGITAL-001 (novo, derivado do Bloco 12/N).

- Requisitos ATO RF-ATO-001 a RF-ATO-005.

- FSM ATO RF-FSM-ATO-001.

- Operações ATO RF-ATO-OPER-001 a RF-ATO-OPER-003.

- Plug Manager RF-PLUG-DATA-001 e RF-PLUG-001 a RF-PLUG-014.

- Classificação de vida-suporte RF-LIFE-SUPPORT-001.

- Feed Mode RF-FEED-001 a RF-FEED-003.

- FSM Feed RF-FSM-FEED-001.

- Energia RF-ENERGY-001 a RF-ENERGY-010.

- FSM elétrica RF-FSM-ELECTRIC-001.

- Religamento elétrico RF-PROTECTION-001 e RF-FSM-RELIG-ELECT-001.

- Modo de Manutenção RNF-INDUSTRIAL-004.

- Regras de integração e prevalência.

- TCs mínimos vinculados.

- Regras de negócio do bloco.

- Conflitos removidos.

- Decisões normativas do Bloco 12/N incorporadas: ACS712-20A, ATO digital, bivolt manual, corrente máxima 10 A, condicionamento ADC, proibição de AC em protoboard/Dupont.

BLOCO 03/N — Web/API, Segurança, Auditoria, Persistência, Rollback, Power-loss e Storage

22. Interface Web Local, Segurança e Auditoria

22.1 Princípio geral

A interface web do sistema é uma interface LAN local, baseada em:

HTTP sem TLS

conforme baseline documental consolidada.

Por consequência, a segurança da camada web deve depender obrigatoriamente de:

- Autenticação obrigatória para operações de escrita.

- Controle de sessão.

- Rate limiting.

- Bloqueio por IP.

- Trilha de auditoria persistente.

- Degradação graciosa quando WiFi ou SD falharem.

- Logs de segurança dedicados.

- Separação clara entre endpoints de leitura e escrita.

- Negação explícita de comandos incompatíveis com SAFE_OFF ou EMERGENCY.

A camada web não pode ser ponto único de falha para as funções críticas do produto.

22.2 HTTP sem TLS — risco e mitigação

A interface web local opera em HTTP sem TLS por decisão de baseline.

Regra consolidada de mitigação:

Embora a interface web local opere em HTTP sem TLS para simplificação e compatibilidade, o sistema deve implementar mecanismos robustos de autenticação e autorização, além de auditoria de acesso, para mitigar riscos de segurança. Uma análise de risco formal deve ser conduzida para identificar e endereçar vulnerabilidades potenciais.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Requisito afetado | RF-WEB-003 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | web/api_v1, security/auth_manager, services/log_manager |
| ALMs relacionados | ALM-062 |
| Testes mínimos | TC-WEB-003, TC-WEB-004, TC-WEB-005, TC-SEC-001 |

22.3 RF-WEB-001 — HTTP, CORS, versionamento e contrato básico

O sistema deve expor interface web local em HTTP na rede LAN, com API versionada sob o prefixo:

/api/v1

Regras mínimas obrigatórias:

- Respostas em JSON quando aplicável.

- Versionamento explícito da API.

- Política CORS documentada.

- Cabeçalhos coerentes com conteúdo JSON UTF-8.

- Distinção entre endpoints de leitura e de escrita.

- Contratos estáveis dentro da mesma major version.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-WEB-001 |
| Título | HTTP, CORS, versionamento e contrato básico |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | web/api_v1 |
| Entrada | HTTP request LAN |
| Saída | HTTP response JSON |
| ALMs relacionados | ALM-062 quando acesso inválido |
| Testes mínimos | TC-WEB-001, TC-WEB-002 |

Critérios de aceite:

- O endpoint base da API deve responder dentro do contrato esperado.

- A versão da API deve ser observável por rota, header ou payload documentado.

- A API não pode misturar contratos incompatíveis sem versionamento.

- O conteúdo retornado deve ser coerente com os modelos de dados deste SRS.

22.4 RF-WEB-002 — GET /api/v1/state

O endpoint GET /api/v1/state deve expor o estado operacional consolidado do sistema.

Conteúdo mínimo obrigatório:

- system_state

- maintenance_mode

- electric_ok

- selftest_passed

- temp_ok

- ato_ok

- pzem_ok

- sd_ok, quando aplicável

- wifi_ok, quando aplicável

- ui_ok, quando aplicável

- wizard_completed

- observation_mode

- active_alm_categories

- active_alerts_count

- critical_alerts_count

- last_reset_reason

- uptime_s

- fw_version

- config_schema_version

- srs_version, quando disponível

- resumo dos plugues

- resumo dos sensores

- alertas ativos resumidos, quando aplicável

Nota de integração pós-Bloco 12/13: O GlobalState deve incluir também os campos time_valid, time_source, safeoff_reason, safeoff_entered_at, safeoff_source_alm e monitor_only_mode, conforme definido nos Blocos 12/N e 13/N.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-WEB-002 |
| Título | GET /api/v1/state |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | web/api_v1, core/global_state |
| Entrada | HTTP GET autenticado ou leitura permitida por política |
| Saída | JSON GlobalState consolidado |
| ALMs relacionados | Todos, por exposição |
| Testes mínimos | TC-WEB-001 |

Critérios de aceite:

- O endpoint deve refletir o GlobalState canônico.

- A resposta não pode depender de reconstruções inconsistentes em múltiplos módulos.

- O payload deve ser coerente com a modelagem de dados.

- SAFE_OFF e EMERGENCY devem ser refletidos imediatamente após a transição global.

Schema lógico mínimo:

{

"system_state": "DEGRADED",

"maintenance_mode": false,

"electric_ok": true,

"selftest_passed": true,

"temp_ok": true,

"ato_ok": true,

"pzem_ok": true,

"sd_ok": true,

"wifi_ok": true,

"ui_ok": true,

"wizard_completed": true,

"observation_mode": false,

"monitor_only_mode": false,

"active_alm_categories": ["PROCESS"],

"active_alerts_count": 2,

"critical_alerts_count": 0,

"last_reset_reason": "POWER_ON",

"uptime_s": 12345,

"fw_version": "fw-x.y.z",

"config_schema_version": "1.0.0",

"srs_version": "v3.11-AF.3+AF.4+B12+B13",

"time_valid": true,

"time_source": "RTC",

"safeoff_reason": "SAFEOFF_REASON_NONE",

"plugs": [],

"sensors": {},

"alerts": []

}

22.5 RF-WEB-003 — Operações de escrita em plugues e configuração

Operações de escrita na API devem exigir autenticação e obedecer às regras de segurança, estado global e criticidade de plugues.

Abrangência mínima:

- Alterar estado de plugue.

- Alterar modo de plugue.

- Alterar timer/delay/limites.

- Alterar configuração do sistema.

- Ativar/desativar manutenção.

- Importar/restaurar configuração.

- Operar perfis.

- Exportar, quando definido como endpoint autenticado.

- Executar funções críticas permitidas documentalmente.

Regras obrigatórias:

- SAFE_OFF e EMERGENCY devem restringir operações incompatíveis.

- Plugues críticos P01/P02 e plugues realocados com função crítica devem respeitar as mesmas travas da UI local.

- Toda operação de escrita deve gerar trilha de auditoria.

- O sistema deve retornar erro explícito quando a escrita for negada por política de segurança ou estado global.

- O comportamento não pode divergir entre UI local e API para a mesma ação crítica.

- HTTP sem TLS deve ser mitigado por autenticação, autorização, auditoria, rate limiting e bloqueio por IP.

- Monitor Only Mode nega comandos de carga conforme RF-INSTALL-MONITOR-001.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-WEB-003 |
| Título | Operações de escrita em plugues e configuração |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | web/api_v1, security/auth_manager, services/plug_manager, services/config_manager, services/command_validator |
| Entrada | HTTP POST/PUT/DELETE |
| Saída | Comando validado ou erro explícito |
| ALMs relacionados | ALM-062, ALM-065, ALM-056, ALM-060 |
| Testes mínimos | TC-WEB-003, TC-WEB-004, TC-WEB-005, TC-SEC-005 |

Critérios de aceite:

- Requisição sem autenticação válida deve ser rejeitada.

- Requisição incompatível com o estado global deve retornar erro apropriado.

- A tentativa deve ser registrada em log de auditoria de segurança.

- O comportamento não pode divergir entre UI local e API.

- Comando crítico negado também deve ser auditado.

22.6 RF-WEB-004 — Autenticação, token e sessão

O sistema deve oferecer autenticação baseada em token e/ou sessão conforme a arquitetura adotada.

Nota de integração pós-Bloco 12/13 — Auth v1 mínimo:
A versão v1 deve implementar: usuário admin único; senha definida no Wizard; armazenamento com hash + salt; token de sessão aleatório em RAM; token inválido em reboot e em logout; expiração por inatividade; rate limiting por IP; bloqueio temporário por IP; escrita sempre autenticada; leitura em LAN aberta por default se read_requires_auth=false; /api/v1/config nunca retorna password_hash ou password_salt; CORS aberto não é default.

Regras obrigatórias:

- Login deve exigir credencial válida.

- Sessão deve expirar após tempo configurável.

- Deve existir renovação de sessão conforme política.

- Múltiplas falhas devem acionar bloqueio por IP.

- Dados de autenticação não podem ser expostos em texto puro nos logs normativos.

- Operações de escrita só podem ocorrer em sessão/autenticação válidas.

- Senha deve ser armazenada com hash + salt.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-WEB-004 |
| Título | Autenticação, token e sessão |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | security/auth_manager, web/api_v1 |
| Entrada | Credenciais, token/sessão |
| Saída | Sessão válida ou rejeição |
| ALMs relacionados | ALM-011, ALM-012, ALM-062 |
| Testes mínimos | TC-SEC-001, TC-SEC-002, TC-SEC-003, TC-SEC-004 |

Critérios de aceite:

- Login válido deve iniciar sessão utilizável.

- Login inválido repetido deve acionar política de segurança.

- Sessão expirada deve exigir novo login.

- Renovação deve obedecer à política configurada.

- Operação de escrita com sessão inválida deve ser rejeitada.

22.7 RF-WEB-005 — GET /api/v1/health

O endpoint GET /api/v1/health deve expor o estado de saúde do sistema em visão operacional e diagnóstica.

Campos mínimos obrigatórios:

- state

- temp_ok

- ato_ok

- pzem_ok

- electric_ok

- maintenance_mode

- selftest_passed

- uptime_s

- alerts_count

- version

- last_reset_reason

- circuit_breaker_states

- heap_free_kb

- sd_free_mb

- wifi_rssi_dbm

- wdt_resets_24h

- last_health_check_timestamp

- time_valid

- time_source

- monitor_only_mode

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-WEB-005 |
| Título | GET /api/v1/health |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | web/api_v1, core/health_matrix, core/global_state |
| Entrada | HTTP GET |
| Saída | JSON health |
| ALMs relacionados | ALM-042, ALM-043, ALM-045, ALM-047, ALM-048, ALM-059, ALM-063 |
| Testes mínimos | TC-WEB-002 |

Critérios de aceite:

- O endpoint deve ser coerente com a tela de diagnóstico local.

- Falha parcial de um subsistema não pode impedir a exposição dos demais campos disponíveis.

- Campos indisponíveis devem seguir política documental explícita, nunca inventada.

- O endpoint deve continuar disponível em falhas não fatais da UI local.

Schema lógico mínimo:

{

"state": "NORMAL",

"temp_ok": true,

"ato_ok": true,

"pzem_ok": true,

"electric_ok": true,

"maintenance_mode": false,

"selftest_passed": true,

"uptime_s": 12345,

"alerts_count": 0,

"version": "fw-x.y.z",

"last_reset_reason": "POWER_ON",

"circuit_breaker_states": {},

"heap_free_kb": 180,

"sd_free_mb": 1024,

"wifi_rssi_dbm": -55,

"wdt_resets_24h": 0,

"last_health_check_timestamp": "2026-04-27T10:00:00Z",

"time_valid": true,

"time_source": "RTC",

"monitor_only_mode": false

}

22.8 RF-WEB-006 — Recuperação local de senha/configuração web via SD

O sistema pode suportar mecanismo local de recuperação da credencial web via arquivo no SD.

Regras obrigatórias:

- A operação deve ser explícita e auditável.

- Deve haver log do evento.

- O mecanismo não pode ser silencioso.

- O uso deve ser restrito ao contexto local de manutenção/recuperação.

- O procedimento não pode violar a política de auditoria de segurança.

- Se o SD estiver indisponível, a operação deve falhar de forma controlada.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-WEB-006 |
| Título | Recuperação local de senha/configuração web via SD |
| Prioridade | MÉDIA |
| Módulo responsável | security/auth_manager, services/storage_manager, web/api_v1 |
| ALMs relacionados | ALM-042, ALM-062 |
| Testes mínimos | TC-WEB-007, TC-SEC-005 |

22.9 RF-WEB-007 — Comportamento quando o SD estiver cheio ou indisponível

Se o SD estiver cheio ou indisponível, o sistema deve:

- Continuar operando com buffer RAM para eventos críticos.

- Manter a API funcional tanto quanto possível.

- Registrar ALM correspondente.

- Impedir que a indisponibilidade do SD derrube o servidor web ou o loop principal.

- Desabilitar funções dependentes do SD de forma explícita.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-WEB-007 |
| Título | Comportamento quando o SD estiver cheio ou indisponível |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | web/api_v1, services/storage_manager, services/log_manager |
| ALMs relacionados | ALM-006, ALM-007, ALM-042 |
| Testes mínimos | TC-WEB-007, TC-SD-FAIL-001, TC-SD-FAIL-002 |

Critérios de aceite:

- Falha do SD não pode impedir /api/v1/state e /api/v1/health, salvo falha sistêmica superior.

- Eventos críticos de segurança devem usar fallback em RAM quando possível.

- O problema deve ser observável em UI, API e alertas.

- A retomada do SD deve seguir a política de reconciliação da seção de persistência.

22.10 RF-WEB-008 — Exportação de configuração completa

O sistema deve permitir exportar toda a configuração atual em formato JSON via UI local e/ou via endpoint autenticado da API.

Regras obrigatórias:

- O arquivo exportado deve conter snapshot consistente da configuração.

- Deve incluir config_schema_version.

- Deve incluir metadados de versão quando disponíveis.

- Deve ser legível por ferramentas padrão JSON.

- A operação deve ser auditável.

- O export não pode devolver configuração parcial inconsistente.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-WEB-008 |
| Título | Exportação de configuração completa |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | web/api_v1, services/config_manager, services/storage_manager |
| ALMs relacionados | ALM-042 se falha SD/storage |
| Testes mínimos | TC-WEB-006, TC-EXPORT-001 |

23. Endpoints mínimos da API /api/v1

23.1 Lista normativa mínima

| Método | Endpoint | Função | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/state | Estado global e resumo operacional | Conforme política |
| GET | /api/v1/health | Saúde dos subsistemas | Conforme política |
| GET | /api/v1/alerts | Lista de alertas ativos/históricos | Conforme política |
| POST | /api/v1/alerts/{id}/ack | ACK de alerta | SIM |
| GET | /api/v1/plugs | Lista P01..P10 | Conforme política |
| GET | /api/v1/plugs/{id} | Detalhe de plugue | Conforme política |
| POST | /api/v1/plugs/{id} | Comando/configuração de plugue | SIM |
| GET | /api/v1/config | Configuração atual | SIM |
| POST | /api/v1/config | Alterar configuração | SIM |
| POST | /api/v1/auth/login | Login | NÃO |
| POST | /api/v1/auth/logout | Logout | SIM |
| GET | /api/v1/export | Export JSON | SIM |
| POST | /api/v1/import | Import/restore JSON | SIM |
| POST | /api/v1/maintenance | Ativar/desativar manutenção | SIM |

23.2 Contrato — GET /api/v1/alerts

Resposta mínima:

{

"alerts": [

{

"id": "ALM-055",

"severity": "CRITICAL",

"category": "PROCESS",

"message": "Curto-circuito/sobrecarga extrema em plugue",

"timestamp": "2026-04-27T10:00:00Z",

"auto_clear": false,

"ack_req": true,

"acked": false,

"action_hint": "Desligar e inspecionar plugue",

"related_plug_id": 1,

"state_associated": "SAFE_OFF"

}

]

}

23.3 Contrato — POST /api/v1/alerts/{id}/ack

Regras:

- ACK não resolve causa.

- ACK não religa cargas.

- ACK não limpa alerta ativo se a causa persistir.

- ACK deve registrar usuário/IP/timestamp quando via web.

Payload mínimo:

{ "ack": true }

23.4 Contrato — POST /api/v1/plugs/{id}

Regras obrigatórias:

- P01 e P02 exigem política crítica equivalente à UI.

- Desligamento manual de P01/P02 exige dupla confirmação conforme fluxo definido.

- Comando em plugue blocked=true deve ser negado ou exigir procedimento formal.

- SAFE_OFF e EMERGENCY prevalecem sobre qualquer comando.

- Monitor Only Mode nega comandos de carga.

Payload de comando mínimo:

{

"state": true,

"mode": "MANUAL"

}

23.5 Contrato — GET /api/v1/config

Regras:

- Não expor password_hash ou password_salt em claro.

- Deve incluir config_schema_version.

- Campos indisponíveis não devem ser inventados.

23.6 Contrato — POST /api/v1/config

Regras obrigatórias:

- Validar schema.

- Validar coerência semântica.

- Não aplicar parcialmente se inválido.

- Gerar snapshot/rollback.

- Persistir em NVS.

- Backup em SD quando aplicável.

- Logar alteração e resultado.

23.7 Contrato — POST /api/v1/auth/login

Payload mínimo:

{

"user": "admin",

"password": "********"

}

23.8 Contrato — POST /api/v1/maintenance

Payload mínimo:

{ "enabled": true, "duration_min": 60 }

Regras:

- Ativação deve gerar log e ALM-064.

- Duração máxima deve ser configurável.

- Saída manual ou expiração deve reavaliar proteções.

- SAFE_OFF e EMERGENCY prevalecem sobre manutenção.

23.9 RF-API-ERROR-CODES-001 — Códigos de erro canônicos

A API deve usar códigos de erro padronizados.

Lista mínima:

| Código | Significado |
| --- | --- |
| AUTH_REQUIRED | Autenticação necessária |
| AUTH_INVALID | Credencial/token inválido |
| AUTH_FORBIDDEN | Usuário sem permissão |
| STATE_NOT_ALLOWED | Estado global não permite operação |
| PLUG_BLOCKED | Plugue bloqueado |
| VALIDATION_ERROR | Payload inválido |
| CONFIG_INVALID | Configuração inválida |
| SCHEMA_INCOMPATIBLE | Schema incompatível |
| STORAGE_UNAVAILABLE | Storage indisponível |
| HARDWARE_UNAVAILABLE | Hardware indisponível |
| SAFE_MODE_ACTIVE | SAFE_OFF/EMERGENCY ativo |
| MONITOR_ONLY_ACTIVE | Monitor Only Mode ativo |
| RATE_LIMITED | IP bloqueado/rate limit |
| INTERNAL_ERROR | Falha interna controlada |

Formato obrigatório:

{

"error": {

"code": "STATE_NOT_ALLOWED",

"message": "Operação não permitida no estado SAFE_OFF",

"details": {

"system_state": "SAFE_OFF",

"requested_action": "plug_on",

"plug_id": 3

}

}

}

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-API-ERROR-CODES-001 |
| Título | Códigos de erro canônicos |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | web/api_v1 |
| Testes mínimos | TC-API-ERROR-001, TC-API-ERROR-002, TC-API-ERROR-003 |

24. Segurança de acesso

24.1 RNF-SECURITY-001 — Rate limiting e bloqueio por IP

O sistema deve implementar mecanismo de rate limiting para tentativas de login na interface web.

Regras obrigatórias:

- Se o número de tentativas falhas de um mesmo IP exceder max_login_attempts dentro da janela aplicável, o IP deve ser bloqueado.

- A duração do bloqueio deve obedecer login_block_duration_min.

- Deve ser gerado ALM de acesso não autorizado quando a política disparar.

- O evento deve ser enviado para auditoria de segurança.

- O bloqueio não pode afetar indevidamente outros IPs.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RNF-SECURITY-001 |
| Título | Rate limiting e bloqueio por IP |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | security/auth_manager, web/api_v1 |
| ALMs relacionados | ALM-011, ALM-062 |
| Testes mínimos | TC-SEC-001 |

24.2 RNF-SECURITY-002 — Expiração e renovação de sessão

As sessões web devem expirar após período configurável de inatividade e permitir renovação sob política controlada.

Regras obrigatórias:

- session_timeout_min define o timeout.

- session_renewal_interval_min define a janela de renovação.

- Após expiração, o usuário deve autenticar novamente.

- Sessão inválida não pode continuar autorizando escrita.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RNF-SECURITY-002 |
| Título | Expiração e renovação de sessão |
| Prioridade | MÉDIA/ALTA |
| Módulo responsável | security/auth_manager |
| ALMs relacionados | ALM-012 |
| Testes mínimos | TC-SEC-002, TC-SEC-003 |

24.3 RNF-SECURITY-003 — Logs de auditoria de segurança

Todas as ações relacionadas à segurança devem ser registradas em log de auditoria dedicado.

Escopo mínimo:

- Login bem-sucedido.

- Login falho.

- IP bloqueado.

- Expiração de sessão, quando relevante.

- Alteração de configuração via web.

- Ativação/desativação de manutenção via web.

- Export/import/restore via web.

- Comandos de escrita em plugues críticos.

- Operações críticas negadas.

Regras obrigatórias:

- O log deve ser separado do log operacional geral.

- Deve ser persistido no SD quando disponível.

- Deve usar fallback em RAM para eventos críticos quando o SD falhar.

- Não deve ter auto-clear normativo.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RNF-SECURITY-003 |
| Título | Logs de auditoria de segurança |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/log_manager, security/auth_manager, services/storage_manager |
| ALMs relacionados | ALM-011, ALM-012, ALM-062, ALM-042 |
| Testes mínimos | TC-SEC-004, TC-SEC-005 |

25. Auditoria de segurança

25.1 RF-AUDIT-SEC-001 — Estrutura mínima do log de auditoria

Cada entrada do log de auditoria de segurança deve conter, no mínimo:

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | timestamp | SIM | Momento do evento |
| ip | string | SIM | Origem |
| user | string | NÃO | Usuário |
| event_type | string | SIM | login_failed, login_ok, config_change, etc. |
| result | string | SIM | success, fail, blocked |
| details | object/string | NÃO | Dados relevantes |

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-AUDIT-SEC-001 |
| Título | Estrutura mínima do log de auditoria |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/log_manager, security/auth_manager |
| ALMs relacionados | ALM-062 |
| Testes mínimos | TC-SEC-004 |

25.2 RF-AUDIT-SEC-002 — Operações de escrita são auditáveis

Toda operação remota de escrita com impacto operacional deve gerar evento auditável.

Abrangência mínima:

- Comando de plugue.

- Alteração de modo.

- Alteração de configuração.

- Restore/import.

- Ativação de manutenção.

- Operação sobre perfis.

- Escrita negada por política de estado global.

- Escrita negada por falta de autorização.

- Escrita em plugues críticos.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-AUDIT-SEC-002 |
| Título | Operações de escrita são auditáveis |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | web/api_v1, security/auth_manager, services/log_manager |
| ALMs relacionados | ALM-062, ALM-065 |
| Testes mínimos | TC-SEC-005 |

26. Contratos mínimos e política de erro da API

26.1 RNF-WEB-CONTRACT-001 — Estabilidade contratual mínima

Regras obrigatórias:

- Mudanças incompatíveis exigem nova versão de contrato.

- Campos críticos não podem desaparecer silenciosamente.

- Erros devem usar formato coerente.

- Significados de campos não podem mudar silenciosamente.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RNF-WEB-CONTRACT-001 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | web/api_v1 |
| Testes mínimos | TC-WEB-001, TC-WEB-002 |

26.2 RNF-WEB-CONTRACT-002 — Política de erro

Endpoints devem retornar erros claros e distinguíveis para, no mínimo:

- Não autenticado.

- Não autorizado.

- Estado global incompatível.

- Validação inválida.

- Recurso indisponível.

- Falha interna controlada.

- Plugue bloqueado.

- Schema incompatível.

- Import/export inválido.

- Storage indisponível.

- Monitor Only Mode ativo.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RNF-WEB-CONTRACT-002 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | web/api_v1 |
| ALMs relacionados | ALM-062, ALM-042, ALM-061 |
| Testes mínimos | TC-WEB-004, TC-WEB-005 |

27. Degradação graciosa da camada web

27.1 RNF-WEB-RESILIENCE-001 — Falha de WiFi não derruba o sistema

Se o WiFi/rede local falhar:

- A operação local deve continuar.

- FSMs, relés e proteções devem continuar.

- A indisponibilidade da interface web deve ser refletida em health/ALM.

- A falha não pode travar o loop principal.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RNF-WEB-RESILIENCE-001 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | web/api_v1, core/health_matrix |
| ALMs relacionados | ALM-009, ALM-010 |
| Testes mínimos | TC-WEB-RES-001 |

27.2 RNF-WEB-RESILIENCE-002 — Falha da camada web não é SPOF

A camada web não pode ser ponto único de falha para as funções críticas do produto.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RNF-WEB-RESILIENCE-002 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | web/api_v1, core/watchdog_guard, core/global_state |
| ALMs relacionados | ALM-043, ALM-059 |
| Testes mínimos | TC-WEB-RES-001 |

28. Persistência, rollback e power-loss

28.1 Princípio geral

A camada de persistência deve suportar operação robusta em ambiente embarcado com:

- NVS como fonte primária de parâmetros.

- SD para logs, exportações, backups e perfis.

- Buffer RAM para eventos críticos quando o SD falhar.

- Escrita atômica.

- Rollback.

- Versionamento de schema.

- Recuperação determinística após power-loss.

- Checksum/hash em arquivos críticos.

- Configuração A/B ou snapshot transacional.

- Falha segura em import/restore inválido.

28.2 RF-STORAGE-001 — Fonte primária de parâmetros

A NVS deve ser a fonte primária de verdade para os parâmetros persistidos do sistema.

Regras obrigatórias:

- Parâmetros operacionais devem ser carregados a partir da NVS quando íntegra.

- Backup em SD deve ser usado apenas como recovery documentado.

- Ausência de fonte válida deve levar a comportamento seguro determinístico.

- Sem configuração íntegra, as FSMs críticas não podem iniciar operação normal.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-STORAGE-001 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/storage_manager, services/config_manager |
| ALMs relacionados | ALM-005, ALM-061 |
| Testes mínimos | TC-STORAGE-001, TC-STORAGE-002 |

28.3 RF-STORAGE-002 — Histórico em SD com fallback em RAM

O sistema deve manter histórico e arquivos operacionais em SD, usando buffer RAM para eventos críticos quando o SD estiver indisponível.

Abrangência mínima de persistência em SD:

- Logs de eventos.

- Logs de segurança.

- Energia.

- Backups de configuração.

- Perfis.

- Exportações.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-STORAGE-002 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/storage_manager, services/log_manager |
| ALMs relacionados | ALM-006, ALM-007, ALM-042 |
| Testes mínimos | TC-SD-FAIL-001, TC-SD-FAIL-002 |

28.4 RF-STORAGE-003 — Escrita atômica em SD

Toda escrita crítica em SD deve seguir protocolo atômico.

Fluxo mínimo obrigatório:

- Criar arquivo temporário .tmp.

- Escrever conteúdo completo.

- Realizar flush/sync quando aplicável.

- Validar estrutura e integridade.

- Renomear para o arquivo final somente após validação.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-STORAGE-003 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/storage_manager |
| ALMs relacionados | ALM-042 |
| Testes mínimos | TC-SD-ATOMIC-001, TC-POWERLOSS-001 |

Critérios de aceite:

- Não deve existir arquivo final parcialmente escrito após power-loss.

- O arquivo final só pode aparecer após escrita válida.

- O sistema deve ser capaz de lidar com .tmp órfão no boot.

- O rename não pode ocorrer antes da validação completa.

28.5 RF-STORAGE-003.1 — Tratamento de .tmp órfão

Na inicialização, o sistema deve verificar arquivos temporários órfãos e tratá-los de forma segura.

Regras obrigatórias:

- .tmp inválido deve ser descartado.

- .tmp íntegro só pode ser promovido a arquivo final se houver regra explícita e validação completa.

- Toda decisão deve ser registrada em log quando possível.

- O boot não pode travar por presença de .tmp órfão.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-STORAGE-003.1 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/storage_manager |
| ALMs relacionados | ALM-042 |
| Testes mínimos | TC-SD-ATOMIC-002 |

28.6 RF-STORAGE-004 — Backup de configuração

Mudanças relevantes de configuração devem gerar backup da configuração anterior ou resultante, conforme política definida.

Regras mínimas:

- Manter backups recentes.

- Usar nomenclatura determinística.

- Limitar retenção conforme política.

- Validar integridade do backup.

- Backup não pode substituir silenciosamente estado válido sem rastreabilidade.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-STORAGE-004 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/config_manager, services/storage_manager |
| ALMs relacionados | ALM-005, ALM-042 |
| Testes mínimos | TC-ROLLBACK-001, TC-EXPORT-001 |

28.7 RNF-STORAGE-006 — Integridade por checksum/hash

Backups, exportações, perfis e demais arquivos críticos devem possuir mecanismo de integridade.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RNF-STORAGE-006 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/storage_manager, services/config_manager |
| ALMs relacionados | ALM-005, ALM-061 |
| Testes mínimos | TC-ROLLBACK-002, TC-IMPORT-002 |

28.8 RF-STORAGE-005 — Healthcheck periódico do SD

O sistema deve verificar periodicamente a disponibilidade operacional do SD.

Regras obrigatórias:

- A verificação não pode bloquear indevidamente o loop principal.

- Falha deve gerar ALM correspondente.

- Resultado deve refletir em sd_ok e diagnóstico.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-STORAGE-005 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/storage_manager, core/health_matrix |
| ALMs relacionados | ALM-006, ALM-007, ALM-042 |
| Testes mínimos | TC-SD-FAIL-001, TC-SD-FAIL-003 |

28.9 RF-STORAGE-PARAM-001 — Persistência de todos os parâmetros operacionais

Todos os parâmetros operacionais do sistema devem ser persistidos em NVS.

Escopo mínimo obrigatório:

- Térmicos.

- ATO.

- Feed Mode.

- Plugues.

- Proteção elétrica geral.

- Proteção elétrica por plugue.

- Religamento elétrico.

- Resiliência.

- Segurança.

- Self-test.

- Manutenção.

- Perfis.

- UI operacional.

- Time Manager.

- Calibração.

- Hardware profile.

- Monitor Only Mode.

- Parâmetros de antiflap, health, tendência e amostragem quando aplicáveis.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-STORAGE-PARAM-001 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/config_manager, services/storage_manager |
| ALMs relacionados | ALM-005, ALM-061 |
| Testes mínimos | TC-CFG-HARDCODE-001, TC-STORAGE-001 |

29. Rollback e recovery

29.1 RF-PERSIST-ROLLBACK-001 — Rollback de configuração inválida

Se uma gravação de configuração falhar, for interrompida ou resultar em estado inválido, o sistema deve restaurar a última configuração íntegra confirmada.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PERSIST-ROLLBACK-001 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/config_manager, services/storage_manager |
| ALMs relacionados | ALM-005, ALM-061 |
| Testes mínimos | TC-ROLLBACK-001, TC-POWERLOSS-001 |

Critérios de aceite:

- Power-loss durante gravação não pode deixar a configuração parcialmente aplicada.

- O sistema deve retornar à última configuração válida.

- O rollback deve ser observável por log/diagnóstico.

- O rollback não pode violar a política de estados seguros.

29.2 RF-PERSIST-ROLLBACK-002 — Snapshot transacional

Antes de alterações críticas, o sistema deve possuir snapshot transacional suficiente para recuperação.

Abrangência mínima:

- Wizard.

- Proteção elétrica.

- Resiliência.

- Segurança.

- Manutenção.

- Restore/import.

- Perfis.

- Alterações críticas de plugues.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PERSIST-ROLLBACK-002 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/config_manager, services/storage_manager |
| ALMs relacionados | ALM-005, ALM-061 |
| Testes mínimos | TC-ROLLBACK-001 |

29.3 RF-PERSIST-ROLLBACK-003 — Rejeição segura por schema/integridade inválida

Se arquivo de configuração, perfil ou restore possuir schema incompatível, checksum inválido ou inconsistência estrutural, o sistema deve rejeitar a carga de forma segura.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PERSIST-ROLLBACK-003 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/config_manager, services/storage_manager |
| ALMs relacionados | ALM-005, ALM-061, ALM-065 |
| Testes mínimos | TC-ROLLBACK-002, TC-IMPORT-002 |

Critérios de aceite:

- O sistema não pode aplicar restore parcialmente inválido.

- A configuração válida atual deve ser preservada.

- Deve haver ALM/log do problema.

- O sistema deve permanecer em comportamento seguro e consistente.

30. Versionamento e schema

30.1 RNF-STORAGE-SCHEMA-001 — config_schema_version obrigatório

Toda estrutura persistida relevante deve possuir identificação explícita de schema.

Nota de integração pós-Bloco 13: A versão inicial oficial do schema é "1.0.0". Firmware v1.00 deve aceitar schema 1.x. Schema 2.x deve ser rejeitado ou exigir migração formal.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RNF-STORAGE-SCHEMA-001 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/config_manager, services/storage_manager |
| ALMs relacionados | ALM-061 |
| Testes mínimos | TC-ROLLBACK-002, TC-IMPORT-002 |

30.2 RNF-STORAGE-SCHEMA-002 — Migração controlada

Mudanças incompatíveis de schema devem exigir migração formalmente documentada ou rejeição segura do conteúdo.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RNF-STORAGE-SCHEMA-002 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/config_manager, services/storage_manager |
| ALMs relacionados | ALM-061 |
| Testes mínimos | TC-ROLLBACK-002 |

31. Power-loss

31.1 RF-PERSIST-POWERLOSS-001 — Comportamento determinístico em queda de energia

Em queda de energia, o sistema deve convergir para comportamento seguro, e o boot seguinte deve executar recovery consistente antes de retomar automações.

Regras obrigatórias:

- Relés devem convergir ao fail-safe físico.

- Escritas em andamento devem obedecer à atomicidade.

- A retomada deve depender de integridade e política de recovery.

- O estado global inicial pós-falha deve ser coerente com a política de segurança.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PERSIST-POWERLOSS-001 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/storage_manager, core/global_state, drivers/relays |
| ALMs relacionados | ALM-002, ALM-004, ALM-005, ALM-061 |
| Testes mínimos | TC-POWERLOSS-001 |

31.2 RF-PERSIST-POWERLOSS-002 — Power-loss durante logs

Queda de energia durante gravação de logs não pode corromper amplamente a estrutura global de persistência nem impedir o boot seguinte.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PERSIST-POWERLOSS-002 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/log_manager, services/storage_manager |
| ALMs relacionados | ALM-042 |
| Testes mínimos | TC-POWERLOSS-002 |

31.3 RF-PERSIST-POWERLOSS-003 — Power-loss em Feed/Manutenção/Observação

Após reboot por power-loss durante Feed Mode, modo de manutenção ou observação, a retomada só pode ocorrer se houver contexto íntegro e for segura.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PERSIST-POWERLOSS-003 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/feed_mode, services/maintenance_mode, core/watchdog_guard, services/storage_manager |
| ALMs relacionados | ALM-035, ALM-064 |
| Testes mínimos | TC-POWERLOSS-003 |

32. SD ausente, cheio, removido ou corrompido

32.1 RF-PERSIST-SD-001 — SD ausente

Se o SD estiver ausente no boot ou em runtime:

- O sistema deve continuar operando em modo degradado apropriado.

- Eventos críticos devem usar buffer RAM.

- Funções dependentes do SD devem ser desabilitadas de forma explícita.

- Export/import dependentes do SD devem falhar de forma clara.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PERSIST-SD-001 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/storage_manager, services/log_manager |
| ALMs relacionados | ALM-006, ALM-042 |
| Testes mínimos | TC-SD-FAIL-001 |

32.2 RF-PERSIST-SD-002 — SD cheio

Se o SD estiver cheio:

- Eventos não críticos podem ser descartados conforme política.

- Eventos críticos devem ir para buffer RAM.

- Deve existir ALM correspondente.

- O sistema não pode travar por falta de espaço.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PERSIST-SD-002 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/storage_manager, services/log_manager |
| ALMs relacionados | ALM-007, ALM-042 |
| Testes mínimos | TC-SD-FAIL-002 |

32.3 RF-PERSIST-SD-003 — Remoção do SD durante gravação

Se o SD for removido durante uma operação de escrita:

- A operação deve falhar controladamente.

- A persistência crítica subsequente deve migrar para RAM quando aplicável.

- O loop principal não pode travar indefinidamente.

- O arquivo final não pode permanecer em estado parcialmente válido.

- Qualquer operação de escrita crítica subsequente à remoção do SD deve ser redirecionada para buffer RAM temporário, com política de descarte para dados não críticos, ou falhar de forma controlada.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PERSIST-SD-003 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/storage_manager, services/log_manager |
| ALMs relacionados | ALM-006, ALM-042 |
| Testes mínimos | TC-SD-FAIL-003 |

32.4 RF-PERSIST-SD-004 — Retorno do SD e reconciliação

Quando o SD voltar a ficar disponível, o sistema deve tentar reconciliação controlada com o buffer RAM, obedecendo prioridade, integridade e capacidade.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PERSIST-SD-004 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/storage_manager, services/log_manager |
| ALMs relacionados | ALM-006, ALM-042 |
| Testes mínimos | TC-SD-FAIL-004 |

33. Perfis, exportação, importação e restore

33.1 RF-PERSIST-PROFILE-001 — Perfis íntegros

Perfis devem ser armazenados com integridade, versionamento e validação suficientes para carregamento seguro.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PERSIST-PROFILE-001 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/config_manager, services/storage_manager, ui/hmi, web/api_v1 |
| ALMs relacionados | ALM-061, ALM-065 |
| Testes mínimos | TC-PROFILE-001 |

33.2 RF-PERSIST-EXPORT-001 — Export consistente

A exportação de configuração deve refletir um snapshot consistente do estado persistido.

Estrutura mínima de export:

| Campo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- |
| config_schema_version | SIM | Schema da configuração |
| fw_version | SIM | Firmware de origem |
| srs_version | RECOMENDADO | SRS implementada |
| exported_at | SIM | Timestamp |
| source_device_id | NÃO | Identificador do dispositivo |
| configuration | SIM | Payload ConfigRoot |
| integrity/hash metadata | SIM | Checksum/hash |

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PERSIST-EXPORT-001 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/config_manager, services/storage_manager, web/api_v1, ui/hmi |
| ALMs relacionados | ALM-042 |
| Testes mínimos | TC-EXPORT-001 |

33.3 RF-PERSIST-IMPORT-001 — Restore/import com preview, validação e rollback

O processo de importação/restauração deve:

- Validar integridade.

- Validar schema.

- Validar coerência semântica.

- Permitir preview/resumo quando houver interface adequada.

- Aplicar rollback em qualquer falha.

- Rejeitar aplicação parcial.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-PERSIST-IMPORT-001 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/config_manager, services/storage_manager, web/api_v1, ui/hmi |
| ALMs relacionados | ALM-005, ALM-061, ALM-065 |
| Testes mínimos | TC-IMPORT-001, TC-IMPORT-002 |

34. Estrutura mínima de diretórios e arquivos

34.1 RNF-STORAGE-STRUCT-001 — Estrutura mínima em SD

A estrutura mínima em SD deve contemplar, no mínimo:

/logs/events/

/logs/security/

/logs/energy/

/config/backup/

/config/profiles/

/system/

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RNF-STORAGE-STRUCT-001 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/storage_manager, services/log_manager |
| ALMs relacionados | ALM-042 |
| Testes mínimos | TC-STORAGE-001, TC-SD-FAIL-004 |

34.2 RNF-STORAGE-STRUCT-002 — Convenções de formato

| Classe | Formato |
| --- | --- |
| Eventos | JSONL ou equivalente documental |
| Segurança | JSONL ou equivalente documental |
| Energia | CSV ou equivalente documental |
| Backups | JSON |
| Exports | JSON |
| Perfis | JSON |
| Temporários | sufixo .tmp |

35. Modelagem de logs persistidos

35.1 EventLog

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | timestamp | SIM | Momento do evento |
| severity | enum | SIM | INFO/WARNING/HIGH/CRITICAL |
| source | string | SIM | Módulo/FSM |
| event_type | string | SIM | Tipo do evento |
| message | string | SIM | Texto em PT-BR |
| related_alm_id | string | NÃO | ALM relacionada |
| related_plug_id | int | NÃO | Plugue afetado |
| prev_state | enum | NÃO | Estado anterior |
| new_state | enum | NÃO | Estado novo |
| details | object/string | NÃO | Contexto adicional |

35.2 SecurityAuditLog

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | timestamp | SIM | Momento do evento |
| ip | string | SIM | Origem |
| user | string | NÃO | Usuário |
| event_type | string | SIM | login_failed, login_ok, config_change, etc. |
| result | string | SIM | success, fail, blocked |
| details | object/string | NÃO | Dados relevantes |

35.3 EnergyLog

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | timestamp | SIM | Momento da amostra |
| voltage_v | float | NÃO | Tensão |
| current_total_a | float | NÃO | Corrente total |
| power_w | float | NÃO | Potência |
| energy_kwh_total | float | NÃO | Energia total |
| pf | float | NÃO | Fator de potência |
| freq_hz | float | NÃO | Frequência |
| plug_1_a..plug_10_a | float | NÃO | Corrente por plugue |
| derived_flags | object | NÃO | Indicação medido/estimado/derivado |

36. RF-LOG-RETENTION-001 — Retenção e rotação de logs

O sistema deve implementar política configurável de retenção.

Campos mínimos:

{

"log_max_file_size_kb": 512,

"log_max_files_events": 30,

"log_max_files_security": 60,

"log_max_files_energy": 90,

"ram_critical_buffer_events": 128,

"drop_noncritical_when_full": true

}

Regras:

- Logs SECURITY têm prioridade sobre logs informativos.

- Eventos CRITICAL têm prioridade máxima.

- Logs não críticos podem ser descartados se SD cheio.

- Descartes de logs não críticos devem ser contados e reportados.

- Retenção por data real só deve atuar se time_valid=true.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-LOG-RETENTION-001 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | services/log_manager, services/storage_manager |
| ALMs relacionados | ALM-007, ALM-042 |
| Testes mínimos | TC-LOG-ROTATE-001, TC-LOG-RETENTION-001, TC-LOG-FULL-001 |

37. Casos de teste mínimos vinculados a este bloco

| TC-ID | Nome | Requisito coberto | Módulo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-WEB-001 | GET /api/v1/state | RF-WEB-002 | web/api/global_state | Estado canônico retornado |
| TC-WEB-002 | GET /api/v1/health | RF-WEB-005 | web/api/health | Health coerente com UI |
| TC-WEB-003 | Escrita autenticada em plugue | RF-WEB-003 | web/plug/auth | Escrita válida auditada |
| TC-WEB-004 | Tentativa de escrita sem autenticação | RF-WEB-003, RF-WEB-004 | web/auth | Rejeição + auditoria |
| TC-WEB-005 | Escrita negada em SAFE_OFF | RF-WEB-003 | web/global_state | Erro explícito |
| TC-WEB-006 | Exportação autenticada de configuração | RF-WEB-008 | web/config/storage | JSON consistente |
| TC-WEB-007 | SD indisponível com fallback em RAM | RF-WEB-007 | web/storage | API leitura continua |
| TC-WEB-RES-001 | Falha WiFi/web sem parar FSMs | RNF-WEB-RESILIENCE-001/002 | web/core | FSMs continuam |
| TC-SEC-001 | Rate limiting e bloqueio por IP | RNF-SECURITY-001 | auth/security | IP bloqueado |
| TC-SEC-002 | Expiração de sessão | RNF-SECURITY-002 | auth | Sessão expira |
| TC-SEC-003 | Renovação de sessão | RNF-SECURITY-002 | auth | Renovação controlada |
| TC-SEC-004 | Auditoria de login falho/sucesso | RNF-SECURITY-003, RF-AUDIT-SEC-001 | log/security | SecurityAuditLog correto |
| TC-SEC-005 | Auditoria de alteração de configuração | RF-AUDIT-SEC-002 | config/web/log | Evento auditável |
| TC-STORAGE-001 | NVS válida como fonte primária | RF-STORAGE-001 | storage/config | NVS prevalece |
| TC-STORAGE-002 | Fallback para backup em SD | RF-STORAGE-001 | storage | Recovery documentado |
| TC-SD-ATOMIC-001 | Escrita atômica .tmp → validar → rename | RF-STORAGE-003 | storage | Sem arquivo parcial |
| TC-SD-ATOMIC-002 | .tmp órfão no boot | RF-STORAGE-003.1 | storage | Tratamento seguro |
| TC-ROLLBACK-001 | Rollback após falha de gravação | RF-PERSIST-ROLLBACK-001 | config/storage | Última config válida |
| TC-ROLLBACK-002 | Schema incompatível rejeitado | RF-PERSIST-ROLLBACK-003 | config | Sem aplicação parcial |
| TC-POWERLOSS-001 | Power-loss durante config | RF-PERSIST-POWERLOSS-001 | storage/core | Recovery seguro |
| TC-POWERLOSS-002 | Power-loss durante log | RF-PERSIST-POWERLOSS-002 | log/storage | Boot preservado |
| TC-POWERLOSS-003 | Power-loss em Feed Mode | RF-PERSIST-POWERLOSS-003 | feed/storage | Retomada/cancelamento seguro |
| TC-SD-FAIL-001 | SD ausente | RF-PERSIST-SD-001 | storage | DEGRADED + RAM fallback |
| TC-SD-FAIL-002 | SD cheio | RF-PERSIST-SD-002 | storage | Não trava |
| TC-SD-FAIL-003 | Remoção do SD em runtime | RF-PERSIST-SD-003 | storage | Falha controlada |
| TC-SD-FAIL-004 | Retorno do SD com reconciliação | RF-PERSIST-SD-004 | storage/log | Dreno sem duplicação |
| TC-EXPORT-001 | Export completo consistente | RF-PERSIST-EXPORT-001 | config/storage | JSON válido |
| TC-IMPORT-001 | Import válido | RF-PERSIST-IMPORT-001 | config | Aplicação auditada |
| TC-IMPORT-002 | Import inválido com rollback | RF-PERSIST-IMPORT-001 | config/storage | Rejeição segura |
| TC-PROFILE-001 | Integridade de perfis | RF-PERSIST-PROFILE-001 | config/profile | Perfil inválido rejeitado |
| TC-API-ERROR-001 | Erro padronizado | RF-API-ERROR-CODES-001 | web/api | Payload segue schema |
| TC-API-ERROR-002 | Escrita em SAFE_OFF | RF-API-ERROR-CODES-001 | web/global | STATE_NOT_ALLOWED |
| TC-API-ERROR-003 | Plugue blocked | RF-API-ERROR-CODES-001 | web/plug | PLUG_BLOCKED |
| TC-LOG-ROTATE-001 | Rotação de logs | RF-LOG-RETENTION-001 | storage/log | Novo arquivo criado |
| TC-LOG-RETENTION-001 | Retenção de logs | RF-LOG-RETENTION-001 | storage/log | Arquivos antigos removidos |
| TC-LOG-FULL-001 | SD cheio | RF-LOG-RETENTION-001 | storage/log | Críticos em RAM |

38. Regras de negócio consolidadas deste bloco

| ID | Regra | Módulo | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RB-WEB-001 | Segurança por design | web/api_v1 | ALTA |
| RB-WEB-002 | Degradação graciosa | web/api_v1 | ALTA |
| RB-WEB-003 | API não pode ser ponto único de falha | web/api_v1 | CRÍTICA |
| RB-WEB-004 | Autenticação obrigatória para escrita | auth_manager | CRÍTICA |
| RB-WEB-005 | Auth v1: admin único, hash+salt, token RAM | auth_manager | CRÍTICA |
| RB-WEB-006 | password_hash/salt nunca exposto em /api/v1/config | auth/api | CRÍTICA |
| RB-WEB-007 | CORS aberto não é default | auth_manager | ALTA |
| RB-WEB-008 | Auditoria de segurança obrigatória | log_manager | CRÍTICA |
| RB-WEB-009 | Rate limiting e bloqueio por IP | auth_manager | ALTA |
| RB-WEB-010 | Erros canônicos padronizados | web/api_v1 | ALTA |
| RB-WEB-011 | Monitor Only Mode nega comandos de carga | command_validator | CRÍTICA |
| RB-STOR-001 | NVS é fonte primária de parâmetros | storage/config | CRÍTICA |
| RB-STOR-002 | SD é mídia de logs/backups/perfis/exportações | storage/log | ALTA |
| RB-STOR-003 | RAM é fallback crítico | storage/log | CRÍTICA |
| RB-STOR-004 | Escrita crítica deve ser atômica | storage | CRÍTICA |
| RB-STOR-005 | .tmp órfão deve ser tratado no boot | storage | ALTA |
| RB-STOR-006 | Rollback obrigatório em config inválida | config/storage | CRÍTICA |
| RB-STOR-007 | Schema version 1.0.0 obrigatório | config/storage | CRÍTICA |
| RB-STOR-008 | Import inválido não aplica parcialmente | config/storage | CRÍTICA |
| RB-STOR-009 | SD ausente não derruba FSMs | storage/core | CRÍTICA |
| RB-STOR-010 | SD cheio não trava sistema | storage/log | ALTA |
| RB-STOR-011 | Remoção de SD durante gravação falha controladamente | storage | CRÍTICA |
| RB-STOR-012 | Retorno do SD exige reconciliação controlada | storage/log | ALTA |
| RB-STOR-013 | Power-loss não pode corromper config ativa | storage | CRÍTICA |
| RB-STOR-014 | Export deve ser snapshot consistente | config/storage | ALTA |
| RB-STOR-015 | Perfis exigem integridade e schema | config/profile | ALTA |
| RB-STOR-016 | Logs SECURITY têm prioridade máxima | log_manager | CRÍTICA |
| RB-STOR-017 | Retenção por data real só com time_valid=true | log_manager | ALTA |

39. Conflitos removidos neste bloco

| Conflito original | Decisão adotada | Fonte prevalente | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| HTTP sem TLS tratado como risco impeditivo | Mantido HTTP sem TLS, com mitigação por Auth v1 (hash+salt, token RAM, rate limiting, auditoria, CORS restrito) | Bloco 12/N + Bloco 13/N | Desenvolvimento preserva baseline e registra risco |
| API web como possível ponto único de falha | Explicitado que web não é SPOF | SRS v3.11 seção 7 | FSMs críticas independem da web |
| SD indisponível derrubando logs/web | SD falho gera fallback RAM para críticos e degrada funções dependentes | SRS v3.11 + Bloco 11/N | Sistema continua seguro |
| Escrita SD removida durante gravação apenas "falha" | Complementado: escritas críticas subsequentes vão para RAM ou falham controladamente | Bloco 11/N | Integridade reforçada |
| Restore/import podendo aplicar parcialmente | Proibido; exige validação, preview quando aplicável e rollback | SRS v3.11 seção 8 | Evita configuração corrompida |
| Schema incompatível interpretado por heurística | Proibido; migração formal ou rejeição segura; schema inicial fixado em 1.0.0 | RNF-STORAGE-SCHEMA-002 + Bloco 13/N | Segurança documental |
| Logs de segurança misturados com logs operacionais | SecurityAuditLog separado | RNF-SECURITY-003 | Auditoria viável |
| Export sem snapshot consistente | Export deve refletir snapshot coerente e íntegro | RF-PERSIST-EXPORT-001 | Evita backup inválido |
| Sessão expirada permitindo escrita | Proibido; escrita exige sessão válida | RF-WEB-004 + Auth v1 | Segurança web |
| ACK confundido com resolução | ACK não resolve causa nem religa cargas | Política RF-ALERT | Safety preservado |
| Códigos de erro genéricos sem padronização | Tabela canônica de error codes incluindo MONITOR_ONLY_ACTIVE | RF-API-ERROR-CODES-001 + Bloco 13/N | API mais determinística |
| Retenção de logs sem política formal | Política configurável com defaults aprovados pelo owner | RF-LOG-RETENTION-001 + Bloco 12/N | Logs gerenciáveis |

40. Encerramento do BLOCO 03/N

Este bloco consolidou:

- Interface Web local.

- API /api/v1.

- Contratos mínimos de endpoints.

- Auth v1 mínimo (admin único, hash+salt, token RAM, CORS restrito, sem expor password_hash).

- Rate limiting, bloqueio por IP.

- Auditoria de segurança.

- Degradação graciosa da camada web.

- Monitor Only Mode integrado à API.

- Persistência NVS/SD/RAM.

- Escrita atômica.

- Rollback.

- Schema v1.0.0 obrigatório.

- Power-loss.

- SD ausente/cheio/removido/retornado.

- Perfis, export/import/restore.

- Estrutura mínima de diretórios.

- Modelagem de EventLog, SecurityAuditLog e EnergyLog.

- Política de retenção e rotação de logs.

- Códigos de erro canônicos da API.

- Casos de teste.

- Regras de negócio.

- Conflitos removidos.

BLOCO 04/N — Sistema de Alertas, ALMs Canônicos ALM-001..ALM-065, MUTE, ACK, Silence, Anti-spam e Escalonamento

40. Sistema de alertas

40.1 Princípio geral

O sistema de alertas é a camada oficial de detecção, exposição, rastreabilidade e escalonamento de condições anormais do Monitor Aquário Inteligente.

O sistema de alertas deve integrar-se obrigatoriamente com:

- Estado global.

- UI local.

- API Web.

- LEDs físicos.

- Buzzer, quando presente e habilitado.

- Logs operacionais.

- Logs de auditoria de segurança.

- Persistência SD/RAM.

- RTM.

- Casos de teste.

- FSMs críticas.

- Plug Manager.

- Serviços térmico, ATO, elétrico, storage, segurança e self-test.

Esta seção consolida e substitui descrições dispersas de ALMs, estabelece a tabela canônica única de ALMs e resolve divergências históricas, principalmente na faixa ALM-060..ALM-065.

40.2 Regras fundamentais

40.2.1 Fonte canônica única

A tabela deste bloco é a única tabela canônica ativa de ALMs.

Regras obrigatórias:

- Toda UI deve usar estes IDs e significados.

- Toda API deve usar estes IDs e significados.

- Todo log deve usar estes IDs e significados.

- Toda RTM deve usar estes IDs e significados.

- Todo TC deve usar estes IDs e significados.

- Nenhuma implementação pode reutilizar um ID para outro significado.

- Nenhuma versão histórica divergente pode prevalecer sobre esta tabela.

40.2.2 ALM não é apenas mensagem

Um ALM é uma entidade operacional com:

- Identificador.

- Severidade.

- Categoria.

- Mensagem.

- Timestamp.

- Política de auto-clear.

- Política de ACK.

- Estado global associado.

- Ação sugerida.

- Fonte geradora.

- Condição de disparo.

- Condição de limpeza.

- Obrigatoriedade de log.

- Obrigatoriedade de apresentação na UI.

40.2.3 ACK não resolve causa

O reconhecimento manual de um alerta deve obedecer às seguintes regras:

- ACK não resolve a causa.

- ACK não religa cargas.

- ACK não limpa alerta ativo se a causa persistir.

- ACK não muda estado global por si só.

- ACK não substitui intervenção técnica.

- ACK deve ser logado quando aplicável.

- ACK via Web deve gerar auditoria de segurança.

- ACK em ALM crítico não pode mascarar condição ativa.

- ACK apenas altera o campo acked=true e ack_timestamp.

40.2.4 Silence não é ACK

Silenciamento temporário não equivale a ACK.

Regras:

- Silence pode atuar sobre repetição visual/sonora permitida.

- Silence não limpa ALM.

- Silence não altera FSM.

- Silence não altera estado global.

- Silence não desliga cargas.

- Silence não bloqueia logs.

- Silence expira conforme política.

- Se a causa persistir ao término, o alerta deve voltar a ser apresentado conforme severidade.

- Silence deve ser observável em UI/API quando aplicável.

40.2.5 MUTE não resolve alerta

O MUTE é uma função de UI e sonorização.

Regras obrigatórias:

- MUTE atua apenas sobre sinalização sonora permitida.

- MUTE não altera ALM.

- MUTE não altera LED.

- MUTE não altera FSM.

- MUTE não altera relé.

- MUTE não altera estado global.

- MUTE não reconhece alerta automaticamente.

- MUTE não oculta EMERGENCY.

- MUTE não oculta SAFE_OFF.

- MUTE não impede logging.

- MUTE deve ter duração temporária configurável e registrada.

- Ao expirar, se a causa persistir e o alerta não tiver ACK quando exigido, o som pode retornar.

- Novo evento crítico pode revogar ou sobrepor MUTE.

Nota de integração pós-Bloco 12: A duração do MUTE deve ser configurável pelo usuário, com opções de referência como 5, 10, 15 minutos ou "até ACK" quando a política do ALM permitir. Ativação e expiração do MUTE devem ser logadas.

41. RF-ALERT-001 — Modelo canônico de alerta

Todo alerta/alarme do sistema deve possuir, no mínimo, os seguintes campos:

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | SIM | Ex.: ALM-055 |
| severity | enum | SIM | INFO, WARNING, HIGH, CRITICAL |
| category | enum | SIM | PROCESS, SYSTEM, SECURITY |
| message | string | SIM | Mensagem curta em PT-BR |
| timestamp | timestamp | SIM | Geração do evento |
| value | string/number/object | NÃO | Valor ou contexto relevante |
| auto_clear | bool | SIM | Política de limpeza |
| ack_req | bool | SIM | Exige ACK manual |
| acked | bool | SIM | Estado atual de ACK |
| ack_timestamp | timestamp | NÃO | Momento do ACK |
| action_hint | string | SIM para HIGH/CRITICAL | Instrução objetiva |
| silenced_until | timestamp | NÃO | Silenciamento temporário |
| source | string | RECOMENDADO | FSM/módulo gerador |
| related_plug_id | int | NÃO | Plugue relacionado |
| related_sensor | string | NÃO | Sensor relacionado |
| state_associated | enum | NÃO | Estado global associado |

Prioridade: CRÍTICA

Módulos responsáveis:

- services/alert_manager

- core/global_state

- services/log_manager

- ui/hmi

- web/api_v1

Critérios de aceite:

- Não pode existir ALM sem id, severity, category, message e timestamp.

- Todo ALM CRITICAL deve possuir action_hint.

- O modelo deve ser coerente entre UI, API, persistência, logs e RTM.

- A estrutura de dados deve ser compatível com a modelagem canônica consolidada.

- ack_req=true deve ser coerente com a tabela canônica de ALMs.

- category é obrigatória para todos os ALMs.

Casos de teste: TC-ALM-001, TC-ALM-002, TC-ALM-006

42. RF-ALERT-002 — Silence temporário

O sistema deve permitir silenciamento temporário de alertas conforme severidade e política documental.

Regras obrigatórias:

- ALMs INFO, WARNING e HIGH podem admitir silence temporário conforme política configurada.

- ALMs CRITICAL não podem ser "resolvidos" por silence.

- Silence atua sobre notificação sonora e/ou repetição não crítica.

- Silence não atua sobre a existência do alerta.

- Ao término do período de silence, a apresentação do alerta deve retornar se a causa continuar ativa.

- Silence não pode equivaler a ACK.

- Silence deve ser logado quando relevante.

- Silence deve ser visível em UI/API quando aplicável.

Prioridade: ALTA

Módulos responsáveis: services/alert_manager, ui/hmi, drivers/leds_buzzer, web/api_v1, services/log_manager

Critérios de aceite:

- Aplicar silence não pode limpar a causa.

- O estado de silence deve ser observável em UI/API quando aplicável.

- Deve existir log do início e do término do silence quando relevante.

- Silence não pode equivaler a ACK.

- ALM crítico permanece ativo e visível.

Casos de teste: TC-ALM-004, TC-MUTE-001, TC-MUTE-002

43. RF-ALERT-003 — Tabela canônica única de ALMs

Esta versão estabelece uma única tabela canônica de ALMs.

Regras obrigatórias:

- A tabela deste bloco prevalece sobre ocorrências históricas divergentes.

- Toda UI, API, log, RTM e TC devem usar exatamente os IDs e significados aqui definidos.

- Conflitos históricos devem ser tratados como CONSOLIDADOS, SUBSTITUÍDOS, OBSOLETOS ou INFORMATIVOS.

- Deve existir apenas uma interpretação ativa por ID.

- Não pode haver ALM-060..ALM-065 com significados concorrentes ativos.

- A tabela deve informar categoria, severidade, auto-clear, ACK, estado associado e ação sugerida.

- Toda divergência anterior deve ser resolvida por errata controlada.

Prioridade: CRÍTICA

Módulos responsáveis: services/alert_manager, ui/hmi, web/api_v1, services/log_manager, qa/diagnostics, qa/RTM

Critérios de aceite:

- Uma busca no código não pode encontrar outro significado ativo para o mesmo ALM.

- UI e API devem exibir os mesmos IDs.

- Logs devem registrar IDs canônicos.

- ALM-060 a ALM-065 devem seguir exatamente esta seção.

- A RTM deve usar esta tabela como referência.

Casos de teste: TC-ALM-006, TC-ALM-007

44. RF-ALERT-004 — Timeout de ACK e escalonamento

O sistema deve aplicar política formal para alertas que exigem ACK e permanecem ativos.

Regras obrigatórias:

- Alertas que exigem ACK devem manter estado de "não reconhecido" até ação válida.

- Persistência excessiva de alertas críticos não reconhecidos pode provocar escalonamento conforme política do sistema.

- O escalonamento deve ser rastreável por log.

- Silence visual/sonoro não pode equivaler a ACK.

- O sistema deve distinguir:

  - alerta ativo não reconhecido;

  - alerta ativo reconhecido;

  - alerta resolvido;

  - alerta auto-cleared.

- Alerta crítico persistente não reconhecido pode gerar ALM-046.

Prioridade: ALTA

Módulos responsáveis: services/alert_manager, core/global_state, ui/hmi, services/log_manager

ALM relacionado: ALM-046 — Alerta crítico não reconhecido no prazo

Critérios de aceite:

- ACK pendente deve ser visível.

- ACK realizado deve registrar timestamp.

- Escalonamento por ausência de ACK deve gerar log.

- O sistema deve diferenciar alerta ativo, reconhecido, resolvido e auto-clear.

Casos de teste: TC-ALM-003, TC-ALM-010

45. RF-ALERT-005 — Anti-spam e deduplicação

O sistema deve implementar deduplicação e anti-spam para evitar inundação de alertas repetitivos.

Regras obrigatórias:

- Repetições do mesmo evento lógico devem atualizar ocorrência existente ou seguir política de deduplicação.

- Reemissão imediata de INFO/WARNING oscilantes deve obedecer janela de supressão quando a causa persistir de forma ruidosa.

- Eventos críticos não podem ser ocultados por política de anti-spam de modo a comprometer safety.

- O operador deve continuar vendo o evento relevante.

- O log deve preservar rastreabilidade do fenômeno, ainda que a UI deduplique a exibição.

- Eventos de segurança não podem ser suprimidos de forma a eliminar auditoria.

Prioridade: ALTA

Módulos responsáveis: services/alert_manager, services/log_manager, ui/hmi, web/api_v1

Critérios de aceite:

- O mesmo evento ruidoso não deve gerar flood desnecessário.

- A UI deve continuar exibindo condição relevante.

- Logs devem preservar rastreabilidade.

- ALMs críticos não podem ser ocultados.

Casos de teste: TC-ALM-005

46. RF-ALERT-006 — Sinalização sonora de crítico

Se o produto incluir buzzer ou equivalente, o sistema deve suportar sinalização sonora para alertas críticos conforme política documental.

Regras obrigatórias:

- A ausência de buzzer não pode comprometer safety.

- UI, LEDs e logs continuam obrigatórios mesmo sem buzzer.

- A presença de buzzer deve respeitar MUTE quando permitido.

- EMERGENCY pode possuir política sonora mais restritiva que WARNING/HIGH.

- O buzzer deve ser controlado por driver/feature flag.

- Buzzer 5V não pode ser acionado diretamente por GPIO.

- Se feature_buzzer_enabled=false, ALMs críticos continuam por UI, LED e logs.

Prioridade: MÉDIA/ALTA

Módulos responsáveis: services/alert_manager, drivers/leds_buzzer, ui/hmi, core/global_state

Critérios de aceite:

- A feature sonora deve ser tratável por feature flag/hardware presente.

- MUTE não pode resolver evento crítico.

- A política sonora deve ser coerente com severidade e UI operacional.

- Falha ou ausência de buzzer não pode impedir SAFE_OFF/EMERGENCY.

Casos de teste: TC-ALM-009, TC-MUTE-001, TC-MUTE-002

47. RNF-ALM-CATEGORY-001 — Separação formal por categoria

Todo ALM deve pertencer formalmente a uma das categorias:

- PROCESS

- SYSTEM

- SECURITY

Regras obrigatórias:

- A categoria é obrigatória no modelo de dados.

- A UI deve permitir filtragem por categoria.

- Logs devem registrar categoria.

- Alarmes SECURITY exigem integração com log de auditoria de segurança.

- Nenhum ALM pode ficar sem categoria.

- ALM de segurança não pode ser tratado como mero evento informativo de processo.

- UI/API devem conseguir distinguir categorias.

Prioridade: ALTA

Módulos responsáveis: services/alert_manager, services/log_manager, security/auth_manager, ui/hmi, web/api_v1

Critérios de aceite:

- Lista de alertas deve permitir distinguir PROCESS/SYSTEM/SECURITY.

- SecurityAuditLog deve registrar eventos SECURITY.

- Logs operacionais devem registrar categoria.

- Nenhum ALM deve ser criado sem categoria.

Casos de teste: TC-ALM-002, TC-ALM-008

48. Política canônica de ALM-060..ALM-065

Para eliminar conflitos históricos, esta versão fixa os seguintes significados canônicos:

| ID | Significado canônico |
| --- | --- |
| ALM-060 | FSM em estado inválido |
| ALM-061 | Integridade/configuração crítica inválida |
| ALM-062 | Acesso não autorizado Web |
| ALM-063 | Self-test falhou |
| ALM-064 | Modo de manutenção ativo/expirado conforme subtipo |
| ALM-065 | Falha crítica de perfil/realocação/configuração aplicável |

Esses significados prevalecem sobre ocorrências históricas divergentes.

Regras:

- ALM-060 deve ser usado para invalid state de FSM.

- ALM-061 deve ser usado para integridade/configuração crítica inválida.

- ALM-062 deve ser usado para segurança web/acesso não autorizado.

- ALM-063 deve ser usado para self-test falho.

- ALM-064 deve ser usado para manutenção ativa/expirada.

- ALM-065 deve ser usado para falha crítica de perfil, realocação ou configuração aplicável.

- ALM-065 deve ser usado com subtipo "Desligamento Manual de Plugue Crítico" após dupla confirmação de desligamento de P01/P02, conforme RF-PLUG-011.

49. Tabela canônica consolidada de ALMs — ALM-001 a ALM-065

| ID | Descrição | Categoria | Severidade | Auto-clear | ACK | Estado associado | Ação sugerida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALM-001 | Boot bem-sucedido | SYSTEM | INFO | SIM | NÃO | — | — |
| ALM-002 | Reset por Power-On | SYSTEM | INFO | SIM | NÃO | — | — |
| ALM-003 | Reset por Watchdog | SYSTEM | HIGH | NÃO | SIM | DEGRADED | Verificar travamento do firmware |
| ALM-004 | Reset por Brownout | SYSTEM | HIGH | NÃO | SIM | DEGRADED | Verificar alimentação |
| ALM-005 | NVS inválida/corrompida ou recovery aplicado | SYSTEM | HIGH | NÃO | SIM | DEGRADED | Reconfigurar sistema e validar backup |
| ALM-006 | SD indisponível | SYSTEM | WARNING | SIM | NÃO | DEGRADED | Verificar cartão SD |
| ALM-007 | Espaço livre do SD abaixo do mínimo | SYSTEM | WARNING | SIM | NÃO | — | Liberar espaço |
| ALM-008 | Heap/RAM livre abaixo do mínimo | SYSTEM | HIGH | SIM | NÃO | DEGRADED | Reiniciar e investigar consumo |
| ALM-009 | WiFi desconectado | SYSTEM | WARNING | SIM | NÃO | DEGRADED | Verificar rede LAN |
| ALM-010 | WiFi reconectado | SYSTEM | INFO | SIM | NÃO | — | — |
| ALM-011 | IP temporariamente bloqueado | SECURITY | WARNING | SIM | NÃO | — | Aguardar desbloqueio ou revisar acessos |
| ALM-012 | Sessão web expirada | SECURITY | INFO | SIM | NÃO | — | Efetuar novo login |
| ALM-013 | Falha do sensor de temperatura | PROCESS | HIGH | NÃO | SIM | DEGRADED/SAFE_OFF conforme contexto | Verificar DS18B20 |
| ALM-014 | Sensor de temperatura restaurado | PROCESS | INFO | SIM | NÃO | — | — |
| ALM-015 | Temperatura em faixa de alerta | PROCESS | WARNING | SIM | NÃO | DEGRADED | Monitorar resfriamento |
| ALM-016 | Temperatura normalizada | PROCESS | INFO | SIM | NÃO | — | — |
| ALM-017 | Falha do sensor ATO | PROCESS | HIGH | NÃO | SIM | DEGRADED | Verificar sensor de nível |
| ALM-018 | Refill ATO iniciado | PROCESS | INFO | SIM | NÃO | — | — |
| ALM-019 | Timeout de refill ATO | PROCESS | HIGH | NÃO | SIM | DEGRADED | Verificar bomba e tubulação |
| ALM-020 | ATO bloqueado | PROCESS | CRITICAL | NÃO | SIM | SAFE_OFF | Inspecionar sistema ATO |
| ALM-021 | ATO desbloqueado/restaurado | PROCESS | INFO | SIM | NÃO | — | — |
| ALM-022 | Falha de comunicação com PZEM | PROCESS | WARNING | SIM | NÃO | DEGRADED | Verificar comunicação PZEM |
| ALM-023 | PZEM restaurado | PROCESS | INFO | SIM | NÃO | — | — |
| ALM-024 | Potência/consumo acima do limite configurado | PROCESS | WARNING | SIM | NÃO | — | Revisar carga conectada |
| ALM-025 | Orçamento mensal excedido | PROCESS | WARNING | SIM | NÃO | — | Rever consumo |
| ALM-026 | Temperatura crítica | PROCESS | CRITICAL | NÃO | SIM | SAFE_OFF | Intervenção imediata na temperatura |
| ALM-027 | Nível baixo persistente | PROCESS | HIGH | NÃO | SIM | DEGRADED | Verificar reservatório/evaporação |
| ALM-028 | Temperatura extrema | PROCESS | CRITICAL | NÃO | SIM | EMERGENCY | Intervenção imediata |
| ALM-029 | Excesso de resets em janela | SYSTEM | CRITICAL | NÃO | SIM | EMERGENCY | Verificar firmware e energia |
| ALM-030 | Bypass detectado em plugue | PROCESS | WARNING | SIM | NÃO | — | Verificar fiação/equipamento |
| ALM-031 | Sobrecorrente em plugue | PROCESS | HIGH | NÃO | SIM | —/DEGRADED conforme criticidade | Verificar carga do plugue |
| ALM-032 | Plugue bloqueado por proteção | PROCESS | HIGH | NÃO | SIM | — | Inspecionar plugue e carga |
| ALM-033 | Feed Mode ativado | PROCESS | INFO | SIM | NÃO | — | — |
| ALM-034 | Feed Mode finalizado | PROCESS | INFO | SIM | NÃO | — | — |
| ALM-035 | Feed Mode abortado por evento superior | PROCESS | WARNING | NÃO | SIM | conforme evento | Verificar motivo do cancelamento |
| ALM-036 | Inconsistência entre medições PZEM/ACS | PROCESS | WARNING | SIM | NÃO | — | Verificar calibração/carga |
| ALM-037 | Overflow ATO | PROCESS | HIGH/CRITICAL conforme política | NÃO | SIM | SAFE_OFF | Verificar reposição de água |
| ALM-038 | Frequência anormal de refill | PROCESS | WARNING | SIM | NÃO | — | Verificar vazamento |
| ALM-039 | Reservatório ATO vazio/bloqueado | PROCESS | HIGH | NÃO | SIM | BLOCKED/DEGRADED | Reabastecer reservatório |
| ALM-040 | Consumo alto em plugue | PROCESS | WARNING | SIM | NÃO | — | Verificar equipamento |
| ALM-041 | Consumo baixo inesperado em plugue | PROCESS | WARNING | SIM | NÃO | — | Verificar funcionamento da carga |
| ALM-042 | SD degradado/erro de escrita | SYSTEM | WARNING | NÃO | SIM | —/DEGRADED conforme persistência | Verificar/substituir SD |
| ALM-043 | Task/módulo sem heartbeat | SYSTEM | HIGH | NÃO | SIM | DEGRADED | Reiniciar e diagnosticar task |
| ALM-044 | Frequência de rede fora da faixa | PROCESS | WARNING | SIM | NÃO | — | Verificar qualidade da rede |
| ALM-045 | Falha da UI local | SYSTEM | HIGH | SIM | SIM | DEGRADED | Usar fallback e verificar display/input |
| ALM-046 | Alerta crítico não reconhecido no prazo | SYSTEM | CRITICAL | NÃO | SIM | SAFE_OFF | Reconhecer e corrigir causa |
| ALM-047 | Falha do MCP3208/ADC externo | SYSTEM | HIGH | SIM | SIM | DEGRADED | Verificar SPI e alimentação |
| ALM-048 | Falha do MCP23017/expansor | SYSTEM | CRITICAL | SIM/NÃO conforme implementação | SIM | SAFE_OFF | Verificar I²C e acionamento |
| ALM-049 | Falha de calibração/inconsistência de sensor | SYSTEM | WARNING | NÃO | SIM | — | Recalibrar sensor |
| ALM-050 | Sobretensão de rede | PROCESS | HIGH/CRITICAL | SIM | SIM | DEGRADED/SAFE_OFF | Verificar rede elétrica |
| ALM-051 | Subtensão de rede | PROCESS | HIGH/CRITICAL | SIM | SIM | DEGRADED/SAFE_OFF | Verificar rede elétrica |
| ALM-052 | Sobrecorrente total | PROCESS | HIGH/CRITICAL | SIM | SIM | DEGRADED/SAFE_OFF | Desligar cargas e inspecionar |
| ALM-053 | Fator de potência baixo | PROCESS | WARNING | SIM | NÃO | — | Verificar cargas indutivas |
| ALM-054 | Consumo diário excedido no plugue | PROCESS | WARNING | SIM | NÃO | — | Reduzir uso ou revisar limite |
| ALM-055 | Curto-circuito/sobrecarga extrema em plugue | PROCESS | CRITICAL | NÃO | SIM | SAFE_OFF se crítico | Desligar e inspecionar plugue |
| ALM-056 | Falha ao religar plugue | PROCESS | HIGH | NÃO | SIM | DEGRADED | Verificar plugue e carga |
| ALM-057 | Tendência de tensão para fora da faixa | PROCESS | WARNING | SIM | NÃO | — | Monitorar rede |
| ALM-058 | Tendência de corrente para sobrecarga | PROCESS | WARNING | SIM | NÃO | — | Monitorar consumo total |
| ALM-059 | Sensor/subsistema em Circuit Breaker | SYSTEM | HIGH | SIM | SIM | DEGRADED | Verificar subsistema afetado |
| ALM-060 | FSM em estado inválido | SYSTEM | CRITICAL | NÃO | SIM | SAFE_OFF/EMERGENCY conforme contexto | Revisar condição de falha |
| ALM-061 | Integridade/configuração crítica inválida | SYSTEM | CRITICAL | NÃO | SIM | EMERGENCY/SAFE_OFF conforme recovery | Validar NVS/backup/schema |
| ALM-062 | Acesso não autorizado Web | SECURITY | CRITICAL | NÃO | SIM | — | Revisar tentativas de login |
| ALM-063 | Self-test falhou | SYSTEM | CRITICAL | NÃO | SIM | SAFE_OFF | Verificar hardware antes de operar |
| ALM-064 | Modo de manutenção ativo/expirado conforme subtipo | SYSTEM | INFO/WARNING conforme subtipo | SIM | NÃO | NORMAL/DEGRADED conforme expiração | Finalizar ou revisar manutenção |
| ALM-065 | Falha de perfil/realocação/configuração crítica | PROCESS/SYSTEM conforme subtipo | CRITICAL | NÃO | SIM | SAFE_OFF quando inseguro | Verificar perfil/plugue/configuração |

50. Extensão operacional da tabela ALM

Para cada ALM, o firmware deve manter ou derivar:

| Campo | Obrigatoriedade | Observação |
| --- | --- | --- |
| ID | SIM | Conforme ALM-001..065 |
| Descrição | SIM | Texto PT-BR |
| Categoria | SIM | PROCESS/SYSTEM/SECURITY |
| Severidade | SIM | INFO/WARNING/HIGH/CRITICAL |
| Auto-clear | SIM | Conforme tabela |
| ACK | SIM | Conforme tabela |
| Estado associado | SIM quando aplicável | NORMAL/DEGRADED/SAFE_OFF/EMERGENCY |
| Ação sugerida | SIM para HIGH/CRITICAL | action_hint |
| Módulo gerador | SIM | Ex.: thermal_fsm, ato_fsm |
| Condição de disparo | SIM | Implementável/testável |
| Condição de limpeza | SIM | Auto-clear ou manual/intervenção |
| Log obrigatório | SIM | EventLog ou SecurityAuditLog |
| UI obrigatória | SIM | Tela alertas/overlay/banner |
| API obrigatória | SIM | /api/v1/alerts |
| Relação com LEDs | SIM quando aplicável | Vermelho/amarelo/3 LEDs |
| Relação com buzzer | SIM quando aplicável | Feature flag |

51. Condições de disparo e limpeza por grupo de ALMs

51.1 ALM-001..012 — Sistema, boot, rede e segurança básica

| ALM | Condição de disparo | Condição de limpeza |
| --- | --- | --- |
| ALM-001 | Boot concluído com sucesso | Auto-clear |
| ALM-002 | Reset reason = Power-On | Auto-clear |
| ALM-003 | Reset reason = WDT | ACK + investigação; pode persistir conforme política |
| ALM-004 | Reset reason = Brownout | ACK; limpar após alimentação estável |
| ALM-005 | NVS inválida, corrompida ou recovery aplicado | ACK + configuração válida/recovery |
| ALM-006 | SD ausente/indisponível | Auto-clear quando SD válido |
| ALM-007 | Espaço livre abaixo do mínimo | Auto-clear após liberar espaço |
| ALM-008 | Heap/RAM livre abaixo do mínimo | Auto-clear se memória normalizar |
| ALM-009 | WiFi desconectado | Auto-clear quando reconectar |
| ALM-010 | WiFi reconectado | Auto-clear |
| ALM-011 | IP bloqueado por rate limit | Auto-clear ao fim do bloqueio |
| ALM-012 | Sessão expirada | Auto-clear após novo login ou expiração visual |

51.2 ALM-013..029 — Temperatura, ATO, energia primária e resets

| ALM | Condição de disparo | Condição de limpeza |
| --- | --- | --- |
| ALM-013 | DS18B20 falho, CRC inválido, 85°C rejeitado, timeout ou leitura inválida persistente | Sensor restaurado + ACK conforme política |
| ALM-014 | DS18B20 restaurado após falha | Auto-clear |
| ALM-015 | Temperatura em faixa de alerta configurada | Auto-clear após normalização |
| ALM-016 | Temperatura normalizada | Auto-clear |
| ALM-017 | Sensor ATO falho/inválido | Sensor validado + ACK |
| ALM-018 | Refill iniciado | Auto-clear ao fim do ciclo |
| ALM-019 | Refill excede timeout configurado | ACK + causa resolvida |
| ALM-020 | ATO BLOCKED | ACK + desbloqueio controlado |
| ALM-021 | ATO desbloqueado/restaurado | Auto-clear |
| ALM-022 | Falha comunicação PZEM | Auto-clear quando PZEM restaurar |
| ALM-023 | PZEM restaurado | Auto-clear |
| ALM-024 | Potência/consumo acima do limite | Auto-clear quando abaixo do limite |
| ALM-025 | Orçamento mensal excedido | Auto-clear conforme ciclo ou ajuste |
| ALM-026 | Temperatura crítica | ACK + normalização térmica + política SAFE_OFF |
| ALM-027 | Nível baixo persistente | ACK + nível normalizado |
| ALM-028 | Temperatura extrema | ACK/intervenção + política EMERGENCY |
| ALM-029 | Excesso de resets em janela | ACK/intervenção + estabilidade observada |

51.3 ALM-030..041 — Plugues, Feed, ATO operacional e consumo

| ALM | Condição de disparo | Condição de limpeza |
| --- | --- | --- |
| ALM-030 | Plugue OFF com corrente acima do limiar de bypass | Auto-clear se corrente cessar e política permitir |
| ALM-031 | Corrente do plugue acima de current_limit_a por tempo configurado | ACK + corrente normalizada |
| ALM-032 | Plugue marcado blocked=true por proteção | Intervenção/desbloqueio formal |
| ALM-033 | Feed Mode ativado | Auto-clear ao fim do Feed |
| ALM-034 | Feed Mode finalizado | Auto-clear |
| ALM-035 | Feed Mode abortado por SAFE_OFF/EMERGENCY/evento superior | ACK + causa superior resolvida |
| ALM-036 | Inconsistência PZEM/ACS | Auto-clear após coerência/calibração |
| ALM-037 | Overflow ATO | ACK + nível seguro + política SAFE_OFF |
| ALM-038 | Frequência anormal de refill | Auto-clear se padrão normalizar |
| ALM-039 | Reservatório vazio/bloqueado | ACK + reservatório/tubulação normalizados |
| ALM-040 | Consumo alto em plugue | Auto-clear se normalizar |
| ALM-041 | Consumo baixo inesperado em plugue | Auto-clear se normalizar |

51.4 ALM-042..049 — Storage, UI, tasks, expansores e calibração

| ALM | Condição de disparo | Condição de limpeza |
| --- | --- | --- |
| ALM-042 | SD degradado, falha escrita, erro persistente | ACK + SD restaurado |
| ALM-043 | Task/módulo sem heartbeat | ACK + task restaurada |
| ALM-044 | Frequência de rede fora da faixa | Auto-clear quando normalizar |
| ALM-045 | Falha UI local | Auto-clear ou ACK conforme recuperação |
| ALM-046 | Alerta crítico sem ACK no prazo | ACK + causa tratada |
| ALM-047 | Falha MCP3208/ADC externo | Auto-clear ou ACK conforme recuperação |
| ALM-048 | Falha MCP23017/expansor | ACK + MCP23017 restaurado |
| ALM-049 | Calibração inválida/inconsistência sensor | ACK + recalibração |

51.5 ALM-050..059 — Proteção elétrica avançada e resiliência

| ALM | Condição de disparo | Condição de limpeza |
| --- | --- | --- |
| ALM-050 | Tensão > limite_sobretensao_v por tempo configurado | Auto-clear após normalização e política |
| ALM-051 | Tensão < limite_subtensao_v por tempo configurado | Auto-clear após normalização e política |
| ALM-052 | Corrente total > limite_corrente_total_a por tempo configurado | Auto-clear/ACK conforme severidade |
| ALM-053 | PF < limite_fp_min por tempo configurado | Auto-clear ao normalizar |
| ALM-054 | Consumo diário do plugue excedido | Auto-clear conforme ciclo diário/ajuste |
| ALM-055 | Curto/sobrecarga extrema em plugue | ACK + intervenção + plugue desbloqueado |
| ALM-056 | Falha ao religar plugue | ACK + carga/plugue verificado |
| ALM-057 | Tendência de tensão para fora da faixa | Auto-clear se tendência cessar |
| ALM-058 | Tendência de corrente para sobrecarga | Auto-clear se tendência cessar |
| ALM-059 | Circuit Breaker OPEN/HALF_OPEN de subsistema | Auto-clear/ACK conforme retorno CLOSED |

51.6 ALM-060..065 — Falhas críticas sistêmicas consolidadas

| ALM | Condição de disparo | Condição de limpeza |
| --- | --- | --- |
| ALM-060 | FSM entra em estado inválido ou transição impossível/insegura | ACK + FSM recuperada + SAFE_OFF/EMERGENCY tratado |
| ALM-061 | Configuração crítica inválida, schema incompatível, integridade inválida sem recovery seguro | ACK + configuração válida/rollback |
| ALM-062 | Acesso não autorizado Web ou tentativa crítica de violação | ACK + política de segurança satisfeita |
| ALM-063 | Self-test falhou | ACK + self-test aprovado ou intervenção |
| ALM-064 | Modo manutenção ativo, expirado ou encerrado conforme subtipo | Auto-clear conforme subtipo |
| ALM-065 | Falha de perfil, realocação ou configuração crítica; inclui desligamento manual de P01/P02 | ACK + correção da causa |

52. Módulos geradores por grupo de ALM

| Grupo | ALMs | Módulos geradores principais |
| --- | --- | --- |
| Boot/reset/sistema | ALM-001..010 | app_main, core/watchdog_guard, core/health_matrix, wifi_manager, storage_manager |
| Segurança web | ALM-011, ALM-012, ALM-062 | security/auth_manager, web/api_v1, services/log_manager |
| Térmica | ALM-013..016, ALM-026, ALM-028 | drivers/ds18b20, services/thermal_service, fsm/thermal_fsm |
| ATO | ALM-017..021, ALM-027, ALM-037..039 | services/ato_service, fsm/ato_fsm, drivers/mcp3208 |
| Energia/PZEM | ALM-022..025, ALM-044, ALM-050..053, ALM-057..058 | drivers/pzem004t, services/electric_service, fsm/electric_fsm |
| Plugues | ALM-030..032, ALM-040..041, ALM-054..056, ALM-065 | services/plug_manager, drivers/acs712, services/electric_service |
| Feed Mode | ALM-033..035 | services/feed_mode, services/plug_manager |
| Storage | ALM-005..007, ALM-042, ALM-061 | services/storage_manager, services/config_manager |
| UI | ALM-045 | ui/hmi, drivers/ili9488, drivers/xpt2046 |
| Expansores/ADC | ALM-047..048 | drivers/mcp3208, drivers/mcp23017, hal/spi, hal/i2c |
| Resiliência | ALM-043, ALM-059 | core/watchdog_guard, core/health_matrix |
| Self-test | ALM-063 | qa/selftest |
| Manutenção | ALM-064 | services/maintenance_mode |
| FSM/config crítica | ALM-060..061 | core/global_state, fsm/*, services/config_manager |

53. Relação entre ALM, estado global e sinalização física

53.1 Regras de sinalização por severidade

| Severidade | UI | LED | Buzzer | Log |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INFO | Lista/histórico | Sem exigência crítica | Não obrigatório | SIM |
| WARNING | Lista + badge | Amarelo conforme contexto | Opcional | SIM |
| HIGH | Lista destacada + possível overlay | Amarelo/vermelho conforme política | Opcional/configurável | SIM |
| CRITICAL | Overlay crítico obrigatório | Vermelho ou três LEDs | Se presente, sinalização crítica | SIM |

53.2 Regras de sinalização por estado global

| Estado global | UI | LED | Buzzer | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NORMAL | Badge verde | Verde contínuo | Normalmente silencioso | Operação plena |
| DEGRADED | Badge amarelo/laranja | Amarelo piscante | Opcional conforme ALM | Falha parcial |
| SAFE_OFF | Overlay vermelho | Três LEDs piscando quando crítico | Se presente, padrão crítico permitido | Cargas OFF conforme política |
| EMERGENCY | Overlay máximo magenta/vermelho crítico | Três LEDs piscando | Se presente, sinal máximo permitido | Fail-safe máximo |

54. Política de UI para alertas

54.1 RF-UI-ALERTS-001 — Tela de alertas

A UI deve possuir tela dedicada de alertas contendo, no mínimo:

- Lista de alertas ativos.

- Severidade.

- Categoria.

- Timestamp.

- Status de ACK.

- action_hint.

- Filtro por categoria.

- Ordenação por severidade e recência.

- Histórico recente.

- Indicação de silence/MUTE quando aplicável.

Prioridade: ALTA

Critérios de aceite:

- O operador deve conseguir distinguir PROCESS/SYSTEM/SECURITY.

- Deve ser possível visualizar alertas críticos rapidamente.

- A tela deve ser navegável por keypad.

- O estado ACK deve ser claro.

- A tela não pode ocultar SAFE_OFF/EMERGENCY.

54.2 RF-UI-OVERLAY-001 — Conteúdo mínimo de overlay crítico

Todo overlay crítico deve exibir, no mínimo:

- Título do evento.

- ID do ALM.

- Severidade.

- Valor/contexto relevante.

- Instrução objetiva de ação.

- Condição de ACK/saída, quando aplicável.

- Estado global associado.

- Módulo ou subsistema afetado, quando útil.

Prioridade: CRÍTICA

Critérios de aceite:

- O operador deve entender o que ocorreu.

- O operador deve entender o que fazer.

- O overlay não pode depender apenas de código de erro sem contexto.

- O texto deve estar em PT-BR operacional.

- EMERGENCY e SAFE_OFF devem ter representação inequívoca.

54.3 RF-UI-OVERLAY-001.1 — Instruções de ação para estados críticos

Para cada overlay de estado crítico, a instrução objetiva de ação deve ser gerada com base na causa raiz do alerta e no estado atual do sistema.

Estados/casos mínimos obrigatórios:

- EMERGENCY.

- SAFE_OFF.

- SENSOR_ERROR.

- ATO OVERFLOW.

- ATO BLOCKED.

- Falha DS18B20.

- Falha PZEM.

- Falha MCP23017.

- Falha MCP3208.

- Curto por plugue.

- Configuração crítica inválida.

- Self-test falho.

Prioridade: ALTA

Padrão obrigatório da mensagem:

[O que ocorreu]

[Impacto no sistema]

[Ação automática executada]

[Ação recomendada ao usuário]

[Condição de saída/recuperação]

54.4 RF-UI-MSG-001 — Catálogo formal de mensagens de erro

O sistema deve manter catálogo formal de mensagens de erro em PT-BR.

Cada mensagem deve conter:

- Código do erro.

- ALM relacionado.

- Descrição.

- Severidade.

- Instrução de ação.

- Contexto/valor relevante.

- Condição de saída/limpeza.

- Módulo gerador.

Cobertura mínima:

- Timeout ATO.

- Overflow ATO.

- Falha DS18B20.

- Falha PZEM.

- Sobrecarga elétrica.

- Curto por plugue.

- Falha SD.

- Falha NVS.

- Falha MCP3208.

- Falha MCP23017.

- Falha UI.

- Acesso não autorizado Web.

- Self-test falho.

- Configuração inválida.

- FSM inválida.

- EMERGENCY.

- SAFE_OFF.

Prioridade: ALTA

55. Política Web/API para alertas

55.1 GET /api/v1/alerts

O endpoint deve retornar alertas ativos e/ou históricos conforme política.

Resposta mínima:

{

"alerts": [

{

"id": "ALM-055",

"severity": "CRITICAL",

"category": "PROCESS",

"message": "Curto-circuito/sobrecarga extrema em plugue",

"timestamp": "2026-04-27T10:00:00Z",

"auto_clear": false,

"ack_req": true,

"acked": false,

"action_hint": "Desligar e inspecionar plugue",

"related_plug_id": 1,

"state_associated": "SAFE_OFF"

}

]

}

Regras:

- Deve usar modelo canônico de Alert.

- Deve expor categoria.

- Deve expor severidade.

- Deve expor estado ACK.

- Deve expor action_hint.

- Deve continuar disponível em SAFE_OFF/EMERGENCY, salvo falha maior.

55.2 POST /api/v1/alerts/{id}/ack

Regras:

- Exige autenticação.

- Gera auditoria.

- Não resolve a causa.

- Não religa cargas.

- Não limpa alerta ativo se causa persistir.

- Deve registrar usuário/IP/timestamp quando via web.

- Deve retornar erro se o ALM não existir.

- Deve retornar erro se o ALM não admitir ACK.

Payload mínimo:

{ "ack": true }

Resposta mínima:

{

"id": "ALM-055",

"acked": true,

"ack_timestamp": "2026-04-27T10:05:00Z"

}

56. Logs obrigatórios de alertas

56.1 EventLog

Todo ALM deve gerar ou atualizar evento em EventLog, exceto se política de anti-spam determinar deduplicação com atualização de contadores.

Campos mínimos obrigatórios:

| Campo | Obrigatório |
| --- | --- |
| timestamp | SIM |
| severity | SIM |
| source | SIM |
| event_type | SIM |
| message | SIM |
| related_alm_id | SIM quando aplicável |
| related_plug_id | NÃO |
| prev_state | NÃO |
| new_state | NÃO |
| details | NÃO |

56.2 SecurityAuditLog

ALMs de categoria SECURITY devem gerar log de auditoria quando relacionados a acesso, autenticação, autorização ou escrita web.

Eventos mínimos:

- Login bem-sucedido.

- Login falho.

- IP bloqueado.

- Sessão expirada, quando relevante.

- Acesso não autorizado.

- Operação crítica negada.

- Escrita via API.

- ACK via API.

- Import/export/restore via API.

- Comando em plugue crítico via API.

57. Relação entre ALMs e FSMs

57.1 FSM Global

| Estado | ALMs típicos |
| --- | --- |
| DEGRADED | ALM-003, 004, 006, 008, 009, 013, 015, 017, 019, 022, 027, 031, 042, 043, 045, 047, 056, 059 |
| SAFE_OFF | ALM-020, 026, 037, 046, 048, 050, 051, 052, 055, 060, 061, 063, 065 |
| EMERGENCY | ALM-028, 029, 060, 061 conforme contexto |

57.2 FSM Thermal

| Condição | ALM |
| --- | --- |
| Sensor falho | ALM-013 |
| Sensor restaurado | ALM-014 |
| Faixa de alerta | ALM-015 |
| Normalização | ALM-016 |
| Temperatura crítica | ALM-026 |
| Temperatura extrema | ALM-028 |
| Estado inválido térmico | ALM-060 |

57.3 FSM ATO

| Condição | ALM |
| --- | --- |
| Sensor ATO falho | ALM-017 |
| Refill iniciado | ALM-018 |
| Timeout refill | ALM-019 |
| ATO bloqueado | ALM-020 |
| ATO restaurado | ALM-021 |
| Nível baixo persistente | ALM-027 |
| Overflow | ALM-037 |
| Frequência anormal refill | ALM-038 |
| Reservatório vazio/bloqueado | ALM-039 |

57.4 FSM Plug / Feed / Electric

| Domínio | ALMs |
| --- | --- |
| Plug Manager | ALM-030, 031, 032, 040, 041, 054, 055, 056, 065 |
| Feed Mode | ALM-033, 034, 035 |
| Electric FSM | ALM-022, 023, 024, 025, 036, 044, 050, 051, 052, 053, 057, 058 |
| Reclosing | ALM-056 |
| Circuit Breaker | ALM-059 |

58. Política de severidade

58.1 INFO

ALM INFO indica evento informativo, normalmente auto-clear, sem ação obrigatória.

Exemplos: ALM-001, ALM-002, ALM-010, ALM-014, ALM-016, ALM-018, ALM-021, ALM-023, ALM-033, ALM-034.

58.2 WARNING

ALM WARNING indica atenção operacional, sem necessariamente provocar desligamento.

Exemplos: ALM-006, ALM-007, ALM-009, ALM-011, ALM-015, ALM-022, ALM-024, ALM-025, ALM-030, ALM-036, ALM-038, ALM-040, ALM-041, ALM-044, ALM-053, ALM-054, ALM-057, ALM-058.

58.3 HIGH

ALM HIGH indica falha relevante, pode exigir ACK, pode contribuir para DEGRADED, bloqueio ou ação local.

Exemplos: ALM-003, ALM-004, ALM-005, ALM-008, ALM-013, ALM-017, ALM-019, ALM-027, ALM-031, ALM-032, ALM-039, ALM-043, ALM-045, ALM-047, ALM-049, ALM-056, ALM-059.

58.4 CRITICAL

ALM CRITICAL indica condição crítica, safety relevante, podendo forçar SAFE_OFF ou EMERGENCY.

Exemplos: ALM-020, ALM-026, ALM-028, ALM-029, ALM-046, ALM-048, ALM-055, ALM-060, ALM-061, ALM-062, ALM-063, ALM-065.

59. Política específica para ALMs variáveis

59.1 ALM-037 — Overflow ATO

| Contexto | Severidade | Estado |
| --- | --- | --- |
| Overflow detectado sem risco imediato confirmado | HIGH | DEGRADED ou SAFE_OFF conforme política |
| Overflow confirmado/persistente | CRITICAL | SAFE_OFF |

Regra consolidada:

- Overflow ATO deve ser tratado como condição grave.

- Overflow ATO confirmado deve forçar SAFE_OFF.

- A política de persistência/debounce não pode permitir transbordamento sem atuação.

59.2 ALM-048 — Falha do MCP23017/expansor

| Contexto | Auto-clear | Estado |
| --- | --- | --- |
| Falha transitória recuperável sem perda de controle crítico | SIM | DEGRADED |
| Falha persistente ou perda de controle de P03..P10 | NÃO ou condicionado | SAFE_OFF |

Regra consolidada:

- Falha do MCP23017 deve gerar ALM.

- Se comprometer relés, deve forçar SAFE_OFF.

- P01/P02 podem permanecer sob controle direto se estiverem seguros.

59.3 ALM-050/051/052 — Proteções elétricas com severidade variável

| ALM | Contexto inicial | Contexto persistente/crítico |
| --- | --- | --- |
| ALM-050 Sobretensão | HIGH + DEGRADED | CRITICAL + SAFE_OFF |
| ALM-051 Subtensão | HIGH + DEGRADED | CRITICAL + SAFE_OFF |
| ALM-052 Sobrecorrente total | HIGH + DEGRADED | CRITICAL + SAFE_OFF |

Regra:

- Detecção inicial gera ALM e pode levar a DEGRADED.

- Persistência adicional conforme configuração pode elevar para SAFE_OFF.

- Todos os limiares e tempos devem ser configuráveis.

59.4 ALM-060 — FSM em estado inválido

| Contexto | Estado |
| --- | --- |
| FSM não crítica, recuperável | SAFE_OFF ou DEGRADED conforme política |
| FSM crítica ou transição insegura | SAFE_OFF |
| Invalid state com risco extremo | EMERGENCY |

Regra:

- Invalid state deve ser logado.

- Deve conter FSM, estado inválido e contexto.

- Não pode ser ignorado.

- Recuperação deve ser controlada.

59.5 ALM-061 — Integridade/configuração crítica inválida

| Contexto | Estado |
| --- | --- |
| Rollback possível e seguro | SAFE_OFF/DEGRADED |
| Sem recovery seguro | EMERGENCY ou SAFE_OFF conforme política |
| Import inválido | Rejeição + preservação da configuração atual |

Regra:

- Configuração inválida não pode ser aplicada parcialmente.

- Schema incompatível deve ser rejeitado ou migrado formalmente.

- Rollback deve ser tentado.

- Sem configuração válida, automações críticas permanecem bloqueadas.

59.6 ALM-064 — Modo manutenção

Subtipos mínimos:

| Subtipo | Severidade | Estado |
| --- | --- | --- |
| manutenção ativada | INFO | NORMAL/DEGRADED |
| manutenção em curso | INFO | NORMAL/DEGRADED |
| manutenção expirada | WARNING | DEGRADED conforme contexto |
| manutenção encerrada | INFO | conforme reavaliação |

Regra:

- Modo manutenção deve ser visível.

- Expiração deve ser logada.

- Saída deve reavaliar proteções.

- Manutenção não prevalece sobre SAFE_OFF/EMERGENCY.

59.7 ALM-065 — Perfil, realocação ou configuração crítica

Subtipos mínimos:

| Subtipo | Categoria | Estado |
| --- | --- | --- |
| falha de perfil crítico | SYSTEM/PROCESS | SAFE_OFF quando inseguro |
| falha de realocação crítica | PROCESS | SAFE_OFF quando inseguro |
| configuração crítica aplicável inválida | SYSTEM | SAFE_OFF |
| desligamento manual de plugue crítico | PROCESS | DEGRADED |
| realocação P01/P02 | PROCESS | DEGRADED/SAFE_OFF conforme risco |

Regra:

- ALM-065 deve registrar subtipo.

- Subtipo "Desligamento Manual de Plugue Crítico" é obrigatório para RF-PLUG-011.

- Ação em P01/P02 deve ser rastreável.

- Falha de perfil/importação não pode aplicar estado parcial.

60. Integração com LEDs e buzzer

60.1 LED verde

O LED verde permanece aceso quando o firmware está em execução normal e o laço principal ativo, salvo política superior de piscagem dos três LEDs.

ALMs normalmente não críticos não devem desligar o LED verde por si só.

60.2 LED amarelo

O LED amarelo deve piscar em:

- DEGRADED.

- Feed Mode ativo.

- Condição WARNING/HIGH conforme política de UI/sinalização.

SAFE_OFF e EMERGENCY prevalecem.

60.3 LED vermelho

O LED vermelho deve piscar quando existir ALM CRITICAL ativo não resolvido.

Regras:

- ALM crítico ativo deve acionar vermelho.

- Cessação do vermelho depende da política do ALM.

- Desaparecimento transitório da causa não é suficiente se ACK/intervenção for exigido.

60.4 Três LEDs simultâneos

Em SAFE_OFF ou EMERGENCY associados a falha crítica, os três LEDs devem piscar simultaneamente com mesmo período e fase.

60.5 Buzzer

O buzzer, quando presente:

- Deve operar via driver/feature flag.

- Deve sinalizar eventos críticos conforme política.

- Pode ser silenciado por MUTE quando permitido.

- Não substitui LEDs, UI ou logs.

- Não pode ser acionado diretamente por GPIO se operar em 5V.

61. Integração com persistência

61.1 Persistência de alertas

| Tipo | Persistência |
| --- | --- |
| INFO | Pode ser histórico/rotativo |
| WARNING | Log obrigatório |
| HIGH | Log obrigatório + possível retenção |
| CRITICAL | Log obrigatório + retenção prioritária |

61.2 SD indisponível

Se SD estiver indisponível:

- ALM-006 ou ALM-042 deve ser gerado.

- Alertas críticos devem ir para buffer RAM.

- Funções dependentes de SD devem degradar explicitamente.

- O sistema não pode travar.

- Ao retorno do SD, buffer RAM deve ser reconciliado conforme política.

61.3 Power-loss durante alerta

Após power-loss:

- O sistema deve recuperar último estado consistente.

- ALMs críticos persistentes devem reaparecer se a causa continuar ativa.

- Feed/maintenance/observation devem ser reavaliados.

- Reset reason deve gerar ALM aplicável.

- Logs devem registrar recovery quando possível.

62. Casos de teste mínimos vinculados a este bloco

| TC-ID | Nome | Requisito coberto | Módulo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-ALM-001 | Criação de ALM com modelo canônico | RF-ALERT-001 | alert_manager | ALM contém campos obrigatórios |
| TC-ALM-002 | Categorias PROCESS/SYSTEM/SECURITY | RNF-ALM-CATEGORY-001 | alert_manager/ui/api | Categorias corretas |
| TC-ALM-003 | ACK não equivale a resolução | RF-ALERT-004 | alert_manager | ACK não limpa causa |
| TC-ALM-004 | Silence temporário e retorno | RF-ALERT-002 | alert_manager/ui | Silence expira e alerta retorna |
| TC-ALM-005 | Deduplicação/anti-spam | RF-ALERT-005 | alert_manager/log | Sem flood; rastreabilidade preservada |
| TC-ALM-006 | Tabela canônica usada por UI/API/log | RF-ALERT-003 | ui/api/log | IDs canônicos consistentes |
| TC-ALM-007 | ALM-060..065 sem conflito semântico | RF-ALERT-003 | alert_manager | Significados corretos |
| TC-ALM-008 | ALM SECURITY em auditoria dedicada | RNF-ALM-CATEGORY-001 | security/log | SecurityAuditLog gerado |
| TC-ALM-009 | ALM crítico aciona LED/overlay | RF-ALERT-006, RF-UI-OVERLAY-001 | led/ui/alert | Vermelho/overlay crítico |
| TC-ALM-010 | Escalonamento por falta de ACK | RF-ALERT-004 | alert_manager/global | ALM-046 conforme política |
| TC-MUTE-001 | MUTE silencia som permitido | RF-UI-MUTE-001 | ui/buzzer | Som silenciado; UI/LED/log ativos |
| TC-MUTE-002 | MUTE não altera ALM/LED/FSM | RF-UI-MUTE-002 | ui/alert/fsm | Nenhuma mudança indevida |
| TC-WEB-ALERT-001 | GET /api/v1/alerts | API alerts | web/api | Lista canônica retornada |
| TC-WEB-ALERT-002 | POST ACK via API | API alerts/auth | web/security | ACK auditado |
| TC-ALM-STORAGE-001 | ALM com SD ausente | storage/alert | storage/log | Buffer RAM usado |
| TC-ALM-CRITICAL-001 | ALM crítico persiste após reboot se causa permanece | alert/storage | alert/core | ALM reaparece |

63. Regras de negócio consolidadas deste bloco

| ID | Regra | Módulo | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RB-ALM-001 | ALM é entidade operacional, não apenas mensagem | alert_manager | CRÍTICA |
| RB-ALM-002 | Tabela canônica única ALM-001..065 | alert_manager | CRÍTICA |
| RB-ALM-003 | Não pode haver dois significados para o mesmo ALM | alert_manager/QA | CRÍTICA |
| RB-ALM-004 | ALM-060..065 possuem significados fixos | alert_manager | CRÍTICA |
| RB-ALM-005 | ACK não resolve causa | alert_manager/ui/api | CRÍTICA |
| RB-ALM-006 | ACK não religa cargas | alert_manager/plug_manager | CRÍTICA |
| RB-ALM-007 | Silence não é ACK | alert_manager/ui | ALTA |
| RB-ALM-008 | MUTE não resolve alerta | ui/hmi | CRÍTICA |
| RB-ALM-009 | MUTE não altera FSM/LED/relé/estado global | ui/hmi/core | CRÍTICA |
| RB-ALM-010 | ALM crítico exige action_hint | alert_manager | CRÍTICA |
| RB-ALM-011 | ALM SECURITY exige auditoria | security/log | ALTA |
| RB-ALM-012 | Deduplicação não pode ocultar safety | alert_manager | ALTA |
| RB-ALM-013 | ALM crítico aciona overlay e sinalização | ui/leds | CRÍTICA |
| RB-ALM-014 | SAFE_OFF/EMERGENCY prevalecem sobre silence/feed/carrossel | core/ui | CRÍTICA |
| RB-ALM-015 | Falha SD não pode impedir registro crítico em RAM | storage/log | CRÍTICA |
| RB-ALM-016 | ALM-065 deve registrar subtipo quando aplicável | alert_manager | CRÍTICA |
| RB-ALM-017 | Desligamento manual de P01/P02 usa ALM-065 subtipo específico | plug_manager/alert | CRÍTICA |
| RB-ALM-018 | Alertas devem ser expostos por UI e API | ui/web | ALTA |
| RB-ALM-019 | Alertas devem ser rastreáveis por logs | log_manager | ALTA |
| RB-ALM-020 | Alerta ativo não reconhecido deve ser distinguível de resolvido | alert_manager/ui | ALTA |

64. Conflitos removidos neste bloco

| Conflito original | Decisão adotada | Fonte prevalente | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| ALM-060..065 com significados históricos divergentes | Fixados significados canônicos | Tabela canônica ALM | Elimina ambiguidade em safety |
| ACK tratado como resolução | ACK apenas reconhece, não resolve causa | Política RF-ALERT-004 | Evita religamento indevido |
| Silence/MUTE confundido com ACK | Silence/MUTE não alteram causa, ALM, FSM ou estado | RF-ALERT-002 / RF-UI-MUTE | Safety preservado |
| ALM SECURITY registrado como evento comum | SECURITY exige auditoria dedicada | RNF-ALM-CATEGORY-001 | Rastreabilidade de segurança |
| Anti-spam podendo ocultar crítico | Deduplicação não pode ocultar evento safety-critical | RF-ALERT-005 | Segurança operacional |
| ALM-065 genérico sem subtipo | ALM-065 exige subtipo quando aplicável | Adendo RF-PLUG-011 | Rastreabilidade de P01/P02 |
| Falha SD impedindo alerta crítico | Buffer RAM obrigatório para críticos | Storage/Alert policy | Resiliência preservada |
| UI como única exposição de alertas | UI + API + logs + LEDs são obrigatórios conforme contexto | SRS consolidado | Sem ponto único de falha |
| MUTE com duração não definida | MUTE temporário configurável com opções documentadas | RF-UI-MUTE-001 + Bloco 12/N | UX e auditabilidade |

65. Encerramento do BLOCO 04/N

Este bloco consolidou:

- Sistema de alertas.

- Modelo canônico de Alert.

- Categorias PROCESS, SYSTEM, SECURITY.

- Severidades INFO, WARNING, HIGH, CRITICAL.

- ACK.

- Silence.

- MUTE — incluindo duração configurável pós-Bloco 12/N.

- Anti-spam.

- Escalonamento.

- Tabela canônica ALM-001..ALM-065.

- Política especial para ALM-060..065.

- Condições de disparo e limpeza por grupo.

- Relação com UI, API, logs, LEDs e buzzer.

- Relação com FSMs.

- Integração com persistência e power-loss.

- Casos de teste.

- Regras de negócio.

- Conflitos removidos.

BLOCO 05/N — UI/HMI Operacional, Wizard, Diagnósticos, MUTE, Carrossel, Reset Seguro e Telas Implementáveis

66. UI/HMI operacional

66.1 Princípio geral

A interface local deve ser tratada como uma HMI operacional crítica, porém não pode ser ponto único de falha do sistema.

A UI local deve:

- Operar integralmente em PT-BR.

- Suportar TFT ILI9488 3,5" 480×320.

- Suportar touch resistivo XPT2046.

- Suportar AD Keypad 5 botões como fallback local.

- Manter estado global sempre visível.

- Priorizar condições críticas por overlays normativos.

- Fornecer acesso a: Wizard, Home, Temperatura, Energia total, Corrente por plugue, ATO, Alarmes, Diagnósticos, Configurações, Manutenção, Perfis e Reset seguro.

- Respeitar redundância operacional: se a UI falhar, FSMs críticas continuam; relés continuam sob controle dos serviços/FSMs; LEDs continuam operando; logs continuam operando quando possível; API continua se a rede estiver disponível.

66.2 Hardware HMI normativo

| Item | Componente | Barramento/Canal | Pinagem |
| --- | --- | --- | --- |
| Display | TFT 3,5" ILI9488 | SPI | CS GPIO10, DC GPIO16, RST GPIO21, BL GPIO47 |
| Touch | XPT2046 | SPI | CS GPIO38, IRQ GPIO39 |
| Keypad | AD Keypad 5 botões | MCP3208 #2 CH3 | ADC condicionado 0–3,3 V |
| Sinalização | LED verde 12 V | MCP23017 GPB2 via driver | Não direto em GPIO |
| Sinalização | LED amarelo 12 V | MCP23017 GPB3 via driver | Não direto em GPIO |
| Sinalização | LED vermelho 12 V | MCP23017 GPB4 via driver | Não direto em GPIO |
| Sonoro | Buzzer ativo 5 V | MCP23017 GPB5 via driver/feature flag | Não direto em GPIO |

66.3 Regras de independência da UI

A UI não pode:

- Acionar hardware diretamente.

- Escrever relé diretamente.

- Alterar FSM diretamente.

- Resolver ALM diretamente.

- Ignorar estado global.

- Liberar plugue blocked.

- Retornar SAFE_OFF ou EMERGENCY para NORMAL sem política formal.

- Mascarar falha crítica.

- Ser necessária para que o fail-safe atue.

A UI pode:

- Emitir comando de usuário validado.

- Solicitar alteração de configuração.

- Solicitar ACK.

- Solicitar MUTE.

- Solicitar Feed Mode.

- Solicitar Manutenção.

- Solicitar reset seguro.

- Navegar e exibir diagnóstico.

Todo comando deve passar por:

UI → command_validator → service/FSM responsável → HAL/driver

67. Estados da UI

67.1 FSM de UI obrigatória

A UI deve implementar, no mínimo, os seguintes estados:

UI_BOOT_SPLASH

UI_WIZARD_INICIAL

UI_HOME

UI_HOME_CARROSSEL

UI_MENU_PRINCIPAL

UI_TELA_MODULO

UI_OVERLAY_ALARME

UI_OVERLAY_CONFIRMACAO

UI_DIAGNOSTICOS

UI_CONFIG

UI_DEGRADADA

67.2 Tabela de estados da UI

| Estado UI | Objetivo | Entrada típica | Saída típica | Restrições |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UI_BOOT_SPLASH | Exibir boot mínimo e inicialização | Power-on/reset | Wizard ou Home | Não liberar automações |
| UI_WIZARD_INICIAL | Configuração inicial obrigatória | First boot, reset fábrica, config inválida | Home após commit válido | Bloqueia automações críticas |
| UI_HOME | Tela principal operacional | Boot válido ou retorno HOME | Carrossel/menu/telas | Deve exibir status persistente |
| UI_HOME_CARROSSEL | Rotação automática de cards | Inatividade sem bloqueio | Home/menu/overlay | Interrompido por crítico |
| UI_MENU_PRINCIPAL | Navegação para funções | Botão/menu | Tela módulo/config | Estado global visível |
| UI_TELA_MODULO | Tela específica funcional | Seleção de módulo | Menu/Home | Não ocultar alertas |
| UI_OVERLAY_ALARME | Alerta bloqueante/não bloqueante | ALM/estado superior | ACK/causa resolvida | Prioridade safety |
| UI_OVERLAY_CONFIRMACAO | Confirmação de ação crítica | Comando destrutivo/crítico | Confirmar/cancelar | Exige dupla confirmação quando aplicável |
| UI_DIAGNOSTICOS | Diagnóstico local | Menu diagnóstico | Menu/Home | Não altera cargas |
| UI_CONFIG | Configuração do sistema | Menu config/Wizard | Commit/rollback | Validação obrigatória |
| UI_DEGRADADA | UI parcial/falha | Falha display/touch/storage UI | Recuperação UI | FSMs continuam |

67.3 Transições mínimas da UI

| Estado atual | Evento | Próximo estado | Ação |
| --- | --- | --- | --- |
| UI_BOOT_SPLASH | wizard_completed=false | UI_WIZARD_INICIAL | Exibir Wizard |
| UI_BOOT_SPLASH | wizard_completed=true e config válida | UI_HOME | Exibir Home |
| UI_WIZARD_INICIAL | Commit válido | UI_HOME | Persistir config + log |
| UI_WIZARD_INICIAL | Falha de commit | UI_WIZARD_INICIAL | Exibir erro + bloquear automações |
| UI_HOME | Inatividade e sem bloqueio | UI_HOME_CARROSSEL | Iniciar carrossel |
| UI_HOME_CARROSSEL | Interação usuário | UI_HOME | Pausar carrossel |
| Qualquer | SAFE_OFF | UI_OVERLAY_ALARME | Overlay SAFE_OFF |
| Qualquer | EMERGENCY | UI_OVERLAY_ALARME | Overlay EMERGENCY |
| Qualquer | ALM crítico bloqueante | UI_OVERLAY_ALARME | Exibir overlay prioritário |
| Qualquer | Falha UI parcial | UI_DEGRADADA | Registrar ALM-045 |
| UI_DEGRADADA | Recuperação UI | estado anterior seguro ou UI_HOME | Restabelecer observabilidade |

68. Entrada local e navegação

68.1 RF-UI-INPUT-001 — Entrada local e feedback

A interface local deve suportar touch resistivo XPT2046 e AD Keypad 5 botões como meios válidos de operação.

Regras obrigatórias:

- Áreas tocáveis críticas devem respeitar área mínima operacional adequada ao display 480×320.

- O foco selecionado deve ter feedback visual claro.

- Falha simultânea prolongada de touch e keypad deve gerar ALM correspondente.

- Falha de um dos meios não pode impedir imediatamente o uso do outro.

- Keypad deve ser suficiente para completar fluxos críticos.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-INPUT-001 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | ui/hmi, drivers/xpt2046, drivers/mcp3208, drivers/ili9488 |
| ALMs relacionados | ALM-045 |
| Testes mínimos | TC-UI-001 |

Critérios de aceite:

- O usuário deve conseguir navegar por touch ou keypad.

- O foco/seleção deve ser observável.

- Falha conjunta de entrada deve refletir em UI, health e ALM.

- Touch indisponível não deve bloquear operação por keypad.

- Keypad indisponível não deve bloquear operação por touch.

68.2 RF-UI-INPUT-002 — Mapeamento do AD Keypad

O mapeamento mínimo do keypad deve ser:

| Botão lógico | Função |
| --- | --- |
| UP | cima / incrementar / scroll para cima |
| DOWN | baixo / decrementar / scroll para baixo |
| LEFT | voltar / navegar à esquerda quando aplicável |
| RIGHT | avançar / navegar à direita quando aplicável |
| ENTER / OK | selecionar / confirmar / ACK |

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-INPUT-002 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, drivers/mcp3208 |
| Entrada | ADC MCP3208 #2 CH3 condicionado 5 V → 0–3,3 V |
| ALMs relacionados | ALM-045 quando falha |
| Testes mínimos | TC-UI-002 |

Critérios de aceite:

- O comportamento deve ser consistente entre menus e fluxos.

- O foco visual deve acompanhar a navegação do keypad.

- Em fluxos críticos, o keypad deve ser suficiente para completar a operação.

- A leitura por ADC deve ser calibrável no Wizard.

- Não devem ser fixadas tensões absolutas sem calibração/documentação.

Nota de integração pós-Bloco 12: O AD Keypad é alimentado em 5 V. O sinal analógico deve ser condicionado para 0–3,3 V antes de entrar no MCP3208 #2 CH3. Calibração obrigatória no Wizard.

68.3 RF-UI-INPUT-003 — Debounce, repetição e foco

O sistema deve implementar debounce, repetição e foco consistentes para o keypad.

Regras obrigatórias:

- Debounce deve impedir múltiplas ativações espúrias.

- Press-and-hold pode gerar repetição em listas/campos ajustáveis quando apropriado.

- Funções destrutivas não podem depender de repetição contínua sem confirmação adicional.

- O foco inicial em telas críticas deve ser previsível.

- A navegação deve ser estável e reproduzível.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-INPUT-003 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, drivers/mcp3208 |
| Testes mínimos | TC-UI-002 |

68.4 RF-UI-NAV-001 — Navegação intuitiva e atalhos

A navegação na UI deve oferecer múltiplas formas de interação.

Regras obrigatórias:

- O touch pode suportar gestos de swipe horizontal/vertical, respeitadas as limitações do touch resistivo.

- Deve existir funcionalidade HOME: botão virtual, ou ação longa no OK/ENTER, ou combinação documentada.

- HOME deve retornar à tela principal ou dashboard principal.

- Gestos e teclas devem ser consistentes em toda a interface.

- Atalhos não podem contornar confirmações críticas.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-NAV-001 |
| Prioridade | MÉDIA/ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi |
| Testes mínimos | TC-UI-002 |

68.5 RF-UI-SHORTCUT-001 — Atalhos para funções críticas

O sistema deve fornecer atalhos rápidos para funções críticas ou frequentemente acessadas.

Atalhos mínimos:

- Feed Mode: atalho por botão na Home, ou OK/ENTER longo, ou ação equivalente documentada.

- MUTE: ícone na UI e/ou combinação de teclas documentada.

- Acesso rápido a temperatura, ATO e alarmes.

Regras obrigatórias:

- Feed Mode por atalho deve exigir confirmação.

- MUTE não pode alterar ALM/FSM/LED/relé.

- Atalhos não podem operar em SAFE_OFF ou EMERGENCY se incompatíveis.

- Ação crítica por atalho deve ser logada quando aplicável.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-SHORTCUT-001 |
| Prioridade | MÉDIA/ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/feed_mode, services/alert_manager |
| Testes mínimos | TC-UI-002, TC-FEED-002, TC-MUTE-001 |

69. Exibição, legibilidade e layout

69.1 RF-UI-DISPLAY-001 — Brilho configurável

A UI deve permitir ajuste de brilho do display e política de dimming por inatividade.

Regras:

- Brilho deve ser configurável por UI.

- Dimming não pode comprometer leitura de alarmes críticos.

- Em condição crítica, a legibilidade deve prevalecer sobre economia de energia.

- Backlight TFT deve ser controlado por TFT_BL = GPIO47 via driver/transistor quando corrente exigir.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-DISPLAY-001 |
| Prioridade | MÉDIA/ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, drivers/ili9488, hal/gpio |
| Testes mínimos | TC-UI-001 |

69.2 RF-UI-VISUAL-001 — Hierarquia visual e legibilidade normativa

A interface de usuário deve garantir clareza e legibilidade operacional no uso próximo ao equipamento.

Critérios visuais consolidados:

- Temperatura da água deve ser exibida como informação primária em destaque.

- Informações primárias como estado global e potência total devem ter destaque superior às secundárias.

- Informações secundárias como nomes de plugues e valores históricos devem permanecer legíveis.

- Cores não devem ser o único meio de transmitir informação crítica.

- Deve haver ícone/texto associado a estados críticos.

- Deve existir paleta de alto contraste.

- A UI deve considerar acessibilidade, inclusive usuários com daltonismo.

- Cards gráficos devem ser usados para agrupar informações complexas quando adequado.

- Indicador de posição de tela pode ser usado no formato Tela i/X.

Observação de consolidação: A fonte mínima "72 pt para temperatura" é critério de design visual a validar contra o display real 480×320, sem quebrar layout. O requisito normativo final é: temperatura em maior hierarquia visual da tela, com legibilidade operacional clara.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-VISUAL-001 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi |
| Testes mínimos | TC-UI-003, TC-UI-004 |

69.3 RNF-USAB-001 — Português obrigatório

Toda UI local e toda interface web devem operar em PT-BR.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RNF-USAB-001 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | ui/hmi, web/api_v1 |
| Testes mínimos | TC-UI-003, TC-WEB-001 |

69.4 RNF-USAB-002 — Legibilidade mínima

A UI deve garantir legibilidade operacional adequada para uso próximo ao equipamento.

Regras obrigatórias:

- Valores principais e estados críticos devem ter destaque visual superior aos textos secundários.

- Cor não pode ser o único diferenciador.

- Ícones e textos devem complementar a cor.

- Layout deve ser coerente com 480×320 em paisagem.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RNF-USAB-002 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi |
| Testes mínimos | TC-UI-003 |

69.5 RNF-USAB-003 — Boot operacional ≤ 10s

A UI local e os sensores essenciais devem ficar operacionais dentro do orçamento global de boot.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RNF-USAB-003 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | app_main, ui/hmi, qa/selftest |
| ALMs relacionados | ALM-001, ALM-063 |
| Testes mínimos | TC-PERF-BOOT-001 |

70. Barra persistente de status

70.1 RF-UI-STATUS-001 — Barra persistente de status

A UI deve manter, em todas as telas operacionais, barra persistente contendo, no mínimo:

- Badge do estado global.

- Manutenção ativa.

- Feed Mode ativo.

- MUTE ativo, quando aplicável.

- WiFi.

- SD.

- Quantidade de alertas ativos.

- Indicador de self-test falho, quando aplicável.

- Ícone/estado de storage NVS/SD quando relevante.

- Uptime ou hora quando disponível.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-STATUS-001 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | ui/hmi, core/global_state, services/alert_manager |
| Testes mínimos | TC-UI-003 |

Critérios de aceite:

- Indicadores devem atualizar em tempo real coerente.

- Subsistema indisponível deve ser explicitamente visível.

- O badge de estado global não pode desaparecer em telas críticas.

- SAFE_OFF e EMERGENCY devem aparecer por texto/ícone, não apenas cor.

70.2 Badge de estado global

Mapeamento mínimo:

| Estado global | Cor/Badge | Texto obrigatório | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| NORMAL | Verde | NORMAL | Operação plena |
| DEGRADED | Amarelo/laranja | DEGRADADO | Falha parcial |
| SAFE_OFF | Vermelho | SAFE_OFF / MODO SEGURO | Cargas OFF conforme política |
| EMERGENCY | Magenta/vermelho crítico piscante | EMERGENCY / EMERGÊNCIA | Fail-safe máximo |

71. Overlays e prioridade visual

71.1 RF-GLOBAL-004.1 — Matriz de prioridade visual de overlays

A UI deve obedecer à seguinte prioridade visual mínima:

- EMERGENCY

- SAFE_OFF

- ALM CRITICAL bloqueante

- ATO OVERFLOW/BLOCKED bloqueante

- Self-test falhou

- Feed Mode

- Modo de Manutenção

- Warnings não bloqueantes

- Informações gerais

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-GLOBAL-004.1 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/alert_manager, core/global_state |
| Testes mínimos | TC-UI-004 |

71.2 RF-UI-OVERLAY-001 — Conteúdo mínimo de overlay crítico

Todo overlay crítico deve exibir, no mínimo:

- Título do evento.

- ID do ALM.

- Severidade.

- Valor/contexto relevante.

- Instrução objetiva de ação.

- Condição de ACK/saída, quando aplicável.

- Estado global associado.

- Módulo/subsistema afetado, quando útil.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-OVERLAY-001 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/alert_manager |
| ALMs relacionados | ALM-020, 026, 028, 029, 046, 048, 055, 060, 061, 063, 065 |
| Testes mínimos | TC-UI-004, TC-ALM-009 |

Critérios de aceite:

- O operador deve entender o que ocorreu.

- O operador deve entender o que fazer.

- O overlay não pode depender apenas de código de erro sem contexto.

- O texto deve estar em PT-BR operacional.

- EMERGENCY e SAFE_OFF devem ter representação inequívoca.

71.3 RF-UI-OVERLAY-001.1 — Instruções de ação para estados críticos

Para cada overlay de estado crítico, a instrução objetiva de ação deve ser gerada com base na causa raiz do alerta e no estado atual do sistema.

Estados/casos mínimos obrigatórios:

- EMERGENCY

- SAFE_OFF

- SENSOR_ERROR

- ATO OVERFLOW

- ATO BLOCKED

- Falha DS18B20

- Falha PZEM

- Falha MCP23017

- Falha MCP3208

- Curto por plugue

- Configuração crítica inválida

- Self-test falho

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-OVERLAY-001.1 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/alert_manager |
| Testes mínimos | TC-UI-004, TC-UX-ERR-001 |

Padrão obrigatório da mensagem:

[O que ocorreu]

[Impacto no sistema]

[Ação automática executada]

[Ação recomendada ao usuário]

[Condição de saída/recuperação]

71.4 RF-UI-MSG-001 — Catálogo formal de mensagens de erro

O sistema deve manter catálogo formal de mensagens de erro em PT-BR.

Cada mensagem deve conter:

- Código do erro.

- ALM relacionado.

- Descrição.

- Severidade.

- Instrução de ação.

- Contexto/valor relevante.

- Condição de saída/limpeza.

- Módulo gerador.

Cobertura mínima:

- Timeout ATO.

- Overflow ATO.

- Falha DS18B20.

- Falha PZEM.

- Sobrecarga elétrica.

- Curto por plugue.

- Falha SD.

- Falha NVS.

- Falha MCP3208.

- Falha MCP23017.

- Falha UI.

- Acesso não autorizado Web.

- Self-test falho.

- Configuração inválida.

- FSM inválida.

- EMERGENCY.

- SAFE_OFF.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-MSG-001 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/alert_manager |
| Testes mínimos | TC-UX-ERR-001 |

72. Wizard inicial

72.1 Princípio do Wizard

O Wizard inicial é obrigatório em:

- Primeiro boot.

- Reset de fábrica.

- Configuração crítica ausente.

- Configuração crítica inválida sem recovery seguro.

- wizard_completed=false.

Sem Wizard válido, o sistema deve:

- Permanecer em estado seguro.

- Bloquear automações críticas.

- Bloquear controle térmico.

- Bloquear ATO.

- Bloquear Feed Mode.

- Bloquear automações de plugues.

- Bloquear proteções dependentes de parâmetros.

- Exibir fluxo de configuração.

72.2 RF-UI-WIZARD-001 — Wizard pós-reset / first boot

O sistema deve abrir o Wizard inicial quando first_boot ou situação equivalente exigir configuração inicial obrigatória.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-WIZARD-001 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/config_manager, app_main |
| ALMs relacionados | ALM-061 quando config inválida |
| Testes mínimos | TC-WIZARD-001 |

Critérios de aceite:

- Sem Wizard concluído, automações críticas ficam bloqueadas.

- A conclusão válida deve persistir o estado de Wizard concluído.

- O Wizard deve ser reinvocável após reset de fábrica.

- Queda durante Wizard não pode liberar automações com configuração parcial.

72.3 RF-UI-WIZARD-002 — Wizard com seção de proteção elétrica

O Wizard inicial deve conter seção dedicada à Proteção Elétrica, com todos os parâmetros obrigatórios definidos nas seções elétricas deste SRS.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-WIZARD-002 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/config_manager, services/electric_service |
| ALMs relacionados | ALM-061 |
| Testes mínimos | TC-WIZARD-002, TC-WIZARD-003 |

72.4 RF-UI-WIZARD-003 — Wizard com resiliência e segurança

O Wizard inicial deve incluir seções dedicadas à configuração de resiliência, segurança, self-test e manutenção quando aplicável.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-WIZARD-003 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/config_manager, security/auth_manager |
| ALMs relacionados | ALM-061, ALM-062, ALM-063 |
| Testes mínimos | TC-WIZARD-002, TC-WIZARD-003 |

72.5 RF-UI-WIZARD-004 — Ordem oficial mínima do Wizard

A ordem mínima oficial do Wizard deve ser:

- Boas-vindas/contexto.

- Detecção/checagem de hardware detectado.

- Ajuste básico de UI, quando aplicável.

- Calibração do keypad AD.

- Configuração térmica.

- Configuração ATO.

- Plugues críticos.

- Proteção elétrica — incluindo seleção de tensão nominal 127 V ou 220 V.

- Resiliência.

- Segurança.

- Manutenção, quando aplicável.

- Perfis/config final, quando aplicável.

- Validação de storage.

- Resumo final.

- Confirmação e gravação.

- Entrada na Home.

Nota de integração pós-Bloco 12: A rede é bivolt. O Wizard deve exigir que o usuário selecione 127 V ou 220 V antes de liberar automações elétricas. Defaults críticos devem ser revisados explicitamente antes do commit.

Nota de integração pós-Bloco 13: Wizard deve exigir revisão dos defaults críticos (RF-UI-WIZARD-DEFAULT-REVIEW-001). Sem revisão/commit válido: wizard_completed=false.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-WIZARD-004 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/config_manager |
| ALMs relacionados | ALM-061 |
| Testes mínimos | TC-WIZARD-001, TC-WIZARD-002, TC-WIZARD-003 |

Critérios de aceite:

- O fluxo não pode pular etapas críticas.

- O resumo final deve listar valores críticos.

- A confirmação final deve registrar persistência/aplicação bem-sucedida.

- O Wizard deve bloquear conclusão com campos obrigatórios inválidos.

72.6 RF-UI-WIZARD-005 — Reentrada segura no Wizard

Se houver falha durante o Wizard, o sistema deve retornar à última etapa consistente ou à etapa pendente, sem liberar automações críticas.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-WIZARD-005 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/config_manager, services/storage_manager |
| ALMs relacionados | ALM-061 |
| Testes mínimos | TC-WIZARD-004 |

72.7 RF-UI-WIZARD-00X.1 — Validação em tempo real e feedback

Durante o Wizard, a validação dos campos de entrada deve ocorrer em tempo real ou antes do avanço para a próxima etapa.

Regras obrigatórias:

- Campos inválidos devem ser destacados.

- Mensagem de erro clara deve ser exibida.

- Avanço deve ser bloqueado até correção.

- A mensagem deve sugerir correção.

- Validação final deve ocorrer antes do commit.

- Configuração parcial inválida não pode ser aplicada.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-WIZARD-00X.1 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/config_manager |
| Testes mínimos | TC-WIZARD-002 |

72.8 RF-UI-WIZARD-DEFAULT-REVIEW-001 — Wizard revisa defaults obrigatoriamente

O Wizard deve exigir que o usuário revise explicitamente os defaults críticos antes de liberar automações.

Grupos obrigatórios de revisão no Wizard:

- Configuração térmica.

- Configuração ATO.

- Plugues críticos P01/P02.

- Proteção elétrica geral — incluindo tensão nominal 127/220 V.

- Proteção elétrica por plugue.

- Segurança Web.

- Manutenção.

- Log/storage.

- Time Manager / RTC / NTP.

- Monitor Only Mode.

- Relés active-high.

- Corrente máxima por tomada.

- Segurança AC.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-WIZARD-DEFAULT-REVIEW-001 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/config_manager |
| ALMs relacionados | ALM-061 |
| Testes mínimos | TC-WIZARD-DEFAULT-REVIEW-001 |

73. Menus operacionais

73.1 Estrutura de menus normativa

Menu principal:

├─ Home

├─ Temperatura

├─ Energia Total

├─ Corrente por Plugue

├─ ATO

├─ Alarmes

├─ Diagnósticos

├─ Configurações

└─ Manutenção

Submenus mínimos:

Configurações

├─ Geral / UI

├─ Temperatura

├─ ATO

├─ Plugues

├─ Proteção Elétrica

│   ├─ Geral da Rede

│   └─ Por Plugue

├─ Segurança

├─ Resiliência

├─ Perfis

└─ Storage

Manutenção

├─ Ativar/Desativar Manutenção

├─ Reboot controlado

├─ Reiniciar UI

├─ Sincronizar storage

├─ Diagnóstico avançado

└─ Reset de fábrica

73.2 RF-UI-MENU-001 — Restaurar fábrica por menu

A UI deve oferecer caminho explícito de menu para reset/restauração de fábrica.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-MENU-001 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/config_manager, services/storage_manager |
| Testes mínimos | TC-RESET-001, TC-RESET-002 |

73.3 RF-UI-MENU-002 — Menu de perfis de configuração

A UI local deve fornecer menu para salvar, carregar, renomear e excluir perfis.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-MENU-002 |
| Prioridade | MÉDIA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/config_manager, services/storage_manager |
| ALMs relacionados | ALM-061, ALM-065 |
| Testes mínimos | TC-PROFILE-001 |

73.4 RF-UI-MENU-002.1 — Backup e restauração de configurações JSON

O sistema deve permitir backup e restauração das configurações completas do sistema e dos perfis de usuário.

Regras obrigatórias:

- O formato padrão de backup deve ser JSON.

- Exportação/importação JSON deve ser possível via SD Card.

- API web local pode ser alternativa para upload/download.

- Importação deve validar schema JSON.

- Importação deve validar integridade/hash/checksum.

- Importação inválida deve aplicar rollback.

- O usuário deve ver preview/resumo quando disponível.

- Operação deve ser logada/auditada.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-MENU-002.1 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/config_manager, services/storage_manager, web/api_v1 |
| ALMs relacionados | ALM-005, ALM-061, ALM-065 |
| Testes mínimos | TC-EXPORT-001, TC-IMPORT-001, TC-IMPORT-002 |

73.5 RF-UI-MENU-003 — Menu de modo de manutenção

A UI local deve fornecer menu para ativar/desativar Modo de Manutenção.

Regras obrigatórias:

- Ativação deve exibir aviso claro das implicações.

- Deve haver confirmação.

- Deve ser exibido tempo restante, quando aplicável.

- Deve haver opção de saída manual quando permitido.

- SAFE_OFF e EMERGENCY prevalecem sobre manutenção.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-MENU-003 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/maintenance_mode |
| ALMs relacionados | ALM-064 |
| Testes mínimos | TC-MAINT-001 |

73.6 RF-UI-MENU-003.1 — Timeout configurável do Modo de Manutenção

O Modo de Manutenção deve ter timeout configurável pelo usuário.

Regras obrigatórias:

- Duração máxima deve ser configurável.

- Opções de referência podem incluir 30 min, 1 h, 2 h ou equivalente.

- Após expiração, o sistema deve sair automaticamente do Modo de Manutenção.

- Proteções suspensas devem ser reativadas.

- Usuário deve ser notificado antes da expiração quando aplicável.

- Saída manual deve ser permitida quando configurado.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-MENU-003.1 |
| Prioridade | MÉDIA/ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/maintenance_mode |
| ALMs relacionados | ALM-064 |
| Testes mínimos | TC-MAINT-001 |

74. Telas implementáveis obrigatórias

74.1 Catálogo mínimo de telas

A UI deve implementar, no mínimo:

- Home / Resumo Geral.

- Temperatura.

- Energia Total.

- Corrente por Plugue.

- ATO.

- Alarmes.

- Diagnósticos.

- Configurações.

- Manutenção.

- Wizard Inicial.

74.2 HOME-01 — Resumo Geral

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| ID da tela | HOME-01 |
| Objetivo | Exibir visão geral operacional |
| Campos exibidos | Temperatura atual, estado ATO, potência total, alarmes ativos, estado storage, uptime/hora, estado global |
| Ações touch | Abrir cards/telas; Feed Mode se atalho habilitado |
| Ações keypad | Navegar cards; OK abre detalhe; HOME retorna |
| Restrições | Não ocultar estado global |
| Em alerta | Exibir destaque de ALM ativo |
| Em SAFE_OFF/EMERGENCY | Overlay prioritário interrompe Home |
| Módulos | ui/hmi, core/global_state, services/* |

Campos mínimos:

- Temperatura atual.

- Estado térmico.

- Estado ATO.

- Potência total.

- Alarmes ativos.

- Estado SD/NVS.

- Uptime/hora.

- Badge global.

74.3 TEMP-01 — Temperatura

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| ID da tela | TEMP-01 |
| Objetivo | Exibir temperatura e controle térmico |
| Campos exibidos | Temperatura atual, tendência, estado térmico, setpoint, histerese, sensor OK |
| Ações touch | Abrir config térmica, voltar |
| Ações keypad | Navegação e seleção |
| Restrições | Não permitir alteração crítica sem validação |
| Em alerta | Exibir ALM térmico |
| Em SAFE_OFF/EMERGENCY | Overlay prevalece |
| Módulos | services/thermal_service, drivers/ds18b20, ui/hmi |

Deve exibir:

- Valor atual em destaque.

- Tendência: subindo, descendo ou estável.

- Estado: normal, alerta, crítico, extremo ou degradado/sensor falho.

- Histórico curto em RAM quando aplicável.

- Estado de aquecedor/cooler.

74.4 ENER-01 — Energia Total

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| ID da tela | ENER-01 |
| Objetivo | Exibir telemetria PZEM |
| Campos exibidos | V, A, W, kWh, PF, Hz, custo estimado |
| Ações touch | Abrir detalhes/config elétrica |
| Ações keypad | Navegação |
| Restrições | Dados indisponíveis devem ser marcados |
| Em alerta | Exibir ALM elétrico |
| Módulos | services/electric_service, drivers/pzem004t, ui/hmi |

Deve exibir quando disponíveis:

- Tensão.

- Corrente total.

- Potência.

- Energia acumulada.

- Fator de potência.

- Frequência.

- Custo estimado.

- Indicação de medido/estimado quando aplicável.

74.5 PLUG-01 — Corrente por Plugue P01..P10

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| ID da tela | PLUG-01 |
| Objetivo | Exibir estado e corrente dos 10 plugues |
| Campos exibidos | P01..P10, estado, tipo, corrente, bloqueio, modo |
| Ações touch | Selecionar plugue, solicitar comando |
| Ações keypad | Scroll/foco/OK |
| Restrições | P01/P02 críticos não podem ser tratados como comuns |
| Em alerta | Destacar plugue afetado |
| Em SAFE_OFF/EMERGENCY | Comandos incompatíveis negados |
| Módulos | services/plug_manager, drivers/acs712, ui/hmi |

Para cada plugue:

- ID.

- Nome.

- Tipo.

- Estado ON/OFF.

- Corrente instantânea.

- Visual state.

- blocked.

- Criticidade.

- Último comando aplicado.

- ALM relacionado, quando houver.

74.6 ATO-01 — ATO

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| ID da tela | ATO-01 |
| Objetivo | Exibir nível e FSM ATO |
| Campos exibidos | Nível atual, estado FSM, bomba, bloqueios, alarmes |
| Ações touch | Config/diagnóstico ATO |
| Ações keypad | Navegar/selecionar |
| Restrições | Refill manual deve respeitar safety |
| Em alerta | Overlay/ALM ATO |
| Em SAFE_OFF/EMERGENCY | Bomba bloqueada conforme política |
| Módulos | services/ato_service, drivers/mcp3208, ui/hmi |

Deve exibir:

- Nível atual normalizado.

- ADC bruto/diagnóstico quando em modo diagnóstico.

- Estado da FSM ATO: NORMAL, REFILLING, ERROR, BLOCKED, OVERFLOW, DISABLED.

- Bomba ON/OFF.

- LOW/HIGH configurados.

- Bloqueios ativos.

- ALMs associados.

- Indicação de modo digital ON/OFF e limitação de overflow, conforme RF-ATO-DIGITAL-001.

74.7 ALM-01 — Alarmes

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| ID da tela | ALM-01 |
| Objetivo | Exibir alertas ativos e histórico |
| Campos exibidos | ID, severidade, categoria, timestamp, ACK, action_hint |
| Ações touch | Selecionar, ACK, MUTE quando permitido |
| Ações keypad | Scroll, OK, voltar |
| Restrições | ACK não resolve causa |
| Em SAFE_OFF/EMERGENCY | Overlay crítico prevalece |
| Módulos | services/alert_manager, ui/hmi |

Deve conter:

- Alertas ativos no topo.

- Histórico recente.

- Filtro por categoria: PROCESS, SYSTEM, SECURITY.

- Ordenação por severidade e recência.

- Status de ACK.

- action_hint.

- Indicação de silence/MUTE.

74.8 DIA-01 — Diagnósticos

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| ID da tela | DIA-01 |
| Objetivo | Exibir health consolidado |
| Campos exibidos | Estado global, sensores, barramentos, storage, resets, versões |
| Ações touch | Drill-down |
| Ações keypad | Navegação |
| Restrições | Não altera cargas |
| Em alerta | Destacar subsistema afetado |
| Módulos | core/health_matrix, qa/diagnostics, ui/hmi |

Campos mínimos:

- system_state

- temp_ok

- ato_ok

- pzem_ok

- electric_ok

- maintenance_mode

- selftest_passed

- last_reset_reason

- heap_free_kb, quando disponível

- sd_free_mb, quando disponível

- wifi_rssi_dbm, quando disponível

- wdt_resets_24h, quando disponível

- estados de circuit breaker

- versão do firmware

- versão do schema

- versão SRS implementada, quando disponível

- time_valid e time_source

- monitor_only_mode

74.9 DIA-02 — Diagnóstico de barramentos

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| ID da tela | DIA-02 |
| Objetivo | Exibir SPI/I²C/UART |
| Campos exibidos | SPI, I²C, UART PZEM, dispositivos conectados |
| Módulos | hal/spi, hal/i2c, hal/uart, qa/diagnostics |

Deve exibir:

- SPI: TFT, Touch, SD, MCP3208 #1, MCP3208 #2.

- I²C: MCP23017 (0x20), DS3231 (0x68).

- UART: PZEM.

- Último erro.

- Circuit breaker, quando aplicável.

74.10 DIA-03 — Diagnóstico de sensores e I/O

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| ID da tela | DIA-03 |
| Objetivo | Exibir sensores, ADC, relés e expansor |
| Campos exibidos | DS18B20, PZEM, MCP3208, MCP23017, P01/P02, GPB2..GPB5 |
| Módulos | drivers/*, qa/diagnostics, ui/hmi |

Deve exibir:

- DS18B20: leitura, CRC, status.

- MCP3208: canais CH0..CH7 por chip, leitura bruta e convertida.

- MCP23017: GPA0..GPA7, GPB2..GPB5, status I²C.

- P01/P02: GPIO, estado.

- LEDs/buzzer: estado lógico, feature flag.

- ATO digital: limiar ADC, estado ON/OFF, calibração válida.

74.11 CFG-01 — Configurações Gerais/UI

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| ID da tela | CFG-01 |
| Objetivo | Configurar UI geral |
| Campos | Brilho, timeout backlight, sons, MUTE, carrossel |
| Módulos | ui/hmi, services/config_manager |

Itens:

- Brilho.

- Timeout de backlight.

- Enable buzzer.

- Duração MUTE.

- Carrossel ON/OFF.

- Tempo de pausa do carrossel.

- Idioma fixo PT-BR.

- Preferências visuais.

74.12 CFG-02 — Proteção Elétrica

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| ID da tela | CFG-02 |
| Objetivo | Editar parâmetros elétricos |
| Campos | Tensão nominal, corrente, PF, religamento, tendência |
| Módulos | services/electric_service, services/config_manager, ui/hmi |

Estrutura obrigatória:

Configurações → Proteção Elétrica → Geral da Rede

Configurações → Proteção Elétrica → Por Plugue

74.13 CFG-03 — Persistência/Storage

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| ID da tela | CFG-03 |
| Objetivo | Mostrar e configurar storage |
| Campos | NVS, SD, espaço, último backup, export/import |
| Módulos | services/storage_manager, ui/hmi |

Deve exibir:

- Status NVS.

- Status SD.

- Espaço livre.

- Última gravação.

- Último backup.

- Exportar configuração.

- Importar configuração.

- Perfis.

74.14 MAN-01 — Manutenção

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| ID da tela | MAN-01 |
| Objetivo | Operações de manutenção |
| Campos | Ativar manutenção, tempo restante, reboot, reset UI, reset fábrica |
| Módulos | services/maintenance_mode, ui/hmi |

Ações:

- Ativar manutenção.

- Encerrar manutenção.

- Estender manutenção, quando permitido.

- Reboot controlado.

- Reiniciar UI.

- Sincronizar storage.

- Reset de fábrica.

- Ver versões.

74.15 WIZ-01 — Wizard Inicial

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| ID da tela | WIZ-01 |
| Objetivo | Conduzir configuração inicial |
| Campos | Etapas RF-UI-WIZARD-004 |
| Módulos | ui/hmi, services/config_manager, services/storage_manager |

Deve:

- Exibir etapa atual.

- Validar entrada.

- Mostrar erro em PT-BR.

- Permitir voltar.

- Bloquear avanço inválido.

- Exibir resumo final.

- Fazer commit seguro.

- Entrar na Home.

75. Telas de alertas e diagnóstico

75.1 RF-UI-ALERTS-001 — Tela de alertas

A UI deve possuir tela dedicada de alertas contendo, no mínimo:

- Lista de alertas ativos.

- Severidade.

- Categoria.

- Timestamp.

- Status de ACK.

- action_hint.

- Filtro por categoria.

- Ordenação por severidade e recência.

- Histórico recente.

- Indicação de silence/MUTE quando aplicável.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-ALERTS-001 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/alert_manager |
| ALMs relacionados | ALM-001..ALM-065 |
| Testes mínimos | TC-UI-005 |

75.2 RF-UI-DIAG-001 — Tela de diagnóstico consolidada

A UI deve possuir tela de diagnóstico local com todos os campos mínimos definidos em DIA-01.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-DIAG-001 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, core/health_matrix, qa/diagnostics |
| ALMs relacionados | ALM-042, 043, 045, 047, 048, 059, 063 |
| Testes mínimos | TC-UI-006 |

75.3 RF-UI-DIAG-002 — Drill-down por subsistema

O operador deve poder abrir detalhes por, no mínimo: temperatura, ATO, energia, plugues, persistência, segurança, self-test, barramentos e I/O.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-DIAG-002 |
| Prioridade | MÉDIA/ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, qa/diagnostics |
| Testes mínimos | TC-UI-006 |

76. MUTE / Quiet Mode

76.1 RF-UI-MUTE-001 — MUTE normativo

O sistema deve suportar função MUTE / Quiet Mode para silenciar temporariamente a sinalização sonora permitida.

Regras obrigatórias:

- MUTE atua apenas sobre som permitido.

- MUTE não atua sobre causa.

- MUTE não altera ALM.

- MUTE não altera LED.

- MUTE não altera estado global.

- MUTE não reconhece, resolve ou limpa evento.

- O estado MUTE deve ser indicado de forma persistente na UI.

- MUTE deve ter duração temporária e registrada.

- Ao expirar, o som pode retornar se a causa persistir.

- Novo evento crítico pode revogar ou sobrepor MUTE.

Nota de integração pós-Bloco 12: A duração temporária do MUTE deve ser configurável pelo usuário, com opções de referência como 5, 10, 15 minutos ou "até ACK" quando a política do ALM permitir. Ativação e expiração do MUTE devem ser logadas.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-MUTE-001 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/alert_manager, drivers/leds_buzzer |
| Testes mínimos | TC-MUTE-001 |

Critérios de aceite:

- Ativar MUTE deve silenciar camada sonora permitida.

- LEDs e overlays críticos devem continuar ativos.

- UI deve exibir claramente que o sistema está em MUTE.

- Ativação e expiração do MUTE devem ser logadas.

- MUTE não pode resolver evento crítico.

76.2 RF-UI-MUTE-002 — Restrições do MUTE

MUTE não pode:

- Desligar cargas.

- Mudar FSMs.

- Auto-ACKar alertas.

- Ocultar EMERGENCY.

- Ocultar SAFE_OFF.

- Impedir logging.

- Apagar ALM.

- Alterar LEDs.

- Liberar plugue bloqueado.

- Reativar carga.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-MUTE-002 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/alert_manager, core/global_state |
| Testes mínimos | TC-MUTE-002 |

77. Carrossel automático

77.1 RF-UI-CAROUSEL-001 — Carrossel com pausa inteligente

A UI pode operar com carrossel automático de telas informativas, desde que obedeça à prioridade de segurança.

Regras obrigatórias:

- O carrossel só roda fora de overlays bloqueantes.

- Qualquer interação do usuário pausa o carrossel.

- SAFE_OFF, EMERGENCY e ALM crítico interrompem imediatamente o carrossel.

- O retorno do carrossel depende de tempo de inatividade e ausência de bloqueio.

- Deve haver indicador persistente quando o carrossel estiver pausado.

- Feed Mode e Manutenção não podem ocultar estados superiores.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-CAROUSEL-001 |
| Prioridade | MÉDIA/ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, core/global_state, services/alert_manager |
| Testes mínimos | TC-CAROUSEL-001, TC-CAROUSEL-002 |

77.2 RF-UI-CAROUSEL-001.1 — Configuração do tempo de pausa do carrossel

O tempo de pausa entre transições automáticas do carrossel deve ser configurável pelo usuário.

Opções de referência:

- 15 segundos.

- 30 segundos.

- 60 segundos.

- Desativado.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-CAROUSEL-001.1 |
| Prioridade | BAIXA/MÉDIA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/config_manager |
| Testes mínimos | TC-CAROUSEL-001 |

77.3 Ordem mínima do carrossel Home

Ordem mínima:

- Térmico.

- Energia total.

- Plugues críticos.

- ATO.

- Alarmes/storage.

Regras:

- Interação manual pausa temporariamente.

- Alarme crítico substitui card corrente por overlay.

- Storage degradado deve aparecer como indicador persistente.

- Feed Mode pode exibir card dedicado, mas não prevalece sobre crítico.

78. Reset seguro

78.1 RF-RESET-001 — Hard reset / reset seguro

O sistema deve suportar reset seguro conforme mecanismo físico ou lógico definido, sempre obedecendo:

- Desligamento seguro das cargas.

- Confirmação reforçada quando aplicável.

- Limpeza/restauração conforme escopo.

- Retorno ao Wizard quando reset de fábrica.

- Logs quando possível.

- Preservação de fail-safe.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-RESET-001 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | ui/hmi, app_main, services/config_manager, services/storage_manager, drivers/relays |
| ALMs relacionados | ALM-005, ALM-061 |
| Testes mínimos | TC-RESET-001, TC-RESET-002 |

78.2 RF-RESET-002 — Escopo de apagamento

O reset de fábrica deve apagar/reinicializar o escopo documental previsto para NVS/SD/configuração, recriando a estrutura mínima necessária ao retorno seguro.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-RESET-002 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | services/config_manager, services/storage_manager |
| Testes mínimos | TC-RESET-002 |

78.3 RF-RESET-003 — Reset por menu

A função de restauração por menu deve obedecer à política equivalente ao reset seguro.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-RESET-003 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/config_manager |
| Testes mínimos | TC-RESET-001 |

78.4 RF-RESET-004 — Contagem regressiva e dupla confirmação

Toda ação destrutiva de reset de fábrica deve exigir:

- Primeira confirmação.

- Segunda confirmação.

- Contagem regressiva cancelável enquanto permitido.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-RESET-004 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | ui/hmi |
| Testes mínimos | TC-RESET-001 |

Critérios de aceite:

- Não pode haver reset destrutivo com uma única confirmação.

- O usuário deve ter feedback claro da irreversibilidade.

- Cancelamento deve ser possível até o ponto permitido.

- Ação deve ser logada quando possível.

79. Configuração e calibração pela UI

79.1 RF-UI-CONFIG-001.1 — Configuração de parâmetros elétricos e financeiros

O menu de configurações deve permitir configurar:

- Parâmetros de tensão nominal (127 V ou 220 V).

- Parâmetros de corrente total.

- Parâmetros por plugue.

- Fator de potência mínimo.

- Tarifa de energia.

- Parâmetros de tendência.

- Parâmetros de religamento.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-CONFIG-001.1 |
| Prioridade | MÉDIA/ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/config_manager, services/electric_service |
| ALMs relacionados | ALM-061 |
| Testes mínimos | TC-WIZARD-002, TC-WIZARD-003 |

79.2 RF-UI-CALIB-001 — Calibração assistida de sensores

O sistema deve fornecer funcionalidade de calibração assistida via UI para sensores de medição.

Abrangência mínima:

- ACS712 por plugue.

- PZEM, quando suportado por política de calibração.

- DS18B20 por offset, quando aplicável.

- ATO digital via ADC.

- AD Keypad.

Regras obrigatórias:

- Processo deve ser guiado passo a passo.

- Instruções devem ser claras em PT-BR.

- Deve permitir ajuste de offset/gain quando aplicável.

- Deve haver feedback visual em tempo real.

- Deve validar valores de calibração.

- Valores devem ser persistidos.

- Calibração inválida deve gerar ALM/log quando aplicável.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-CALIB-001 |
| Prioridade | MÉDIA/ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/config_manager, drivers/acs712, drivers/mcp3208, services/ato_service |
| ALMs relacionados | ALM-049 |
| Testes mínimos | TC-CAL-ATO-001, TC-CAL-ACS-001 |

79.3 RF-UI-LABELS-001 — Rotulagem de medições e unidades

Todas as medições exibidas na UI e registradas nos logs devem ser acompanhadas de suas unidades.

Unidades mínimas:

| Grandeza | Unidade |
| --- | --- |
| Temperatura | °C |
| Tensão | V |
| Corrente | A |
| Potência | W |
| Energia | Wh/kWh |
| Custo | R$ |
| Frequência | Hz |
| Tempo | s/min/h |
| Percentual/nível normalizado | % ou escala documentada |

Regras:

- Potência derivada/estimada deve ser rotulada como estimada.

- "W~ estimado" ou "Potência estimada" deve ser usado quando aplicável.

- UI não deve apresentar dado derivado como medido direto.

- Logs devem preservar marcação medido/estimado/derivado.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-LABELS-001 |
| Prioridade | MÉDIA/ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/log_manager, services/electric_service |
| Testes mínimos | TC-UI-003, TC-LOG-ELECT-001 |

79.4 RF-UI-GRAPH-001 — Visualização de consumo e acumuladores

O sistema deve fornecer telas dedicadas para visualização de consumo de energia, incluindo:

- Consumo nas últimas 24 horas.

- Consumo diário.

- Consumo semanal, quando houver dados.

- Consumo mensal.

- Custo estimado.

- Consumo total.

- Consumo por plugue, quando disponível.

Regras:

- Tarifa de energia deve ser configurável.

- Gráficos podem ser linha, barra ou tabela, conforme capacidade da UI.

- Dado insuficiente deve ser exibido como indisponível, não inventado.

- Valores estimados devem ser rotulados.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-UI-GRAPH-001 |
| Prioridade | MÉDIA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/electric_service, services/log_manager |
| ALMs relacionados | ALM-025, ALM-054 |
| Testes mínimos | TC-ENERGY-002, TC-UI-006 |

80. Feed Mode na UI

80.1 RNF-UI-FEED-001 — UX do Feed Mode

A tela principal em Feed Mode deve deixar claro:

- Que o modo está ativo.

- Quanto tempo resta.

- Como sair do modo.

- Que a condição pode ser interrompida por estado superior.

- Quais plugues foram afetados.

- Que P01/P02 não participam.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RNF-UI-FEED-001 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/feed_mode |
| ALMs relacionados | ALM-033, ALM-034, ALM-035 |
| Testes mínimos | TC-FEED-002 |

80.2 Tela Feed Mode ativa

Quando Feed Mode estiver ativo, a UI deve exibir:

FEED MODE ATIVO

Tempo restante: mm:ss

Bombas pausadas: [lista]

Sair do Feed Mode

Regras:

- LED amarelo deve piscar, salvo prioridade superior.

- SAFE_OFF ou EMERGENCY cancela Feed Mode.

- Saída manual deve ser registrada.

- Saída automática deve ser registrada.

- Snapshot inválido deve impedir religamento inseguro.

81. Falha de UI e modo degradado

81.1 RF-FLOW-UIFAIL-001 — UI não é ponto único de falha

Se a UI local falhar:

- FSMs críticas devem continuar.

- Logs devem continuar quando possível.

- API deve seguir se disponível.

- LEDs físicos devem manter sinalização mínima.

- Relés devem continuar obedecendo safety.

- Falha deve gerar ALM-045.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-FLOW-UIFAIL-001 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | ui/hmi, core/health_matrix, services/alert_manager |
| ALMs relacionados | ALM-045 |
| Testes mínimos | TC-UI-FAIL-001 |

81.2 RF-FLOW-UIFAIL-002 — Recuperação da UI

A recuperação da UI não deve alterar por si só estados globais ou cargas, exceto pelo restabelecimento da observabilidade e controle permitido.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RF-FLOW-UIFAIL-002 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, core/global_state |
| ALMs relacionados | ALM-045 |
| Testes mínimos | TC-UI-FAIL-001 |

81.3 UI_DEGRADADA

A UI deve entrar em UI_DEGRADADA quando:

- TFT falha.

- Touch falha sem fallback adequado.

- Keypad falha sem fallback adequado.

- Driver UI trava e é recuperado.

- Storage de UI indisponível afeta preferências/logs de UI.

- Renderização crítica indisponível.

Em UI_DEGRADADA:

- FSMs continuam.

- LEDs continuam.

- API continua se disponível.

- Logs registram.

- UI tenta recuperar.

- Comandos locais podem ser reduzidos conforme canal disponível.

82. Persistência da UI

82.1 Preferências persistidas em NVS

A UI deve persistir em NVS, quando aplicável:

- Última tela/menu.

- Brilho/backlight.

- Timeout de backlight.

- Preferências sonoras.

- Duração MUTE.

- Tempo do carrossel.

- Parâmetros de calibração do keypad.

- Flags de Wizard concluído.

- Preferências de layout, se existirem.

- Estado de feature buzzer habilitada/desabilitada.

Regras:

- Preferência inválida deve ser rejeitada.

- Falha de persistência não deve travar UI.

- Configuração crítica inválida deve usar rollback.

- Preferências não podem sobrescrever safety.

83. Telemetria de UI

Estados e eventos de UI devem ser publicados no barramento interno para alertas, storage/logs, serviços de domínio, diagnóstico, API e health matrix.

Eventos mínimos:

| Evento | Origem | Consumidores |
| --- | --- | --- |
| UI_READY | UI | GlobalState, logs |
| UI_FAILED | UI | AlertManager, HealthMatrix |
| UI_RECOVERED | UI | Logs, HealthMatrix |
| UI_MUTE_ON | UI | AlertManager, logs |
| UI_MUTE_OFF | UI | AlertManager, logs |
| UI_ACK_ALM | UI | AlertManager, logs |
| UI_FEED_REQUEST | UI | FeedMode |
| UI_MAINT_REQUEST | UI | MaintenanceMode |
| UI_RESET_REQUEST | UI | Reset flow |
| UI_CONFIG_COMMIT | UI | ConfigManager |

84. Requisitos não funcionais complementares de UI

84.1 RNF-UI-THERMAL-001 — UX da configuração térmica

A etapa térmica do Wizard deve apresentar campos, explicações e validações claras para usuário leigo.

Regras:

- Unidades em °C visíveis.

- Explicação textual de cada campo.

- Validação de coerência entre mínima, normal, máxima e crítica.

- Histerese > 0.

- Navegável por touch e keypad.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RNF-UI-THERMAL-001 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | ui/hmi, services/config_manager |
| Testes mínimos | TC-TH-001, TC-WIZARD-002 |

84.2 RNF-HARDWARE-001 — AD Keypad

O AD Keypad deve possuir leitura consistente e, em caso de falha, a UI deve continuar pelo touch quando disponível, com log correspondente.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RNF-HARDWARE-001 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo responsável | drivers/mcp3208, ui/hmi |
| ALMs relacionados | ALM-045 |
| Testes mínimos | TC-UI-001, TC-UI-002 |

84.3 RNF-HARDWARE-002 — Sinalização mínima por LEDs

A UI não substitui a necessidade de sinalização física mínima coerente por LEDs independentes.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | RNF-HARDWARE-002 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo responsável | drivers/leds_buzzer, core/global_state |
| ALMs relacionados | Todos CRITICAL |
| Testes mínimos | TC-LED-001, TC-LED-002, TC-LED-003 |

85. Casos de teste mínimos vinculados a este bloco

| TC-ID | Nome | Requisito coberto | Módulo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-UI-001 | Touch + keypad operacionais | RF-UI-INPUT-001 | ui/drivers | Navegação por ambos |
| TC-UI-002 | Foco visual e navegação por keypad | RF-UI-INPUT-002/003 | ui/hmi | Foco acompanha keypad |
| TC-UI-003 | Barra persistente de status | RF-UI-STATUS-001 | ui/global | Badge sempre visível |
| TC-UI-004 | Prioridade de overlays | RF-GLOBAL-004.1, RF-UI-OVERLAY-001 | ui/alert | Overlay superior prevalece |
| TC-UI-005 | Tela de alertas | RF-UI-ALERTS-001 | ui/alert | ALMs com severidade/categoria/ACK |
| TC-UI-006 | Tela de diagnóstico | RF-UI-DIAG-001/002 | ui/health | Health coerente |
| TC-WIZARD-001 | First boot entra em Wizard | RF-UI-WIZARD-001 | ui/config | Wizard obrigatório |
| TC-WIZARD-002 | Validações bloqueiam avanço | RF-UI-WIZARD-00X.1 | ui/config | Campo inválido bloqueia |
| TC-WIZARD-003 | Conclusão persiste parâmetros | RF-UI-WIZARD-004 | ui/storage/config | NVS persistido |
| TC-WIZARD-004 | Retomada após falha no Wizard | RF-UI-WIZARD-005 | ui/storage | Retoma sem liberar automação |
| TC-WIZARD-DEFAULT-REVIEW-001 | Wizard revisa defaults | RF-UI-WIZARD-DEFAULT-REVIEW-001 | ui/config | Automação só libera após revisão |
| TC-MUTE-001 | MUTE silencia som permitido | RF-UI-MUTE-001 | ui/buzzer | Som silenciado, ALM ativo |
| TC-MUTE-002 | MUTE não altera ALM/LED/FSM | RF-UI-MUTE-002 | ui/alert/core | Sem alteração indevida |
| TC-CAROUSEL-001 | Carrossel pausa por interação | RF-UI-CAROUSEL-001 | ui | Pausa consistente |
| TC-CAROUSEL-002 | Carrossel interrompido por crítico | RF-UI-CAROUSEL-001 | ui/alert | Interrupção imediata |
| TC-RESET-001 | Reset com dupla confirmação | RF-RESET-004 | ui/config | Não há reset com 1 confirmação |
| TC-RESET-002 | Reset retorna ao Wizard | RF-RESET-002 | ui/config/storage | Wizard obrigatório |
| TC-UI-FAIL-001 | Falha da UI não para FSMs | RF-FLOW-UIFAIL-001/002 | ui/core | FSMs e LEDs continuam |
| TC-UX-ERR-001 | Mensagens críticas com instruções | RF-UI-MSG-001 | ui/alert | Mensagens completas |
| TC-CAL-ATO-001 | Calibração ATO | RF-UI-CALIB-001 | ui/ato | Offset/limiares válidos |
| TC-CAL-ACS-001 | Calibração ACS712 | RF-UI-CALIB-001 | ui/acs | Offset/gain persistidos |

86. Regras de negócio consolidadas deste bloco

| ID | Regra | Módulo | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RB-UI-001 | Núcleo HMI com touch + keypad, foco visual e debounce | ui/hmi | CRÍTICA |
| RB-UI-002 | Barra de status persistente | ui/hmi | CRÍTICA |
| RB-UI-003 | Overlays têm prioridade e conteúdo mínimo | ui/hmi | CRÍTICA |
| RB-UI-004 | Wizard inicial obrigatório e bloqueante | ui/config | CRÍTICA |
| RB-UI-005 | Tela de alertas obrigatória | ui/alert | ALTA |
| RB-UI-006 | Tela de diagnóstico consolidada | ui/health | ALTA |
| RB-UI-007 | Drill-down por subsistema | ui/diagnostics | MÉDIA/ALTA |
| RB-UI-008 | MUTE silencia apenas som permitido | ui/alert/buzzer | ALTA |
| RB-UI-009 | MUTE não altera FSM/LED/relé/estado global | ui/core | CRÍTICA |
| RB-UI-010 | Carrossel não pode ocultar crítico | ui/hmi | MÉDIA/ALTA |
| RB-UI-011 | Reset seguro exige confirmação reforçada | ui/config | CRÍTICA |
| RB-UI-012 | Reset de fábrica retorna ao Wizard | ui/config/storage | CRÍTICA |
| RB-UI-013 | Menus críticos devem ser navegáveis por keypad | ui/hmi | CRÍTICA |
| RB-UI-014 | UI não é ponto único de falha | ui/core | CRÍTICA |
| RB-UI-015 | Falha UI gera ALM-045 | ui/alert | ALTA |
| RB-UI-016 | Estado global sempre visível | ui/global | CRÍTICA |
| RB-UI-017 | SAFE_OFF/EMERGENCY não podem ser apenas cor | ui/hmi | CRÍTICA |
| RB-UI-018 | Mensagens críticas devem orientar ação | ui/alert | ALTA |
| RB-UI-019 | Medições devem exibir unidades | ui/log | ALTA |
| RB-UI-020 | Valores estimados devem ser rotulados | ui/electric | ALTA |
| RB-UI-021 | Calibração assistida deve persistir offset/gain | ui/config | MÉDIA/ALTA |
| RB-UI-022 | Feed Mode tem tela operacional dedicada | ui/feed | ALTA |
| RB-UI-023 | Manutenção tem banner e timeout | ui/maintenance | ALTA |
| RB-UI-024 | Config inválida no Wizard não pode aplicar parcialmente | ui/config/storage | CRÍTICA |
| RB-UI-025 | Wizard deve exigir revisão dos defaults críticos | ui/config | CRÍTICA |
| RB-UI-026 | Keypad alimentado em 5 V com condicionamento obrigatório | ui/ADC/hardware | CRÍTICA |
| RB-UI-027 | MUTE tem duração configurável e log obrigatório | ui/alert | ALTA |

87. Conflitos removidos neste bloco

| Conflito original | Decisão adotada | Fonte prevalente | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Wizard de 5 passos em adendo vs Wizard de 10+ etapas no SRS | Mantidas todas as etapas críticas; telas podem ser agrupadas visualmente, mas nenhuma etapa crítica pode ser omitida | SRS v3.11 + Adendos consolidados | Evita perda de configuração crítica |
| MUTE como "até ACK" vs temporário configurável | MUTE é temporário configurável; "até ACK" permitido apenas se política do ALM permitir | RF-UI-MUTE-001 + Bloco 12/N | Evita confusão entre MUTE e ACK |
| Feed Mode como atalho direto sem confirmação | Feed por atalho exige confirmação e respeita safety | UI/Feed Mode consolidado | Evita acionamento acidental |
| Touch como entrada principal única | Touch + Keypad coexistem; keypad é fallback obrigatório | AF-01/A2 + SRS UI | UI não é SPOF |
| Carrossel podendo continuar em alerta | Carrossel interrompido por SAFE_OFF, EMERGENCY e ALM crítico | RF-UI-CAROUSEL-001 | Segurança visual |
| UI podendo ocultar estado global | Badge persistente obrigatório em todas as telas | RF-UI-STATUS-001 | Observabilidade |
| Reset por menu com confirmação simples | Reset destrutivo exige dupla confirmação + contagem regressiva | RF-RESET-004 | Prevenção de erro humano |
| Mensagens críticas genéricas | Catálogo formal de mensagens com ação objetiva | RF-UI-MSG-001 | Clareza operacional |
| Valores estimados apresentados como medidos | Rotulagem "estimado" obrigatória | RF-UI-LABELS-001 | Veracidade da informação |
| Falha da UI como falha sistêmica total | UI falha gera ALM-045, mas FSMs/LEDs/API continuam quando possível | RF-FLOW-UIFAIL-001 | Resiliência |
| Keypad em 3,3 V presumido | Keypad 5 V com condicionamento obrigatório | Bloco 12/N + Bloco 13/N | Coerência com hardware real |
| Wizard sem revisão de defaults | Wizard deve exigir revisão explícita dos defaults críticos | RF-UI-WIZARD-DEFAULT-REVIEW-001 + Bloco 12/N | Segurança operacional |
| Duração MUTE não definida | MUTE temporário configurável com opções documentadas | RF-UI-MUTE-001 + Bloco 12/N | UX e auditabilidade |

88. Encerramento do BLOCO 05/N

Este bloco consolidou:

- UI/HMI operacional.

- Estados da UI.

- Touch XPT2046.

- AD Keypad 5 botões com condicionamento 5 V → 0–3,3 V.

- Barra persistente de status.

- Overlays.

- Catálogo de mensagens.

- Wizard inicial com revisão obrigatória de defaults.

- Menus operacionais.

- Telas implementáveis obrigatórias.

- Tela de alertas.

- Tela de diagnóstico.

- MUTE / Quiet Mode com duração configurável.

- Carrossel.

- Reset seguro.

- Configuração/calibração pela UI.

- Feed Mode na UI.

- Falha de UI.

- Persistência da UI.

- Telemetria da UI.

- Casos de teste.

- Regras de negócio.

- Conflitos removidos.

- Decisões normativas do Bloco 12/N incorporadas: keypad 5 V condicionado, MUTE com duração configurável, Wizard revisa defaults, tensão nominal bivolt.

BLOCO 06/N — Modelagem de Dados, ConfigRoot, Estruturas Persistidas, FSMs, Fluxos E2E e Schemas

89. Modelagem de dados, estruturas persistidas, FSMs e fluxos

89.1 Princípio geral

A modelagem de dados do sistema deve garantir que:

- Todo estado relevante seja representado por estrutura formal.

- Toda configuração operacional seja persistível.

- Toda FSM crítica consuma parâmetros documentados.

- UI, API, logs e serviços reflitam a mesma verdade lógica.

- Não existam campos implícitos necessários ao comportamento.

- Não existam decisões safety-critical baseadas em valores ocultos.

- Import/export/backup/restore sejam compatíveis com schema versionado.

- Os fluxos críticos sejam implementáveis e testáveis sem inferência indevida.

A modelagem deste bloco é normativa para:

- Firmware.

- Persistência.

- API /api/v1.

- UI/HMI.

- Logs.

- RTM.

- QA.

- Testes.

- Export/import.

- Perfis.

- Diagnóstico.

Nota de integração pós-Bloco 12/13: Os campos safeoff_reason, safeoff_entered_at, safeoff_source_alm, time_valid, time_source e monitor_only_mode são obrigatórios no GlobalState. O schema inicial oficial é "1.0.0". O DevKit é ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8. O RTC DS3231 está presente. Os relés são active-high. O ATO opera em modo digital ON/OFF via ADC.

90. Estrutura canônica do estado global

90.1 RF-DATA-GLOBAL-001 — Estrutura canônica do GlobalState

O sistema deve manter uma estrutura canônica GlobalState, única fonte lógica do estado sistêmico.

Campos mínimos obrigatórios:

typedef struct {

system_state_t       system_state;

bool                 maintenance_mode;

bool                 electric_ok;

bool                 selftest_passed;

bool                 temp_ok;

bool                 ato_ok;

bool                 pzem_ok;

bool                 sd_ok;

bool                 wifi_ok;

bool                 ui_ok;

bool                 wizard_completed;

bool                 observation_mode;

bool                 monitor_only_mode;

alm_category_mask_t  active_alm_categories;

uint16_t             active_alerts_count;

uint16_t             critical_alerts_count;

reset_reason_t       last_reset_reason;

uint64_t             uptime_s;

char                 config_schema_version[16];

char                 fw_version[32];

char                 srs_version[32];

uint64_t             last_health_check_timestamp;

bool                 time_valid;

time_source_t        time_source;

safeoff_reason_t     safeoff_reason;

char                 safeoff_entered_at[32];

char                 safeoff_source_alm[16];

} global_state_t;

Prioridade: CRÍTICA

Regras obrigatórias:

- GlobalState deve ser a fonte única de verdade do estado sistêmico.

- UI, API, logs e FSMs devem refletir o mesmo GlobalState.

- Não pode haver fontes paralelas não reconciliadas para system_state.

- Toda mudança em system_state deve gerar evento com: estado anterior, estado novo, causa, ALM relacionado e timestamp.

- GlobalState deve ser exposto por: UI local, /api/v1/state, /api/v1/health, logs/eventos e diagnóstico.

- Os campos safeoff_reason, time_valid e monitor_only_mode são obrigatórios conforme Blocos 12/N e 13/N.

Critérios de aceite:

- O estado exibido na UI deve coincidir com o estado retornado pela API.

- Logs de transição devem conter causa rastreável.

- Não pode existir divergência entre FSM global e GlobalState.system_state.

- SAFE_OFF e EMERGENCY devem ser refletidos imediatamente após a transição.

91. Estrutura canônica de alerta

91.1 RF-DATA-ALM-001 — Estrutura canônica de Alert

Todo alerta/alarme ativo ou histórico deve obedecer à estrutura canônica abaixo.

Campos mínimos obrigatórios:

| Campo | Tipo lógico | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | SIM | Ex.: ALM-055 |
| severity | enum | SIM | INFO, WARNING, HIGH, CRITICAL |
| category | enum | SIM | PROCESS, SYSTEM, SECURITY |
| message | string | SIM | Mensagem curta em PT-BR |
| timestamp | timestamp | SIM | Momento de geração |
| value | string/number/object | NÃO | Valor/contexto relevante |
| auto_clear | bool | SIM | Política de limpeza |
| ack_req | bool | SIM | Exige ACK |
| acked | bool | SIM | Estado atual de ACK |
| ack_timestamp | timestamp | NÃO | Momento do ACK |
| action_hint | string | SIM para HIGH/CRITICAL | Instrução objetiva |
| silenced_until | timestamp | NÃO | Silenciamento temporário |
| source | string | RECOMENDADO | FSM/módulo gerador |
| related_plug_id | int | NÃO | Plugue relacionado |
| related_sensor | string | NÃO | Sensor relacionado |
| state_associated | enum | NÃO | Estado global associado |

Prioridade: CRÍTICA

Regras obrigatórias:

- Não pode existir ALM sem id, severity, category, message e timestamp.

- Todo ALM CRITICAL deve possuir action_hint.

- ack_req=true deve ser coerente com a tabela canônica ALM-001..ALM-065.

- ALM de categoria SECURITY deve alimentar SecurityAuditLog quando relacionado a acesso, autenticação, autorização ou escrita web.

- ACK não resolve causa.

- ACK não religa cargas.

- ACK não limpa alerta ativo se a causa persistir.

- MUTE e silence não equivalem a ACK.

Critérios de aceite:

- UI, API e logs devem mostrar os mesmos IDs e significados.

- GET /api/v1/alerts deve retornar objetos compatíveis com esta estrutura.

- ACK via API deve registrar usuário/IP/timestamp.

- ALM crítico ativo deve aparecer em overlay e sinalização física conforme política.

92. Estrutura canônica do plugue

92.1 RF-DATA-PLUG-001 — Estrutura canônica de Plug

Cada plugue deve obedecer à modelagem mínima já definida no Plug Manager.

Campos mínimos obrigatórios:

typedef struct {

int      id;

char     name[32];

plug_type_t      type;

plug_mode_t      mode;

bool     state;

char     timer_on[8];

char     timer_off[8];

int      delay_seconds;

float    current_limit_a;

float    current_a;

float    power_w;

float    rated_power_w;

float    energy_wh_today;

float    energy_wh_24h;

float    energy_wh_total;

bool     bypass_detected;

bool     relay_stuck_suspected;

bool     is_critical;

bool     blocked;

int      min_on_time;

int      min_off_time;

int      time_on_today;

int      overcurrent_count;

visual_state_t   visual_state;

float    max_energy_wh_day;

float    min_operating_voltage_v;

float    fator_curto;

int      tempo_deteccao_curto_ms;

bool     maintenance_exempt;

cb_state_t       circuit_breaker_state;

selftest_result_t selftest_result;

char     role_override_source[32];

char     life_support_role[16];

} plug_t;

Prioridade: CRÍTICA

Regras obrigatórias:

- O modelo deve suportar P01/P02 reservados.

- O modelo deve suportar realocação crítica para P03..P08.

- O modelo deve suportar corrente individual por ACS712-20A.

- O modelo deve suportar bloqueio por proteção.

- O modelo deve suportar cálculo de consumo.

- UI, API e persistência devem refletir o mesmo objeto lógico.

- Nenhum comportamento de plugue crítico pode depender de campo implícito não documentado.

- O campo life_support_role é informativo na v1.00 conforme RF-LIFE-SUPPORT-001.

Critérios de aceite:

- GET /api/v1/plugs deve retornar lista compatível com esta estrutura.

- A UI deve distinguir blocked=true.

- P01/P02 devem aparecer como críticos.

- Alterações em type, mode, limites e parâmetros devem persistir.

- Plugue blocked=true não pode religar automaticamente.

93. Configuração persistida — ConfigRoot

93.1 RF-DATA-CONFIG-ROOT-001 — Estrutura raiz obrigatória

Toda configuração persistida deve possuir uma estrutura raiz ConfigRoot.

Campos mínimos obrigatórios:

| Campo | Tipo lógico | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| config_schema_version | string | SIM | "1.0.0" conforme Bloco 13/N |
| config_timestamp | timestamp | SIM | Momento do snapshot |
| origin | string | SIM | wizard, menu, api, import, recovery |
| thermal | object | SIM | ConfigThermal |
| ato | object | SIM | ConfigATO |
| plugs | array[10] | SIM | Configuração P01..P10 |
| electric | object | SIM | ConfigElectric |
| resilience | object | SIM | ConfigResilience |
| security | object | SIM | ConfigSecurity |
| selftest | object | SIM | ConfigSelfTest |
| maintenance | object | SIM | ConfigMaintenance |
| ui | object | RECOMENDADO | Preferências de UI |
| storage | object | SIM | ConfigStorageLog |
| time | object | SIM | ConfigTime |
| calibration | object | SIM | Calibração ACS/ATO/Keypad |
| hardware_profile | object | SIM | Perfil do hardware |
| monitor_only_mode | object | SIM | Monitor Only Mode |
| profiles_meta | object | NÃO | Metadados de perfis |
| metadata | object | NÃO | Checksum/hash/origem/usuário |

Prioridade: CRÍTICA

Regras obrigatórias:

- ConfigRoot deve ser persistido em NVS.

- Export/import deve usar estrutura compatível.

- config_schema_version = "1.0.0" é obrigatório conforme Bloco 13/N.

- Configuração inválida não pode ser aplicada parcialmente.

- Alterações críticas devem gerar snapshot/rollback.

- Sem ConfigRoot íntegro, FSMs críticas não podem operar normalmente.

- Firmware v1.00 deve aceitar schema 1.x. Schema 2.x deve ser rejeitado ou exigir migração formal.

Critérios de aceite:

- Boot com NVS íntegra carrega ConfigRoot.

- Import inválido é rejeitado sem alteração parcial.

- Dump/export JSON contém config_schema_version.

- Configuração crítica inválida gera ALM-061.

94. ConfigThermal

94.1 Estrutura mínima

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| temp_min_c | float | SIM | Temperatura mínima |
| temp_max_c | float | SIM | Temperatura máxima |
| temp_normal_c | float | SIM | Setpoint/temperatura normal |
| temp_critical_c | float | SIM | Limite crítico |
| temp_extreme_c | float | RECOMENDADO | Limite extremo |
| hysteresis_c | float | SIM | Histerese |
| sample_interval_ms | int | NÃO | Intervalo de leitura |
| sensor_timeout_s | int | NÃO | Timeout do sensor |
| trend_window_size | int | NÃO | Janela de tendência |

94.2 Regras de coerência

temp_min_c < temp_normal_c < temp_max_c <= temp_critical_c < temp_extreme_c

hysteresis_c > 0

94.3 Defaults de fábrica

| Parâmetro | Default | Min | Max | Unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| temp_min_c | 24 | 10 | 30 | °C |
| temp_normal_c | 25 | 15 | 32 | °C |
| temp_max_c | 27 | 18 | 35 | °C |
| temp_critical_c | 30 | 20 | 40 | °C |
| temp_extreme_c | 33 | 25 | 45 | °C |
| hysteresis_c | 0.5 | 0.1 | 3.0 | °C |

94.4 Regras funcionais

- A FSM térmica deve usar apenas ConfigThermal.

- Nenhum threshold térmico pode ser hardcoded.

- Wizard deve exigir os campos obrigatórios.

- Alteração de configuração deve surtir efeito sem recompilação.

- Defaults são valores de fábrica editáveis; o Wizard deve exigir revisão explícita.

95. ConfigATO

95.1 Estrutura mínima

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| enabled | bool | SIM | ATO habilitado |
| ato_signal_mode | enum | SIM | DIGITAL_ON_OFF_ADC |
| ato_threshold_adc | int | SIM | Limiar de digitalização ADC |
| ato_active_level | int | SIM | Nível lógico ativo (0 ou 1) |
| ato_debounce_window | int | SIM | Janela de debounce em amostras |
| ato_signal_valid | bool | SIM | Calibração válida |
| low_level_adc | int | SIM | Limiar LOW (compatibilidade/derivado) |
| high_level_adc | int | SIM | Limiar HIGH (compatibilidade/derivado) |
| overflow_margin_adc | int | SIM | Margem de overflow |
| refill_timeout_s | int | SIM | Timeout de refill |
| max_refill_cycles_per_day | int | NÃO | Frequência anormal |
| overflow_detection_mode | enum | NÃO | TIMEOUT_OR_SENSOR_INCOHERENCE |
| physical_overflow_sensor_present | bool | NÃO | Segundo sensor de overflow |
| empty_reservoir_delta_adc | int | NÃO | Variação mínima esperada |
| sample_interval_ms | int | NÃO | Intervalo de amostragem |

95.2 Regras de coerência

high_level_adc > low_level_adc

overflow_margin_adc >= 0

refill_timeout_s > 0

95.3 Regras funcionais

- A FSM ATO deve usar apenas ConfigATO.

- ATO inválido deve bloquear operação do ATO.

- O firmware deve tratar o XKC-Y25-V como sinal digital condicionado para 0–3,3 V, convertido por limiar ADC calibrável.

- Overflow no MVP deve ser inferido por timeout, sensor incoerente ou padrão anormal, pois um único sensor digital não fornece três níveis físicos independentes.

- A limitação de overflow deve ser explicitamente informada no diagnóstico da UI.

- enabled=false deve ser visível na UI.

96. ConfigElectric

96.1 Estrutura mínima

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| input_profile | enum | SIM | BIVOLT_MANUAL |
| nominal_voltage_v | float | SIM | 127 ou 220, selecionado no Wizard |
| requires_user_voltage_confirmation | bool | SIM | true |
| limite_sobretensao_v | float | SIM | Limite superior de tensão |
| limite_subtensao_v | float | SIM | Limite inferior de tensão |
| tempo_sobretensao_s | int | SIM | Persistência de sobretensão |
| tempo_subtensao_s | int | SIM | Persistência de subtensão |
| limite_corrente_total_a | float | SIM | Limite total |
| tempo_corrente_total_s | int | SIM | Tempo de sobrecorrente total |
| tempo_safeoff_corrente_s | int | RECOMENDADO | Escalonamento para SAFE_OFF |
| limite_fp_min | float | SIM | PF mínimo |
| tempo_fp_s | int | SIM | Persistência PF baixo |
| tempo_espera_religamento_s | int | NÃO | Espera antes de religar |
| intervalo_religamento_s | int | NÃO | Intervalo entre plugues/grupos |
| tempo_monitoramento_pos_relig_s | int | NÃO | Janela pós-religamento |
| tempo_tendencia_tensao_s | int | NÃO | Janela tendência tensão |
| tempo_tendencia_corrente_s | int | NÃO | Janela tendência corrente |

96.2 Regras de coerência

limite_subtensao_v < limite_sobretensao_v

tempos > 0 quando proteção estiver habilitada

limites elétricos não podem ser hardcoded

96.3 Regra crítica bivolt

O Wizard deve exigir que o usuário selecione 127 V ou 220 V antes de liberar automações elétricas. Sem essa escolha, wizard_completed=false.

96.4 Defaults de referência por perfil

Perfil 127 V:

| Parâmetro | Default |
| --- | --- |
| nominal_voltage_v | 127 |
| limite_subtensao_v | 105 |
| limite_sobretensao_v | 135 |
| tempo_subtensao_s | 5 |
| tempo_sobretensao_s | 5 |

Perfil 220 V:

| Parâmetro | Default |
| --- | --- |
| nominal_voltage_v | 220 |
| limite_subtensao_v | 190 |
| limite_sobretensao_v | 240 |
| tempo_subtensao_s | 5 |
| tempo_sobretensao_s | 5 |

97. ConfigResilience

97.1 Estrutura mínima

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| circuit_breaker_enabled | bool | SIM | Habilitação global |
| falhas_max_ds18b20 | int | SIM | Falhas para OPEN |
| falhas_max_ato | int | SIM | Falhas ATO para OPEN |
| falhas_max_pzem | int | SIM | Falhas PZEM |
| falhas_max_acs712 | int | SIM | Falhas ACS712 |
| falhas_max_sd | int | NÃO | Falhas SD |
| falhas_max_mcp23017 | int | NÃO | Falhas MCP23017 |
| circuit_breaker_open_duration_s | int | SIM | Duração OPEN |
| intervalo_backoff_min_s | int | SIM | Backoff mínimo |
| intervalo_backoff_max_s | int | SIM | Backoff máximo |
| max_tentativas_retry_modbus | int | SIM | Retry PZEM |
| state_return_hysteresis_s | int | RECOMENDADO | Histerese de retorno |
| max_state_flap_count | int | RECOMENDADO | Máximo de flaps |
| state_flap_window_s | int | RECOMENDADO | Janela de flap |
| state_stabilization_s | int | RECOMENDADO | Estabilização de retorno |
| alm_high_cooldown_s | int | RECOMENDADO | Cooldown ALM HIGH |

97.2 Regras funcionais

- Circuit Breaker deve suportar: CLOSED, OPEN, HALF_OPEN.

- Falhas repetidas levam a OPEN.

- Após open_duration, pode ir para HALF_OPEN.

- Sucesso em HALF_OPEN retorna a CLOSED.

- Nova falha em HALF_OPEN retorna a OPEN.

- ALM-059 deve registrar subsistema em Circuit Breaker.

98. ConfigSecurity

98.1 Estrutura mínima

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| auth_enabled | bool | SIM | Autenticação ativa |
| admin_user | string | SIM | Usuário admin único |
| password_hash | string | SIM | Hash da senha |
| password_salt | string | SIM | Salt da senha |
| max_login_attempts | int | SIM | Máximo de tentativas |
| login_block_duration_min | int | SIM | Duração do bloqueio |
| session_timeout_min | int | SIM | Expiração de sessão |
| session_renewal_interval_min | int | SIM | Janela de renovação |
| api_write_enabled | bool | SIM | Escrita habilitada |
| read_requires_auth | bool | SIM | Leitura exige auth |
| cors_mode | enum | NÃO | LOCAL_ONLY por default |
| audit_log_enabled | bool | NÃO | Auditoria ativa |
| local_reset_token_enabled | bool | NÃO | Recuperação via SD |

98.2 Regras funcionais — Auth v1

- Usuário admin único.

- Senha definida no Wizard.

- Armazenamento com hash + salt.

- Token de sessão aleatório em RAM.

- Token inválido em reboot e logout.

- Expiração por inatividade.

- Rate limiting por IP.

- Bloqueio temporário por IP.

- Escrita sempre autenticada.

- Leitura em LAN aberta por default se read_requires_auth=false.

- /api/v1/config nunca retorna password_hash ou password_salt.

- CORS aberto não é default.

- Auditoria obrigatória para login, logout, falha, escrita, import/export e ACK remoto.

98.3 Defaults de fábrica

| Parâmetro | Default |
| --- | --- |
| max_login_attempts | 5 |
| login_block_duration_min | 15 |
| session_timeout_min | 30 |
| session_renewal_interval_min | 10 |
| read_requires_auth | false |
| cors_mode | LOCAL_ONLY |

99. ConfigSelfTest

99.1 Estrutura mínima

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| selftest_enabled | bool | SIM | Self-test habilitado |
| selftest_on_boot | bool | SIM | Executar no boot |
| selftest_interval_days | int | NÃO | Periodicidade |
| selftest_fail_latch | bool | NÃO | Falha com latch |
| check_ds18b20 | bool | SIM | Verificar DS18B20 |
| check_pzem | bool | SIM | Verificar PZEM |
| check_mcp3208 | bool | SIM | Verificar MCP3208 |
| check_mcp23017 | bool | SIM | Verificar MCP23017 |
| check_sd | bool | SIM | Verificar SD |
| check_nvs | bool | SIM | Verificar NVS |
| check_rtc | bool | SIM | Verificar RTC DS3231 |

99.2 Regras funcionais

- Self-test falho deve gerar ALM-063.

- Self-test falho pode levar a SAFE_OFF quando bloqueante.

- Resultado deve ser observável em UI, API e logs.

- Resultado por subsistema deve ser: PASS, FAIL, NOT_RUN, SKIPPED quando permitido.

100. ConfigMaintenance

100.1 Estrutura mínima

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| enabled | bool | SIM | Manutenção ativa |
| duracao_maxima_manutencao_min | int | SIM | Tempo máximo |
| auto_exit_enabled | bool | NÃO | Saída automática |
| allow_manual_exit | bool | NÃO | Permite saída manual |
| suspend_electric_protection | bool | SIM | Suspende proteções elétricas |
| suspend_plug_current_protection | bool | SIM | Suspende corrente por plugue |
| banner_required | bool | NÃO | Banner persistente |

100.2 Regras funcionais

- Manutenção não prevalece sobre SAFE_OFF.

- Manutenção não prevalece sobre EMERGENCY.

- Entrada deve gerar ALM-064.

- Expiração deve gerar subtipo de ALM-064.

- Saída deve reavaliar proteções imediatamente.

100.3 Defaults de fábrica

| Parâmetro | Default |
| --- | --- |
| duracao_maxima_manutencao_min | 60 |
| auto_exit_enabled | true |
| allow_manual_exit | true |

101. ConfigTime

101.1 Estrutura mínima

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| rtc_enabled | bool | SIM | RTC DS3231 ativo |
| ntp_enabled | bool | SIM | NTP habilitado |
| ntp_sync_rtc | bool | SIM | NTP sincroniza RTC |
| timezone | string | SIM | Ex.: America/Sao_Paulo |
| ntp_server_1 | string | SIM | Ex.: pool.ntp.org |
| ntp_sync_interval_h | int | SIM | Intervalo de sincronização |
| rtc_invalid_if_year_before | int | NÃO | Ano mínimo válido |
| time_require_valid_for_daily_energy | bool | SIM | Requer tempo real para energia diária |

101.2 Regras funcionais

- RTC DS3231 é fonte principal de tempo real.

- NTP sincroniza o RTC.

- Se RTC inválido e NTP indisponível, usar uptime monotônico com time_valid=false.

- Logs devem indicar time_valid e time_source.

- Retenção baseada em data só pode atuar com time_valid=true.

- Sessões web podem usar uptime monotônico.

102. ConfigStorageLog

102.1 Estrutura mínima

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| log_max_file_size_kb | int | SIM | Tamanho máximo por arquivo |
| log_max_files_events | int | SIM | Máximo de arquivos de eventos |
| log_max_files_security | int | SIM | Máximo de arquivos de segurança |
| log_max_files_energy | int | SIM | Máximo de arquivos de energia |
| ram_critical_buffer_events | int | SIM | Buffer RAM para críticos |
| drop_noncritical_when_full | bool | SIM | Descartar não críticos quando cheio |

102.2 Defaults de fábrica

| Parâmetro | Default |
| --- | --- |
| log_max_file_size_kb | 512 |
| log_max_files_events | 30 |
| log_max_files_security | 60 |
| log_max_files_energy | 90 |
| ram_critical_buffer_events | 128 |
| drop_noncritical_when_full | true |

103. ConfigProfilesMeta

103.1 Estrutura mínima

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| max_profiles | int | NÃO | Máximo de perfis |
| current_profile_name | string | NÃO | Perfil carregado |
| last_profile_load_timestamp | timestamp | NÃO | Último carregamento |
| last_profile_save_timestamp | timestamp | NÃO | Último salvamento |

103.2 Regras funcionais

- Perfil inválido não pode ser carregado parcialmente.

- Perfil deve possuir schema e integridade.

- Carregar perfil deve gerar log.

- Falha de perfil crítico deve gerar ALM-065.

104. ConfigMonitorOnlyMode

104.1 Estrutura mínima

{

"monitor_only_mode": {

"enabled": false,

"persist_across_reboot": true,

"allow_sensor_calibration": true,

"allow_relay_commands": false,

"allow_config_changes": true

}

}

104.2 Regras funcionais

- Quando enabled=true: relés OFF, sensores ativos, UI ativa, API de leitura ativa, calibração permitida, comandos de carga negados.

- SAFE_OFF/EMERGENCY prevalecem.

- ALMs continuam ativos.

- Estado deve aparecer em UI/API.

- Erro para comando de carga: STATE_NOT_ALLOWED com detalhe monitor_only_mode: true.

105. ConfigHardwareProfile

105.1 Estrutura mínima

{

"hardware_profile": {

"devkit_model": "ESP32-S3-DevKitC-1",

"devkit_variant": "N16R8",

"relay_p01_active_level": 1,

"relay_p02_active_level": 1,

"relay_p03_p10_active_level": 1,

"mcp23017_i2c_addr": "0x20",

"rtc_ds3231_present": true,

"acs712_model": "20A",

"ato_signal_mode": "DIGITAL_ON_OFF_ADC",

"ac_input": "BIVOLT",

"ac_max_current_per_outlet_a": 10

}

}

106. ConfigCalibration

106.1 Estrutura mínima

{

"calibration": {

"acs712": [

{

"plug_id": 1,

"acs_model": "ACS712_20A",

"offset_adc": 2048,

"gain_a_per_count": 0.0,

"noise_floor_a": 0.0,

"rms_window_samples": 128,

"last_calibrated_at": "",

"calibration_valid": false

}

],

"ato": {

"signal_mode": "DIGITAL_ON_OFF_ADC",

"threshold_adc": 2048,

"active_level": 1,

"debounce_window": 5,

"calibration_valid": false

},

"ad_keypad": {

"supply_mv": 5000,

"conditioned_to_adc": true,

"buttons": [],

"calibration_valid": false

}

}

}

106.2 Regras funcionais

- Canal ACS712 sem calibração válida deve ser marcado como degradado/não confiável.

- Calibração ATO deve ser feita no Wizard.

- Keypad deve ser calibrado no Wizard.

- Calibração inválida deve gerar ALM-049.

- Calibração deve ser exportável/importável com a configuração.

107. Contratos de perfil, exportação e importação

107.1 RF-DATA-PROFILE-001 — Estrutura mínima de perfil

| Campo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- |
| profile_name | SIM | Nome do perfil |
| profile_schema_version | SIM | Versão do schema do perfil |
| created_at | SIM | Criação |
| updated_at | SIM | Atualização |
| config_payload | SIM | Payload ConfigRoot ou subconjunto válido |
| checksum/hash | SIM | Integridade |
| origin_version | SIM | Firmware/SRS de origem |

Regras:

- Perfil inválido não pode alterar o sistema.

- Perfil válido deve preservar coerência dos parâmetros.

- Carregamento deve obedecer rollback.

107.2 RF-DATA-EXPORT-001 — Estrutura mínima de exportação

| Campo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- |
| config_schema_version | SIM | "1.0.0" |
| fw_version | SIM | Firmware de origem |
| srs_version | RECOMENDADO | SRS implementada |
| exported_at | SIM | Timestamp |
| source_device_id | NÃO | Identificador do dispositivo |
| configuration | SIM | Payload ConfigRoot |
| integrity/hash metadata | SIM | Checksum/hash |

Regras:

- Export deve ser snapshot consistente.

- Export não pode misturar estados intermediários.

- Export via API exige autenticação.

- Export via UI deve usar SD quando disponível.

107.3 RF-DATA-IMPORT-001 — Restore/import validado

O processo de importação/restauração deve:

- Validar integridade.

- Validar schema.

- Validar coerência semântica.

- Permitir preview/resumo quando houver interface adequada.

- Aplicar rollback em qualquer falha.

- Rejeitar aplicação parcial.

- Registrar auditoria quando via web.

Critérios de aceite:

- Restore inválido não altera configuração atual.

- Restore válido é persistido e auditável.

- Schema incompatível é rejeitado ou migrado formalmente.

- Falha durante import aciona rollback.

108. Schemas lógicos da API

108.1 RF-API-SCHEMA-001 — Schema lógico de /api/v1/state

O endpoint GET /api/v1/state deve retornar o estado operacional consolidado do sistema.

Payload lógico mínimo:

{

"system_state": "DEGRADED",

"maintenance_mode": false,

"electric_ok": true,

"selftest_passed": true,

"temp_ok": true,

"ato_ok": true,

"pzem_ok": true,

"sd_ok": true,

"wifi_ok": true,

"ui_ok": true,

"wizard_completed": true,

"observation_mode": false,

"monitor_only_mode": false,

"active_alm_categories": ["PROCESS"],

"active_alerts_count": 2,

"critical_alerts_count": 0,

"last_reset_reason": "POWER_ON",

"uptime_s": 12345,

"fw_version": "fw-x.y.z",

"config_schema_version": "1.0.0",

"srs_version": "v3.11-AF.3+AF.4+B12+B13",

"time_valid": true,

"time_source": "RTC",

"safeoff_reason": "SAFEOFF_REASON_NONE",

"safeoff_entered_at": "",

"safeoff_source_alm": "",

"plugs": [],

"sensors": {},

"alerts": []

}

Regras:

- Deve refletir GlobalState canônico.

- Deve conter time_valid, time_source, safeoff_reason, monitor_only_mode.

- SAFE_OFF e EMERGENCY devem aparecer imediatamente após transição.

108.2 RF-API-SCHEMA-002 — Schema lógico de /api/v1/health

O endpoint GET /api/v1/health deve retornar visão operacional e diagnóstica da saúde do sistema.

Payload lógico mínimo:

{

"state": "NORMAL",

"temp_ok": true,

"ato_ok": true,

"pzem_ok": true,

"electric_ok": true,

"maintenance_mode": false,

"selftest_passed": true,

"uptime_s": 12345,

"alerts_count": 0,

"version": "fw-x.y.z",

"last_reset_reason": "POWER_ON",

"circuit_breaker_states": {},

"heap_free_kb": 180,

"sd_free_mb": 1024,

"wifi_rssi_dbm": -55,

"wdt_resets_24h": 0,

"last_health_check_timestamp": "2026-04-27T10:00:00Z",

"time_valid": true,

"time_source": "RTC",

"monitor_only_mode": false

}

108.3 RF-API-SCHEMA-003 — Schema lógico de /api/v1/alerts

{

"alerts": [

{

"id": "ALM-055",

"severity": "CRITICAL",

"category": "PROCESS",

"message": "Curto-circuito/sobrecarga extrema em plugue",

"timestamp": "2026-04-27T10:00:00Z",

"auto_clear": false,

"ack_req": true,

"acked": false,

"action_hint": "Desligar e inspecionar plugue",

"related_plug_id": 1,

"state_associated": "SAFE_OFF"

}

]

}

108.4 RF-API-SCHEMA-004 — Schema lógico de /api/v1/plugs

{

"plugs": [

{

"id": 1,

"name": "Aquecedor",

"type": "AQUECEDOR",

"mode": "AUTO",

"state": false,

"current_a": 0.0,

"power_w": 0.0,

"is_critical": true,

"blocked": false,

"life_support_role": "THERMAL",

"visual_state": "OFF_NORMAL"

}

]

}

108.5 RNF-API-SCHEMA-001 — Consistência de contratos

Regras obrigatórias:

- Campos não suportados não devem ser inventados.

- Campos indisponíveis devem seguir política clara.

- Versões incompatíveis devem ser rejeitadas explicitamente.

- A mesma major version não pode mudar significado de campos críticos.

- Erros devem seguir formato consistente com tabela canônica de error codes.

109. Estruturas de logs

109.1 EventLog

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | timestamp | SIM | Momento do evento |
| severity | enum | SIM | INFO/WARNING/HIGH/CRITICAL |
| source | string | SIM | Módulo/FSM |
| event_type | string | SIM | Tipo do evento |
| message | string | SIM | Texto em PT-BR |
| related_alm_id | string | NÃO | ALM relacionada |
| related_plug_id | int | NÃO | Plugue afetado |
| prev_state | enum | NÃO | Estado anterior |
| new_state | enum | NÃO | Estado novo |
| details | object/string | NÃO | Contexto adicional |

Regras:

- Todo ALM deve gerar ou atualizar EventLog.

- Eventos críticos devem ter prioridade de retenção.

- Se SD falhar, eventos críticos vão para RAM fallback.

- Eventos de transição global devem conter estado anterior e novo.

109.2 SecurityAuditLog

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | timestamp | SIM | Momento do evento |
| ip | string | SIM | Origem |
| user | string | NÃO | Usuário |
| event_type | string | SIM | login_failed, login_ok, config_change, etc. |
| result | string | SIM | success, fail, blocked |
| details | object/string | NÃO | Dados relevantes |

Eventos mínimos:

- Login bem-sucedido.

- Login falho.

- IP bloqueado.

- Sessão expirada.

- Alteração de configuração via web.

- Import/export/restore.

- ACK via API.

- Escrita em plugue crítico.

- Escrita negada por segurança ou estado global.

109.3 EnergyLog

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | timestamp | SIM | Momento da amostra |
| voltage_v | float | NÃO | Tensão |
| current_total_a | float | NÃO | Corrente total |
| power_w | float | NÃO | Potência |
| energy_kwh_total | float | NÃO | Energia total |
| pf | float | NÃO | Fator de potência |
| freq_hz | float | NÃO | Frequência |
| plug_1_a..plug_10_a | float | NÃO | Corrente por plugue |
| derived_flags | object | NÃO | Medido/estimado/derivado |

Regras:

- Dados estimados devem ser marcados.

- Dados derivados não podem ser exibidos como medidos diretos.

- Export CSV deve preservar unidades e flags derivadas.

110. Regras de coerência entre dados e comportamento

110.1 RF-DATA-CONSISTENCY-001 — Todo campo documentado deve ter consumidor

Todo campo persistido ou exposto deve possuir ao menos um consumidor explícito: FSM, UI, API, diagnóstico, exportação, logs, QA ou RTM.

Prioridade: ALTA

110.2 RF-DATA-CONSISTENCY-002 — Todo comportamento configurável exige campo persistido

Qualquer comportamento configurável mencionado neste SRS deve possuir campo correspondente em estrutura persistida.

Prioridade: CRÍTICA

110.3 RF-DATA-CONSISTENCY-003 — Estados derivados devem ser reconstituíveis

Estados derivados relevantes como electric_ok, selftest_passed, critical_alerts_count, active_alm_categories, sd_ok, ui_ok devem ser reconstituíveis a partir de estado canônico, health matrix e alertas ativos.

Regras:

- Duplicação inconsistente é proibida.

- Se houver cache, ele deve ter regra de atualização clara.

- Divergência deve gerar diagnóstico ou ALM conforme criticidade.

111. Fluxos operacionais consolidados

111.1 RF-FLOW-BOOT-001 — Sequência mínima obrigatória de boot

A sequência de boot deve seguir, no mínimo:

- Power-on/reset detectado.

- Inicialização mínima de hardware em estado seguro.

- GPIOs/relés convergem para OFF seguro.

- Leitura do motivo de reset.

- Carga e validação de NVS.

- Recovery via SD quando aplicável.

- Verificação de integridade mínima do schema.

- Detecção de first_boot / wizard_completed.

- Execução de self-test, se habilitado.

- Inicialização dos barramentos.

- Inicialização de drivers.

- Inicialização de serviços.

- Inicialização de GlobalState.

- Inicialização de UI/API/logs.

- Entrada em Wizard obrigatório, se necessário.

- Liberação controlada das FSMs.

- Liberação dos acionamentos permitidos somente após pré-condições seguras.

Prioridade: CRÍTICA

111.2 RF-FLOW-BOOT-002 — First boot / configuração pendente

Se wizard_completed=false, o sistema deve:

- Permanecer em estado seguro.

- Priorizar Wizard.

- Bloquear: controle térmico, ATO, Feed Mode, automações de plugues, proteções dependentes de configuração.

- Manter UI/diagnóstico disponíveis.

- Permitir configuração inicial.

Prioridade: CRÍTICA

111.3 RF-FLOW-BOOT-003 — Self-test falho no boot

Se o self-test obrigatório falhar, o sistema deve:

- Gerar ALM-063.

- Marcar selftest_passed=false.

- Entrar em SAFE_OFF quando a falha for bloqueante.

- Impedir liberação das FSMs dependentes.

- Manter diagnóstico disponível.

- Registrar subsistema falho.

Prioridade: CRÍTICA

111.4 RF-FLOW-BOOT-004 — Recovery pós-power-loss

Após retorno de energia, o sistema deve:

- Iniciar em fail-safe.

- Validar persistência.

- Detectar recovery quando aplicável.

- Tratar .tmp órfão.

- Decidir retomada apenas se houver dados íntegros.

- Reavaliar sensores e estado global.

- Respeitar observation mode quando necessário.

- Não religar cargas automaticamente sem política segura.

Prioridade: CRÍTICA

112. Fluxo de self-test

112.1 RF-FLOW-SELFTEST-001 — Etapas mínimas

O self-test deve verificar, no mínimo:

- Integridade NVS.

- SD, quando aplicável.

- DS18B20.

- PZEM.

- MCP3208 #1.

- MCP3208 #2.

- MCP23017.

- Coerência mínima dos canais críticos.

- Estado de relés.

- Memória/heap mínima, quando disponível.

- RTC DS3231, quando presente.

- Watchdog/task health.

Prioridade: CRÍTICA

112.2 RF-FLOW-SELFTEST-002/003 — Classificação e exposição do resultado

Cada subsistema deve possuir resultado entre:

- PASS

- FAIL

- NOT_RUN

- SKIPPED, quando documentalmente permitido

O resultado deve ser observável por: UI local, /api/v1/health, logs, diagnóstico e GlobalState.selftest_passed.

113. Fluxo do Wizard

113.1 RF-FLOW-WIZARD-001 — Sequência normativa

O Wizard deve seguir a ordem normativa consolidada:

- Boas-vindas/contexto.

- Detecção/checagem de hardware.

- Ajuste básico de UI.

- Calibração do keypad AD.

- Configuração térmica.

- Configuração ATO.

- Plugues críticos.

- Proteção elétrica — incluindo seleção de tensão nominal 127/220 V.

- Resiliência.

- Segurança.

- Manutenção, quando aplicável.

- Perfis/config final, quando aplicável.

- Validação de storage.

- Resumo final.

- Confirmação e gravação.

- Entrada na Home.

Prioridade: CRÍTICA

113.2 RF-FLOW-WIZARD-002 — Bloqueio de avanço

O avanço deve ser bloqueado quando:

- Campo obrigatório estiver ausente.

- Coerência estiver inválida.

- Valor estiver fora da faixa documental.

- Alocação crítica conflitar.

- HIGH ≤ LOW no ATO.

- Histerese térmica inválida.

- Limites elétricos incoerentes.

- Tensão nominal 127/220 V não selecionada.

- Configuração de P01/P02 violar reserva estrutural.

113.3 RF-FLOW-WIZARD-003 — Commit do Wizard

Na conclusão do Wizard, o sistema deve:

- Gerar snapshot consistente.

- Validar schema.

- Persistir em NVS.

- Criar backup em SD quando disponível.

- Marcar wizard_completed=true.

- Aplicar configuração.

- Registrar log de conclusão.

- Liberar FSMs apenas após validação.

114. Operação normal

114.1 RF-FLOW-RUNTIME-001 — Laço operacional nominal

Durante operação normal, o sistema deve executar continuamente:

- Leitura de sensores.

- Validação de leituras.

- Atualização de FSMs.

- Avaliação de alertas.

- Atualização de GlobalState.

- Atualização de UI.

- Atendimento da API.

- Logs conforme política.

- Persistência conforme política.

- Watchdog/heartbeats.

- Health checks periódicos.

Prioridade: CRÍTICA

114.2 RF-FLOW-RUNTIME-002 — Ordem de precedência funcional

A ordem mínima de precedência deve ser:

- Proteção safety-critical / fail-safe.

- Estado global.

- Proteções elétricas e de sensores.

- Travas de plugue crítico / blocked.

- Modo manutenção.

- Feed Mode.

- Modos operacionais do plugue.

- Apresentação UI/Web.

115. Fluxo de alerta crítico

115.1 RF-FLOW-ALERT-001 — Pipeline do alerta crítico

Ao detectar condição crítica, o sistema deve:

- Gerar ALM correspondente.

- Registrar EventLog.

- Atualizar health matrix.

- Atualizar GlobalState, se aplicável.

- Aplicar ação safety, se aplicável.

- Atualizar LEDs/buzzer.

- Interromper carrossel.

- Exibir overlay crítico.

- Expor via API.

- Exigir ACK/intervenção quando aplicável.

115.2 RF-FLOW-ALERT-002 — Reconhecimento

Reconhecer um alerta:

- Não resolve a causa.

- Não limpa alerta ativo se causa persistir.

- Não religa cargas.

- Não muda estado global por si só.

- Não substitui intervenção técnica.

- Apenas altera estado de ACK conforme política.

116. Fluxos SAFE_OFF e EMERGENCY

116.1 RF-FLOW-SAFEOFF-001/002/003

Ao entrar em SAFE_OFF:

- Desligar cargas conforme política global.

- Registrar safeoff_reason, safeoff_entered_at, safeoff_source_alm.

- Registrar logs e ALMs.

- Acionar sinalização crítica.

- Bloquear carrossel.

- Exibir overlay.

- Impedir comandos incompatíveis.

- Manter leituras e diagnóstico ativos.

- Manter API de leitura disponível salvo falha maior.

- Negar escrita incompatível.

- Permitir religamento apenas após pré-condições.

116.2 RF-FLOW-EMERG-001/002

Ao entrar em EMERGENCY:

- Forçar estado seguro máximo.

- Desligar cargas conforme fail-safe.

- Acionar sinalização máxima.

- Registrar motivo explícito.

- Exibir overlay máximo.

- Bloquear retomada automática incompatível.

- Expor estado via API.

- Impedir retorno direto a NORMAL por padrão.

117. Fluxos específicos

117.1 RF-FLOW-FEED-001/002/003 — Feed Mode

Ativação:

- Validar estado global.

- Exigir confirmação quando ativado por atalho.

- Salvar snapshot.

- Desligar plugues do tipo BOMBA.

- Não afetar P01/P02 ou funções críticas realocadas.

- Exibir tela dedicada.

- Piscar LED amarelo.

- Registrar ALM-033.

Abortamento por evento superior:

- Feed Mode deve ser encerrado imediatamente por SAFE_OFF, EMERGENCY, falha superior incompatível ou reboot/power-loss com retomada insegura.

- Deve gerar ALM-035 e log.

Restauração:

- Restaurar apenas plugues alterados pelo Feed.

- Respeitar snapshot.

- Respeitar estado global vigente.

- Não religar plugues blocked.

- Registrar ALM-034.

117.2 RF-FLOW-MAINT-001/002/003 — Manutenção

Entrada:

- Exigir confirmação.

- Registrar ALM-064.

- Suspender apenas proteções documentadas.

- Exibir banner persistente.

- Iniciar temporizador máximo.

Durante:

- Monitoramento continua.

- Proteções suspensas não são consideradas resolvidas.

- SAFE_OFF e EMERGENCY prevalecem.

- Tempo restante deve ser observável.

Encerramento:

- Reativar proteções.

- Reavaliar condições elétricas e de corrente.

- Atualizar UI/API.

- Registrar log.

- Encerrar ou atualizar ALM-064 conforme subtipo.

117.3 RF-FLOW-PROFILE-001/002/003 — Perfis

Salvar: capturar snapshot, validar, serializar, calcular integridade, salvar com atomicidade, atualizar lista, registrar evento.

Carregar: validar arquivo, validar schema, validar checksum, exibir preview quando aplicável, exigir confirmação, aplicar rollback em falha, persistir, registrar log.

Excluir: exigir confirmação, ser auditável, não corromper lista.

117.4 RF-FLOW-EXPORT-001 e RF-FLOW-IMPORT-001

Export: snapshot consistente com schema, versão, timestamp, payload e integridade verificável.

Import/Restore: validar schema, integridade, coerência; permitir cancelamento; aplicar rollback em falha; registrar auditoria quando via API; manter estado seguro em caso de erro.

117.5 RF-FLOW-RESET-001 — Reset por menu

O reset via menu deve seguir:

- Seleção explícita.

- Primeira confirmação.

- Segunda confirmação.

- Contagem regressiva.

- Desligamento seguro das cargas.

- Apagamento/restauração conforme escopo.

- Recriação da estrutura mínima.

- Reboot.

- Retorno ao Wizard.

117.6 RF-FLOW-SD-001/002 — SD

Falha dinâmica:

- Gerar ALM-006 ou ALM-042.

- Marcar sd_ok=false.

- Usar RAM fallback para críticos.

- Desabilitar funções dependentes.

- Refletir em UI/API.

- Não travar FSMs.

Reconciliação após retorno:

- Revalidar disponibilidade.

- Verificar estrutura mínima.

- Drenar buffer RAM quando possível.

- Evitar duplicidade.

- Restaurar funções dependentes quando seguro.

- Registrar evento.

117.7 RF-FLOW-HEALTH-001/002 — Health check periódico

- Testar subsistemas documentados.

- Atualizar last_health_check_timestamp.

- Gerar ALM quando aplicável.

- Atualizar health matrix.

- Não bloquear loops críticos.

- Expor resultado em diagnóstico, /api/v1/health, logs e GlobalState.

118. Cenários end-to-end mínimos

118.1 CEN-E2E-001 — Primeiro boot seguro

- Equipamento energiza.

- Relés permanecem OFF.

- GPIOs são inicializados em estado seguro.

- Configuração é validada.

- Self-test executa conforme política.

- Wizard é exibido se necessário.

- Automações permanecem bloqueadas até configuração válida.

Resultado esperado: relés OFF; wizard_completed=false se primeiro boot; UI mostra Wizard; FSMs críticas bloqueadas.

118.2 CEN-E2E-002 — Temperatura crítica

- DS18B20 fornece temperatura validada.

- Temperatura entra em faixa crítica configurada.

- FSM térmica gera ALM-026.

- Sistema entra em SAFE_OFF com safeoff_reason=SAFEOFF_REASON_THERMAL_CRITICAL.

- Cargas desligam conforme política.

- UI mostra overlay.

- LEDs entram em padrão crítico.

- API reflete estado.

118.3 CEN-E2E-003 — Temperatura extrema

- Temperatura entra em faixa extrema.

- FSM térmica gera ALM-028.

- Sistema entra em EMERGENCY.

- Fail-safe máximo aplicado.

- Retorno direto a NORMAL é proibido.

118.4 CEN-E2E-004 — Curto em plugue crítico

- ACS712-20A detecta corrente acima de current_limit_a * fator_curto.

- Tempo excede tempo_deteccao_curto_ms.

- Plugue desliga.

- ALM-055 é gerado.

- Plugue fica blocked=true.

- Se crítico, sistema entra em SAFE_OFF com safeoff_reason=SAFEOFF_REASON_PLUG_SHORT.

118.5 CEN-E2E-005 — Overflow ATO

- Nível > HIGH + overflow_margin_adc (ou timeout/incoerência no MVP digital).

- FSM ATO entra em OVERFLOW.

- ALM-037 é gerado.

- Sistema força SAFE_OFF com safeoff_reason=SAFEOFF_REASON_ATO_OVERFLOW.

- Bomba ATO é bloqueada.

- Diagnóstico indica limitação do sensor digital único.

118.6 CEN-E2E-006 — SD falha em runtime

- SD torna-se indisponível.

- Storage manager detecta falha.

- ALM-006 ou ALM-042 é gerado.

- Eventos críticos passam a RAM.

- Funções dependentes do SD são desabilitadas.

- FSMs continuam.

118.7 CEN-E2E-007 — Feed interrompido por SAFE_OFF

- Feed Mode ativo.

- Plugues BOMBA desligados.

- Falha crítica ocorre.

- SAFE_OFF é acionado.

- Feed é cancelado.

- Snapshot não religa cargas enquanto SAFE_OFF persistir.

- ALM-035 gerado.

118.8 CEN-E2E-008 — WDT e modo observação

- Task crítica trava.

- Watchdog reinicia sistema.

- Reset reason indica WDT.

- Relés permanecem OFF.

- observation_mode=true.

- Sensores e barramentos são revalidados.

- Religamento só ocorre se seguro.

118.9 CEN-E2E-009 — Import inválido

- Usuário/API tenta importar JSON inválido.

- Schema/checksum/coerência falha.

- Import é rejeitado.

- Configuração atual é preservada.

- ALM-061 ou ALM-065 conforme contexto.

- Auditoria se via API.

118.10 CEN-E2E-010 — Falha MCP23017

- MCP23017 falha no I²C.

- ALM-048 é gerado.

- P03..P10 ficam indisponíveis.

- Se controle seguro é comprometido, sistema entra em SAFE_OFF com safeoff_reason=SAFEOFF_REASON_MCP23017_FAIL.

- P01/P02 podem permanecer sob controle direto se seguro.

118.11 CEN-E2E-011 — Monitor Only Mode

- Usuário ativa Monitor Only Mode.

- Relés permanecem OFF.

- Sensores continuam ativos.

- UI e API de leitura continuam.

- Comando de carga retorna STATE_NOT_ALLOWED com monitor_only_mode: true.

- SAFE_OFF/EMERGENCY prevalecem.

119. Casos de teste mínimos vinculados a este bloco

| TC-ID | Nome | Requisito coberto | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-DATA-001 | Estrutura GlobalState | RF-DATA-GLOBAL-001 | UI/API/logs refletem mesmo estado incluindo campos pós-Bloco 12/13 |
| TC-DATA-002 | Estrutura Alert | RF-DATA-ALM-001 | ALM contém campos obrigatórios |
| TC-DATA-003 | Estrutura Plug | RF-DATA-PLUG-001 | P01..P10 persistem e expõem modelo correto |
| TC-CONFIG-001 | ConfigRoot válido | RF-DATA-CONFIG-ROOT-001 | Config carrega e valida; schema 1.0.0 |
| TC-CONFIG-002 | ConfigRoot inválido | RF-DATA-CONFIG-ROOT-001 | Rejeição + ALM-061 |
| TC-CONFIG-THERMAL-001 | Coerência térmica | ConfigThermal | Wizard bloqueia parâmetros incoerentes |
| TC-CONFIG-ATO-001 | Coerência ATO | ConfigATO | HIGH > LOW; modo digital documentado |
| TC-CONFIG-ELECTRIC-001 | Coerência elétrica | ConfigElectric | Bivolt manual; tensão nominal obrigatória |
| TC-CONFIG-BIVOLT-001 | Seleção 127/220 V | RF-ELECTRIC-BIVOLT-001 | Sem seleção, wizard_completed=false |
| TC-CONFIG-SECURITY-001 | Auth v1 | ConfigSecurity | Senha hash+salt; token RAM |
| TC-API-SCHEMA-001 | /api/v1/state | RF-API-SCHEMA-001 | Payload com time_valid, safeoff_reason, monitor_only_mode |
| TC-API-SCHEMA-002 | /api/v1/health | RF-API-SCHEMA-002 | Payload com time_source, monitor_only_mode |
| TC-LOG-001 | EventLog | EventLog | Evento contém campos mínimos |
| TC-LOG-SEC-001 | SecurityAuditLog | SecurityAuditLog | Login/escrita geram auditoria |
| TC-LOG-ENERGY-001 | EnergyLog | EnergyLog | Medições e flags registradas |
| TC-FLOW-BOOT-001 | Sequência de boot | RF-FLOW-BOOT-001 | Relés OFF até liberação segura |
| TC-FLOW-WIZARD-001 | Wizard bloqueante | RF-FLOW-WIZARD-* | Automação bloqueada até commit válido |
| TC-FLOW-SELFTEST-001 | Self-test falho | RF-FLOW-SELFTEST-* | ALM-063 + SAFE_OFF quando aplicável |
| TC-FLOW-SAFEOFF-001 | Entrada SAFE_OFF | RF-FLOW-SAFEOFF-001 | Cargas OFF + safeoff_reason registrado |
| TC-FLOW-SAFEOFF-002 | Saída SAFE_OFF | RF-FLOW-SAFEOFF-003 | Só sai com pré-condições |
| TC-FLOW-EMERG-001 | Entrada EMERGENCY | RF-FLOW-EMERG-001 | Fail-safe máximo |
| TC-FLOW-EMERG-002 | Saída EMERGENCY | RF-FLOW-EMERG-002 | Sem retorno direto a NORMAL |
| TC-FLOW-FEED-001 | Feed E2E | RF-FLOW-FEED-* | Apenas BOMBA desliga/restaura |
| TC-FLOW-MAINT-001 | Manutenção E2E | RF-FLOW-MAINT-* | Suspende somente proteções documentadas |
| TC-FLOW-SD-001 | Falha SD | RF-FLOW-SD-001 | RAM fallback e operação preservada |
| TC-FLOW-UIFAIL-001 | Falha UI | RF-FLOW-UIFAIL-* | FSMs e LEDs continuam |
| TC-E2E-001 | Primeiro boot | CEN-E2E-001 | Wizard + relés OFF |
| TC-E2E-002 | Temperatura crítica | CEN-E2E-002 | SAFE_OFF + safeoff_reason |
| TC-E2E-003 | Curto plugue crítico | CEN-E2E-004 | Plugue blocked + SAFE_OFF |
| TC-E2E-004 | Overflow ATO | CEN-E2E-005 | SAFE_OFF + limitação digital documentada |
| TC-E2E-005 | Import inválido | CEN-E2E-009 | Rollback/rejeição segura |
| TC-E2E-006 | Monitor Only Mode | CEN-E2E-011 | Relés OFF, leitura ativa, carga negada |
| TC-SAFEOFF-REASON-001 | SAFE_OFF registra razão | RF-SAFEOFF-CAUSE-001 | safeoff_reason em UI/API/log |
| TC-MONITOR-ONLY-001 | Modo somente monitoramento | RF-INSTALL-MONITOR-001 | Relés OFF, sensores ativos |
| TC-MONITOR-ONLY-002 | Comando de carga negado | RF-INSTALL-MONITOR-001 | STATE_NOT_ALLOWED |

120. Regras de negócio consolidadas deste bloco

| ID | Regra | Módulo | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RB-DATA-001 | GlobalState é fonte única de verdade | core/global_state | CRÍTICA |
| RB-DATA-002 | GlobalState inclui safeoff_reason, time_valid, monitor_only_mode | core/global_state | CRÍTICA |
| RB-DATA-003 | Todo ALM deve seguir modelo canônico | alert_manager | CRÍTICA |
| RB-DATA-004 | Todo plugue deve seguir modelo canônico | plug_manager | CRÍTICA |
| RB-DATA-005 | Toda configuração crítica deve estar em ConfigRoot | config_manager | CRÍTICA |
| RB-DATA-006 | Todo parâmetro operacional deve ser persistido | config/storage | CRÍTICA |
| RB-DATA-007 | Configuração inválida não aplica parcialmente | config/storage | CRÍTICA |
| RB-DATA-008 | Schema 1.0.0 é versão inicial obrigatória | config/storage | CRÍTICA |
| RB-DATA-009 | Schema 2.x deve ser rejeitado ou migrado formalmente | config/storage | CRÍTICA |
| RB-DATA-010 | Export deve ser snapshot consistente | storage/api/ui | ALTA |
| RB-DATA-011 | Import inválido exige rollback/rejeição | config/storage | CRÍTICA |
| RB-DATA-012 | Logs devem ter timestamp e fonte | log_manager | ALTA |
| RB-DATA-013 | Security events exigem auditoria dedicada | security/log | ALTA |
| RB-DATA-014 | Dados estimados devem ser rotulados | ui/log/electric | ALTA |
| RB-DATA-015 | life_support_role é informativo na v1.00 | plug_manager | MÉDIA/ALTA |
| RB-DATA-016 | ATO digital: overflow inferido por timeout/plausibilidade | ato_service | CRÍTICA |
| RB-DATA-017 | ATO digital: limitação documentada no diagnóstico | ui/diagnostics | ALTA |
| RB-FLOW-001 | Boot começa em fail-safe | app_main/hal | CRÍTICA |
| RB-FLOW-002 | Wizard incompleto bloqueia automações | config/ui/fsm | CRÍTICA |
| RB-FLOW-003 | Self-test falho bloqueia FSMs dependentes | selftest/core | CRÍTICA |
| RB-FLOW-004 | SAFE_OFF exige saída controlada | global_state | CRÍTICA |
| RB-FLOW-005 | EMERGENCY não retorna direto a NORMAL | global_state | CRÍTICA |
| RB-FLOW-006 | Feed é cancelado por SAFE_OFF/EMERGENCY | feed/global | CRÍTICA |
| RB-FLOW-007 | Manutenção não prevalece sobre SAFE_OFF/EMERGENCY | maintenance/core | CRÍTICA |
| RB-FLOW-008 | SD falho não derruba FSMs | storage/core | CRÍTICA |
| RB-FLOW-009 | UI falha não derruba FSMs | ui/core | CRÍTICA |
| RB-FLOW-010 | Health check não pode bloquear loop crítico | health/core | ALTA |
| RB-FLOW-011 | Religamento é sequencial e monitorado | plug/electric | ALTA |
| RB-FLOW-012 | Plugue bloqueado não religa automaticamente | plug_manager | CRÍTICA |
| RB-FLOW-013 | SAFE_OFF registra safeoff_reason | global_state | CRÍTICA |
| RB-FLOW-014 | Monitor Only Mode nega comandos de carga | command_validator | CRÍTICA |

121. Conflitos removidos neste bloco

| Conflito original | Decisão consolidada | Impacto |
| --- | --- | --- |
| GlobalState sem campos pós-Bloco 12/13 | Adicionados: safeoff_reason, safeoff_entered_at, safeoff_source_alm, time_valid, time_source, monitor_only_mode | GlobalState canônico e completo |
| ConfigRoot sem ConfigTime, ConfigCalibration, ConfigHardwareProfile, ConfigMonitorOnlyMode | Adicionados como campos obrigatórios | ConfigRoot autossuficiente |
| Schema sem versão inicial definida | Schema 1.0.0 é versão inicial oficial | Migração e rejeição determinísticas |
| ATO analógico proporcional em ConfigATO | ConfigATO reflete modo DIGITAL_ON_OFF_ADC; campos analógicos como compatibilidade/derivado | Coerência com decisão do owner |
| Overflow ATO com sensor único | Overflow inferido por timeout/plausibilidade; limitação documentada | Safety com transparência |
| ConfigElectric sem bivolt manual | ConfigElectric inclui input_profile=BIVOLT_MANUAL e seleção obrigatória no Wizard | Proteção elétrica determinística |
| Plug sem life_support_role | Campo adicionado como informativo v1.00 | Diagnóstico e futuro refinamento |
| Plug sem relay_stuck_suspected | Campo adicionado | Diagnóstico de relé colado |
| Safeoff reason ausente do GlobalState | safeoff_reason, safeoff_entered_at, safeoff_source_alm adicionados | Rastreabilidade de SAFE_OFF |
| Monitor Only Mode ausente do GlobalState e ConfigRoot | Adicionado como flag ortogonal | Modo de instalação/calibração |
| RTC DS3231 ausente do ConfigSelfTest | check_rtc adicionado | Self-test completo |
| ConfigTime ausente | ConfigTime fechado com RTC DS3231 + NTP + uptime | Política de tempo formal |
| ConfigCalibration ausente | ConfigCalibration fechado com ACS712/ATO/Keypad | Calibração rastreável |
| Fluxos sem referência a safeoff_reason | Fluxos SAFE_OFF incluem registro do reason | Rastreabilidade |
| CEN-E2E sem Monitor Only Mode | CEN-E2E-011 adicionado | Cobertura de cenário |

122. Encerramento do BLOCO 06/N

Este bloco consolidou:

- Modelagem canônica do GlobalState com campos pós-Bloco 12/13.

- Modelagem canônica de Alert.

- Modelagem canônica de Plug incluindo life_support_role e relay_stuck_suspected.

- Estrutura ConfigRoot completa com todos os subobjetos.

- ConfigThermal com defaults de fábrica.

- ConfigATO para modo digital ON/OFF.

- ConfigElectric com perfil BIVOLT_MANUAL.

- ConfigResilience.

- ConfigSecurity com Auth v1.

- ConfigSelfTest com check_rtc.

- ConfigMaintenance.

- ConfigTime com RTC DS3231.

- ConfigStorageLog.

- ConfigCalibration para ACS712/ATO/Keypad.

- ConfigHardwareProfile.

- ConfigMonitorOnlyMode.

- ConfigProfilesMeta.

- Contratos de perfil/export/import.

- Schemas lógicos da API com campos pós-Bloco 12/13.

- EventLog, SecurityAuditLog e EnergyLog.

- Regras de coerência entre dados e comportamento.

- Fluxo de boot.

- Fluxo de Wizard com bivolt obrigatório.

- Fluxo de self-test com RTC.

- Fluxo runtime.

- Fluxo de alerta crítico.

- Fluxo SAFE_OFF com safeoff_reason.

- Fluxo EMERGENCY.

- Fluxo de religamento.

- Fluxo Feed Mode.

- Fluxo manutenção.

- Fluxo perfis.

- Fluxo export/import.

- Fluxo reset seguro.

- Fluxo SD.

- Fluxo health check.

- Cenários E2E mínimos incluindo Monitor Only Mode.

- Casos de teste.

- Regras de negócio.

- Conflitos removidos.

BLOCO 07/N — Hardware, Baseline Final, Pinagem Canônica, Mapeamento ADC, MCP23017, Power Tree, Regras Elétricas, Macros C e Errata Controlada

123. Hardware — Baseline final normativa

123.1 Princípio geral

Esta seção estabelece a baseline oficial de hardware para desenvolvimento do Monitor Aquário Inteligente.

A baseline final consolidada deve ser usada para:

- Firmware.

- HAL.

- Drivers.

- Integração de bancada.

- QA.

- Montagem do protótipo.

- Geração de pin_map.h.

- Geração de hardware_config.h.

- Esquemático.

- Checklist elétrico.

- Troubleshooting.

123.2 Fonte normativa final de hardware

A fonte normativa final para hardware é a baseline consolidada:

SRS v3.11-AF.3 + BLOCO 11/N + BLOCO 12/N + BLOCO 13/N

Em caso de conflito, prevalece:

- BLOCO 13/N.

- BLOCO 12/N.

- BLOCO 11/N.

- SRS v3.11-AF.3.

- SRS v3.11-AF.2.

- SRS v3.11-AF.1.

- SRS v3.11-AF.

- Adendos A3/A2/AF-01 somente onde não conflitarem.

- Tabelas finais 58–70.

- Seção 12 histórica, apenas se não conflitante.

- Tabelas históricas, apenas como referência.

- Mermaid histórico: OBSOLETO / INFORMATIVO.

123.3 Regra de descarte de fontes paralelas

As planilhas e tabelas históricas de pinagem e BOM ficam descartadas para execução quando divergirem da baseline consolidada.

Registros com status:

- PENDENTE

- PARCIAL

- TBD

- variantes concorrentes

- pinagens históricas

- tabelas pré-AF

não possuem efeito normativo se houver definição explícita neste bloco.

123.4 Decisões críticas da baseline pós-Bloco 12

| Item | Decisão final |
| --- | --- |
| DevKit | ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8 |
| MCP23017 endereço | 0x20, A0/A1/A2=GND |
| Relés polaridade | Active-high |
| Interface relés | 5 V, exige driver/módulo validado |
| Barramento 3,3 V | Buck DC/DC 5 V → 3,3 V obrigatório |
| AMS1117-3.3 | Auxiliar/reserva/local apenas |
| RTC | DS3231 presente |
| NTP | Sincroniza RTC |
| ACS712 | 20 A, alimentado em 5 V |
| ATO sensor | XKC-Y25-V digital ON/OFF via ADC |
| AD Keypad | 5 V com condicionamento obrigatório |
| Rede AC | Bivolt, 10 A/tomada |
| Proteção AC | Fusível por tomada e fusível geral |
| Gabinete | Plástico |
| AC em protoboard | PROIBIDO |
| AC em Dupont | PROIBIDO |

124. Domínios elétricos

124.1 RNF-HW-BL-001 — Domínios elétricos oficiais

O sistema deve adotar os seguintes domínios elétricos:

| Domínio | Uso | Observações |
| --- | --- | --- |
| 12 V DC | Entrada principal, LEDs 12 V, alimentação auxiliar | Deve possuir proteção e chave geral |
| 5 V DC | Relés 5 V, buzzer 5 V, módulos auxiliares, ACS712 | Gerado por buck 12 V → 5 V |
| 3,3 V DC | ESP32-S3, lógica SPI/I²C/UART, MCP3208, MCP23017, microSD, ILI9488/XPT2046 | Domínio lógico obrigatório |

Regras obrigatórias:

- Barramentos digitais operam em lógica 3,3 V.

- Entradas do MCP3208 devem permanecer em 0–3,3 V.

- ILI9488 deve operar com sinais lógicos em 3,3 V.

- XPT2046 deve operar com sinais lógicos em 3,3 V.

- microSD SPI deve operar em 3,3 V.

- MCP23017 deve operar no domínio lógico 3,3 V.

- MCP3208 deve operar no domínio lógico compatível com 3,3 V.

- ACS712 alimentado em 5 V exige condicionamento de saída para ADC 0–3,3 V.

- LEDs 12 V exigem driver/transistor.

- Buzzer 5 V exige driver/transistor ou estágio compatível.

- Nenhum LED 12 V ou buzzer 5 V pode ser acionado diretamente por GPIO.

- Relés devem ser acionados por módulo apropriado ou driver.

- GND comum deve ser planejado com retorno controlado.

- Separação física entre potência e lógica é obrigatória.

Prioridade: CRÍTICA

124.2 RNF-HW-BL-002 — Árvore de alimentação oficial

A topologia oficial de alimentação deve ser:

Fonte 12 V DC 5 A

│

├─ Chave geral ON/OFF

│

├─ Fusível 12 V 5 A

│

├─ Barramento 12 V protegido

│   ├─ LEDs 12 V via driver

│   └─ Entrada Buck LM2596

│

└─ Buck LM2596 12 V → 5 V

│

├─ Barramento 5 V

│   ├─ Relés 5 V

│   ├─ Buzzer 5 V via driver

│   ├─ ACS712 20 A (módulos 5 V)

│   └─ AD Keypad 5 V (com condicionamento)

│

└─ Buck 5 V → 3,3 V (1–2 A obrigatório)

│

└─ Barramento 3,3 V

├─ ESP32-S3

├─ MCP23017

├─ MCP3208 #1

├─ MCP3208 #2

├─ ILI9488 lógica

├─ XPT2046

├─ microSD

├─ RTC DS3231

└─ Pull-ups I²C/1-Wire

Regras obrigatórias:

- Fonte principal: 12 V DC, mínimo 5 A.

- Barramento 12 V deve possuir fusível.

- Conversão 12 V → 5 V: LM2596 ou equivalente.

- Conversão 5 V → 3,3 V: buck DC/DC 1–2 A obrigatório.

- AMS1117-3.3 é permitido apenas como auxiliar/reserva/local.

- Barramento 3,3 V não deve alimentar diretamente cargas de potência.

- Retorno de GND de potência deve ser planejado para não contaminar medições ADC.

- Capacitores de desacoplamento obrigatórios próximos a CIs e módulos.

- Capacitores de bulk em entrada/saída de reguladores, quando exigido.

Prioridade: CRÍTICA

Nota de integração pós-Bloco 12: O barramento principal de 3,3 V deve ser alimentado por buck DC/DC 5 V → 3,3 V, mínimo 1 A, recomendado 2 A. O AMS1117-3.3 pode permanecer como regulador auxiliar, reserva ou local, mas não deve ser assumido como regulador principal do sistema completo.

124.3 RNF-HW-BL-003 — Proteções mínimas documentais

A baseline deve contemplar, no mínimo:

| Proteção | Aplicação | Obrigatoriedade |
| --- | --- | --- |
| Fusível 12 V 5 A | Entrada principal / ramo 12 V | SIM |
| Fusível PTC 12 V 2 A | Ramos auxiliares | SIM |
| TVS SMF5.0A | Proteção de linha lógica/5 V | SIM |
| Diodos 1N5819 | Proteção/isolamento | SIM |
| Diodos 1N4007 | Flyback/proteção cargas indutivas | SIM |
| Capacitores 100 nF | Desacoplamento por CI/módulo | SIM |
| Resistores 10 kΩ | Pull-ups/pull-downs gerais | SIM |
| Pull-up 4,7 kΩ | I²C/1-Wire quando módulo não possuir | Incluído por necessidade técnica |
| Filtro RC ADC | ACS712/ATO/keypad | Incluído por necessidade técnica |
| Conectores polarizados | Sensores/ATO/alimentação | SIM |
| Bornes 2,5 mm² | Saídas/cargas | SIM |
| Separação física AC/DC | Cargas e lógica | SIM |

Prioridade: ALTA

125. Barramentos oficiais

125.1 RF-HW-I2C-001 — Barramento I²C oficial

| Sinal | GPIO | Direção | Domínio | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I²C SDA | GPIO8 | Bidirecional | 3,3 V | MCP23017, DS3231 |
| I²C SCL | GPIO9 | Saída/open-drain | 3,3 V | MCP23017, DS3231 |

Regras obrigatórias:

- SDA = GPIO8.

- SCL = GPIO9.

- Pull-ups para 3,3 V obrigatórios se não existirem no módulo.

- Valor recomendado: 4,7 kΩ — validar em bancada.

- Não aplicar pull-up para 5 V.

- Falha do MCP23017 deve gerar ALM-048.

- Se a falha comprometer relés P03..P10, o sistema deve entrar em SAFE_OFF.

- Endereço MCP23017 = 0x20 (A0/A1/A2=GND).

- Endereço DS3231 = 0x68.

- Ambos os dispositivos compartilham o barramento I²C.

Prioridade: CRÍTICA

125.2 RF-HW-SPI-001 — Barramento SPI compartilhado

| Sinal | GPIO | Direção | Domínio | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPI MOSI | GPIO11 | Saída | 3,3 V | TFT, Touch, SD, MCP3208 |
| SPI MISO | GPIO12 | Entrada | 3,3 V | Touch, SD, MCP3208 |
| SPI SCK | GPIO13 | Saída | 3,3 V | Clock SPI compartilhado |

Dispositivos SPI e CS dedicados:

| Dispositivo | CS GPIO | Clock recomendado |
| --- | --- | --- |
| TFT ILI9488 | GPIO10 | 20 MHz (validar até 40 MHz) |
| Touch XPT2046 | GPIO38 | 2 MHz |
| microSD | GPIO15 | 10 MHz (validar até 20 MHz) |
| MCP3208 #1 | GPIO41 | 1 MHz |
| MCP3208 #2 | GPIO42 | 1 MHz |

Regras obrigatórias:

- MOSI = GPIO11.

- MISO = GPIO12.

- SCK = GPIO13.

- Cada dispositivo SPI deve possuir CS dedicado.

- Apenas um CS ativo por transação.

- Todos os dispositivos SPI devem operar em 3,3 V lógico.

- Firmware deve inicializar CSs em nível inativo.

- Mutex obrigatório em todas as transações SPI.

- Falha SD não pode travar ADC.

- Falha TFT não pode travar ADC.

- Transação SPI não pode bloquear watchdog.

- Deve existir smoke test de cada dispositivo SPI.

- Deve existir stress test do barramento SPI compartilhado.

Prioridade: CRÍTICA

125.3 RF-HW-UART-001 — UART PZEM

| Sinal | GPIO | Direção | Domínio | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PZEM UART TX | GPIO17 | Saída | Validar interface | ESP32-S3 TX → PZEM RX |
| PZEM UART RX | GPIO18 | Entrada | Validar interface | PZEM TX → ESP32-S3 RX |

Regras obrigatórias:

- TX = GPIO17.

- RX = GPIO18.

- Comunicação nominal PZEM: 9600 8N1.

- Se o módulo PZEM apresentar nível lógico incompatível, deve existir condicionamento ou interface isolada/adequada.

- Não assumir compatibilidade elétrica sem validação.

- Falha de comunicação deve gerar ALM-022.

- Comunicação restaurada deve gerar ALM-023.

Prioridade: ALTA/CRÍTICA

125.4 RF-HW-1WIRE-001 — DS18B20 1-Wire

| Sinal | GPIO | Direção | Domínio | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DS18B20 DQ | GPIO4 | Bidirecional | 3,3 V | Temperatura |

Regras obrigatórias:

- DS18B20 DQ = GPIO4.

- Pull-up obrigatório para 3,3 V.

- Valor recomendado: 4,7 kΩ — validar em bancada.

- Leituras devem validar CRC.

- Leitura 85,0 °C deve ser rejeitada.

- Timeout deve gerar falha térmica.

- Falha térmica deve gerar ALM-013.

Prioridade: CRÍTICA

126. Pinagem final completa — ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8

126.1 Tabela canônica única de GPIOs

Esta é a tabela normativa final. Ela substitui a Tabela 18 histórica e qualquer variante anterior conflitante.

| Grupo | Sinal | GPIO/Canal | Direção | Domínio lógico | Periférico | Driver/módulo | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-Wire | DS18B20 DQ | GPIO4 | I/O | 3,3 V | DS18B20 | drivers/ds18b20 | Pull-up 4,7 kΩ para 3,3 V |
| UART | PZEM TX | GPIO17 | OUT | Validar | PZEM-004T | drivers/pzem004t | ESP32-S3 TX → PZEM RX |
| UART | PZEM RX | GPIO18 | IN | Validar | PZEM-004T | drivers/pzem004t | PZEM TX → ESP32-S3 RX |
| I²C | SDA | GPIO8 | I/O | 3,3 V | MCP23017, DS3231 | hal/i2c | Pull-up para 3,3 V |
| I²C | SCL | GPIO9 | OUT/OD | 3,3 V | MCP23017, DS3231 | hal/i2c | Pull-up para 3,3 V |
| SPI | MOSI | GPIO11 | OUT | 3,3 V | SPI compartilhado | hal/spi | TFT/Touch/SD/MCP3208 |
| SPI | MISO | GPIO12 | IN | 3,3 V | SPI compartilhado | hal/spi | Touch/SD/MCP3208 |
| SPI | SCK | GPIO13 | OUT | 3,3 V | SPI compartilhado | hal/spi | Clock SPI |
| Relé direto | P01 | GPIO5 | OUT | 3,3 V → driver | Relé P01 | drivers/relays | AQUECEDOR |
| Relé direto | P02 | GPIO6 | OUT | 3,3 V → driver | Relé P02 | drivers/relays | COOLER/RESFRIAMENTO |
| TFT | TFT_CS | GPIO10 | OUT | 3,3 V | ILI9488 | drivers/ili9488 | CS dedicado |
| TFT | TFT_DC | GPIO16 | OUT | 3,3 V | ILI9488 | drivers/ili9488 | Data/Command |
| TFT | TFT_RST | GPIO21 | OUT | 3,3 V | ILI9488 | drivers/ili9488 | Reset |
| TFT | TFT_BL | GPIO47 | OUT/PWM | Conforme driver | Backlight | drivers/ili9488 | Via driver/transistor se corrente exigir |
| Touch | TOUCH_CS | GPIO38 | OUT | 3,3 V | XPT2046 | drivers/xpt2046 | CS dedicado |
| Touch | TOUCH_IRQ | GPIO39 | IN | 3,3 V | XPT2046 | drivers/xpt2046 | Interrupção touch |
| microSD | SD_CS | GPIO15 | OUT | 3,3 V | microSD SPI | drivers/sdcard | CS dedicado |
| ADC SPI | ADC1_CS | GPIO41 | OUT | 3,3 V | MCP3208 #1 | drivers/mcp3208 | Corrente P01..P08 |
| ADC SPI | ADC2_CS | GPIO42 | OUT | 3,3 V | MCP3208 #2 | drivers/mcp3208 | P09/P10/ATO/Keypad |
| Expansor | MCP23017 SDA/SCL | GPIO8/9 | I/O | 3,3 V | MCP23017 | drivers/mcp23017 | P03..P10 + LEDs/buzzer |
| Reservado | GPIO0 | — | — | — | Boot/strapping | — | Não usar como saída crítica |
| Reservado | GPIO3 | — | — | — | Strapping | — | Não usar como saída crítica |
| Reservado | GPIO45 | — | — | — | Strapping | — | Não usar como saída crítica |
| Reservado | GPIO46 | — | — | — | Strapping | — | Não usar como saída crítica |

Status: BASELINE OFICIAL — NORMATIVA

126.2 Errata da Tabela 18 histórica

A Tabela 18 do documento histórico continha pinagem conflitante e está formalmente revogada.

| Item na Tabela 18 histórica | Problema | Decisão final |
| --- | --- | --- |
| SPI MISO = GPIO13 | Conflita com baseline AF.3 | MISO = GPIO12 |
| SPI SCK = GPIO12 | Conflita com baseline AF.3 | SCK = GPIO13 |
| P01 = GPIO1 | Conflita com AF.3 | P01 = GPIO5 |
| P02 = GPIO2 | Conflita com AF.3 | P02 = GPIO6 |
| LEDs em GPIO22/23/24 | Conflita com AF.3 | LEDs via MCP23017 GPB2..GPB4 |
| Buzzer em GPIO25 | Conflita com AF.3 | Buzzer via MCP23017 GPB5 |
| DS18B20 em GPIO16 | Conflita com AF.3 | DS18B20 = GPIO4 |
| PZEM em GPIO43/44 | Conflita com AF.3 | PZEM TX=GPIO17, RX=GPIO18 |
| P01..P10 todos via MCP23017 | Conflita com AF.3 | P01/P02 diretos; P03..P10 via MCP23017 |

Status da Tabela 18: SUBSTITUÍDA / OBSOLETA PARA IMPLEMENTAÇÃO

127. Pinagem por componente — unidade a unidade

127.1 U1 — ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8

| Função | GPIO | Conexão |
| --- | --- | --- |
| 1-Wire DS18B20 | GPIO4 | DS18B20 DQ |
| Relé P01 | GPIO5 | IN1 módulo relé 2ch / driver |
| Relé P02 | GPIO6 | IN2 módulo relé 2ch / driver |
| I²C SDA | GPIO8 | MCP23017/DS3231 SDA |
| I²C SCL | GPIO9 | MCP23017/DS3231 SCL |
| TFT CS | GPIO10 | ILI9488 CS |
| SPI MOSI | GPIO11 | TFT/Touch/SD/MCP3208 MOSI |
| SPI MISO | GPIO12 | Touch/SD/MCP3208 MISO |
| SPI SCK | GPIO13 | TFT/Touch/SD/MCP3208 SCK |
| SD CS | GPIO15 | microSD CS |
| TFT DC | GPIO16 | ILI9488 DC |
| PZEM TX | GPIO17 | PZEM RX |
| PZEM RX | GPIO18 | PZEM TX |
| TFT RST | GPIO21 | ILI9488 RESET |
| TOUCH CS | GPIO38 | XPT2046 CS |
| TOUCH IRQ | GPIO39 | XPT2046 IRQ |
| ADC1 CS | GPIO41 | MCP3208 #1 CS |
| ADC2 CS | GPIO42 | MCP3208 #2 CS |
| TFT BL | GPIO47 | Backlight control |

Regras:

- Todos os GPIOs de saída devem iniciar em estado seguro.

- CSs SPI devem iniciar inativos.

- P01/P02 devem iniciar OFF.

- Barramentos devem ser inicializados antes dos drivers.

- Hardware de relé deve garantir OFF durante reset.

127.2 U2 — Display TFT 3,5" ILI9488

| Pino/função | Conexão ESP32-S3 | Domínio | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC | 3,3 V ou conforme módulo | Conforme módulo | Sinais lógicos em 3,3 V |
| GND | GND comum | — | Retorno comum |
| MOSI/SDI | GPIO11 | 3,3 V | SPI MOSI |
| MISO/SDO | GPIO12 ou NC | 3,3 V | Normalmente não crítico para display |
| SCK/SCL | GPIO13 | 3,3 V | SPI clock |
| CS | GPIO10 | 3,3 V | TFT_CS |
| DC/RS | GPIO16 | 3,3 V | TFT_DC |
| RST | GPIO21 | 3,3 V | TFT_RST |
| BL/LED | GPIO47 via driver | Conforme backlight | Não exceder corrente do GPIO |

Regras:

- Interface lógica deve ser 3,3 V.

- Se o módulo tiver regulador/level shifter próprio, validar em bancada.

- Se o backlight exigir corrente maior que GPIO, usar transistor/driver.

- A UI deve degradar com ALM-045 se o display falhar.

127.3 U3 — Touch XPT2046

| Pino/função | Conexão ESP32-S3 | Domínio | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC | 3,3 V | 3,3 V | Não alimentar sinais lógicos em 5 V |
| GND | GND | — | Comum |
| MOSI/DIN | GPIO11 | 3,3 V | SPI MOSI |
| MISO/DO | GPIO12 | 3,3 V | SPI MISO |
| SCK/CLK | GPIO13 | 3,3 V | SPI SCK |
| CS | GPIO38 | 3,3 V | TOUCH_CS |
| IRQ/PENIRQ | GPIO39 | 3,3 V | TOUCH_IRQ |

Regras:

- Touch e TFT compartilham SPI, mas possuem CS distintos.

- Falha do touch não pode impedir navegação por keypad.

- IRQ deve ser input com configuração segura.

- UI deve marcar degradação se touch falhar e não houver fallback.

127.4 U4 — Módulo microSD SPI

| Pino/função | Conexão ESP32-S3 | Domínio | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC | 3,3 V | 3,3 V | Não usar módulo 5 V sem validar level shifting |
| GND | GND | — | Comum |
| MOSI | GPIO11 | 3,3 V | SPI MOSI |
| MISO | GPIO12 | 3,3 V | SPI MISO |
| SCK | GPIO13 | 3,3 V | SPI SCK |
| CS | GPIO15 | 3,3 V | SD_CS |

Regras:

- SD deve usar SPI compartilhado.

- Falha SD deve gerar ALM-006 ou ALM-042.

- SD ausente não derruba FSMs.

- Logs críticos devem usar RAM fallback.

- Cartão microSD 32 GB Classe 10 é item obrigatório da BOM.

127.5 U5 — DS18B20

| Pino | Conexão | Domínio | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| VDD | 3,3 V | 3,3 V | Alimentação normal recomendada |
| GND | GND | — | Comum |
| DQ | GPIO4 | 3,3 V | Pull-up 4,7 kΩ para 3,3 V |

Regras:

- BOM deve incluir 2 unidades DS18B20: 1 em uso + 1 reserva.

- Firmware deve suportar pelo menos 1 sensor primário.

- Leituras inválidas devem ser rejeitadas.

- Falha deve gerar ALM-013.

- Sensor restaurado deve gerar ALM-014.

127.6 U6 — PZEM-004T v4.0

| Pino/função | Conexão | Domínio | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC módulo | Conforme módulo | Conforme módulo | Validar documentação |
| GND | GND comum lógico/isolado | — | Atenção à segurança elétrica |
| TX | GPIO18 | Validar nível | PZEM TX → ESP32 RX |
| RX | GPIO17 | Validar nível | ESP32 TX → PZEM RX |
| Entrada medição AC | Rede/carga conforme PZEM | AC | Requer montagem segura |
| Transformador de corrente | Conforme PZEM | AC | Integrar conforme módulo |

Regras:

- PZEM mede tensão, corrente total, potência, energia, PF e frequência.

- Interface UART deve ser validada quanto a nível lógico.

- Parte AC deve ser fisicamente segregada da baixa tensão.

- Falha de comunicação gera ALM-022.

- Restauração gera ALM-023.

127.7 U7 — MCP23017

127.7.1 Alimentação e barramento

| Pino/função | Conexão | Domínio | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| VDD | 3,3 V | 3,3 V | Mesmo domínio lógico do ESP32-S3 |
| VSS | GND | — | Comum |
| SDA | GPIO8 | 3,3 V | I²C SDA |
| SCL | GPIO9 | 3,3 V | I²C SCL |
| RESET | Pull-up / GPIO opcional | 3,3 V | Se não controlado, manter pull-up |
| A0/A1/A2 | GND | — | Endereço 0x20 |
| INT A/B | NC ou GPIO futuro | 3,3 V | Não usado na baseline final |

127.7.2 Mapeamento de portas

| Porta MCP23017 | Função | Driver/estágio |
| --- | --- | --- |
| GPA0 | P03 | ULN2803 → relé 8ch |
| GPA1 | P04 | ULN2803 → relé 8ch |
| GPA2 | P05 | ULN2803 → relé 8ch |
| GPA3 | P06 | ULN2803 → relé 8ch |
| GPA4 | P07 | ULN2803 → relé 8ch |
| GPA5 | P08 | ULN2803 → relé 8ch |
| GPA6 | P09 | ULN2803 → relé 8ch |
| GPA7 | P10 | ULN2803 → relé 8ch |
| GPB0 | Reserva técnica | — |
| GPB1 | Reserva técnica | — |
| GPB2 | LED verde 12 V | driver/transistor |
| GPB3 | LED amarelo 12 V | driver/transistor |
| GPB4 | LED vermelho 12 V | driver/transistor |
| GPB5 | Buzzer 5 V | driver/transistor/feature flag |
| GPB6 | Reserva técnica | — |
| GPB7 | Reserva técnica | — |

Regras:

- P03..P10 são controlados pelo MCP23017.

- P01/P02 não são controlados pelo MCP23017.

- LEDs 12 V devem usar driver.

- Buzzer 5 V deve usar driver.

- Falha do MCP23017 gera ALM-048.

- Falha que comprometa relés gera SAFE_OFF com safeoff_reason=SAFEOFF_REASON_MCP23017_FAIL.

127.8 U8 — ULN2803 #1 (relés P03..P10)

| Entrada ULN2803 | Origem | Saída ULN2803 | Carga |
| --- | --- | --- | --- |
| IN1 | MCP23017 GPA0 | OUT1 | Relé P03 |
| IN2 | MCP23017 GPA1 | OUT2 | Relé P04 |
| IN3 | MCP23017 GPA2 | OUT3 | Relé P05 |
| IN4 | MCP23017 GPA3 | OUT4 | Relé P06 |
| IN5 | MCP23017 GPA4 | OUT5 | Relé P07 |
| IN6 | MCP23017 GPA5 | OUT6 | Relé P08 |
| IN7 | MCP23017 GPA6 | OUT7 | Relé P09 |
| IN8 | MCP23017 GPA7 | OUT8 | Relé P10 |
| COM | Vrelay conforme módulo | — | Flyback comum, se aplicável |
| GND | GND | — | Comum |

Regras:

- ULN2803 deve acionar bobinas/entradas de relé conforme módulo utilizado.

- Se o módulo de relé já possuir opto/driver, validar necessidade de ULN2803 para não duplicar inversão indevida.

- Estado de boot deve ser OFF.

- Lógica ativa/inativa deve ser documentada no driver.

Nota de integração pós-Bloco 12: Os relés operam com active-high (RELAY_P03_P10_ACTIVE_LEVEL = 1). A combinação MCP23017 + ULN2803 pode resultar em inversão lógica dependendo do módulo de relé. O driver deve abstrair relay_logical_on() e relay_logical_off() e nunca expor nível bruto. Validar a cadeia lógica completa antes de acionar cargas reais.

127.9 U9 — ULN2803 #2 (LEDs/buzzer)

| Entrada ULN2803 | Origem | Saída | Carga |
| --- | --- | --- | --- |
| IN1 | MCP23017 GPB2 | OUT1 | LED verde 12 V |
| IN2 | MCP23017 GPB3 | OUT2 | LED amarelo 12 V |
| IN3 | MCP23017 GPB4 | OUT3 | LED vermelho 12 V |
| IN4 | MCP23017 GPB5 | OUT4 | Buzzer 5 V |
| IN5..IN8 | Reserva | OUT5..OUT8 | Reserva técnica |

Regras:

- LEDs 12 V não podem ir direto ao MCP23017.

- Buzzer 5 V não pode ir direto ao MCP23017.

- Se for usado transistor 2N2222 em vez de ULN2803 para LEDs/buzzer, registrar na montagem, mantendo a mesma função lógica.

127.10 U10 — Módulo relé 2 canais 5 V (P01/P02)

| Canal | Função | Controle | Carga |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | P01 | GPIO5 | AQUECEDOR |
| CH2 | P02 | GPIO6 | COOLER/RESFRIAMENTO |

Regras:

- P01 é reservado para AQUECEDOR.

- P02 é reservado para COOLER/RESFRIAMENTO.

- Ambos devem iniciar OFF.

- Não participam de Feed Mode.

- Não participam de timer genérico.

- Desligamento manual exige dupla confirmação.

- Falha/realocação crítica deve gerar ALM-065.

Nota de integração pós-Bloco 12: Entradas do módulo de relé operam em 5 V. GPIO5/GPIO6 do ESP32-S3 operam em 3,3 V. Deve existir interface/driver compatível validada. A compatibilidade elétrica permanece pendência factual até ensaio físico. Ver RELAY_INTERFACE_SPEC.md.

127.11 U11 — Módulo relé 8 canais 5 V (P03..P10)

| Canal físico | Plugue | Controle |
| --- | --- | --- |
| CH1 | P03 | MCP23017 GPA0 via ULN2803 |
| CH2 | P04 | MCP23017 GPA1 via ULN2803 |
| CH3 | P05 | MCP23017 GPA2 via ULN2803 |
| CH4 | P06 | MCP23017 GPA3 via ULN2803 |
| CH5 | P07 | MCP23017 GPA4 via ULN2803 |
| CH6 | P08 | MCP23017 GPA5 via ULN2803 |
| CH7 | P09 | MCP23017 GPA6 via ULN2803 |
| CH8 | P10 | MCP23017 GPA7 via ULN2803 |

Regras:

- Todos os canais devem iniciar OFF.

- Ativo alto/baixo deve ser parametrizado no driver.

- O driver deve suportar inversão lógica do módulo.

- Falha do MCP23017 compromete esses canais.

- Falha crítica deve levar a SAFE_OFF conforme política.

127.12 U12 — MCP3208 #1

| Canal | Função | Sensor | Condicionamento |
| --- | --- | --- | --- |
| CH0 | Corrente P01 | ACS712-20A P01 | 0–3,3 V obrigatório |
| CH1 | Corrente P02 | ACS712-20A P02 | 0–3,3 V obrigatório |
| CH2 | Corrente P03 | ACS712-20A P03 | 0–3,3 V obrigatório |
| CH3 | Corrente P04 | ACS712-20A P04 | 0–3,3 V obrigatório |
| CH4 | Corrente P05 | ACS712-20A P05 | 0–3,3 V obrigatório |
| CH5 | Corrente P06 | ACS712-20A P06 | 0–3,3 V obrigatório |
| CH6 | Corrente P07 | ACS712-20A P07 | 0–3,3 V obrigatório |
| CH7 | Corrente P08 | ACS712-20A P08 | 0–3,3 V obrigatório |

Pinagem SPI MCP3208 #1:

| Pino/função | Conexão |
| --- | --- |
| VDD/VREF | 3,3 V |
| AGND/DGND | GND |
| CLK | GPIO13 |
| DIN | GPIO11 |
| DOUT | GPIO12 |
| CS/SHDN | GPIO41 |

Regras:

- VREF deve ser coerente com faixa ADC 0–3,3 V.

- Todos os canais devem ter proteção/condicionamento.

- Falha do ADC gera ALM-047.

127.13 U13 — MCP3208 #2

| Canal | Função | Sensor/entrada | Condicionamento |
| --- | --- | --- | --- |
| CH0 | Corrente P09 | ACS712-20A P09 | 0–3,3 V obrigatório |
| CH1 | Corrente P10 | ACS712-20A P10 | 0–3,3 V obrigatório |
| CH2 | ATO | XKC-Y25-V condicionado | 0–3,3 V obrigatório |
| CH3 | AD Keypad 5 botões | Divisor resistivo keypad | 0–3,3 V obrigatório |
| CH4 | Reserva técnica | — | Manter seguro |
| CH5 | Reserva técnica | — | Manter seguro |
| CH6 | Reserva técnica | — | Manter seguro |
| CH7 | Reserva técnica | — | Manter seguro |

Pinagem SPI MCP3208 #2:

| Pino/função | Conexão |
| --- | --- |
| VDD/VREF | 3,3 V |
| AGND/DGND | GND |
| CLK | GPIO13 |
| DIN | GPIO11 |
| DOUT | GPIO12 |
| CS/SHDN | GPIO42 |

Regras:

- CH2 ATO deve ser calibrável.

- CH3 keypad deve ser calibrável.

- CH4..CH7 devem ser definidos como reserva técnica e não flutuar perigosamente.

- Entradas não usadas devem possuir tratamento elétrico seguro conforme revisão de hardware.

127.14 U14..U23 — ACS712-20A P01..P10

| Unidade | Plugue | Saída analógica | ADC/canal | Alimentação | Regra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACS712-01 | P01 | Vout condicionado | MCP3208 #1 CH0 | 5 V | 0–3,3 V no ADC |
| ACS712-02 | P02 | Vout condicionado | MCP3208 #1 CH1 | 5 V | 0–3,3 V no ADC |
| ACS712-03 | P03 | Vout condicionado | MCP3208 #1 CH2 | 5 V | 0–3,3 V no ADC |
| ACS712-04 | P04 | Vout condicionado | MCP3208 #1 CH3 | 5 V | 0–3,3 V no ADC |
| ACS712-05 | P05 | Vout condicionado | MCP3208 #1 CH4 | 5 V | 0–3,3 V no ADC |
| ACS712-06 | P06 | Vout condicionado | MCP3208 #1 CH5 | 5 V | 0–3,3 V no ADC |
| ACS712-07 | P07 | Vout condicionado | MCP3208 #1 CH6 | 5 V | 0–3,3 V no ADC |
| ACS712-08 | P08 | Vout condicionado | MCP3208 #1 CH7 | 5 V | 0–3,3 V no ADC |
| ACS712-09 | P09 | Vout condicionado | MCP3208 #2 CH0 | 5 V | 0–3,3 V no ADC |
| ACS712-10 | P10 | Vout condicionado | MCP3208 #2 CH1 | 5 V | 0–3,3 V no ADC |

Regras:

- Cada plugue possui um ACS712-20A.

- O sinal de saída do ACS712 alimentado em 5 V não pode exceder 3,3 V no MCP3208.

- Deve existir calibração de offset/gain por canal.

- Deve existir cálculo RMS.

- Canal sem calibração válida deve ser marcado como degradado/não confiável.

- Curto/sobrecarga extrema deve gerar ALM-055.

- Sobrecorrente por plugue deve gerar ALM-031.

- Plugue bloqueado deve gerar ALM-032.

127.15 U24 — Sensor ATO XKC-Y25-V

| Pino/função | Conexão | Domínio | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC | Conforme módulo, validar | Conforme módulo | Sensor capacitivo digital |
| GND | GND | — | Comum |
| OUT | MCP3208 #2 CH2 via condicionamento | 0–3,3 V | Entrada ADC |

Regras:

- Saída para o ADC deve ser limitada a 0–3,3 V.

- O firmware deve tratar o sinal como digitalizado por limiar ADC calibrável.

- ATO deve ser calibrável no Wizard.

- Overflow no MVP deve ser inferido por timeout, sensor incoerente ou padrão anormal.

- A limitação de overflow com sensor único deve ser explicitamente informada no diagnóstico.

- Overflow deve gerar ALM-037 e SAFE_OFF.

- Timeout deve gerar ALM-019.

- Reservatório vazio/bloqueado deve gerar ALM-039.

Nota de integração pós-Bloco 12: O XKC-Y25-V opera como saída digital ON/OFF. O firmware deve usar ATO_SIGNAL_MODE_DIGITAL_ON_OFF_ADC conforme hardware_config.h. Ver RF-ATO-DIGITAL-001.

127.16 U25 — AD Keypad 5 botões

| Função | Conexão | Domínio | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Saída analógica | MCP3208 #2 CH3 | 0–3,3 V | Divisor resistivo condicionado |
| VCC | 5 V (com condicionamento) | 5 V | Condicionamento obrigatório |
| GND | GND | — | Comum |

Mapeamento de botões:

| Botão lógico | Função |
| --- | --- |
| UP | Cima / incrementar / scroll para cima |
| DOWN | Baixo / decrementar / scroll para baixo |
| LEFT | Voltar / navegar à esquerda quando aplicável |
| RIGHT | Avançar / navegar à direita quando aplicável |
| ENTER/OK | Selecionar / confirmar / ACK |

Regras:

- AD Keypad alimentado em 5 V — condicionamento obrigatório para 0–3,3 V antes do MCP3208.

- Keypad deve ser calibrado no Wizard.

- Não fixar tensões absolutas sem calibração.

- Touch falho não impede navegação via keypad.

- Keypad falho deve gerar degradação UI se não houver fallback.

127.17 U26..U28 — LEDs 12 V

| LED | Função | Controle lógico | Driver | Alimentação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED verde | Firmware normal | MCP23017 GPB2 | ULN2803/2N2222 | 12 V |
| LED amarelo | DEGRADED/Feed | MCP23017 GPB3 | ULN2803/2N2222 | 12 V |
| LED vermelho | CRITICAL | MCP23017 GPB4 | ULN2803/2N2222 | 12 V |

Regras:

- LEDs 12 V nunca direto no GPIO.

- Devem usar driver/transistor.

- LED verde aceso em firmware normal.

- LED amarelo pisca em DEGRADED ou Feed.

- LED vermelho pisca com ALM crítico.

- Três LEDs piscam simultaneamente em SAFE_OFF/EMERGENCY críticos.

127.18 U29 — Buzzer ativo 5 V

| Função | Controle lógico | Driver | Alimentação |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinalização sonora | MCP23017 GPB5 | ULN2803/2N2222 | 5 V |

Regras:

- Buzzer opera por feature flag (FEATURE_BUZZER_PRESENT).

- Buzzer não substitui UI/LED/logs.

- MUTE atua apenas no som permitido.

- MUTE não altera ALM, FSM, LED, relé ou estado global.

- Buzzer 5 V nunca direto no GPIO/MCP23017 sem driver adequado.

127.19 U30..U32 — Reguladores e alimentação

U30 — Fonte 12 V 5 A:

| Saída | Conexão |
| --- | --- |
| +12 V | Barramento 12 V protegido |
| GND | GND principal |

U31 — LM2596 12 V → 5 V:

| Pino/função | Conexão |
| --- | --- |
| IN | +12 V protegido |
| IN- | GND |
| OUT+ | Barramento 5 V |
| OUT- | GND |

U32 — Buck 5 V → 3,3 V (1–2 A):

| Pino/função | Conexão |
| --- | --- |
| IN | 5 V |
| GND | GND |
| OUT | 3,3 V |

U33 — RTC DS3231:

| Pino/função | Conexão | Domínio | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC | 3,3 V | 3,3 V | Mesmo barramento lógico |
| GND | GND | — | Comum |
| SDA | GPIO8 | 3,3 V | I²C compartilhado com MCP23017 |
| SCL | GPIO9 | 3,3 V | I²C compartilhado com MCP23017 |
| Bateria | CR2032 ou equivalente | — | Manter hora em ausência de energia |

Regras:

- Verificar dissipação térmica do regulador 3,3 V.

- Usar capacitores de entrada/saída.

- Separar alimentação lógica e potência.

- Validar queda de tensão sob carga.

- Brownout deve gerar ALM-004.

- DS3231 endereço I²C = 0x68.

- Falha do DS3231 não deve derrubar FSMs críticas.

- Falha do DS3231 deve degradar apenas funções dependentes de tempo real.

128. Mapeamento ADC final

128.1 MCP3208 #1

| ADC | Canal | Uso | Plugue | Tipo de carga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MCP3208 #1 | CH0 | ACS712-20A P01 | P01 | AQUECEDOR |
| MCP3208 #1 | CH1 | ACS712-20A P02 | P02 | COOLER/RESFRIAMENTO |
| MCP3208 #1 | CH2 | ACS712-20A P03 | P03 | Configurável |
| MCP3208 #1 | CH3 | ACS712-20A P04 | P04 | Configurável |
| MCP3208 #1 | CH4 | ACS712-20A P05 | P05 | Configurável |
| MCP3208 #1 | CH5 | ACS712-20A P06 | P06 | Configurável |
| MCP3208 #1 | CH6 | ACS712-20A P07 | P07 | Configurável |
| MCP3208 #1 | CH7 | ACS712-20A P08 | P08 | Configurável |

128.2 MCP3208 #2

| ADC | Canal | Uso | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| MCP3208 #2 | CH0 | ACS712-20A P09 | Corrente plugue P09 |
| MCP3208 #2 | CH1 | ACS712-20A P10 | Corrente plugue P10 |
| MCP3208 #2 | CH2 | ATO XKC-Y25-V condicionado | Nível ATO digital ON/OFF |
| MCP3208 #2 | CH3 | AD Keypad 5 botões | Entrada UI fallback |
| MCP3208 #2 | CH4 | Reserva técnica | Manter seguro |
| MCP3208 #2 | CH5 | Reserva técnica | Manter seguro |
| MCP3208 #2 | CH6 | Reserva técnica | Manter seguro |
| MCP3208 #2 | CH7 | Reserva técnica | Manter seguro |

128.3 Regra obrigatória de ADC

Toda entrada MCP3208 deve estar limitada a 0–3,3 V.

Esta regra é obrigatória para:

- ACS712-20A P01..P10.

- ATO XKC-Y25-V.

- AD Keypad.

- Reservas técnicas.

- Qualquer expansão futura.

129. Mapeamento MCP23017 final

129.1 Porta A — relés P03..P10

| Porta | Função | Saída física |
| --- | --- | --- |
| GPA0 | P03 | ULN2803 → relé 8ch CH1 |
| GPA1 | P04 | ULN2803 → relé 8ch CH2 |
| GPA2 | P05 | ULN2803 → relé 8ch CH3 |
| GPA3 | P06 | ULN2803 → relé 8ch CH4 |
| GPA4 | P07 | ULN2803 → relé 8ch CH5 |
| GPA5 | P08 | ULN2803 → relé 8ch CH6 |
| GPA6 | P09 | ULN2803 → relé 8ch CH7 |
| GPA7 | P10 | ULN2803 → relé 8ch CH8 |

129.2 Porta B — sinalização

| Porta | Função | Driver |
| --- | --- | --- |
| GPB0 | Reserva técnica | — |
| GPB1 | Reserva técnica | — |
| GPB2 | LED verde 12 V | driver/transistor |
| GPB3 | LED amarelo 12 V | driver/transistor |
| GPB4 | LED vermelho 12 V | driver/transistor |
| GPB5 | Buzzer 5 V | driver/transistor/feature flag |
| GPB6 | Reserva técnica | — |
| GPB7 | Reserva técnica | — |

130. Mapeamento de relés e plugues

| Plugue | Controle | GPIO/Expansor | Relé físico | Função padrão | Criticidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | Direto MCU | GPIO5 | Módulo relé 2ch CH1 | AQUECEDOR | Crítico |
| P02 | Direto MCU | GPIO6 | Módulo relé 2ch CH2 | COOLER/RESFRIAMENTO | Crítico |
| P03 | MCP23017 | GPA0 | Relé 8ch CH1 | Configurável | Conforme config |
| P04 | MCP23017 | GPA1 | Relé 8ch CH2 | Configurável | Conforme config |
| P05 | MCP23017 | GPA2 | Relé 8ch CH3 | Configurável | Conforme config |
| P06 | MCP23017 | GPA3 | Relé 8ch CH4 | Configurável | Conforme config |
| P07 | MCP23017 | GPA4 | Relé 8ch CH5 | Configurável | Conforme config |
| P08 | MCP23017 | GPA5 | Relé 8ch CH6 | Configurável | Conforme config |
| P09 | MCP23017 | GPA6 | Relé 8ch CH7 | Configurável | Conforme config |
| P10 | MCP23017 | GPA7 | Relé 8ch CH8 | Configurável | Conforme config |

Regras:

- P01/P02 não participam de Feed Mode.

- P01/P02 não são plugues comuns.

- P03..P10 podem ser usados por Feed Mode se tipo BOMBA.

- P03..P08 podem receber realocação crítica de aquecedor/cooler conforme RF-PLUG-012.

- Plugue blocked=true não religa automaticamente.

131. Fail-safe elétrico

131.1 RNF-FAILSAFE-001 — Estado seguro por tipo de carga

| Tipo de carga | Estado seguro |
| --- | --- |
| AQUECEDOR | OFF |
| COOLER/RESFRIAMENTO | OFF |
| BOMBA | OFF |
| FILTRO | OFF |
| AIREADOR | OFF |
| LUZ | OFF |
| OUTRO | OFF, salvo futura definição formal |

131.2 RNF-HW-BOOT-001 — Boot seguro de relés

Durante boot, reset, brownout, power-loss e recovery pós-WDT, todos os relés devem permanecer em OFF físico.

Regras:

- GPIOs devem ser configurados antes de liberar automações.

- CSs SPI devem iniciar inativos.

- MCP23017 deve iniciar portas em estado seguro.

- P01/P02 devem iniciar OFF.

- P03..P10 devem iniciar OFF.

- Driver deve conhecer se o módulo relé é active-high ou active-low.

- A liberação dos relés só ocorre após:

  - Configuração válida.

  - Self-test mínimo.

  - Estado global coerente.

  - Ausência de bloqueio crítico.

131.3 Anti-glitch

Regra qualitativa mandatória:

Nenhuma energização indevida observável em boot/reset/brownout/power-loss.

Pendência factual preservada: PND-3.11-004 — Critério instrumental quantitativo de anti-glitch permanece aberto até ensaio físico.

TC obrigatório: TC-HW-FAILSAFE-001.

132. Regras de nível lógico

132.1 Regras mandatórias

| Interface | Nível lógico |
| --- | --- |
| ESP32-S3 GPIO | 3,3 V |
| I²C MCP23017 | 3,3 V |
| I²C DS3231 | 3,3 V |
| SPI TFT/Touch/SD/MCP3208 | 3,3 V |
| 1-Wire DS18B20 | 3,3 V |
| MCP3208 ADC | 0–3,3 V |
| ILI9488 sinais | 3,3 V |
| XPT2046 sinais | 3,3 V |
| microSD sinais | 3,3 V |
| LEDs 12 V | Via driver |
| Buzzer 5 V | Via driver |
| Relés 5 V | Via driver/módulo |

132.2 Proteção ADC

Sinais que exigem atenção especial:

| Sinal | Risco | Regra |
| --- | --- | --- |
| ACS712-20A Vout (5 V) | Pode exceder 3,3 V | Condicionar para 0–3,3 V obrigatoriamente |
| XKC-Y25-V OUT | Pode variar conforme versão/módulo | Condicionar para 0–3,3 V |
| Keypad AD (5 V) | Divisor pode gerar tensão fora da faixa | Alimentar/calibrar para 0–3,3 V |
| Reservas MCP3208 | Flutuação/ruído | Pull-down ou tratamento seguro |

133. Macros C finais — pin_map.h

#ifndef PIN_MAP_H

#define PIN_MAP_H

/* ============================================================

* SRS v3.11-AF.3 + BLOCO 12/N + BLOCO 13/N — PINAGEM FINAL CANÔNICA

* Monitor Aquário Inteligente

* ============================================================ */

/* Valor reservado para sinais não utilizados */

#define PIN_UNUSED                  (-1)

/* ===== 1-Wire ===== */

#define PIN_DS18B20_1WIRE_GPIO      4

/* ===== UART PZEM-004T v4.0 ===== */

#define PIN_PZEM_UART_TX_GPIO       17

#define PIN_PZEM_UART_RX_GPIO       18

/* ===== I2C ===== */

#define PIN_I2C_SDA_GPIO            8

#define PIN_I2C_SCL_GPIO            9

/* ===== SPI compartilhado ===== */

#define PIN_SPI_MOSI_GPIO           11

#define PIN_SPI_MISO_GPIO           12

#define PIN_SPI_SCK_GPIO            13

/* ===== Relés diretos críticos ===== */

#define PIN_RELAY_P01_GPIO          5

#define PIN_RELAY_P02_GPIO          6

/* ===== TFT ILI9488 ===== */

#define PIN_TFT_CS_GPIO             10

#define PIN_TFT_DC_GPIO             16

#define PIN_TFT_RST_GPIO            21

#define PIN_TFT_BL_GPIO             47

/* ===== Touch XPT2046 ===== */

#define PIN_TOUCH_CS_GPIO           38

#define PIN_TOUCH_IRQ_GPIO          39

/* ===== microSD SPI ===== */

#define PIN_SD_CS_GPIO              15

/* ===== MCP3208 ===== */

#define PIN_ADC1_CS_GPIO            41

#define PIN_ADC2_CS_GPIO            42

/* ===== MCP23017 — GPA: Relés P03..P10 ===== */

#define MCP23017_P03_PORT           'A'

#define MCP23017_P04_PORT           'A'

#define MCP23017_P05_PORT           'A'

#define MCP23017_P06_PORT           'A'

#define MCP23017_P07_PORT           'A'

#define MCP23017_P08_PORT           'A'

#define MCP23017_P09_PORT           'A'

#define MCP23017_P10_PORT           'A'

#define MCP23017_P03_BIT            0

#define MCP23017_P04_BIT            1

#define MCP23017_P05_BIT            2

#define MCP23017_P06_BIT            3

#define MCP23017_P07_BIT            4

#define MCP23017_P08_BIT            5

#define MCP23017_P09_BIT            6

#define MCP23017_P10_BIT            7

/* ===== MCP23017 — GPB: Sinalização ===== */

#define MCP23017_LED_GREEN_PORT     'B'

#define MCP23017_LED_YELLOW_PORT    'B'

#define MCP23017_LED_RED_PORT       'B'

#define MCP23017_BUZZER_PORT        'B'

#define MCP23017_LED_GREEN_BIT      2

#define MCP23017_LED_YELLOW_BIT     3

#define MCP23017_LED_RED_BIT        4

#define MCP23017_BUZZER_BIT         5

/* ===== MCP3208 #1 — Corrente P01..P08 ===== */

#define ADC1_CH_ACS_P01             0

#define ADC1_CH_ACS_P02             1

#define ADC1_CH_ACS_P03             2

#define ADC1_CH_ACS_P04             3

#define ADC1_CH_ACS_P05             4

#define ADC1_CH_ACS_P06             5

#define ADC1_CH_ACS_P07             6

#define ADC1_CH_ACS_P08             7

/* ===== MCP3208 #2 — P09/P10/ATO/Keypad ===== */

#define ADC2_CH_ACS_P09             0

#define ADC2_CH_ACS_P10             1

#define ADC2_CH_ATO_LEVEL           2

#define ADC2_CH_AD_KEYPAD           3

#define ADC2_CH_RESERVED_4          4

#define ADC2_CH_RESERVED_5          5

#define ADC2_CH_RESERVED_6          6

#define ADC2_CH_RESERVED_7          7

/* ===== Plug IDs ===== */

#define PLUG_ID_P01                 1

#define PLUG_ID_P02                 2

#define PLUG_ID_P03                 3

#define PLUG_ID_P04                 4

#define PLUG_ID_P05                 5

#define PLUG_ID_P06                 6

#define PLUG_ID_P07                 7

#define PLUG_ID_P08                 8

#define PLUG_ID_P09                 9

#define PLUG_ID_P10                 10

#endif /* PIN_MAP_H */

134. hardware_config.h final pós-Bloco 13

#ifndef HARDWARE_CONFIG_H

#define HARDWARE_CONFIG_H

/* ============================================================

* Hardware Configuration — Monitor Aquário Inteligente

* Baseline: SRS v3.11-AF.3 + BLOCO 11/N + BLOCO 12/N + BLOCO 13/N

* Complemento ao pin_map.h

* ============================================================ */

/* ===== MCP23017 ===== */

#define MCP23017_I2C_ADDR                   0x20

/* ===== RTC DS3231 ===== */

#define FEATURE_RTC_DS3231_PRESENT          1

#define DS3231_I2C_ADDR                     0x68

/* ===== Relay logic ===== */

/* 0 = active-low, 1 = active-high */

#define RELAY_P01_ACTIVE_LEVEL              1

#define RELAY_P02_ACTIVE_LEVEL              1

#define RELAY_P03_P10_ACTIVE_LEVEL          1

/* ===== Relay electrical interface ===== */

#define RELAY_MODULE_INPUT_VOLTAGE_V        5

#define RELAY_MODULE_HAS_OPTO               1

#define RELAY_MODULE_HAS_JD_VCC             1

/* ===== SPI clocks ===== */

#define SPI_CLK_TFT_HZ                      20000000

#define SPI_CLK_SD_HZ                       10000000

#define SPI_CLK_TOUCH_HZ                    2000000

#define SPI_CLK_MCP3208_HZ                  1000000

/* ===== ADC ===== */

#define ADC_VREF_MV                         3300

#define ADC_MAX_COUNT                       4095

/* ===== ACS712 ===== */

#define ACS712_MODEL_20A                    1

#define ACS712_SUPPLY_MV                    5000

/* ===== ATO ===== */

#define ATO_SIGNAL_MODE_DIGITAL_ON_OFF_ADC  1

#define ATO_SENSOR_SUPPLY_MV                5000

/* ===== AD Keypad ===== */

#define AD_KEYPAD_SUPPLY_MV                 5000

#define AD_KEYPAD_ADC_CONDITIONED           1

/* ===== Features ===== */

#define FEATURE_BUZZER_PRESENT              1

/* ===== Time ===== */

#define TIME_NTP_ENABLED_DEFAULT            1

#define TIME_NTP_SYNC_RTC                   1

#define TIME_REQUIRE_VALID_FOR_DAILY_ENERGY 0

/* ===== Safety ===== */

#define SAFE_BOOT_RELAYS_OFF                1

#define MONITOR_ONLY_MODE_AVAILABLE         1

/* ===== AC system ===== */

#define AC_INPUT_BIVOLT                     1

#define AC_MAX_CURRENT_PER_OUTLET_A         10

#define AC_FUSE_PER_OUTLET                  1

#define AC_MAIN_INPUT_FUSE                  1

#define AC_PROHIBIT_PROTOBOARD              1

#define AC_PROHIBIT_DUPONT                  1

#define AC_PLASTIC_ENCLOSURE                1

#endif /* HARDWARE_CONFIG_H */

135. Segurança elétrica AC

135.1 RNF-AC-SAFETY-001 — Segurança elétrica AC obrigatória

Qualquer montagem com rede AC deve atender, no mínimo:

- Separação física AC/DC.

- Gabinete fechado plástico.

- Aterramento quando aplicável.

- Alívio de tração nos cabos.

- Bornes/tomadas com corrente nominal adequada (10 A por tomada).

- Fusível por tomada individual.

- Fusível geral de entrada.

- Identificação de tensão perigosa.

- Proibição absoluta de AC em protoboard.

- Proibição absoluta de AC em jumpers Dupont.

- Revisão por pessoa qualificada antes de energizar.

- Distâncias mínimas de isolamento compatíveis.

- Teste de continuidade de terra quando aplicável.

- Recomendação formal de uso de DR/GFCI externo.

Prioridade: CRÍTICA

Status: FECHADO DOCUMENTALMENTE. Validação física AC permanece bloqueante para protótipo energizado.

135.2 Checklist AC Safety

Arquivo obrigatório: firmware/docs/AC_SAFETY_CHECKLIST.md

| Item | Verificação | Critério |
| --- | --- | --- |
| AC-001 | Rede alvo selecionada | 127 V ou 220 V no Wizard |
| AC-002 | Corrente por tomada | ≤ 10 A |
| AC-003 | Fusível por tomada instalado | SIM |
| AC-004 | Fusível geral instalado | SIM |
| AC-005 | Porta-fusível adequado | SIM |
| AC-006 | Cabo por tomada compatível com 10 A | SIM |
| AC-007 | Relé compatível com tensão/corrente AC | SIM |
| AC-008 | IEC-C13 compatível com 10 A | SIM |
| AC-009 | AC fora de protoboard | SIM |
| AC-010 | Sem Dupont em AC | SIM |
| AC-011 | Gabinete fechado | SIM |
| AC-012 | Separação AC/DC | SIM |
| AC-013 | Alívio de tração | SIM |
| AC-014 | Etiquetas perigo AC | SIM |
| AC-015 | PZEM montado conforme fabricante | SIM |
| AC-016 | DR/GFCI externo recomendado | SIM |
| AC-017 | Inspeção por pessoa qualificada | SIM |

136. Pendências factuais de hardware

| ID | Pendência | Tipo | Bloqueia Coding? | Bloqueia Release? | Bloqueia AC? | Critério de fechamento | TC associado | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PND-HW-ADC-COND-001 | Circuito ADC completo ainda não medido | Hardware | Não | Sim | Não | ADC_CONDITIONING_SPEC.md + medição 0–3,3 V | TC-HW-ADC-COND-001 | ABERTO FACTUAL |
| PND-HW-RELAY-IF-001 | Compatibilidade elétrica relés 5 V com GPIO 3,3 V | Hardware | Não | Sim | Não | RELAY_INTERFACE_SPEC.md + TC-HW-RELAY-5V-IF-001 | TC-HW-RELAY-5V-IF-001 | ABERTO FACTUAL |
| PND-HW-BUCK3V3-FIS | Buck 3,3 V validado em carga | Hardware | Não | Sim | Não | Medição tensão/ripple/temp | TC-HW-PWR-BUCK3V3-001 | ABERTO FACTUAL |
| PND-HW-RTC-FIS | RTC DS3231 validado fisicamente | Hardware | Não | Sim | Não | I²C scan + leitura/escrita | TC-HW-RTC-DS3231-001 | ABERTO FACTUAL |
| PND-HW-ACS-CAL-FIS | ACS712 calibrado por canal | Hardware/calibração | Não | Sim | Não | Offset/gain/noise floor por canal | TC-CAL-ACS-001 | ABERTO FACTUAL |
| PND-HW-ATO-CAL-FIS | ATO digital calibrado em bancada | Hardware/calibração | Não | Sim | Não | Seco/molhado + threshold | TC-HW-ATO-DIGITAL-001 | ABERTO FACTUAL |
| PND-HW-KEYPAD-COND-FIS | Keypad 5 V condicionado medido | Hardware | Não | Sim | Não | Medir ADC 0–3,3 V | TC-HW-KEYPAD-5V-COND-001 | ABERTO FACTUAL |
| PND-3.11-004 | Anti-glitch quantitativo instrumental | Hardware/QA | Não | Sim | Não | Ensaio boot/reset/brownout/WDT | TC-HW-FAILSAFE-001 | ABERTO FACTUAL |
| PND-AF3-001 | Validação real da pinagem AF.3 em bancada | Hardware/Firmware | Não | Sim | Não | Smoke tests físicos | TC-HW-PIN-001 | ABERTO FACTUAL |
| PND-AF3-002 | Validação instrumental ADC 0–3,3 V | Hardware/QA | Não | Sim | Não | Medição de todos os canais | TC-HW-ADC-RANGE-001 | ABERTO FACTUAL |
| PND-AC-SAFETY-FIS | Segurança AC real | AC safety | Não | Sim | Sim | AC_SAFETY_CHECKLIST.md + inspeção | TC-AC-SAFETY-001 | ABERTO FACTUAL |

137. Errata controlada de hardware

137.1 Tabela de errata

| ID | Conflito | Decisão final | Status anterior |
| --- | --- | --- | --- |
| ERR-HW-001 | SPI MISO/SCK invertidos na Tabela 18 | MOSI=GPIO11, MISO=GPIO12, SCK=GPIO13 | SUBSTITUÍDO |
| ERR-HW-002 | P01/P02 em GPIO1/GPIO2 históricos | P01=GPIO5, P02=GPIO6 | SUBSTITUÍDO |
| ERR-HW-003 | LEDs em GPIO22/23/24 históricos | LEDs via MCP23017 GPB2..GPB4 | SUBSTITUÍDO |
| ERR-HW-004 | Buzzer em GPIO25 histórico | Buzzer via MCP23017 GPB5 | SUBSTITUÍDO |
| ERR-HW-005 | DS18B20 em GPIO16 histórico | DS18B20 em GPIO4 | OBSOLETO |
| ERR-HW-006 | PZEM em GPIO43/44 histórico | PZEM TX=GPIO17, RX=GPIO18 | OBSOLETO |
| ERR-HW-007 | P01..P10 todos via MCP23017 | P01/P02 diretos; P03..P10 via MCP23017 | SUBSTITUÍDO |
| ERR-HW-008 | RF-HW-PIN-001 pendente | Encerrado por AF.3 + BLOCO 13/N | ENCERRADO |
| ERR-HW-009 | BOM QTD_num zerado | Encerrado por BOM normativa | ENCERRADO |
| ERR-HW-010 | Mermaid como pinagem | Revogado formalmente | OBSOLETO |
| ERR-HW-011 | AMS1117 como regulador principal | Buck 3,3 V obrigatório; AMS1117 auxiliar | SUBSTITUÍDO |
| ERR-HW-012 | DS3231 como opcional | DS3231 presente na baseline | SUBSTITUÍDO |
| ERR-HW-013 | ATO como sensor analógico proporcional | ATO digital ON/OFF via ADC | SUBSTITUÍDO |
| ERR-HW-014 | AD Keypad em 3,3 V presumido | AD Keypad 5 V com condicionamento obrigatório | SUBSTITUÍDO |
| ERR-HW-015 | Relés com polaridade pendente | Active-high para todos | SUBSTITUÍDO |
| ERR-HW-016 | MCP23017 sem endereço final | Endereço 0x20, A0/A1/A2=GND | SUBSTITUÍDO |
| ERR-HW-017 | Proteção AC apenas por grupo | Fusível por tomada + fusível geral | SUBSTITUÍDO |
| ERR-HW-018 | AC em protoboard/Dupont possível | Proibido explicitamente | SUBSTITUÍDO |

138. Checklist BL3/AF.3 de integração elétrica

| Item | Verificação | Critério |
| --- | --- | --- |
| BL3-001 | Power tree documentada | 12 V → 5 V → 3,3 V |
| BL3-002 | Alta/baixa tensão segregadas | Inspeção |
| BL3-003 | Pinagem única sem conflito | Este bloco |
| BL3-004 | Níveis lógicos validados | 3,3 V lógico |
| BL3-005 | ADC condicionado | 0–3,3 V |
| BL3-006 | DS18B20 com pull-up | 4,7 kΩ ou validado |
| BL3-007 | DS3231 no I²C | Endereço 0x68 |
| BL3-008 | MCP23017 validado | I²C 0x20 OK |
| BL3-009 | MCP3208 validado | SPI OK |
| BL3-010 | PZEM validado | UART OK |
| BL3-011 | Relés fail-safe OFF | Boot/reset |
| BL3-012 | Anti-glitch testado | TC-HW-FAILSAFE-001 |
| BL3-013 | SPI stress test | TFT/Touch/SD/ADC |
| BL3-014 | LEDs 12 V via driver | Sem GPIO direto |
| BL3-015 | Buzzer via driver/feature flag | Sem GPIO direto |
| BL3-016 | P01/P02 diretos | GPIO5/GPIO6 |
| BL3-017 | P03..P10 via MCP23017 | GPA0..GPA7 |
| BL3-018 | SD ausente não trava | RAM fallback |
| BL3-019 | UI falha não trava FSMs | ALM-045 |
| BL3-020 | ACS712 calibrável | Offset/gain |
| BL3-021 | ATO calibrável | LOW/HIGH/overflow |
| BL3-022 | Buck 3,3 V obrigatório | Não AMS1117 principal |
| BL3-023 | Relés active-high | RELAY_*_ACTIVE_LEVEL=1 |
| BL3-024 | Interface relé 5 V documentada | RELAY_INTERFACE_SPEC.md |
| BL3-025 | AC safety checklist | AC_SAFETY_CHECKLIST.md |

139. Casos de teste mínimos vinculados a este bloco

| TC-ID | Nome | Requisito coberto | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-HW-PIN-001 | Verificação de pinagem final | Pinagem AF.3 + BLOCO 13/N | Todos GPIOs batem com pin_map.h |
| TC-HW-SPI-001 | Smoke test SPI | RF-HW-SPI-001 | TFT/Touch/SD/ADC respondem |
| TC-HW-I2C-001 | Smoke test I²C | RF-HW-I2C-001 | MCP23017 em 0x20; DS3231 em 0x68 |
| TC-HW-UART-001 | Smoke test UART PZEM | RF-HW-UART-001 | PZEM retorna telemetria |
| TC-HW-1WIRE-001 | Smoke test DS18B20 | RF-HW-1WIRE-001 | DS18B20 válido com CRC |
| TC-HW-ADC-001 | Smoke test MCP3208 | RF-HW-MCP3208-001 | CH0..CH7 legíveis |
| TC-HW-ADC-RANGE-001 | Validação ADC 0–3,3 V | RNF-HW-ADC-001 | Nenhum canal excede 3,3 V |
| TC-HW-MCP23017-001 | Saídas MCP23017 | RF-HW-MCP23017-001 | GPA/GPB atuam corretamente |
| TC-HW-RELAY-001 | Relés P01/P02 diretos | RF-HW-RELAY-001 | GPIO5/GPIO6 comandam P01/P02 |
| TC-HW-RELAY-002 | Relés P03..P10 | RF-HW-MCP23017-001 | GPA0..GPA7 comandam P03..P10 |
| TC-HW-RELAY-ACTIVE-HIGH-001 | Relés active-high | RF-HW-RELAY-LOGIC-001 | ON lógico liga relé; OFF desliga |
| TC-HW-RELAY-5V-IF-001 | Interface relé 5 V | RF-HW-RELAY-IF-001 | Nível 3,3 V aciona entrada 5 V com margem |
| TC-HW-LED-001 | LEDs 12 V via driver | RNF-LED-HW-001 | LEDs acionados sem GPIO direto |
| TC-HW-BUZZER-001 | Buzzer via driver | RF-ALERT-006 | Buzzer atua por GPB5/driver |
| TC-HW-FAILSAFE-001 | Fail-safe físico de relés | RNF-HW-BOOT-001 | Relés OFF no boot/reset/brownout |
| TC-HW-POWER-001 | Power tree | RNF-HW-BL-002 | 12 V/5 V/3,3 V estáveis |
| TC-HW-PWR-BUCK3V3-001 | Buck 3,3 V sob carga | RNF-HW-PWR-001 | 3,3 V estável com ESP32/TFT/SD/WiFi/ADC |
| TC-HW-BROWNOUT-001 | Brownout | ALM-004 | Estado seguro + log |
| TC-HW-ATO-DIGITAL-001 | Canal ATO digital | RF-ATO-DIGITAL-001 | CH2 responde e calibra; ON/OFF distinguíveis |
| TC-HW-KEYPAD-5V-COND-001 | Keypad 5 V condicionado | RF-UI-INPUT-002 | Saída para MCP3208 em 0–3,3 V |
| TC-HW-ACS712-20A-001 | ACS712-20A por canal | RF-PLUG-003 | P01..P10 medem corrente |
| TC-HW-ACS712-COND-001 | Condicionamento ACS712 | RNF-HW-ACS-001 | Nenhum canal excede 3,3 V |
| TC-HW-RTC-DS3231-001 | RTC DS3231 no I²C | RF-TIME-001 | DS3231 em 0x68 responde |
| TC-HW-RTC-NTP-SYNC-001 | NTP sincroniza RTC | RF-TIME-001 | Horário RTC atualizado após NTP |
| TC-AC-BIVOLT-001 | Revisão bivolt | RF-ENERGY-007 | Componentes compatíveis 127/220 V |
| TC-AC-FUSE-OUTLET-001 | Fusível por tomada | RNF-AC-SAFETY-001 | Cada tomada possui fusível |
| TC-AC-FUSE-MAIN-001 | Fusível geral | RNF-AC-SAFETY-001 | Entrada possui fusível geral |
| TC-AC-NO-PROTOBOARD-001 | Sem AC em protoboard/Dupont | RNF-AC-SAFETY-001 | Inspeção física aprovada |
| TC-HW-ADC-COND-001 | Revisão de condicionamento ADC | RNF-HW-ADC-COND-001 | Todos canais possuem circuito documentado |
| TC-HW-DEVKIT-N16R8-001 | Validação ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8 | RF-HW-DEVKIT-001 | Todos os GPIOs AF.3 expostos e funcionais |

140. Regras de negócio consolidadas deste bloco

| ID | Regra | Módulo | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RB-HW-001 | Baseline única de hardware e pinagem | Hardware/Firmware | CRÍTICA |
| RB-HW-002 | Proibição de invenção de GPIOs | HAL/Drivers | CRÍTICA |
| RB-HW-003 | AF.3 + BLOCO 12/13 prevalece sobre planilhas | Documentação | CRÍTICA |
| RB-HW-004 | Mermaid não é fonte normativa | Documentação | CRÍTICA |
| RB-HW-005 | Acesso a hardware via HAL/drivers | Arquitetura | CRÍTICA |
| RB-HW-006 | Parâmetros de barramentos documentados | HAL | ALTA |
| RB-HW-007 | Self-test de hardware obrigatório | QA/Selftest | CRÍTICA |
| RB-HW-008 | Self-test falho impacta estado global | Global/Safety | CRÍTICA |
| RB-HW-009 | ADC sempre 0–3,3 V | Hardware/ADC | CRÍTICA |
| RB-HW-010 | ACS712-20A condicionado | Hardware/ADC | CRÍTICA |
| RB-HW-011 | ATO digital ON/OFF via ADC | Hardware/ADC | ALTA |
| RB-HW-012 | LEDs 12 V via driver | Hardware/LED | CRÍTICA |
| RB-HW-013 | Buzzer 5 V via driver | Hardware/Buzzer | ALTA |
| RB-HW-014 | P01/P02 diretos GPIO5/GPIO6 | Relays/Plug | CRÍTICA |
| RB-HW-015 | P03..P10 via MCP23017 | Relays/Plug | CRÍTICA |
| RB-HW-016 | Relés OFF no boot | Safety/HAL | CRÍTICA |
| RB-HW-017 | SPI compartilhado com CS dedicado e mutex | HAL/SPI | CRÍTICA |
| RB-HW-018 | Falha MCP23017 pode forçar SAFE_OFF | Safety | CRÍTICA |
| RB-HW-019 | SD falho não derruba FSMs | Storage/Core | CRÍTICA |
| RB-HW-020 | UI física não é SPOF | UI/Core | CRÍTICA |
| RB-AF4-OWNER-001 | ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8 é DevKit oficial | Hardware | CRÍTICA |
| RB-AF4-OWNER-002 | MCP23017 usa endereço 0x20 | HAL/I²C | ALTA |
| RB-AF4-OWNER-003 | Relés são active-high | Relays/HAL | CRÍTICA |
| RB-AF4-OWNER-004 | Relés 5 V exigem interface validada | Hardware | CRÍTICA |
| RB-AF4-OWNER-005 | Buck 3,3 V é obrigatório | Power | CRÍTICA |
| RB-AF4-OWNER-006 | AMS1117 não é regulador principal | Power | ALTA |
| RB-AF4-OWNER-007 | DS3231 é RTC presente | Time Manager | ALTA |
| RB-AF4-OWNER-008 | NTP sincroniza RTC | Time Manager | ALTA |
| RB-AF4-OWNER-009 | ACS712-20A por plugue | ACS/ADC | ALTA |
| RB-AF4-OWNER-010 | ACS712 5 V exige condicionamento | ADC/Hardware | CRÍTICA |
| RB-AF4-OWNER-011 | ATO é digital ON/OFF via ADC | ATO | ALTA |
| RB-AF4-OWNER-012 | Keypad 5 V exige condicionamento | UI/ADC | CRÍTICA |
| RB-AF4-OWNER-013 | Rede AC é bivolt | AC Safety | CRÍTICA |
| RB-AF4-OWNER-014 | Corrente máxima por tomada é 10 A | AC Safety | CRÍTICA |
| RB-AF4-OWNER-015 | Fusível por tomada e entrada geral | AC Safety | CRÍTICA |
| RB-AF4-OWNER-016 | Gabinete plástico aprovado | Mecânica/Safety | ALTA |
| RB-AF4-OWNER-017 | AC em protoboard/Dupont é proibido | AC Safety | CRÍTICA |

141. Conflitos removidos neste bloco

| Conflito original | Decisão adotada | Fonte prevalente | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela 18 histórica com SPI MISO/SCK invertidos | MOSI=GPIO11, MISO=GPIO12, SCK=GPIO13 | AF.3 + BLOCO 13/N | Elimina inversão de barramento SPI |
| P01/P02 em GPIO1/GPIO2 histórico | P01=GPIO5, P02=GPIO6 | AF.3 + BLOCO 13/N | Elimina conflito de controle dos relés críticos |
| LEDs/Buzzer em GPIOs diretos históricos | Via MCP23017 GPB2..GPB5 + driver | AF.3 | Elimina risco de dano ao ESP32-S3 |
| DS18B20 em GPIO16 histórico | DS18B20 = GPIO4 | AF.3 | Elimina conflito de pino |
| PZEM em GPIO43/44 histórico | PZEM TX=GPIO17, RX=GPIO18 | AF.3 | Elimina conflito de UART |
| AMS1117 como regulador principal | Buck 3,3 V obrigatório | BLOCO 12/N + BLOCO 13/N | Power tree robusta |
| DS3231 como opcional | DS3231 presente e obrigatório | BLOCO 12/N | Política de tempo formal |
| ATO como analógico proporcional | ATO digital ON/OFF via ADC | BLOCO 12/N | Coerência com hardware real |
| Relés com polaridade pendente | Active-high para todos | BLOCO 12/N | Firmware determinístico |
| MCP23017 sem endereço final | Endereço 0x20 | BLOCO 12/N | Self-test e HAL determinísticos |
| AD Keypad em 3,3 V presumido | AD Keypad 5 V com condicionamento | BLOCO 12/N | Evita dano ao ADC |
| ACS712 sem faixa definida | ACS712-20A em 5 V | BLOCO 12/N | Corrente por plugue confiável |
| Proteção AC genérica | Bivolt, 10 A/tomada, fusíveis, gabinete plástico | BLOCO 12/N | Safety AC formal |
| AC em protoboard/Dupont sem proibição explícita | Proibição absoluta | BLOCO 12/N + BLOCO 13/N | Safety AC reforçado |

142. Encerramento do BLOCO 07/N

Este bloco consolidou:

- Baseline final normativa de hardware.

- Fonte normativa e ordem de prevalência.

- Decisões críticas pós-Bloco 12 incorporadas.

- Domínios elétricos.

- Power tree oficial com buck 3,3 V obrigatório.

- Proteções mínimas documentais.

- Barramento I²C com MCP23017 (0x20) e DS3231 (0x68).

- Barramento SPI com clocks por dispositivo e mutex.

- UART PZEM.

- 1-Wire DS18B20.

- Tabela canônica única de GPIOs.

- Errata da Tabela 18 histórica.

- Pinagem unidade a unidade U1..U33.

- Mapeamento ADC MCP3208 #1 e #2.

- Mapeamento MCP23017 portas A e B.

- Mapeamento de relés e plugues.

- Fail-safe elétrico.

- Regras de nível lógico.

- Proteção ADC.

- pin_map.h final.

- hardware_config.h final pós-Bloco 13.

- Segurança elétrica AC.

- Checklist AC Safety.

- Pendências factuais de hardware.

- Errata controlada de hardware.

- Checklist BL3/AF.3.

- Casos de teste.

- Regras de negócio.

- Conflitos removidos.

- Decisões normativas do Bloco 12/N incorporadas: DevKit N16R8, MCP23017 0x20, relés active-high, interface relé 5 V, buck 3,3 V obrigatório, DS3231 presente, ACS712-20A, ATO digital, keypad 5 V condicionado, bivolt 10 A, fusíveis, gabinete plástico, proibição AC em protoboard/Dupont.

BLOCO 08/N — BOM Normativa Completa, Componentes por Categoria, Quantidades, Especificações, Observações de Integração, Riscos de Clone e Itens Adicionados por Necessidade Técnica

143. BOM normativa — princípio geral

143.1 Escopo da BOM

A BOM normativa deste documento cobre:

- Núcleo eletrônico.

- Sensores.

- Comunicação e medição.

- Atuação e potência.

- Reguladores.

- Proteções.

- Discretos.

- Sinalização.

- Interconexão.

- Comutação.

- Armazenamento.

- Montagem.

- Consumíveis.

- Itens adicionados por necessidade técnica de integração.

- Riscos de clone/falta.

- Observações de integração.

143.2 Fonte normativa da BOM

A BOM normativa consolidada deriva, em ordem de prevalência, de:

- BLOCO 13/N.

- BLOCO 12/N.

- BLOCO 11/N.

- SRS v3.11-AF.3.

- Tabelas finais de BOM por QTD_num.

- Conteúdo anterior não conflitante.

143.3 Regra normativa de quantidade

A regra final é:

QTD_num é mandatório e prevalente.

Preço, loja, SKU e fabricante são informativos quando não fornecidos de forma factual.

Consequências:

- Nenhum item essencial pode permanecer com quantidade zero.

- Linhas antigas com QTD_num = 0 estão revogadas.

- Quantidades da BOM final substituem tabelas históricas conflitantes.

- Kits, pares, rolos e pacotes devem ser registrados numericamente como 1 no campo estritamente numérico e detalhados na especificação.

- A BOM industrializável futura pode expandir fornecedor, SKU, preço, lote e alternativa, mas não pode reduzir a BOM funcional mínima sem controle de mudança.

143.4 Regra anti-omissão

É proibido omitir itens simples necessários à montagem, incluindo:

- resistores;

- capacitores;

- diodos;

- transistores;

- fusíveis;

- TVS;

- conectores;

- bornes;

- cabos;

- jumpers;

- headers;

- parafusos;

- porcas;

- espaçadores;

- solda;

- fluxo;

- termorretrátil;

- fita isolante;

- abraçadeiras;

- cola quente;

- microSD;

- chave geral;

- fonte;

- itens de proteção e montagem.

143.5 Regra de inclusão técnica controlada

Se for identificado componente indispensável à integração segura que não apareça explicitamente na BOM final, ele deve ser incluído como:

Incluído por necessidade técnica de integração — validar em revisão de hardware.

Essa marcação deve ser usada especialmente para:

- Pull-ups 4,7 kΩ para I²C/1-Wire.

- Resistores de base/gate.

- Pull-downs de segurança.

- Capacitores eletrolíticos de bulk.

- Filtros RC.

- Suporte de fusível.

- Conectores adicionais.

- Prensa-cabos.

- Etiquetas.

- Caixa/gabinete.

- Barramento de fase/neutro/terra, se aplicável ao escopo físico.

- Proteções adicionais exigidas pela revisão elétrica.

144. BOM normativa completa — tabela mestre consolidada

144.1 Núcleo eletrônico

| ID | Item | Especificação mínima | QTD | Unidade | Função | Obrigatório | Observação de integração | Risco clone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOM-001 | ESP32-S3 DevKit | ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8 | 1 | un | Controlador principal | SIM | Deve expor todos os GPIOs AF.3. Registrar em HARDWARE_APPROVED_DEVKIT.md | MÉDIO |
| BOM-002 | TFT 3,5" ILI9488 | SPI, lógica 3,3 V, 480×320 | 1 | un | UI local | SIM | Confirmar controlador e pinout real. Backlight pode exigir driver | MÉDIO |
| BOM-003 | XPT2046 | SPI, lógica 3,3 V | 1 | un | Touch resistivo | SIM | Pode vir integrado ao display. Mapear CS/IRQ separadamente | BAIXO |
| BOM-004 | Módulo microSD SPI | SPI 3,3 V | 1 | un | Storage externo | SIM | Não usar módulo 5 V sem validar level shifting | BAIXO |
| BOM-005 | AD Keypad 5 botões | Saída analógica condicionada 0–3,3 V | 1 | un | Fallback UI | SIM | Alimentado em 5 V com condicionamento obrigatório para MCP3208 #2 CH3 | BAIXO |

144.2 Sensores, medição e comunicação

| ID | Item | Especificação mínima | QTD | Unidade | Função | Obrigatório | Observação de integração | Risco clone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOM-006 | DS18B20 | 1-Wire, 3,3 V, CRC | 2 | un | Temperatura da água | SIM | 1 uso + 1 reserva. Pull-up 4,7 kΩ para 3,3 V obrigatório | MÉDIO |
| BOM-007 | XKC-Y25-V | Saída digital ON/OFF condicionada 0–3,3 V | 1 | un | ATO / nível | SIM | Tratar como sinal digital via ADC. Condicionamento obrigatório. Calibrar no Wizard | MÉDIO |
| BOM-008 | PZEM-004T v4.0 | UART/Modbus, V/A/W/kWh/PF/Hz | 1 | un | Energia total | SIM | Validar interface UART e nível lógico. Montagem AC segregada | ALTO |
| BOM-009 | ACS712-20A | 20 A, alimentado em 5 V, saída condicionada 0–3,3 V | 10 | un | Corrente P01..P10 | SIM | Um por plugue. Calibração offset/gain obrigatória. Condicionamento 5 V → 0–3,3 V | MÉDIO |
| BOM-010 | MCP3208 | ADC SPI 12 bits, 8 canais, 3,3 V | 2 | un | Leituras analógicas | SIM | VREF coerente com 3,3 V. Entradas 0–3,3 V obrigatório | BAIXO |
| BOM-011 | MCP23017 | Expansor I²C 16 bits, 3,3 V, endereço 0x20 | 1 | un | P03..P10 + LEDs/buzzer | SIM | Pull-ups I²C para 3,3 V. A0/A1/A2=GND | BAIXO |

144.3 Atuação e potência

| ID | Item | Especificação mínima | QTD | Unidade | Função | Obrigatório | Observação de integração | Risco clone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOM-012 | ULN2803 | Array Darlington 8 canais, DIP/SOIC | 2 | un | Driver relés P03..P10 e sinalização | SIM | 1 para relés + 1 para LEDs/buzzer/reserva | BAIXO |
| BOM-013 | Módulo relé 2 canais 5 V | 2 canais, 5 V, active-high, opto | 1 | un | P01/P02 — Aquecedor/Cooler | SIM | Active-high. Entradas 5 V. Interface GPIO 3,3 V → entrada 5 V deve ser validada | MÉDIO |
| BOM-014 | Módulo relé 8 canais 5 V | 8 canais, 5 V, active-high, opto | 1 | un | P03..P10 | SIM | Active-high. Via MCP23017 + ULN2803. Validar lógica de inversão | MÉDIO |
| BOM-015 | Relé SSR 2 canais 12 V | SSR reserva técnica | 1 | un | Reserva de arquitetura | OPCIONAL | Não substituir relés críticos sem revisão formal | MÉDIO |

144.4 Reguladores, alimentação e proteção

| ID | Item | Especificação mínima | QTD | Unidade | Função | Obrigatório | Observação de integração | Risco clone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOM-016 | LM2596 | Buck 12 V → 5 V, módulo step-down ajustável | 1 | un | Barramento 5 V | SIM | Ajustar para 5 V antes de conectar cargas | BAIXO |
| BOM-017 | Buck 5 V → 3,3 V | DC/DC step-down 5 V → 3,3 V, mínimo 1 A, recomendado 2 A | 1 | un | Barramento lógico 3,3 V principal | SIM | Obrigatório para sistema completo. AMS1117 permitido apenas como auxiliar/reserva/local | BAIXO |
| BOM-017B | AMS1117-3.3 | Regulador linear 3,3 V | 2 | un | Auxiliar/reserva/local | OPCIONAL | Não usar como regulador principal do sistema completo | BAIXO |
| BOM-018 | Fusível 12 V 5 A | 5 A, entrada/ramo 12 V | 2 | un | Proteção alimentação | SIM | Usar suporte adequado | BAIXO |
| BOM-019 | TVS SMF5.0A | TVS 5 V nominal | 2 | un | Supressão de transientes | SIM | Aplicação conforme revisão elétrica | BAIXO |
| BOM-020 | Fonte 12 V 5 A | Fonte chaveada DC, 12 V, 5 A | 1 | un | Alimentação principal | SIM | Preferir fonte certificada e com proteções | MÉDIO |
| BOM-021 | Chave geral ON/OFF | Corrente compatível com sistema | 1 | un | Desligamento geral | SIM | Instalar antes da distribuição | BAIXO |
| BOM-022 | Fusível PTC 12 V 2 A | PTC resetável, 12 V, 2 A | 2 | un | Proteção de ramos auxiliares | SIM | Validar corrente do ramo | BAIXO |

144.5 Discretos

| ID | Item | Especificação mínima | QTD | Unidade | Função | Obrigatório | Observação de integração | Risco clone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOM-023 | Resistor 10 kΩ | 1/4 W, 5% ou melhor | 20 | un | Pull-up/pull-down geral | SIM | Não substitui os 4,7 kΩ necessários para I²C/1-Wire | BAIXO |
| BOM-024 | Capacitor 100 nF | Cerâmico, 50 V típico | 20 | un | Desacoplamento | SIM | Próximo a CIs/módulos | BAIXO |
| BOM-025 | Diodo 1N5819 | Schottky, 1 A | 10 | un | Proteção/isolamento | SIM | Uso conforme circuito | BAIXO |
| BOM-026 | Transistor 2N2222 | NPN, TO-92 | 10 | un | Driver discreto | SIM | LEDs/buzzer/auxiliar. Usar resistor de base | BAIXO |
| BOM-027 | Diodo 1N4007 | Retificador, 1 A, 1000 V | 20 | un | Flyback/proteção geral | SIM | Especialmente cargas indutivas sem proteção integrada | BAIXO |

144.6 Sinalização

| ID | Item | Especificação mínima | QTD | Unidade | Função | Obrigatório | Observação de integração | Risco clone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOM-028 | LED verde 12 V | Painel "olho de boi", 12 V | 1 | un | Firmware normal | SIM | Via driver. Nunca direto no GPIO | BAIXO |
| BOM-029 | LED amarelo 12 V | Painel "olho de boi", 12 V | 1 | un | DEGRADED/Feed | SIM | Via driver. Nunca direto no GPIO | BAIXO |
| BOM-030 | LED vermelho 12 V | Painel "olho de boi", 12 V | 1 | un | CRITICAL/SAFE_OFF/EMERGENCY | SIM | Via driver. Nunca direto no GPIO | BAIXO |
| BOM-031 | Buzzer ativo 5 V | Buzzer ativo, 5 V | 1 | un | Sinalização sonora | SIM/feature flag | Via driver. Nunca direto no GPIO/MCP23017 | BAIXO |

144.7 Interconexão e prototipagem

| ID | Item | Especificação mínima | QTD | Unidade | Função | Obrigatório | Observação de integração | Risco clone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOM-032 | Protoboard 170 pinos | Protoboard compacta, 170 pontos | 2 | un | Montagem protótipo | SIM | Apenas protótipo. Não industrial. Nunca para AC | BAIXO |
| BOM-033 | Kit jumpers macho-macho | Kit Dupont | 1 | kit | Interconexão protótipo | SIM | Apenas baixa tensão | BAIXO |
| BOM-034 | Kit jumpers macho-fêmea | Kit Dupont | 1 | kit | Interconexão protótipo | SIM | Apenas baixa tensão | BAIXO |
| BOM-035 | Kit jumpers fêmea-fêmea | Kit Dupont | 1 | kit | Interconexão protótipo | SIM | Apenas baixa tensão | BAIXO |
| BOM-036 | Cabos 12 V | Pares, bitola compatível | 2 | par | Distribuição 12 V | SIM | Validar corrente e isolamento | BAIXO |
| BOM-037 | Cabos 5 V / 3,3 V | Pares, bitola compatível | 4 | par | Distribuição lógica | SIM | Separar de cabos de potência | BAIXO |
| BOM-038 | Headers 2x8 | Conector header | 4 | un | Interconexão modular | SIM | — | BAIXO |
| BOM-039 | JST XH 2 pinos | Par conector polarizado | 10 | par | Sensores/alimentação auxiliar | SIM | Polarização recomendada | BAIXO |
| BOM-040 | Dupont macho-fêmea | Cabos/conectores | 20 | un | Interligação protótipo | SIM | Apenas baixa tensão | BAIXO |

144.8 Comutação e saídas

| ID | Item | Especificação mínima | QTD | Unidade | Função | Obrigatório | Observação de integração | Risco clone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOM-041 | Rocker P01 | Interruptor, corrente compatível | 1 | un | Chave manual P01 | SIM | Validar corrente nominal | BAIXO |
| BOM-042 | Rocker P02 | Interruptor, corrente compatível | 1 | un | Chave manual P02 | SIM | Validar corrente nominal | BAIXO |
| BOM-043 | IEC-C13 | Tomada/conector saída, 10 A | 10 | un | Saídas P01..P10 | SIM | Validar norma e corrente. Integrar com relés e bornes | MÉDIO |
| BOM-044 | Bornes 2,5 mm² | Bornes de conexão, corrente compatível | 20 | un | Conexões de potência | SIM | Corrente/tensão compatíveis com aplicação | BAIXO |

144.9 Armazenamento

| ID | Item | Especificação mínima | QTD | Unidade | Função | Obrigatório | Observação de integração | Risco clone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOM-045 | microSD 32 GB Classe 10 | 32 GB, Classe 10 | 1 | un | Logs/backups/exportações/perfis | SIM | Preferir marca confiável. Healthcheck obrigatório | MÉDIO |

144.10 Montagem e consumíveis

| ID | Item | Especificação mínima | QTD | Unidade | Função | Obrigatório | Observação de integração | Risco clone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOM-046 | Solda | 0,8 mm ou equivalente | 1 | rolo | Montagem | SIM | — | BAIXO |
| BOM-047 | Fluxo | Eletrônica | 1 | un | Montagem/retrabalho | SIM | — | BAIXO |
| BOM-048 | Malha dessoldadora | Para retrabalho | 1 | un | Retrabalho | SIM | — | BAIXO |
| BOM-049 | Termorretrátil | Vários diâmetros | 1 | kit | Isolação | SIM | — | BAIXO |
| BOM-050 | Fita isolante | Fita isolante elétrica | 2 | rolo | Isolação auxiliar | SIM | Não usar como única proteção safety-critical | BAIXO |
| BOM-051 | Abraçadeiras | Nylon | 1 | pacote | Organização de cabos | SIM | — | BAIXO |
| BOM-052 | Cola quente | Kit | 1 | kit | Fixação temporária | SIM | Não usar como isolamento crítico | BAIXO |
| BOM-053 | Parafusos M3x10 | M3x10 | 20 | un | Fixação | SIM | — | BAIXO |
| BOM-054 | Porcas M3 | M3 | 20 | un | Fixação | SIM | — | BAIXO |
| BOM-055 | Espaçadores M3 | M3 | 10 | un | Fixação placas/módulos | SIM | Altura a validar na montagem | BAIXO |

145. BOM adicionada por necessidade técnica de integração

Os itens desta seção são complementos necessários para montagem segura, repetível e coerente com a pinagem e regras elétricas dos Blocos 07, 12/N e 13/N.

Marcação normativa obrigatória:

Incluído por necessidade técnica de integração — validar em revisão de hardware.

145.1 Tabela de itens técnicos adicionais

| ID | Item | Especificação mínima | QTD sugerida | Motivo | Onde entra | Risco se ausente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOM-ADD-001 | Resistores pull-up 4,7 kΩ | 4,7 kΩ, 1/4 W, 5% ou melhor | 10 | I²C e 1-Wire exigem pull-ups | SDA/SCL e DS18B20 DQ | Falha intermitente de barramento |
| BOM-ADD-002 | Resistores de base 1 kΩ–4,7 kΩ | Conforme transistor | 20 | Acionamento seguro de 2N2222 | LEDs/buzzer/drivers | Sobrecorrente em MCP23017/GPIO |
| BOM-ADD-003 | Resistores pull-down 10 kΩ | 10 kΩ | 20 | Garantir OFF em entradas de driver | Relés/LEDs | Glitch em boot/reset |
| BOM-ADD-004 | Capacitores eletrolíticos de bulk | 10 µF–470 µF conforme barramento | 10 | Estabilizar 12 V/5 V/3,3 V | Entrada/saída reguladores | Brownout/ruído |
| BOM-ADD-005 | Capacitores ADC/filtro | 1 nF–100 nF conforme RC | 20 | Filtragem ACS712/ATO/keypad | Entradas MCP3208 | Falsos alarmes/ruído |
| BOM-ADD-006 | Resistores divisor ADC | Valores conforme condicionamento 5 V → 3,3 V | 1 kit | Condicionar ACS712/ATO/keypad | MCP3208 CH0..CH3 | Sobretensão ADC |
| BOM-ADD-007 | Suporte de fusível | Compatível com fusível 12 V 5 A | 2 | Troca e instalação segura | Entrada 12 V | Fusível improvisado |
| BOM-ADD-008 | Bornes extras alimentação | 2 a 4 vias, corrente compatível | 5 | Distribuição segura | 12 V/5 V/3,3 V | Mau contato |
| BOM-ADD-009 | Conectores sensores 3 vias | JST XH ou equivalente | 5 | DS18B20/PZEM/ATO | Sensores | Ligação frágil |
| BOM-ADD-010 | Caixa ABS / gabinete | Tamanho compatível, plástico isolante | 1 | Proteção mecânica/elétrica | Montagem final | Exposição elétrica/mecânica |
| BOM-ADD-011 | Prensa-cabos | Diâmetro compatível | 10 | Alívio de tração | Cabos sensores/cargas | Ruptura/curto |
| BOM-ADD-012 | Etiquetas de identificação | P01..P10/sensores | 1 kit | Manutenção/QA | Cabos/conectores | Erro de conexão |
| BOM-ADD-013 | Barramento fase/neutro/terra | Conforme escopo AC | 1 conjunto | Organização e segurança AC | Saídas IEC-C13 | Risco elétrico |
| BOM-ADD-014 | Terminais crimpáveis | Bitola compatível | 1 kit | Conexões confiáveis | Bornes/cabos | Mau contato/aquecimento |
| BOM-ADD-015 | Diodos flyback adicionais | 1N4007 ou equivalente | Conforme módulo relé | Se módulo relé não possuir proteção | Bobinas/cargas indutivas | Ruído/transientes |
| BOM-ADD-016 | Conversor de nível lógico 3,3 V ↔ 5 V | Conforme validação | Conforme validação | Interfaces incompatíveis se necessário | PZEM/módulos 5 V | Dano ao ESP32-S3 |
| BOM-ADD-017 | Separadores/isoladores adicionais | Nylon/M3 | Conforme gabinete | Isolação mecânica | Placas/módulos | Curto por contato |
| BOM-ADD-018 | Fusível/porta-fusível por tomada AC | Conforme norma/carga | 10 | Proteção saídas AC P01..P10 | P01..P10 | Risco de sobrecorrente AC |
| BOM-ADD-019 | Snubber RC / MOV | Conforme carga AC | Conforme carga | Supressão de ruído relé/carga | Cargas indutivas AC | EMI/travamentos |
| BOM-ADD-020 | Terminal de aterramento | Conforme gabinete | 1 | Segurança elétrica | Gabinete/saídas AC | Risco elétrico |
| BOM-ADD-021 | Buck 5 V → 3,3 V, 1–2 A | DC/DC step-down, mínimo 1 A | 1 | Barramento 3,3 V robusto | Alimentação ESP32/lógica | Brownout/travamento |
| BOM-ADD-022 | RTC DS3231 I²C | I²C, bateria CR2032, 3,3 V | 1 | Fonte principal de tempo real | I²C GPIO8/GPIO9 | Sem tempo real |
| BOM-ADD-023 | Driver/MOSFET para backlight TFT | MOSFET N ou 2N2222 | 1 | Backlight pode exceder corrente GPIO47 | TFT_BL GPIO47 | Dano ao GPIO |
| BOM-ADD-024 | Resistor gate/base backlight | Conforme driver | 1 | Driver backlight | GPIO47 → driver | Instabilidade |
| BOM-ADD-025 | Fusível/disjuntor por tomada AC | Conforme corrente, 10 A | 10 | Proteção individual P01..P10 | Saídas AC | Risco de curto sem proteção |
| BOM-ADD-026 | DR/GFCI externo | Compatível com instalação | 1 | Proteção humana | Instalação | Risco de choque |
| BOM-ADD-027 | Etiquetas "Perigo — Tensão AC" | Kit | 1 kit | Segurança | Gabinete/fiação | Acidente por desinformação |
| BOM-ADD-028 | Cabo AC com bitola adequada | Bitola 2,5 mm² ou conforme carga | Conforme projeto | 10 A por tomada | Saídas AC | Aquecimento/incêndio |
| BOM-ADD-029 | Fusível geral de entrada | Conforme corrente total | 1 | Proteção geral | Entrada AC/DC | Risco sistêmico |
| BOM-ADD-030 | Porta-fusível por tomada | Compatível com fusível escolhido | 10 | Manutenção segura | Saídas AC | Fusível improvisado |
| BOM-ADD-031 | Porta-fusível geral | Compatível com fusível escolhido | 1 | Manutenção segura | Entrada | Fusível improvisado |
| BOM-ADD-032 | Componentes condicionamento ADC ACS712 | Divisor/RC/proteção por canal | 10 canais | Condicionar 5 V → 0–3,3 V | MCP3208 CH0..CH7/#2 CH0..CH1 | Sobretensão ADC |
| BOM-ADD-033 | Componentes condicionamento ADC ATO | Divisor/RC/proteção | 1 canal | Condicionar digital → 0–3,3 V | MCP3208 #2 CH2 | Sobretensão ADC |
| BOM-ADD-034 | Componentes condicionamento ADC Keypad | Divisor/RC | 1 canal | Condicionar 5 V → 0–3,3 V | MCP3208 #2 CH3 | Sobretensão ADC |
| BOM-ADD-035 | Interface/driver relé 5 V | Level shifter ou módulo com entrada compatível | Conforme montagem | GPIO 3,3 V → entrada relé 5 V | P01/P02 e P03..P10 | Relé não aciona ou comportamento indefinido |

146. BOM por subsistema

146.1 Subsistema Core/MCU

Item

BOM-001 ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8

BOM-017 Buck 3,3 V 1–2 A

BOM-017B AMS1117-3.3 (auxiliar)

BOM-024 Capacitores 100 nF

BOM-ADD-004 Capacitores bulk

BOM-ADD-022 RTC DS3231

146.2 Subsistema UI/HMI

Item

BOM-002 TFT 3,5" ILI9488

BOM-003 XPT2046

BOM-005 AD Keypad 5 botões

BOM-004 Módulo microSD SPI

BOM-045 microSD 32 GB

BOM-028/029/030 LEDs 12 V

BOM-031 Buzzer 5 V

BOM-012 ULN2803

BOM-026 2N2222

BOM-ADD-002 Resistores de base

BOM-ADD-023/024 Driver backlight

BOM-ADD-034 Condicionamento keypad

146.3 Subsistema térmico

Item

BOM-006 DS18B20 (2 un)

BOM-ADD-001 Pull-up 4,7 kΩ

BOM-013 Módulo relé 2 canais (P01/P02)

BOM-ADD-035 Interface driver relé 5 V

146.4 Subsistema ATO

Item

BOM-007 XKC-Y25-V

BOM-010 MCP3208 #2 (CH2)

BOM-ADD-033 Condicionamento ATO

BOM-ADD-005 Filtro RC ATO

146.5 Subsistema energia total

Item

BOM-008 PZEM-004T v4.0

BOM-ADD-016 Level shifter UART, se necessário

146.6 Subsistema corrente por plugue

Item

BOM-009 ACS712-20A (10 un)

BOM-010 MCP3208 #1 (CH0..CH7)

BOM-010 MCP3208 #2 (CH0..CH1)

BOM-ADD-032 Condicionamento ADC ACS712

BOM-ADD-005 Filtros RC

146.7 Subsistema relés/plugues

Item

BOM-013 Módulo relé 2 canais P01/P02

BOM-014 Módulo relé 8 canais P03..P10

BOM-011 MCP23017

BOM-012 ULN2803

BOM-043 IEC-C13 (10 un)

BOM-044 Bornes 2,5 mm²

BOM-041/042 Rockers P01/P02

BOM-ADD-035 Interface driver relé 5 V

BOM-ADD-018 Fusível por tomada AC

BOM-ADD-025 Fusível/disjuntor por tomada AC

146.8 Subsistema alimentação

Item

BOM-020 Fonte 12 V 5 A

BOM-021 Chave geral

BOM-018 Fusível 12 V 5 A

BOM-016 LM2596 12 V → 5 V

BOM-017 Buck 5 V → 3,3 V

BOM-019 TVS SMF5.0A

BOM-022 Fusível PTC

BOM-024 Capacitores 100 nF

BOM-ADD-004 Capacitores bulk

BOM-ADD-007 Suportes de fusível

BOM-ADD-029 Fusível geral AC

BOM-ADD-031 Porta-fusível geral

147. Sourcing e política anti-clone

147.1 Lojas de referência aprovadas

Grupo A — prioridade máxima:

RoboCore, Eletrogate, Usinainfo, Baú da Eletrônica, Smart Projects Brasil, Smart Kits, Mamute Eletrônica, Bit Maker, Circuito Fácil, Ardu Robótica, RoboBuilders, Makkers.

Grupo B — componentes/prototipagem:

FilipeFlop, Soldafria, Mult Comercial, Curto Circuito, ElectroParts, EletroJr, Casa do Eletrônico, WR Kits.

Grupo C — automação/elétrica/industrial:

AutomationBR, Dimac, Santa Ifigênia Virtual, Eletrônica Santana.

Grupo D — consulta/comparação:

Mercado Livre, Amazon Brasil, AliExpress, Shopee.

Grupo E — referência técnica internacional:

Digi-Key Brasil, Mouser Brasil.

147.2 Regra anti-clone por item crítico

| Item | Risco | Regra |
| --- | --- | --- |
| PZEM-004T v4.0 | ALTO | Comprar de fornecedor confiável; validar firmware/comunicação |
| DS18B20 | MÉDIO | Preferir fornecedor técnico; validar CRC/leituras |
| TFT ILI9488 | MÉDIO | Validar controlador e pinout real |
| ACS712-20A | MÉDIO | Validar faixa e offset |
| Módulos de relé | MÉDIO | Validar active-high, isolamento e corrente |
| microSD | MÉDIO | Preferir marca confiável |
| Fonte 12 V | MÉDIO | Preferir certificação/proteções |
| MCP3208/MCP23017 | BAIXO/MÉDIO | Preferir fornecedor técnico confiável |
| ESP32-S3 DevKit | MÉDIO | Validar variante N16R8 e GPIOs disponíveis |

147.3 Campos obrigatórios da BOM industrializável futura

| Campo | Obrigatório para produção |
| --- | --- |
| ID | SIM |
| Categoria | SIM |
| Descrição | SIM |
| Especificação | SIM |
| QTD_num | SIM |
| Unidade | SIM |
| Fabricante | SIM para produção |
| SKU/Part Number | SIM para produção |
| Fornecedor primário | SIM para produção |
| Fornecedor secundário | RECOMENDADO |
| Preço unitário | INFORMATIVO/procurement |
| Data da cotação | SIM para procurement |
| Risco de clone | SIM |
| Alternativa aprovada | RECOMENDADO |
| Observação de integração | SIM |
| Obrigatório/opcional | SIM |
| Status | SIM |

148. Itens pendentes de procurement industrial

148.1 Pendência factual preservada

PND-3.11-003 — BOM de produção totalmente preenchida por item

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Procurement |
| Impacto | Compra repetível por terceiro ainda depende de curadoria final |
| Safe behavior | Usar BOM funcional normativa para engenharia; bloquear freeze de produção até completar SKU/fornecedor/preço |
| Teste observável | Revisão de procurement por gate G1/G7 |
| Prioridade | ALTA |
| Owner sugerido | Hardware / Procurement |
| Status | ABERTO PARA PRODUÇÃO; não bloqueia DEV-START |

149. BOM — mapeamento por componente e pinagem

149.1 Itens com pinagem direta no ESP32-S3

| Item | Pinos relacionados |
| --- | --- |
| DS18B20 | GPIO4 |
| PZEM-004T | GPIO17/GPIO18 |
| MCP23017 | GPIO8/GPIO9 |
| DS3231 | GPIO8/GPIO9 |
| SPI MOSI/MISO/SCK | GPIO11/GPIO12/GPIO13 |
| Relé P01 | GPIO5 |
| Relé P02 | GPIO6 |
| TFT ILI9488 | GPIO10/GPIO16/GPIO21/GPIO47 |
| XPT2046 | GPIO38/GPIO39 |
| microSD | GPIO15 |
| MCP3208 #1 | GPIO41 |
| MCP3208 #2 | GPIO42 |

149.2 Itens com canal ADC

| Item | ADC/Canal |
| --- | --- |
| ACS712 P01 | MCP3208 #1 CH0 |
| ACS712 P02 | MCP3208 #1 CH1 |
| ACS712 P03 | MCP3208 #1 CH2 |
| ACS712 P04 | MCP3208 #1 CH3 |
| ACS712 P05 | MCP3208 #1 CH4 |
| ACS712 P06 | MCP3208 #1 CH5 |
| ACS712 P07 | MCP3208 #1 CH6 |
| ACS712 P08 | MCP3208 #1 CH7 |
| ACS712 P09 | MCP3208 #2 CH0 |
| ACS712 P10 | MCP3208 #2 CH1 |
| XKC-Y25-V ATO | MCP3208 #2 CH2 |
| AD Keypad | MCP3208 #2 CH3 |

149.3 Itens com porta MCP23017

| Item | Porta MCP23017 |
| --- | --- |
| Relé P03 | GPA0 |
| Relé P04 | GPA1 |
| Relé P05 | GPA2 |
| Relé P06 | GPA3 |
| Relé P07 | GPA4 |
| Relé P08 | GPA5 |
| Relé P09 | GPA6 |
| Relé P10 | GPA7 |
| LED verde | GPB2 |
| LED amarelo | GPB3 |
| LED vermelho | GPB4 |
| Buzzer | GPB5 |

150. Regras elétricas vinculadas à BOM

150.1 Regra ADC obrigatória

Todos os canais abaixo devem ter condicionamento garantindo 0–3,3 V no MCP3208:

| Canal | Sinal | Condicionamento exigido |
| --- | --- | --- |
| MCP3208 #1 CH0..CH7 | ACS712 P01..P08 | Divisor/proteção/RC |
| MCP3208 #2 CH0..CH1 | ACS712 P09..P10 | Divisor/proteção/RC |
| MCP3208 #2 CH2 | XKC-Y25-V ATO | Divisor/proteção |
| MCP3208 #2 CH3 | AD Keypad 5 V | Divisor/proteção |
| MCP3208 #2 CH4..CH7 | Reserva técnica | Pull-down ou tratamento seguro |

150.2 Regra de drivers obrigatórios

| Carga/sinalização | Driver obrigatório |
| --- | --- |
| LED verde 12 V | ULN2803 ou 2N2222 |
| LED amarelo 12 V | ULN2803 ou 2N2222 |
| LED vermelho 12 V | ULN2803 ou 2N2222 |
| Buzzer 5 V | ULN2803 ou 2N2222 |
| Relés P03..P10 | MCP23017 + ULN2803 + interface relé validada |
| Relés P01/P02 | GPIO direto apenas para entrada de módulo/driver; nunca bobina direta |

150.3 Regra de alimentação

| Barramento | Itens alimentados |
| --- | --- |
| 12 V | LEDs 12 V, entrada LM2596, alimentação principal |
| 5 V | Relés, buzzer, ACS712, AD Keypad, entrada buck 3,3 V |
| 3,3 V | ESP32-S3, MCP23017, MCP3208, TFT lógica, XPT2046, microSD, DS3231, pull-ups |

151. Itens fora do escopo técnico final

151.1 Itens removidos da BOM final

| Item | Motivo |
| --- | --- |
| Sensor pH | Fora da baseline final |
| Sensor ORP | Fora da baseline final |
| Sensor salinidade | Fora da baseline final |
| Sensor condutividade | Fora da baseline final |
| Sensor oxigênio dissolvido | Fora da baseline final |
| Sensor fluxo | Fora da baseline final |
| Sensor luminosidade | Fora da baseline final |
| Sensor CO₂ | Fora da baseline final |
| Sensor amônia/nitrito/nitrato | Fora da baseline final |
| GPS | Fora da baseline final |
| Acelerômetro/giroscópio/magnetômetro/barômetro | Fora da baseline final |
| Ethernet | Fora da baseline final |
| MQTT obrigatório | Fora da baseline final |
| OTA obrigatório | Fora da baseline final |

151.2 Cargas externas não incluídas na BOM interna

| Item externo | Observação |
| --- | --- |
| Aquecedor do aquário | Conectado em P01 |
| Cooler/fan de resfriamento | Conectado em P02 |
| Bomba ATO | Conectada a plugue do tipo BOMBA/ATO |
| Bombas de circulação | Cargas externas |
| Filtro | Carga externa |
| Iluminação | Carga externa |

152. Checklist de procurement para DEV-START

| ID | Verificação | Critério |
| --- | --- | --- |
| BOM-CHK-001 | Itens BOM-001..BOM-055 com QTD_num > 0 | SIM |
| BOM-CHK-002 | Componentes críticos comprados de fonte confiável | SIM |
| BOM-CHK-003 | ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8 compatível com pinagem AF.3 | SIM |
| BOM-CHK-004 | TFT ILI9488 validado | Smoke test |
| BOM-CHK-005 | XPT2046 validado | Smoke test |
| BOM-CHK-006 | MCP3208 e MCP23017 disponíveis | SIM |
| BOM-CHK-007 | 10× ACS712-20A presentes | SIM |
| BOM-CHK-008 | Relés P01/P02 e P03..P10 presentes | SIM |
| BOM-CHK-009 | Reguladores e fonte presentes | SIM |
| BOM-CHK-010 | Fusíveis/TVS/PTC presentes | SIM |
| BOM-CHK-011 | Passivos e conectores presentes | SIM |
| BOM-CHK-012 | microSD presente | SIM |
| BOM-CHK-013 | Itens de montagem presentes | SIM |
| BOM-CHK-014 | Itens adicionados avaliados | Revisão hardware |
| BOM-CHK-015 | Cabos/bornes/tomadas compatíveis com corrente | Revisão elétrica |
| BOM-CHK-016 | Buck 3,3 V presente | SIM |
| BOM-CHK-017 | RTC DS3231 presente | SIM |
| BOM-CHK-018 | Condicionamento ADC avaliado | Revisão hardware |
| BOM-CHK-019 | Interface relé 5 V avaliada | Revisão hardware |
| BOM-CHK-020 | Segurança AC avaliada antes de energizar | AC_SAFETY_CHECKLIST.md |

153. Casos de teste mínimos vinculados à BOM

| TC-ID | Nome | Requisito coberto | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-BOM-001 | Conferência QTD_num | BOM normativa | Todos itens obrigatórios presentes |
| TC-BOM-002 | Conferência de itens simples | RNF-BOM-001 | Passivos/conectores/consumíveis presentes |
| TC-BOM-003 | Conferência de risco de clone | Política anti-clone | Itens críticos sinalizados |
| TC-BOM-004 | Conferência de condicionamento ADC | RNF-HW-ADC-001 | Itens para 0–3,3 V presentes |
| TC-BOM-005 | Conferência de drivers LED/buzzer | RNF-LED-HW-001 | LEDs/buzzer não diretos |
| TC-BOM-006 | Conferência de relés | RF-HW-RELAY-001 | Relés P01..P10 disponíveis |
| TC-BOM-007 | Conferência de power tree | RNF-HW-BL-002 | Fonte, LM2596, buck 3,3 V e proteção presentes |
| TC-BOM-008 | Conferência SD/storage | RF-STORAGE-002 | microSD e módulo presentes |
| TC-BOM-009 | Conferência HMI | RF-UI-INPUT-001 | TFT, touch e keypad presentes |
| TC-BOM-010 | Conferência mecânica | RF-BOM-DETAIL-001 | Parafusos, espaçadores e gabinete/itens adicionados revisados |
| TC-BOM-011 | Buck 3,3 V presente | RNF-HW-PWR-001 | Buck 3,3 V identificado e disponível |
| TC-BOM-012 | RTC DS3231 presente | RF-TIME-001 | DS3231 disponível para montagem |
| TC-BOM-013 | Interface relé 5 V avaliada | RF-HW-RELAY-IF-001 | RELAY_INTERFACE_SPEC.md criado |
| TC-BOM-014 | Segurança AC avaliada | RNF-AC-SAFETY-001 | AC_SAFETY_CHECKLIST.md preenchido |

154. Regras de negócio consolidadas deste bloco

| ID | Regra | Módulo | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RB-BOM-001 | QTD_num é mandatório para desenvolvimento | Hardware/Procurement | CRÍTICA |
| RB-BOM-002 | Preço/fornecedor são informativos no protótipo | Procurement | ALTA |
| RB-BOM-003 | BOM funcional não pode depender de memória tácita | Hardware | CRÍTICA |
| RB-BOM-004 | Passivos e conectores devem constar da BOM | Hardware/Procurement | CRÍTICA |
| RB-BOM-005 | Itens simples não podem ser omitidos | Hardware | CRÍTICA |
| RB-BOM-006 | Itens adicionados devem ser marcados e revisados | Hardware | ALTA |
| RB-BOM-007 | Componentes críticos devem ter risco de clone | Procurement | ALTA |
| RB-BOM-008 | Marketplaces são referência secundária | Procurement | MÉDIA/ALTA |
| RB-BOM-009 | ACS712/ATO exigem condicionamento ADC | Hardware | CRÍTICA |
| RB-BOM-010 | LEDs/buzzer exigem driver | Hardware | CRÍTICA |
| RB-BOM-011 | Relés devem suportar fail-safe OFF | Hardware/Safety | CRÍTICA |
| RB-BOM-012 | microSD é obrigatório para logs/backups | Storage | ALTA |
| RB-BOM-013 | BOM industrializável exige SKU/fornecedor/preço | Procurement | ALTA |
| RB-BOM-014 | Freeze de produção depende de procurement completo | Governance | ALTA |
| RB-BOM-015 | Cargas externas do aquário não são BOM interna salvo escopo | Produto | MÉDIA |
| RB-BOM-016 | Equipamentos fora da baseline não devem entrar na BOM | Arquitetura | ALTA |
| RB-BOM-017 | Buck 3,3 V obrigatório; AMS1117 apenas auxiliar | Power | CRÍTICA |
| RB-BOM-018 | RTC DS3231 é hardware presente na baseline | Time Manager | ALTA |
| RB-BOM-019 | Interface relé 5 V deve ser documentada e validada | Hardware/Safety | CRÍTICA |
| RB-BOM-020 | AC em protoboard/Dupont é proibido | AC Safety | CRÍTICA |

155. Conflitos removidos neste bloco

| Conflito original | Decisão adotada | Fonte prevalente | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| AMS1117 como regulador principal | Revogado; buck 3,3 V obrigatório; AMS1117 auxiliar | BLOCO 12/N | Power tree robusta |
| DS3231 ausente da BOM funcional | DS3231 adicionado como BOM-ADD-022 obrigatório | BLOCO 12/N | Fonte de tempo real presente |
| BOM-017 como único regulador 3,3 V | BOM-017 renomeado para buck 3,3 V; BOM-017B como AMS1117 auxiliar | BLOCO 12/N | Separação clara de funções |
| DS18B20 = 1 em versões históricas | DS18B20 = 2 (1 uso + 1 reserva) | AF.3 | Manutenção e redundância |
| ULN2803 = 1 histórico | ULN2803 = 2 | AF.3 | Driver relés + sinalização |
| Capacitor 100 nF = 15 parcial | Capacitor 100 nF = 20 | AF.3 | Desacoplamento suficiente |
| Buzzer opcional sem quantidade | Buzzer = 1, feature flag lógica | AF.3 + BLOCO 12/N | Hardware presente, lógica configurável |
| Itens de condicionamento ADC ausentes | BOM-ADD-032..034 adicionados como obrigatórios | BLOCO 12/N + BLOCO 13/N | ADC protegido |
| Interface relé 5 V sem item de BOM | BOM-ADD-035 adicionado como obrigatório condicional | BLOCO 12/N + BLOCO 13/N | Compatibilidade elétrica documentada |
| Fusíveis por tomada AC ausentes | BOM-ADD-025 e BOM-ADD-029..031 adicionados | BLOCO 12/N + BLOCO 13/N | Segurança AC reforçada |
| Preço/SKU obrigatórios para coding | QTD_num mandatório; preço/SKU informativos no protótipo | AF.3 | DEV-START não bloqueado |
| Itens pH/ORP/etc. em mapeamentos genéricos | Removidos da BOM final | Baseline final | BOM mais precisa |
| Cargas externas tratadas como internas | Mantidas fora da BOM interna | Escopo do sistema | BOM mais precisa |

156. Encerramento do BLOCO 08/N

Este bloco consolidou:

- BOM normativa completa.

- Quantidades finais por QTD_num.

- BOM por categoria: núcleo, sensores, atuação, reguladores, proteções, discretos, sinalização, interconexão, comutação, armazenamento, montagem.

- Itens adicionados por necessidade técnica BOM-ADD-001..035.

- Incorporação de decisões pós-Bloco 12/N: buck 3,3 V obrigatório, DS3231, ACS712-20A, ATO digital, keypad 5 V, segurança AC, interface relé 5 V.

- Política de sourcing por grupo de lojas.

- Política anti-clone.

- Pendência factual de procurement industrial.

- Relação BOM ↔ pinagem.

- Relação BOM ↔ ADC.

- Relação BOM ↔ MCP23017.

- Itens fora de escopo.

- Checklist de procurement.

- Casos de teste vinculados.

- Regras de negócio.

- Conflitos removidos.

BLOCO 09/N — RTM, Casos de Teste, Evidências, Gates, Critérios de Aceite, Pendências Controladas e Checklist Final

157. RTM, TCs, evidências, gates e pendências

157.1 Princípio geral

Esta seção estabelece a política oficial de:

- Rastreabilidade bidirecional.

- Cobertura mínima de testes.

- Vínculo entre requisito, módulo, ALM, TC, evidência e gate.

- Critérios de aceite por estágio.

- Gestão formal de pendências.

- Gestão de mudanças.

- Checklist final de fechamento.

- Classificação documental.

- Verificação de consistência final.

- Critérios de liberação para desenvolvimento, QA, protótipo e produção.

Esta versão fecha normativamente o modelo de RTM e de evidências, sem declarar como executadas evidências que não foram fornecidas no documento-fonte.

157.2 Regra de fechamento documental

A consolidação final deste SRS deve distinguir:

| Classe | Significado |
| --- | --- |
| Fechado documentalmente | Requisito, regra, pinagem, BOM ou fluxo estão especificados e prontos para implementação |
| Fechado por implementação | Código implementado e revisado |
| Fechado por evidência | Teste executado e evidência registrada |
| Fechado para produção | Procurement, hardware, QA, evidências e governança completos |
| Aberto factual | Depende de teste real, compra real, medição real ou decisão executiva |

Regra obrigatória:

Fechado documentalmente não equivale a aprovado em teste.
Fechado documentalmente não equivale a hardware validado.
Fechado documentalmente não equivale a release de firmware.

158. Política de rastreabilidade

158.1 RF-RTM-001 — Rastreabilidade bidirecional obrigatória

Todo requisito de prioridade CRÍTICA ou ALTA deve possuir rastreabilidade explícita com, no mínimo:

- Módulo implementador.

- ALM associado, quando aplicável.

- Caso de teste.

- Evidência esperada.

- Gate de validação.

- Owner.

- Status.

Prioridade: CRÍTICA

Critérios de aceite:

- Nenhum requisito crítico/alto pode permanecer sem TC associado.

- Nenhum TC crítico/alto pode existir sem requisito associado.

- Mudanças aprovadas devem atualizar RTM e TCs impactados.

- Requisito marcado como APROVADO deve possuir evidência mínima correspondente.

- Requisito sem evidência não pode ser tratado como aprovado.

- A RTM deve ser auditável por equipe de QA.

158.2 RF-RTM-002 — Estrutura mínima da RTM

A RTM oficial deve conter, no mínimo, as colunas abaixo:

| Coluna | Obrigatória | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Requirement_ID | SIM | ID do requisito |
| Título | SIM | Título do requisito |
| Prioridade | SIM | CRÍTICA/ALTA/MÉDIA/BAIXA |
| Módulo | SIM | Módulo implementador |
| ALM | NÃO/MAS OBRIGATÓRIO QUANDO APLICÁVEL | ALM associado |
| TC | SIM para CRÍTICO/ALTO | Caso de teste |
| Evidência | SIM para aprovação | Evidência esperada/gerada |
| Gate | SIM | Gate de validação |
| Owner | SIM | Responsável |
| Status | SIM | Situação atual |

Prioridade: CRÍTICA

158.3 RF-RTM-003 — Regras de status

Status permitidos na RTM:

- ABERTO

- EM IMPLEMENTAÇÃO

- EM TESTE

- APROVADO

- REPROVADO

- PENDENTE DOCUMENTAL

- PENDENTE DE HARDWARE

- PENDENTE DE EVIDÊNCIA

- PENDENTE DE PROCUREMENT

- PENDENTE DE GOVERNANÇA

- SUBSTITUÍDO

- OBSOLETO

Prioridade: ALTA

Critérios de aceite:

- O status deve refletir a situação real.

- APROVADO exige evidência mínima registrada.

- PENDENTE não pode ser confundido com APROVADO.

- Itens substituídos devem apontar para a versão prevalente.

- Pendências factuais devem possuir owner, impacto, safe behavior e critério de fechamento.

159. RTM mínima inicial consolidada

159.1 Estrutura canônica da RTM

| Requirement_ID | Título | Prioridade | Módulo | ALM | TC | Evidência | Gate | Owner | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <REQ-ID> | <Título> | <Prioridade> | <Módulo> | <ALM ou —> | <TC-ID> | <Evidência esperada> | <Gate> | <Owner> | <Status> |

159.2 RTM mínima inicial — requisitos críticos e altos

| Requirement_ID | Título | Prioridade | Módulo | ALM | TC | Evidência | Gate | Owner | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-GLOBAL-001 | Estado global único | CRÍTICA | core/global_state | — | TC-GLOBAL-001 | log de boot + dump de estado | G4 | Firmware | ABERTO |
| RF-GLOBAL-002 | Transições de estado global | CRÍTICA | core/global_state | ALM-026/028/029/060/061/063 | TC-FSM-TRANS-001 | log de transição com motivo | G4 | Firmware + QA | ABERTO |
| RF-GLOBAL-SAFEOFF-EXIT-001 | Saída controlada de SAFE_OFF | CRÍTICA | core/global_state | conforme causa | TC-SAFEOFF-EXIT-001 | log + print diagnóstico | G4 | Firmware + QA | ABERTO |
| RF-GLOBAL-SAFEOFF-EXIT-002 | Destino de saída de SAFE_OFF | CRÍTICA | core/global_state | conforme causa | TC-SAFEOFF-EXIT-001 | log | G4 | Firmware | ABERTO |
| RF-GLOBAL-EMERG-EXIT-001 | Saída controlada de EMERGENCY | CRÍTICA | core/global_state | conforme causa | TC-EMERG-EXIT-001 | log + vídeo/print UI | G6 | Firmware + QA | ABERTO |
| RF-GLOBAL-REARM-001 | Rearming controlado | CRÍTICA | plug_manager + electric_service | ALM-056 | TC-RELIG-001 | log religamento | G5 | Firmware + QA | ABERTO |
| RF-SAFEOFF-CAUSE-001 | SAFE_OFF com razão explícita | CRÍTICA | core/global_state | ALM correspondente | TC-SAFEOFF-REASON-001 | safeoff_reason em UI/API/log | G4 | Firmware | ABERTO |
| RF-INSTALL-MONITOR-001 | Modo Somente Monitoramento | ALTA | command_validator + core | — | TC-MONITOR-ONLY-001 | relés OFF + sensores ativos | G4 | Firmware | ABERTO |
| RF-LED-001 | LED verde pós-boot | CRÍTICA | drivers/leds_buzzer | — | TC-LED-001 | observação/vídeo | G4 | Hardware + QA | ABERTO |
| RF-LED-002 | LED amarelo em DEGRADED/Feed | ALTA | drivers/leds_buzzer | — | TC-LED-002 | vídeo + log | G4 | Firmware + QA | ABERTO |
| RF-LED-003 | Três LEDs em condição crítica | CRÍTICA | drivers/leds_buzzer + alert_manager | ALM crítico | TC-LED-003 | vídeo + log | G4 | Firmware + QA | ABERTO |
| RF-THERMAL-001 | Leitura contínua DS18B20 | CRÍTICA | drivers/ds18b20 + thermal_service | ALM-013 | TC-TH-002 | log leitura + rejeição CRC/85°C | G4 | Firmware | ABERTO |
| RF-THERMAL-006 | Parâmetros térmicos obrigatórios | CRÍTICA | ui/hmi + config_manager + thermal_service | ALM-061 quando inválido | TC-TH-001 | dump NVS + prints Wizard | G3 | Firmware | ABERTO |
| RF-THERMAL-008 | Cooler com SP + histerese | CRÍTICA | thermal_service + plug_manager | — | TC-TH-003 | log térmico | G4 | Firmware | ABERTO |
| RF-THERMAL-009 | Exclusão mútua heater/cooler | CRÍTICA | fsm/thermal_fsm + hal/gpio + drivers/relays | ALM-060/061 | TC-THERMAL-MUTEX-001 | log + relés OFF | G4 | Firmware + QA | ABERTO |
| RF-FSM-THERMAL-001 | FSM térmica e impacto sistêmico | CRÍTICA | fsm/thermal_fsm + core/global_state | ALM-013/015/026/028 | TC-TH-CRIT-001 / TC-TH-EXT-001 | log + SAFE_OFF/EMERGENCY | G4 | Firmware | ABERTO |
| RF-ATO-DIGITAL-001 | ATO digital ON/OFF via ADC | CRÍTICA | services/ato_service + drivers/mcp3208 | ALM-017/037/039 | TC-HW-ATO-DIGITAL-001 | estados ON/OFF distinguíveis via ADC | G4 | Firmware + Hardware | ABERTO |
| RF-ATO-002 | FSM ATO com seis estados | CRÍTICA | fsm/ato_fsm + services/ato_service | ALM-019/020/037/039 | TC-ATO-002/003/004 | log + variação ADC | G4 | Firmware | ABERTO |
| RF-ATO-OPER-002 | Overflow ATO | CRÍTICA | fsm/ato_fsm + core/global_state | ALM-037 | TC-ATO-003 | log + SAFE_OFF | G4 | Firmware + QA | ABERTO |
| RF-PLUG-DATA-001 | Estrutura mínima do objeto Plug | CRÍTICA | services/plug_manager | ALM-030/031/032/055/056 | TC-PLUG-001 / TC-PLUG-002 | dump config + API | G2 | Firmware | ABERTO |
| RF-PLUG-010 | Reserva estrutural P01/P02 | CRÍTICA | services/plug_manager + ui/hmi + web/api_v1 | ALM-065 quando falha | TC-PLUG-010 | UI + dump config | G4 | Firmware | ABERTO |
| RF-PLUG-011 | Dupla confirmação P01/P02 | CRÍTICA | services/plug_manager + ui/hmi | ALM-065 | TC-PLUG-011 | log + vídeo UI | G4 | Firmware + QA | ABERTO |
| RF-PLUG-014 | Curto-circuito por plugue | CRÍTICA | services/plug_manager + electric_service + drivers/acs712 | ALM-055 | TC-PLUG-014 / TC-ELECT-011 | log + medição | G5 | Firmware + QA | ABERTO |
| RF-FEED-001 | Feed desliga apenas BOMBA | CRÍTICA | services/feed_mode + services/plug_manager | ALM-033/034/035 | TC-FEED-001 | log + vídeo UI | G4 | Firmware + QA | ABERTO |
| RF-FSM-FEED-001 | Feed Mode ortogonal | CRÍTICA | services/feed_mode + core/global_state | ALM-035 | TC-FEED-CANCEL-001 | log cancelamento | G4 | Firmware + QA | ABERTO |
| RF-ENERGY-001 | Leitura PZEM Modbus | ALTA/CRÍTICA | drivers/pzem004t + services/electric_service | ALM-022/023 | TC-ENERGY-001 | log UART + telemetria | G5 | Firmware | ABERTO |
| RF-ENERGY-007 | Proteção sobretensão/subtensão | CRÍTICA | fsm/electric_fsm + core/global_state | ALM-050/051 | TC-ELECT-001 / TC-ELECT-002 | log elétrico | G5 | Firmware | ABERTO |
| RF-ENERGY-008 | Proteção sobrecorrente total | CRÍTICA | fsm/electric_fsm + core/global_state | ALM-052 | TC-ELECT-003 | log elétrico | G5 | Firmware | ABERTO |
| RF-FSM-ELECTRIC-001 | FSM de proteção elétrica | CRÍTICA | fsm/electric_fsm + services/plug_manager | ALM-050..058 | TC-ELECT-001..011 | logs elétricos | G5 | Firmware + QA | ABERTO |
| RF-ELECTRIC-BIVOLT-001 | Perfil elétrico bivolt manual | CRÍTICA | services/config_manager + ui/hmi | ALM-061 | TC-CONFIG-BIVOLT-001 | Wizard seleção 127/220 V | G3 | Firmware | ABERTO |
| RF-WEB-001 | HTTP, CORS, versionamento | ALTA | web/api_v1 | ALM-062 quando inválido | TC-WEB-001 | resposta API | G5 | Firmware | ABERTO |
| RF-WEB-003 | Operações de escrita autenticadas | CRÍTICA | web/api_v1 + security/auth_manager | ALM-062/065/056 | TC-WEB-003/004/005 | requests + audit log | G5 | Firmware + QA | ABERTO |
| RF-WEB-005 | GET /api/v1/health | ALTA | web/api_v1 + core/health_matrix | ALM-042/043/045/047/048/059/063 | TC-WEB-002 | resposta API | G5 | Firmware + QA | ABERTO |
| RF-SEC-AUTH-IMPL-001 | Auth v1 mínimo | CRÍTICA | security/auth_manager + web/api_v1 | ALM-011/012/062 | TC-SEC-001..005 | SecurityAuditLog + requests | G5 | Firmware + QA | ABERTO |
| RF-API-ERROR-CODES-001 | Códigos de erro canônicos | ALTA | web/api_v1 | ALM-062/042/061 | TC-API-ERROR-001..003 | payload segue schema | G5 | Firmware | ABERTO |
| RF-CMD-VALIDATOR-001 | Command Validator único | CRÍTICA | services/command_validator | — | TC-CMD-001..003 | logs UI/API | G4 | Firmware | ABERTO |
| RF-STORAGE-001 | Fonte primária de parâmetros | CRÍTICA | services/storage_manager + services/config_manager | ALM-005/061 | TC-STORAGE-001 / TC-STORAGE-002 | NVS prevalece | G2 | Firmware | ABERTO |
| RF-STORAGE-003 | Escrita atômica em SD | CRÍTICA | services/storage_manager | ALM-042 | TC-SD-ATOMIC-001 | power-cut test | G2 | Firmware + QA | ABERTO |
| RF-PERSIST-ROLLBACK-001 | Rollback de configuração inválida | CRÍTICA | services/config_manager + services/storage_manager | ALM-005/061 | TC-ROLLBACK-001 | log recovery + dump config | G2 | Firmware | ABERTO |
| RF-PERSIST-POWERLOSS-001 | Power-loss determinístico | CRÍTICA | services/storage_manager + core/global_state + drivers/relays | ALM-002/004/005/061 | TC-POWERLOSS-001 | log boot + dump config | G2 | Firmware + QA | ABERTO |
| RF-ALERT-001 | Modelo canônico de alerta | CRÍTICA | services/alert_manager | ALM-001..065 | TC-ALM-001 / TC-ALM-002 | payload ALM + UI/API | G4 | Firmware + QA | ABERTO |
| RF-ALERT-003 | Tabela canônica ALM | CRÍTICA | services/alert_manager + ui/hmi + web/api_v1 | ALM-001..065 | TC-ALM-006 / TC-ALM-007 | busca código + UI/API/log | G4 | Firmware + QA | ABERTO |
| RF-UI-INPUT-001 | Touch + keypad operacionais | CRÍTICA | ui/hmi + drivers/xpt2046 + drivers/mcp3208 | ALM-045 | TC-UI-001 | vídeo UI | G3 | Firmware + QA | ABERTO |
| RF-UI-STATUS-001 | Barra persistente de status | CRÍTICA | ui/hmi + core/global_state | — | TC-UI-003 | badge sempre visível | G3 | Firmware | ABERTO |
| RF-UI-WIZARD-001 | Wizard obrigatório | CRÍTICA | ui/hmi + services/config_manager | ALM-061 | TC-WIZARD-001 | vídeo + dump NVS | G3 | Firmware | ABERTO |
| RF-UI-WIZARD-004 | Ordem oficial do Wizard | CRÍTICA | ui/hmi + services/config_manager | ALM-061 | TC-WIZARD-001..003 | vídeo + dump NVS | G3 | Firmware | ABERTO |
| RF-UI-WIZARD-DEFAULT-REVIEW-001 | Wizard revisa defaults | CRÍTICA | ui/hmi + services/config_manager | ALM-061 | TC-WIZARD-DEFAULT-REVIEW-001 | automação só libera após revisão | G3 | Firmware | ABERTO |
| RF-UI-MUTE-001 | MUTE normativo | ALTA | ui/hmi + services/alert_manager + drivers/leds_buzzer | ALMs sonoros | TC-MUTE-001 | som silenciado + ALM ativo | G3/G4 | UI + Firmware | ABERTO |
| RF-UI-MUTE-002 | Restrições do MUTE | CRÍTICA | ui/hmi + core/global_state | — | TC-MUTE-002 | sem alteração indevida | G3/G4 | UI + Firmware | ABERTO |
| RF-FLOW-UIFAIL-001 | UI não é ponto único de falha | CRÍTICA | ui/hmi + core/health_matrix | ALM-045 | TC-UI-FAIL-001 | FSMs + LEDs continuam | G6 | Firmware + QA | ABERTO |
| RF-DATA-GLOBAL-001 | Estrutura canônica GlobalState | CRÍTICA | core/global_state | — | TC-DATA-001 | dump estado + API | G2/G4 | Firmware | ABERTO |
| RF-DATA-CONFIG-ROOT-001 | ConfigRoot obrigatório | CRÍTICA | services/config_manager + services/storage_manager | ALM-061 | TC-CONFIG-001 / TC-CONFIG-002 | JSON + NVS dump | G2 | Firmware | ABERTO |
| RF-TIME-001 | Time Manager | CRÍTICA | services/time_manager | — | TC-TIME-001..003 | log + time sync | G4 | Firmware | ABERTO |
| RF-FLOW-BOOT-001 | Sequência mínima de boot | CRÍTICA | app_main + hal/gpio + drivers/relays | ALM-001/002/003/004 | TC-FLOW-BOOT-001 | relés OFF até liberação | G1 | Firmware | ABERTO |
| RF-FLOW-SELFTEST-001 | Self-test mínimo | CRÍTICA | qa/selftest | ALM-063 | TC-FLOW-SELFTEST-001 | log PASS/FAIL por subsistema | G6 | Firmware | ABERTO |
| RNF-HW-BOOT-001 | Boot seguro de relés | CRÍTICA | hal/gpio + drivers/relays + Hardware | — | TC-HW-FAILSAFE-001 | relés OFF no boot/reset/brownout | G1 | Hardware + QA | ABERTO |
| RNF-FAILSAFE-001 | Fail-safe por tipo de carga | CRÍTICA | Hardware/Integration | — | TC-HW-FAILSAFE-001 | medição/observação | G1 | Hardware + QA | ABERTO |
| RNF-HW-PWR-001 | Regulador 3,3 V robusto | CRÍTICA | Hardware/Power | — | TC-HW-PWR-BUCK3V3-001 | 3,3 V estável sob carga | G1 | Hardware + QA | ABERTO |
| RF-HW-RELAY-LOGIC-001 | Relés active-high | CRÍTICA | drivers/relays + Hardware | — | TC-HW-RELAY-ACTIVE-HIGH-001 | ON lógico liga relé; OFF desliga | G1 | Hardware + QA | ABERTO |
| RNF-HW-ADC-COND-001 | Condicionamento ADC | CRÍTICA | Hardware/ADC | ALM-047/049 | TC-HW-ADC-COND-001 | todos canais possuem circuito documentado | G1 | Hardware + QA | ABERTO |
| RNF-AC-SAFETY-001 | Segurança elétrica AC | CRÍTICA | Hardware/AC Safety | — | TC-AC-SAFETY-001 | AC_SAFETY_CHECKLIST.md | G1 + NoGO AC | Hardware | ABERTO |
| RNF-FREERTOS-001 | Mapa de tasks FreeRTOS | ALTA | Firmware/RTOS | ALM-043 | TC-FREERTOS-001..003 | heartbeat + log | G2 | Firmware | ABERTO |
| RNF-SW-STACK-001 | Stack de software alvo | ALTA | Firmware/Build | — | TC-BUILD-001 | build limpo | G2 | Firmware | ABERTO |
| RF-CAL-ACS-001 | Calibração ACS712 | CRÍTICA | drivers/acs712 + services/config_manager | ALM-049 | TC-CAL-ACS-001 | offset/gain persistidos | G4/G5 | Firmware + Hardware | ABERTO |
| RF-BOM-DETAIL-001 | Itens mínimos de integração | ALTA | Hardware/Procurement | — | TC-BOM-001..010 | checklist BOM | G1/G7 | Hardware + Procurement | ABERTO |
| RNF-BOM-001 | Detalhamento passivos/conectores | CRÍTICA | Hardware/Procurement | — | TC-BOM-002 | passivos/conectores/consumíveis presentes | G1/G7 | Hardware + Procurement | ABERTO |

160. Padrão de evidência

160.1 RF-EVID-001 — Tipos de evidência aceitos

Os tipos de evidência aceitos incluem, conforme o caso:

- Log.

- Screenshot/print.

- Captura de resposta API.

- Vídeo.

- Medição instrumental.

- Dump de NVS.

- Dump de SD.

- Relatório de inspeção de código.

- Relatório de build/compilação.

- Relatório de smoke test.

- Relatório de stress test.

- Checklist assinado.

- Registro fotográfico de montagem.

- Arquivo export JSON.

- Arquivo CSV de energia.

- Oscilograma ou captura de lógica, quando aplicável.

Prioridade: ALTA

160.2 RF-EVID-002 — Conteúdo mínimo da evidência

Toda evidência deve registrar, no mínimo:

- TC-ID.

- Build/versão do firmware.

- Data/hora.

- Ambiente.

- Hardware/revisão.

- Config/schema usado.

- Resultado: PASS / FAIL / BLOCKED / NOT_RUN.

- Observações.

- Responsável.

- Artefato produzido.

Prioridade: ALTA

Critérios de aceite:

- Evidência sem TC-ID não é válida.

- Evidência sem versão de firmware não é válida para release.

- Evidência de hardware deve indicar revisão física.

- Evidência de storage deve indicar mídia e cenário.

- Evidência de API deve indicar endpoint e payload.

160.3 RF-EVID-003 — Evidência mínima por requisito crítico

Todo requisito de prioridade CRÍTICA deve possuir evidência objetiva suficiente para auditoria.

Prioridade: CRÍTICA

Critérios de aceite:

- Declaração textual sem evidência não é suficiente.

- Requisito crítico sem evidência não pode ser marcado como aprovado.

- O gate correspondente não pode fechar sem evidência mínima.

- Evidência deve ser reprodutível ou claramente justificável.

160.4 RF-EVID-004 — Proibição de evidência narrativa isolada

É proibido usar apenas texto narrativo como evidência para requisito crítico.

Evidência narrativa só é aceitável como complemento de:

- Log.

- Vídeo.

- Medição.

- Print.

- API response.

- Dump.

- Checklist verificável.

- Relatório técnico com dados.

Prioridade: CRÍTICA

161. Ficha normativa de caso de teste

161.1 Estrutura mínima de TC

| Campo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- |
| TC-ID | SIM | Identificador único |
| Nome | SIM | Nome do teste |
| Requisitos cobertos | SIM | RF/RNF vinculados |
| Prioridade | SIM | CRÍTICA/ALTA/MÉDIA/BAIXA |
| Módulo | SIM | Módulo principal |
| Pré-condições | SIM | Estado necessário antes da execução |
| Passos | SIM | Sequência reproduzível |
| Dados de entrada | NÃO/MAS RECOMENDADO | Valores/cenário |
| Resultado esperado | SIM | Comportamento esperado |
| Critério de aceite | SIM | Regra objetiva PASS/FAIL |
| Evidência | SIM | Tipo de evidência |
| Observações | NÃO | Comentários úteis |
| Status | SIM | NOT_RUN/PASS/FAIL/BLOCKED |

162. Casos de teste críticos mínimos obrigatórios

162.1 TC-HW-FAILSAFE-001 — Fail-safe físico de relés

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| TC-ID | TC-HW-FAILSAFE-001 |
| Nome | Fail-safe físico de relés |
| Requisitos cobertos | RNF-FAILSAFE-001, RNF-HW-BOOT-001 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo | Hardware, hal/gpio, drivers/relays |
| Pré-condições | Protótipo montado |
| Passos | 1. Energizar hardware. 2. Executar reset. 3. Simular brownout/power-loss. 4. Observar relés. |
| Resultado esperado | Todos os relés permanecem em OFF seguro |
| Critério de aceite | Nenhuma energização indevida observável |
| Evidência | Medição/observação instrumental |
| Status | ABERTO |

Pendência factual: PND-3.11-004 — Critério instrumental quantitativo de anti-glitch permanece aberto até ensaio físico.

162.2 TC-PERF-BOOT-001 — Boot operacional

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| TC-ID | TC-PERF-BOOT-001 |
| Nome | Boot operacional |
| Requisitos cobertos | RNF-USAB-003, RF-FLOW-BOOT-001 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo | app_main, ui/hmi, qa/selftest |
| Pré-condições | Hardware energizado a frio |
| Passos | 1. Energizar o sistema. 2. Medir tempo até dashboard/Wizard responsivo com sensores essenciais inicializados ou falha declarada. |
| Resultado esperado | Boot compatível com orçamento global |
| Critério de aceite | Tempo ≤ 10s ou exceção formal documentada como não conformidade/pendência |
| Evidência | Timestamps de boot + vídeo/log instrumentado |
| Status | ABERTO |

162.3 TC-CFG-HARDCODE-001 — Ausência de literais operacionais indevidos

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| TC-ID | TC-CFG-HARDCODE-001 |
| Nome | Ausência de literais operacionais indevidos |
| Requisitos cobertos | RF-GLOBAL-005, RF-THERMAL-007, RNF-ELECTRICAL-001, RF-STORAGE-PARAM-001 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo | Todos os módulos críticos |
| Pré-condições | Código-fonte disponível |
| Passos | 1. Executar inspeção estática. 2. Classificar literais encontrados. 3. Verificar se todo valor operacional vem de configuração. |
| Resultado esperado | Zero número mágico operacional nas FSMs críticas |
| Critério de aceite | Literais técnicos permitidos apenas se constantes de protocolo/hardware documentadas |
| Evidência | Relatório de inspeção estática |
| Status | ABERTO |

162.4 TC-WDT-RECOVERY-001 — Watchdog e modo observação

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| TC-ID | TC-WDT-RECOVERY-001 |
| Nome | Watchdog e modo observação |
| Requisitos cobertos | core/watchdog_guard, RF-PERSIST-POWERLOSS-003 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo | core/watchdog_guard, core/global_state, drivers/relays |
| Pré-condições | Watchdog habilitado |
| Passos | 1. Simular travamento de task crítica. 2. Observar WDT/reset. 3. Validar relés OFF. 4. Validar observation_mode=true. |
| Resultado esperado | Reset controlado, relés OFF, ALM e reset reason registrados |
| Critério de aceite | Sem religamento automático inseguro |
| Evidência | Log de reset + estado dos relés + vídeo/UI |
| Status | ABERTO |

162.5 TC-THERMAL-MUTEX-001 — Exclusão mútua aquecedor/cooler

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| TC-ID | TC-THERMAL-MUTEX-001 |
| Nome | Exclusão mútua aquecedor/cooler |
| Requisitos cobertos | RF-THERMAL-009 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo | fsm/thermal_fsm, services/plug_manager, hal/gpio, drivers/relays |
| Pré-condições | Controle térmico habilitado |
| Passos | 1. Injetar condição heater_on=true e cooler_on=true. 2. Observar FSM/HAL. |
| Resultado esperado | Ambos desligados imediatamente |
| Critério de aceite | ALM gerado; log registrado; SAFE_OFF quando aplicável |
| Evidência | Log + observação física do acionamento |
| Status | ABERTO |

162.6 TC-SAFEOFF-EXIT-001 — Saída controlada de SAFE_OFF

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| TC-ID | TC-SAFEOFF-EXIT-001 |
| Nome | Saída controlada de SAFE_OFF |
| Requisitos cobertos | RF-GLOBAL-SAFEOFF-EXIT-001, RF-GLOBAL-SAFEOFF-EXIT-002, RF-FLOW-SAFEOFF-003 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo | core/global_state, FSMs críticas |
| Pré-condições | Sistema em SAFE_OFF por causa controlada |
| Passos | 1. Remover causa. 2. Verificar sensores mínimos. 3. Aguardar estabilização. 4. Observar saída. |
| Resultado esperado | Saída apenas após pré-condições |
| Critério de aceite | Retorno para DEGRADED ou NORMAL conforme causas remanescentes |
| Evidência | Log + print diagnóstico |
| Status | ABERTO |

162.7 TC-EMERG-EXIT-001 — Saída controlada de EMERGENCY

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| TC-ID | TC-EMERG-EXIT-001 |
| Nome | Saída controlada de EMERGENCY |
| Requisitos cobertos | RF-GLOBAL-EMERG-EXIT-001, RF-FLOW-EMERG-002 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo | core/global_state, services/alert_manager |
| Pré-condições | Sistema em EMERGENCY |
| Passos | 1. Remover causa extrema. 2. Simular ausência/presença de ACK. 3. Observar transição. |
| Resultado esperado | Sem retorno direto indevido a NORMAL |
| Critério de aceite | Transição para SAFE_OFF ou DEGRADED antes de NORMAL |
| Evidência | Log + vídeo + print UI |
| Status | ABERTO |

162.8 TC-SD-ATOMIC-001 — Escrita atômica em SD

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| TC-ID | TC-SD-ATOMIC-001 |
| Nome | Escrita atômica em SD |
| Requisitos cobertos | RF-STORAGE-003, RF-PERSIST-ROLLBACK-001 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo | services/storage_manager, services/config_manager |
| Pré-condições | Sistema operacional com SD válido |
| Passos | 1. Alterar parâmetro crítico via UI/API. 2. Induzir power-loss durante gravação. 3. Restaurar energia. 4. Verificar configuração carregada. |
| Resultado esperado | Última configuração íntegra confirmada é carregada |
| Critério de aceite | Nenhuma configuração parcial aplicada; .tmp tratado corretamente; rollback observável |
| Evidência | Log de boot + arquivos SD + dump de config |
| Status | ABERTO |

162.9 TC-ROLLBACK-001 — Rollback após configuração inválida

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| TC-ID | TC-ROLLBACK-001 |
| Nome | Rollback após configuração inválida |
| Requisitos cobertos | RF-PERSIST-ROLLBACK-001, RF-PERSIST-ROLLBACK-003 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo | services/config_manager, services/storage_manager |
| Pré-condições | Configuração válida existente |
| Passos | 1. Tentar aplicar config inválida/incompatível. 2. Observar sistema após falha. |
| Resultado esperado | Configuração anterior preservada |
| Critério de aceite | ALM/log gerado; sem aplicação parcial |
| Evidência | Log + dump config |
| Status | ABERTO |

162.10 TC-SELFTEST-001 — Self-test por subsistema

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| TC-ID | TC-SELFTEST-001 |
| Nome | Self-test por subsistema |
| Requisitos cobertos | RF-FLOW-SELFTEST-001, RF-FLOW-SELFTEST-002, RF-FLOW-SELFTEST-003 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo | qa/selftest |
| Pré-condições | Self-test habilitado |
| Passos | 1. Simular falha de cada subsistema monitorado. 2. Executar boot. |
| Resultado esperado | Resultado PASS/FAIL/NOT_RUN/SKIPPED por subsistema |
| Critério de aceite | ALM-063 gerado; SAFE_OFF quando aplicável |
| Evidência | Log PASS/FAIL por subsistema |
| Status | ABERTO |

162.11 TC-UI-FAIL-001 — Falha da UI não para FSMs

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| TC-ID | TC-UI-FAIL-001 |
| Nome | Falha da UI não para FSMs |
| Requisitos cobertos | RF-FLOW-UIFAIL-001, RF-FLOW-UIFAIL-002 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo | ui/hmi, core/global_state, FSMs |
| Pré-condições | Sistema operacional |
| Passos | 1. Simular falha display/touch/UI task. 2. Observar térmica/ATO/elétrica. 3. Observar LEDs/API. |
| Resultado esperado | FSMs continuam operando |
| Critério de aceite | Sinalização mínima permanece; API segue se rede OK; ALM-045 gerado |
| Evidência | Log + captura API + observação LEDs |
| Status | ABERTO |

162.12 TC-RES-001 — Circuit Breaker OPEN/HALF_OPEN/CLOSED

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| TC-ID | TC-RES-001 |
| Nome | Circuit Breaker OPEN/HALF_OPEN/CLOSED |
| Requisitos cobertos | FSM Circuit Breaker, RF-HEALTH-MATRIX-001 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo | core/health_matrix, services/resilience |
| Pré-condições | Subsistema sujeito a Circuit Breaker configurado |
| Passos | 1. Simular falhas repetidas. 2. Verificar OPEN. 3. Aguardar HALF_OPEN. 4. Simular sucesso/falha. |
| Resultado esperado | FSM segue CLOSED/OPEN/HALF_OPEN |
| Critério de aceite | ALM-059 gerado e limpo conforme política |
| Evidência | Log de resiliência |
| Status | ABERTO |

162.13 TC-SEC-001 — Rate limiting e bloqueio por IP

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| TC-ID | TC-SEC-001 |
| Nome | Rate limiting e bloqueio por IP |
| Requisitos cobertos | RNF-SECURITY-001 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo | security/auth_manager, web/api_v1 |
| Pré-condições | API Web ativa |
| Passos | 1. Tentar login inválido repetidamente do mesmo IP. 2. Verificar bloqueio. |
| Resultado esperado | IP bloqueado conforme política |
| Critério de aceite | ALM/log de segurança gerado; bloqueio não afeta outros IPs |
| Evidência | SecurityAuditLog + resposta API |
| Status | ABERTO |

162.14 TC-MUTE-001 — MUTE silencia apenas som permitido

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| TC-ID | TC-MUTE-001 |
| Nome | MUTE silencia apenas som permitido |
| Requisitos cobertos | RF-UI-MUTE-001, RF-UI-MUTE-002 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo | ui/hmi, services/alert_manager, drivers/leds_buzzer |
| Pré-condições | Alerta sonoro compatível ativo |
| Passos | 1. Gerar alerta sonoro. 2. Ativar MUTE. 3. Observar buzzer, LEDs, UI, logs. |
| Resultado esperado | Som silenciado; LEDs/UI/logs continuam |
| Critério de aceite | Evento não é reconhecido automaticamente; MUTE expira conforme política |
| Evidência | Vídeo + log |
| Status | ABERTO |

162.15 TC-BUILD-001 — Build limpo

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| TC-ID | TC-BUILD-001 |
| Nome | Build limpo |
| Requisitos cobertos | RNF-SW-STACK-001 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo | Firmware/Build |
| Pré-condições | Repositório e ambiente documentados |
| Passos | 1. Clonar repositório. 2. Instalar ESP-IDF versão documentada. 3. Executar build. |
| Resultado esperado | Firmware compila em ambiente documentado sem erros |
| Critério de aceite | Build reproduzível; versão ESP-IDF registrada em README_BUILD.md |
| Evidência | Log de build |
| Status | ABERTO |

162.16 TC-SAFEOFF-REASON-001 — SAFE_OFF registra razão

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| TC-ID | TC-SAFEOFF-REASON-001 |
| Nome | SAFE_OFF registra razão |
| Requisitos cobertos | RF-SAFEOFF-CAUSE-001 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo | core/global_state, services/alert_manager |
| Pré-condições | Sistema operacional |
| Passos | 1. Provocar SAFE_OFF por causa específica. 2. Verificar safeoff_reason em UI/API/log. |
| Resultado esperado | safeoff_reason, safeoff_entered_at, safeoff_source_alm aparecem em UI/API/log |
| Critério de aceite | Razão correta para a causa provocada |
| Evidência | Log + print UI + resposta API |
| Status | ABERTO |

162.17 TC-MONITOR-ONLY-001 — Modo somente monitoramento

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| TC-ID | TC-MONITOR-ONLY-001 |
| Nome | Modo somente monitoramento |
| Requisitos cobertos | RF-INSTALL-MONITOR-001 |
| Prioridade | ALTA |
| Módulo | services/command_validator + core/global_state |
| Pré-condições | Sistema operacional |
| Passos | 1. Ativar monitor_only_mode. 2. Verificar relés OFF. 3. Verificar sensores ativos. 4. Tentar comando de carga. |
| Resultado esperado | Relés OFF; sensores ativos; comando de carga negado |
| Critério de aceite | STATE_NOT_ALLOWED com monitor_only_mode: true |
| Evidência | Log + print UI + resposta API |
| Status | ABERTO |

162.18 TC-WIZARD-DEFAULT-REVIEW-001 — Wizard revisa defaults

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| TC-ID | TC-WIZARD-DEFAULT-REVIEW-001 |
| Nome | Wizard revisa defaults obrigatoriamente |
| Requisitos cobertos | RF-UI-WIZARD-DEFAULT-REVIEW-001 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo | ui/hmi, services/config_manager |
| Pré-condições | First boot |
| Passos | 1. Iniciar Wizard. 2. Tentar concluir sem revisar defaults críticos. 3. Verificar bloqueio. |
| Resultado esperado | Wizard não conclui sem revisão; automação bloqueada |
| Critério de aceite | wizard_completed=false sem revisão |
| Evidência | Vídeo + dump NVS |
| Status | ABERTO |

162.19 TC-HW-RELAY-ACTIVE-HIGH-001 — Relés active-high

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| TC-ID | TC-HW-RELAY-ACTIVE-HIGH-001 |
| Nome | Relés active-high |
| Requisitos cobertos | RF-HW-RELAY-LOGIC-001 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo | drivers/relays + Hardware |
| Pré-condições | Protótipo montado |
| Passos | 1. Enviar comando relay_logical_on(). 2. Verificar estado físico do relé. 3. Enviar relay_logical_off(). 4. Verificar estado físico. |
| Resultado esperado | ON lógico liga relé; OFF lógico desliga relé |
| Critério de aceite | Coerência entre lógica e física para active-high |
| Evidência | Medição + log |
| Status | ABERTO |

162.20 TC-HW-PWR-BUCK3V3-001 — Buck 3,3 V sob carga

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| TC-ID | TC-HW-PWR-BUCK3V3-001 |
| Nome | Buck 3,3 V sob carga |
| Requisitos cobertos | RNF-HW-PWR-001 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo | Hardware/Power |
| Pré-condições | Protótipo montado |
| Passos | 1. Energizar com ESP32 + TFT + SD + WiFi + ADCs ativos. 2. Medir tensão 3,3 V. 3. Medir ripple. 4. Medir temperatura do regulador. |
| Resultado esperado | 3,3 V estável com carga máxima |
| Critério de aceite | Tensão dentro da faixa; ripple aceitável; temperatura aceitável |
| Evidência | Medição instrumental |
| Status | ABERTO |

162.21 TC-AC-BIVOLT-001 — Revisão bivolt

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| TC-ID | TC-AC-BIVOLT-001 |
| Nome | Revisão bivolt |
| Requisitos cobertos | RF-ELECTRIC-BIVOLT-001, RNF-AC-SAFETY-001 |
| Prioridade | CRÍTICA |
| Módulo | Hardware/AC Safety + ui/hmi |
| Pré-condições | AC_SAFETY_CHECKLIST.md disponível |
| Passos | 1. Verificar componentes compatíveis com 127/220 V. 2. Verificar seleção no Wizard. |
| Resultado esperado | Componentes compatíveis; Wizard exige seleção |
| Critério de aceite | Sem seleção, wizard_completed=false |
| Evidência | Checklist + vídeo Wizard |
| Status | ABERTO |

163. Gates e critérios de aceite

163.1 RF-GATE-001 — Critérios mensuráveis por gate

Cada gate deve possuir DoD mensurável, com evidências mínimas obrigatórias e decisão explícita de:

- APROVADO

- REPROVADO

- APROVADO COM PENDÊNCIAS CONTROLADAS

Prioridade: CRÍTICA

Critérios de aceite:

- Gate não pode ser aprovado sem decisão explícita.

- Gate aprovado com pendência deve listar pendências e impacto.

- Pendência crítica não pode ser mascarada.

- Gate de produção não pode fechar sem procurement e evidências aplicáveis.

163.2 RF-GATE-002 — Regra de bloqueio por dependência

Regras mínimas:

- Sem baseline técnica única, G1 não fecha.

- Sem atomicidade e zero-hardcode rastreáveis, G2 não fecha.

- Sem Wizard e fluxos críticos, G3 não fecha.

- Sem FSMs críticas e LEDs, G4 não fecha.

- Sem proteção elétrica avançada e segurança web, G5 não fecha.

- Sem resiliência e self-test, G6 não fecha.

- Sem RTM/evidências completas, G7 não fecha.

Prioridade: CRÍTICA

163.3 Tabela de gates consolidados

| Gate | Nome | Objetivo | Critérios mínimos | Evidências mínimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G0 | Governança inicial | Definir owners e escopo técnico | Sponsor/Owner/GP ou pendência formal | Registro de governança |
| G1 | Baseline técnica | Pinagem, hardware mínimo, fail-safe | Pinagem oficial, power tree, BOM QTD_num, fail-safe documentado, buck 3,3 V, relés active-high, DevKit N16R8 | pin_map.h, hardware_config.h, checklist BL3, BOM |
| G2 | Persistência/config | NVS/SD/atomicidade/zero-hardcode | ConfigRoot, rollback, power-loss, catálogo parâmetros, schema 1.0.0 | logs, dumps, TC-SD/rollback |
| G3 | UI crítica/Wizard | Wizard, HMI, MUTE, carrossel | Wizard obrigatório com revisão de defaults, telas mínimas, fallback keypad, bivolt no Wizard | vídeo UI, prints, TC-UI |
| G4 | FSMs centrais | Global, térmica, ATO, plugues, LEDs | FSMs implementadas e testadas, safeoff_reason, monitor_only_mode | logs de transição, TCs FSM |
| G5 | Proteção elétrica/web | Energia, API, auth, auditoria | PZEM, proteções bivolt, API /api/v1, Auth v1, rate limiting | logs elétricos, API responses |
| G6 | Resiliência industrial | Circuit Breaker, retry/backoff, self-test, WDT | Self-test com RTC, WDT, observation mode, health matrix | logs WDT/selftest/CB |
| G7 | Aceite final | RTM, evidências, E2E, release | RTM completa, TCs críticos PASS, evidências | pacote QA final |

164. Critérios de aceite por estágio

164.1 DEV-START

Status: GO

Critérios mínimos:

- Documento SRS consolidado disponível.

- Pinagem final AF.3 sem TBD operacional.

- BOM por QTD_num disponível.

- DevKit ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8 definido.

- hardware_config.h fechado.

- Relés active-high documentados.

- Buck 3,3 V obrigatório documentado.

- DS3231 presente documentado.

- ATO digital ON/OFF documentado.

- Arquitetura modular definida.

- Estados globais com safeoff_reason e monitor_only_mode definidos.

- FSMs críticas especificadas.

- API mínima definida.

- UI mínima definida.

- Persistência definida.

- ALMs canônicos ALM-001..065 definidos.

- RTM inicial disponível.

- TCs mínimos listados.

Situação consolidada: DEV-START: APTO / GO

164.2 Coding Fase 0 e Fase 1

Status: GO

Escopo autorizado Fase 0:

- Estrutura ESP-IDF.

- CMake.

- sdkconfig.defaults.

- README_BUILD.md.

- app_main.c.

- Logs seriais.

- Target esp32s3.

Escopo autorizado Fase 1:

- pin_map.h.

- hardware_config.h.

- alm_ids.h.

- system_types.h.

- global_state.h.

- config_schema.h.

- plug_model.h.

- alert_model.h.

- event_log.h.

- command_model.h.

- health_model.h.

- time_manager.h.

164.3 Firmware v1.00

Status: GO CONDICIONADO

Condicionado a fechar antes do release:

- Build limpo com versão ESP-IDF exata fixada.

- Drivers mínimos implementados.

- DTOs compilando.

- ConfigRoot persistido.

- Fail-safe lógico implementado.

- Catálogo completo de parâmetros.

- ADC conditioning documentado.

- Active-high validado fisicamente.

- Buck 3,3 V validado.

- RTC DS3231 validado.

- ACS712 calibrado.

- ATO digital calibrado.

- Testes de boot/fail-safe.

- Smoke tests de barramentos.

- RTM atualizada.

- TCs críticos executados.

- Evidências anexadas.

164.4 Protótipo baixa tensão

Status: GO CONDICIONADO

Permitido após:

- Validar 12 V.

- Validar 5 V.

- Validar buck 3,3 V.

- Validar barramentos sem AC.

- Validar ADC 0–3,3 V.

- Validar relés sem carga AC.

- Validar RTC DS3231.

- Validar TFT/touch/keypad.

- Validar SD.

- Validar MCP23017/MCP3208.

164.5 Protótipo AC energizado

Status: NoGO

Até fechar:

- AC_SAFETY_CHECKLIST.md.

- Fusível por tomada instalado.

- Fusível geral instalado.

- Porta-fusíveis adequados.

- Cabo AC adequado para 10 A.

- Gabinete fechado.

- Separação AC/DC.

- Alívio de tração.

- Sem AC em protoboard.

- Sem AC em Dupont.

- Inspeção por pessoa qualificada.

164.6 Produção

Status: NoGO

Até fechar:

- BOM industrial com SKU/preço/fornecedor.

- QA completo.

- Evidências dos TCs críticos.

- Anti-glitch instrumental.

- Validação elétrica.

- Validação mecânica.

- Validação AC.

- Gates G1–G7.

- Revisão final de release.

- CCB/governança.

165. Gestão de pendências

165.1 RF-PEND-001 — Registro formal de pendências

Toda pendência deve existir em registro formal com:

- ID.

- Descrição.

- Tipo.

- Owner.

- Gate/prazo.

- Critério de fechamento.

- Impacto.

- Safe behavior determinístico.

- Teste observável associado.

- Status.

Prioridade: ALTA

165.2 RF-PEND-002 — Toda pendência textual vira item rastreável

Toda ocorrência de pendência textual deve possuir item correspondente no Registro de Pendências.

Prioridade: CRÍTICA

165.3 Pendências consolidadas finais

| ID | Descrição | Tipo | Owner sugerido | Gate | Critério de fechamento | Impacto | Safe behavior | Teste associado | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PND-3.11-001 | Sponsor / Owner formal | Governança | Sponsor / GP | G0/G1 | Sponsor/Owner formal documentado | Impede aceite executivo pleno | DEV-START permitido; aceite industrial bloqueado | checklist governança | ABERTO |
| PND-3.11-002 | GP com autoridade formal | Governança | Sponsor / Owner | G0/G1 | Autoridade formal documentada | Impede aprovação executiva formal de mudanças | Decisões seguem técnicas provisórias | revisão documental | ABERTO |
| PND-3.11-003 | BOM de produção totalmente preenchida por item | Procurement | Hardware / Procurement | G1/G7 | SKU, fornecedor, preço, variante e alternativa aprovados por item | Impede compra repetível por terceiro | Usar BOM funcional QTD_num; bloquear freeze produção | TC-BOM-001..010 | ABERTO PARA PRODUÇÃO; não bloqueia DEV-START |
| PND-3.11-004 | Critério instrumental quantitativo de anti-glitch | Hardware/QA | Hardware + QA | G1 | Ensaio instrumental formal aprovado | Política qualitativa fechada, falta métrica instrumental final | Nenhuma energização indevida observável; bloquear freeze industrial | TC-HW-FAILSAFE-001 | ABERTO FACTUAL |
| PND-3.11-005 | Evidências reais dos testes críticos por gate | QA | QA + Firmware + Hardware | G4/G5/G6/G7 | Pacote de evidências aprovado | Impede aceite final completo | Documento apto para engenharia, sem declarar execução | TCs críticos por gate | ABERTO FACTUAL |
| PND-3.11-006 | Dados metrológicos específicos do sensor ATO | Hardware | Hardware + QA | G1/G4 | Datasheet/tolerâncias/calibração documentados | Precisão final depende do componente/lote | Operar com LOW/HIGH/overflow configurados e calibração | TC-CAL-ATO-001 | ABERTO FACTUAL |
| PND-3.11-007 | Compatibilidade firmware/schema/release oficial | Configuração | Firmware/QA | G5/G7 | Tabela de compatibilidade publicada | Pode afetar import/restore/migração | Rejeitar schema incompatível | TC-ROLLBACK-002 / TC-IMPORT-002 | ABERTO ATÉ RELEASE |
| PND-3.11-008 | Decisão final de buzzer no escopo industrial | Escopo/HW | Hardware + Firmware | G3/G7 | Hardware/feature flag definidos | Pode afetar UX sonora, não safety | UI + LEDs + logs + API continuam obrigatórios | TC-MUTE-001 / TC-ALM-009 | ABERTO PARA PRODUÇÃO |
| PND-AF3-001 | Validação real da pinagem AF.3 em bancada | Hardware/Firmware | Hardware + Firmware | G1 | Smoke tests dos barramentos e periféricos PASS | Pinagem fechada documentalmente, requer confirmação física | Não liberar produção sem smoke test | TC-HW-PIN-001 | ABERTO FACTUAL |
| PND-AF3-002 | Validação instrumental ADC 0–3,3 V | Hardware/QA | Hardware + QA | G1 | Medição de todos canais ADC | Evita dano ao MCP3208/ESP32-S3 | Bloquear canal inseguro; ALM/DEGRADED | TC-HW-ADC-RANGE-001 | ABERTO FACTUAL |
| PND-AF4-001 | GPIOs AF.3 expostos no DevKit N16R8 validados | Hardware | Hardware + Firmware | G1 | Smoke tests físicos de todos os GPIOs AF.3 | Pinagem documental fechada, validação física pendente | Não liberar produção sem smoke test | TC-HW-DEVKIT-N16R8-001 | ABERTO FACTUAL |
| PND-AF4-002 | Buck 3,3 V validado fisicamente | Hardware | Hardware + QA | G1 | Medição tensão/ripple/temperatura | Barramento 3,3 V robusto exige validação real | Não liberar produção sem medição | TC-HW-PWR-BUCK3V3-001 | ABERTO FACTUAL |
| PND-AF4-003 | Interface elétrica relés 5 V validada | Hardware | Hardware + QA | G1 | RELAY_INTERFACE_SPEC.md + TC-HW-RELAY-5V-IF-001 aprovado | Polaridade active-high fechada; compatibilidade elétrica aberta | Não acionar relés reais sem validação | TC-HW-RELAY-5V-IF-001 | ABERTO FACTUAL |
| PND-AF4-004 | RTC DS3231 validado fisicamente | Hardware | Hardware + Firmware | G1 | I²C scan + leitura/escrita de horário | Fonte principal de tempo real | Usar uptime com time_valid=false | TC-HW-RTC-DS3231-001 | ABERTO FACTUAL |
| PND-AF4-005 | ACS712 calibrado por canal | Hardware/calibração | Firmware + Hardware | G4/G5 | Offset/gain/noise floor por canal | Canal sem calibração válida = degradado | Marcar canal como não confiável | TC-CAL-ACS-001 | ABERTO FACTUAL |
| PND-AF4-006 | ATO digital calibrado em bancada | Hardware/calibração | Firmware + Hardware | G4 | Seco/molhado + threshold ADC | Overflow inferido por timeout | Operar com timeout conservador | TC-HW-ATO-DIGITAL-001 | ABERTO FACTUAL |
| PND-AF4-007 | Keypad 5 V condicionado medido | Hardware | Hardware + QA | G1 | Medir ADC 0–3,3 V | Evita dano ao MCP3208 | Não conectar sem condicionamento | TC-HW-KEYPAD-5V-COND-001 | ABERTO FACTUAL |
| PND-AF4-008 | Segurança AC real | AC safety | Hardware | G1 + NoGO AC | AC_SAFETY_CHECKLIST.md + inspeção | Bloqueia protótipo AC energizado | NoGO para AC energizado | TC-AC-SAFETY-001 | ABERTO FACTUAL |
| PND-SW-001 | Versão exata ESP-IDF para release | Build/release | Firmware/QA | G2/G7 | Versão exata registrada em README_BUILD.md | Build reproduzível | Usar v5.x para coding; fixar versão no primeiro build | TC-BUILD-001 | ABERTO ATÉ RELEASE |

165.4 Pendências encerradas documentalmente

| Item | Status |
| --- | --- |
| RF-HW-PIN-001 — Pinagem AF.3 | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por AF.3 + BLOCO 13/N |
| SPI MOSI/MISO/SCK | ENCERRADA — GPIO11/12/13 |
| CS TFT/Touch/SD/ADC1/ADC2 | ENCERRADA — GPIO10/38/15/41/42 |
| I²C SDA/SCL | ENCERRADA — GPIO8/GPIO9 |
| UART PZEM TX/RX | ENCERRADA — GPIO17/GPIO18 |
| P01/P02 GPIO exato | ENCERRADA — GPIO5/GPIO6 |
| BOM QTD_num pendente | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por AF.3 |
| ALM-060..065 divergentes | ENCERRADA — significados canônicos fixados |
| Wizard crítico | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE |
| UI Operational Spec | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE |
| Storage Atomicity Spec | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE |
| Power-loss policy | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE |
| DevKit ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8 | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por BLOCO 12/N |
| MCP23017 endereço 0x20 | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por BLOCO 12/N |
| Relés active-high | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por BLOCO 12/N |
| Buck 3,3 V obrigatório | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por BLOCO 12/N |
| DS3231 presente | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por BLOCO 12/N |
| ACS712-20A definido | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por BLOCO 12/N |
| ATO digital ON/OFF | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por BLOCO 12/N |
| Keypad 5 V com condicionamento | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por BLOCO 12/N |
| Segurança AC bivolt, 10 A, fusíveis, gabinete | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por BLOCO 12/N |
| AC em protoboard/Dupont proibido | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por BLOCO 12/N |
| Schema ConfigRoot 1.0.0 | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por BLOCO 13/N |
| Monitor Only Mode | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por BLOCO 13/N |
| SAFE_OFF reason | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por BLOCO 13/N |
| API error codes canônicos | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por BLOCO 13/N |
| Command Validator único | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por BLOCO 13/N |
| FreeRTOS Task Map | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por BLOCO 13/N |
| Time Manager com RTC DS3231 + NTP | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por BLOCO 13/N |

166. Gestão de mudanças e consistência documental

166.1 RF-CHANGE-001 — Mudança em baseline crítica

Mudanças em itens abaixo devem passar por controle formal de mudança:

- Pinagem.

- BOM.

- FSM crítica.

- API.

- Schema.

- Persistência.

- Proteção elétrica.

- Segurança.

- ALMs.

- UI crítica.

- Fail-safe.

- Power tree.

- Relés.

- ADC.

- Barramentos.

Prioridade: CRÍTICA

166.2 RF-DOC-001 — Proibição de duplicidade normativa conflitante

Não pode existir mais de uma versão normativa ativa e conflitante do mesmo:

- Requisito.

- Tabela.

- Pinagem.

- ALM.

- Baseline.

- BOM.

- FSM.

- API.

- Schema.

- Fluxo safety-critical.

Prioridade: CRÍTICA

166.3 RF-DOC-002 — Classificação documental obrigatória

Todo artefato relevante deve ser classificável como:

- NORMATIVO

- INFORMATIVO

- OBSOLETO

- SUBSTITUÍDO

- VÁLIDO

- PENDENTE

Prioridade: ALTA

167. Apêndices normativos consolidados

167.1 Relação oficial de apêndices

| Apêndice | Título | Status |
| --- | --- | --- |
| A | Glossário consolidado | NORMATIVO |
| B | Errata controlada e revogações | NORMATIVO |
| C | Registro de pendências e owners | NORMATIVO |
| D | Regras de gestão do SRS e versionamento | NORMATIVO |
| E | Catálogo de parâmetros operacionais | NORMATIVO |
| F | BL3/AF.3 — pinagem, power tree e integração | NORMATIVO |
| G | RTM master e evidências por gate | NORMATIVO |
| H | Pacote de testes críticos e TCs mínimos | NORMATIVO |
| I | UI Operational Spec consolidada | NORMATIVO |
| J | Storage Atomicity & Recovery Spec | NORMATIVO |
| K | BOM industrializável e procurement | NORMATIVO |
| L | Relatório de revisão e reconciliação final | NORMATIVO |

168. Checklist de release v1.00 de firmware

| ID | Item | Critério | Status inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| REL-001 | Build compila | Sem erro de compilação | ABERTO |
| REL-002 | pin_map.h correto | Igual à AF.3 | ABERTO |
| REL-003 | hardware_config.h correto | Pós-BLOCO 12/13 | ABERTO |
| REL-004 | Boot seguro | Relés OFF | ABERTO |
| REL-005 | GlobalState | Campos obrigatórios incluindo safeoff_reason, time_valid, monitor_only_mode | ABERTO |
| REL-006 | Wizard | Bloqueia automações sem config; revisa defaults | ABERTO |
| REL-007 | DS18B20 | CRC/85°C/timeout tratados | ABERTO |
| REL-008 | Térmica | SP/histerese/mutex | ABERTO |
| REL-009 | ATO | FSM seis estados; modo digital ON/OFF | ABERTO |
| REL-010 | PZEM | V/A/W/kWh/PF/Hz | ABERTO |
| REL-011 | ACS712 | P01..P10 calibráveis; 20 A; condicionamento | ABERTO |
| REL-012 | Plug Manager | P01..P10, bloqueios, modos | ABERTO |
| REL-013 | Feed Mode | Apenas BOMBA, snapshot, cancelamento | ABERTO |
| REL-014 | Electric FSM | Proteções e hierarquia; bivolt manual | ABERTO |
| REL-015 | Reclosing | Sequencial, monitorado | ABERTO |
| REL-016 | Storage | NVS/SD/RAM fallback | ABERTO |
| REL-017 | Atomicidade | .tmp + validate + rename | ABERTO |
| REL-018 | Rollback | Última config íntegra | ABERTO |
| REL-019 | API | /api/v1/state, /health, auth v1 | ABERTO |
| REL-020 | Segurança | Rate limiting + audit log + hash+salt | ABERTO |
| REL-021 | UI | Telas mínimas, overlays, keypad 5 V condicionado | ABERTO |
| REL-022 | MUTE | Não altera ALM/FSM/LED; duração configurável | ABERTO |
| REL-023 | LEDs | Verde/amarelo/vermelho/3 LEDs | ABERTO |
| REL-024 | ALMs | ALM-001..065 canônicos | ABERTO |
| REL-025 | Self-test | PASS/FAIL por subsistema incluindo RTC | ABERTO |
| REL-026 | WDT | Heartbeat + observation mode | ABERTO |
| REL-027 | Circuit Breaker | CLOSED/OPEN/HALF_OPEN | ABERTO |
| REL-028 | Time Manager | RTC DS3231 + NTP sync + uptime fallback | ABERTO |
| REL-029 | SAFE_OFF reason | safeoff_reason em GlobalState e API | ABERTO |
| REL-030 | Monitor Only Mode | Relés OFF, sensores ativos, carga negada | ABERTO |
| REL-031 | Command Validator | UI/API passam pelo mesmo validador | ABERTO |
| REL-032 | ConfigRoot schema 1.0.0 | Schema inicial oficial | ABERTO |
| REL-033 | Catálogo parâmetros | Sem hardcode operacional | ABERTO |
| REL-034 | RTM | Atualizada | ABERTO |
| REL-035 | TCs críticos | Executados ou pendência formal | ABERTO |
| REL-036 | Evidências | Anexadas | ABERTO |
| REL-037 | Pendências | Registradas | ABERTO |

169. Checklist final de fechamento documental

| ID | Verificação | Status consolidado |
| --- | --- | --- |
| CHK-001 | Existe uma única baseline oficial de hardware | SIM — AF.3 + BLOCO 12/13 |
| CHK-002 | Existe uma única tabela canônica de ALMs | SIM — ALM-001..065 |
| CHK-003 | Existe matriz formal de transições e fluxos end-to-end | SIM |
| CHK-004 | Existe política de boot seguro de relés | SIM |
| CHK-005 | Existe política de atomicidade/rollback/power-loss | SIM |
| CHK-006 | Existe UI operacional normativa | SIM |
| CHK-007 | Existe RTM crítica/alta | SIM — inicial consolidada |
| CHK-008 | Existem TCs críticos mínimos | SIM |
| CHK-009 | Pendências críticas possuem owner/gate | SIM |
| CHK-010 | Documentos obsoletos estão revogados explicitamente | SIM |
| CHK-011 | Catálogo de parâmetros está definido | SIM — estrutura e grupos |
| CHK-012 | Gates possuem DoD mensurável | SIM |
| CHK-013 | Contratos de API e persistência estão modelados | SIM |
| CHK-014 | BOM e integração estão rastreados | SIM |
| CHK-015 | Relatório de revisão foi produzido | SIM — consolidado |
| CHK-016 | Pinagem completa sem TBD | SIM — AF.3 + BLOCO 13/N |
| CHK-017 | BOM funcional por QTD_num sem zero | SIM — AF.3 + BLOCO 08/N |
| CHK-018 | BOM industrializável com SKU/preço/fornecedor | PENDENTE FACTUAL |
| CHK-019 | Evidências reais de TCs críticos | PENDENTE FACTUAL |
| CHK-020 | Anti-glitch quantitativo instrumental | PENDENTE FACTUAL |
| CHK-021 | Owners executivos formais | PENDENTE FACTUAL |
| CHK-022 | Buck 3,3 V validado fisicamente | PENDENTE FACTUAL |
| CHK-023 | Relés active-high validados fisicamente | PENDENTE FACTUAL |
| CHK-024 | RTC DS3231 validado fisicamente | PENDENTE FACTUAL |
| CHK-025 | ACS712 calibrado por canal | PENDENTE FACTUAL |
| CHK-026 | ATO digital calibrado em bancada | PENDENTE FACTUAL |
| CHK-027 | Keypad 5 V condicionado medido | PENDENTE FACTUAL |
| CHK-028 | Segurança AC real inspecionada | PENDENTE FACTUAL |
| CHK-029 | Versão exata ESP-IDF fixada | PENDENTE ATÉ RELEASE |
| CHK-030 | Schema compatibilidade firmware/release | PENDENTE ATÉ RELEASE |
| CHK-031 | Decisões normativas BLOCO 12/N incorporadas | SIM |
| CHK-032 | Decisões normativas BLOCO 13/N incorporadas | SIM |
| CHK-033 | Monitor Only Mode documentado | SIM |
| CHK-034 | SAFE_OFF reason documentado | SIM |
| CHK-035 | Time Manager com RTC DS3231 + NTP documentado | SIM |

170. Condição de uso atual

| Uso | Situação |
| --- | --- |
| DEV-START | APTO |
| Arquitetura de firmware | APTO |
| Coding Fase 0 | GO |
| Coding Fase 1 | GO |
| Firmware v1.00 | GO CONDICIONADO |
| Protótipo de bancada baixa tensão | GO CONDICIONADO |
| Protótipo AC energizado | NoGO |
| Produção industrial | NoGO |
| Aceite executivo final | CONDICIONADO |

171. Casos de teste mínimos vinculados a este bloco

| TC-ID | Nome | Requisito coberto | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-HW-FAILSAFE-001 | Fail-safe físico de relés | RNF-FAILSAFE-001, RNF-HW-BOOT-001 | Relés OFF no boot/reset/brownout |
| TC-PERF-BOOT-001 | Boot operacional | RNF-USAB-003 | Boot ≤ 10s |
| TC-CFG-HARDCODE-001 | Ausência de literais operacionais | RF-GLOBAL-005 | Zero número mágico operacional |
| TC-WDT-RECOVERY-001 | Watchdog e modo observação | core/watchdog_guard | Reset + relés OFF + observation mode |
| TC-THERMAL-MUTEX-001 | Exclusão mútua heater/cooler | RF-THERMAL-009 | Ambos desligam + ALM |
| TC-SAFEOFF-EXIT-001 | Saída controlada de SAFE_OFF | RF-GLOBAL-SAFEOFF-EXIT-001 | Sai apenas com pré-condições |
| TC-EMERG-EXIT-001 | Saída controlada de EMERGENCY | RF-GLOBAL-EMERG-EXIT-001 | Sem retorno direto a NORMAL |
| TC-SD-ATOMIC-001 | Escrita atômica em SD | RF-STORAGE-003 | Sem arquivo parcial |
| TC-ROLLBACK-001 | Rollback após config inválida | RF-PERSIST-ROLLBACK-001 | Última config válida preservada |
| TC-SELFTEST-001 | Self-test por subsistema | RF-FLOW-SELFTEST-001 | PASS/FAIL por subsistema |
| TC-UI-FAIL-001 | Falha UI não para FSMs | RF-FLOW-UIFAIL-001 | FSMs + LEDs continuam |
| TC-RES-001 | Circuit Breaker | RNF-RESILIENCE | CLOSED/OPEN/HALF_OPEN |
| TC-SEC-001 | Rate limiting e bloqueio por IP | RNF-SECURITY-001 | IP bloqueado |
| TC-MUTE-001 | MUTE silencia apenas som | RF-UI-MUTE-001 | Som silenciado; ALM ativo |
| TC-BUILD-001 | Build limpo | RNF-SW-STACK-001 | Build reproduzível |
| TC-SAFEOFF-REASON-001 | SAFE_OFF registra razão | RF-SAFEOFF-CAUSE-001 | safeoff_reason correto |
| TC-MONITOR-ONLY-001 | Modo somente monitoramento | RF-INSTALL-MONITOR-001 | Relés OFF; carga negada |
| TC-WIZARD-DEFAULT-REVIEW-001 | Wizard revisa defaults | RF-UI-WIZARD-DEFAULT-REVIEW-001 | Automação bloqueada sem revisão |
| TC-HW-RELAY-ACTIVE-HIGH-001 | Relés active-high | RF-HW-RELAY-LOGIC-001 | ON lógico liga relé |
| TC-HW-PWR-BUCK3V3-001 | Buck 3,3 V sob carga | RNF-HW-PWR-001 | 3,3 V estável |
| TC-AC-BIVOLT-001 | Revisão bivolt | RF-ELECTRIC-BIVOLT-001 | Componentes compatíveis; Wizard exige seleção |
| TC-QA-TRACE-001 | Rastreabilidade bidirecional | RF-RTM-001 | Todo CRÍTICO/ALTO com TC |

172. Regras de negócio consolidadas deste bloco

| ID | Regra | Módulo | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RB-QA-001 | Rastreabilidade obrigatória para CRÍTICO/ALTO | QA/RTM | CRÍTICA |
| RB-QA-002 | RTM deve possuir colunas mínimas | QA/RTM | CRÍTICA |
| RB-QA-003 | Status APROVADO exige evidência | QA | CRÍTICA |
| RB-QA-004 | TC não pode existir sem requisito associado | QA | ALTA |
| RB-QA-005 | Requisito crítico sem TC bloqueia gate | QA/Gates | CRÍTICA |
| RB-QA-006 | Evidência narrativa isolada não aprova crítico | QA | CRÍTICA |
| RB-QA-007 | Gate exige decisão explícita | QA/Governança | CRÍTICA |
| RB-QA-008 | Gate aprovado com pendência deve listar impacto | QA/Governança | ALTA |
| RB-QA-009 | G1 exige baseline técnica única | Hardware/QA | CRÍTICA |
| RB-QA-010 | G2 exige persistência/rollback/zero-hardcode | Firmware/QA | CRÍTICA |
| RB-QA-011 | G3 exige UI/Wizard críticos com revisão de defaults | UI/QA | ALTA |
| RB-QA-012 | G4 exige FSMs centrais com safeoff_reason | Firmware/QA | CRÍTICA |
| RB-QA-013 | G5 exige elétrica/API/auth bivolt | Firmware/QA | CRÍTICA |
| RB-QA-014 | G6 exige resiliência/self-test/WDT com RTC | Firmware/QA | CRÍTICA |
| RB-QA-015 | G7 exige evidências e RTM completa | QA/Governança | CRÍTICA |
| RB-PEND-001 | Toda pendência textual vira item rastreável | Documentação/QA | CRÍTICA |
| RB-PEND-002 | Pendência factual não deve ser apagada | Documentação/QA | ALTA |
| RB-PEND-003 | Pendência encerrada requer evidência ou decisão normativa | QA/Governança | ALTA |
| RB-CHANGE-001 | Mudança crítica exige controle formal | CCB | CRÍTICA |
| RB-DOC-001 | Não pode haver duplicidade normativa conflitante | Documentação | CRÍTICA |
| RB-DOC-002 | Todo artefato deve ter classificação documental | Documentação | ALTA |
| RB-CLOSE-001 | Fechamento documental exige checklist | QA/Documentação | CRÍTICA |
| RB-REL-001 | Release v1.00 exige build, RTM e evidências | Firmware/QA | CRÍTICA |
| RB-REL-002 | Produção exige BOM industrializável | Procurement | ALTA |
| RB-REL-003 | Pinagem AF.3 é fonte única para firmware | Hardware/Firmware | CRÍTICA |
| RB-REL-004 | Coding Ready documental final: GO | Documentação | CRÍTICA |
| RB-REL-005 | AC energizado: NoGO até inspeção elétrica | Hardware/Safety | CRÍTICA |

173. Conflitos removidos neste bloco

| Conflito original | Decisão adotada | Fonte prevalente | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Pendências de pinagem ainda abertas | Encerradas documentalmente por AF.3 + BLOCO 13/N | BLOCO 13/N | Firmware pode usar pinagem final |
| BOM QTD_num zerada em planilhas | Substituída por BOM QTD_num AF.3 + BLOCO 08/N | BLOCO 08/N | DEV-START liberado |
| "Sem evidência formal no protótipo" versus SRS de QA completo | Diferenciado: protótipo pode iniciar sem evidência; release/industrial-ready exige evidência | Adendos + consolidação | Evita falso aceite |
| Owners executivos encerrados em A3 versus pendência original | Tratado como fechado apenas se aceito organizacionalmente; caso contrário permanece pendência factual | Prevalência documental + governança | Evita inventar autoridade real |
| TCs mínimos listados sem estrutura | Estrutura normativa de TC materializada | Consolidação | QA implementável |
| RTM apenas modelo vazio | RTM mínima inicial consolidada com requisitos pós-Bloco 12/13 | Consolidação | Rastreabilidade inicial |
| Evidência narrativa aceita | Proibida para crítico | RF-EVID-004 | QA mais robusto |
| Gate sem DoD | Gates com critérios mínimos incluindo bivolt e safeoff_reason | Consolidação | Aceite rastreável |
| Pendência textual solta | Registro formal obrigatório | RF-PEND-001/002 | Controle de pendências |
| Changelog/adendos dispersos | Reconciliados em errata e conflitos removidos | Seções finais consolidadas | Baseline limpa |
| GlobalState sem campos pós-Bloco 12/13 | RTM inclui safeoff_reason, time_valid, monitor_only_mode como obrigatórios | BLOCO 12/13 | Rastreabilidade completa |
| TCs sem referência a decisões do owner | TCs atualizados para refletir: active-high, buck 3,3 V, DS3231, ACS712-20A, ATO digital, keypad 5 V, bivolt | BLOCO 12/13 | TCs implementáveis e coerentes com hardware real |

174. Encerramento do BLOCO 09/N

Este bloco consolidou:

- Política de RTM.

- Estrutura da RTM.

- RTM mínima inicial com requisitos pós-Bloco 12/13.

- Política de evidências.

- Estrutura de TC.

- TCs críticos mínimos — incluindo safeoff_reason, monitor_only_mode, active-high, buck 3,3 V, bivolt.

- Gates G0–G7 com critérios atualizados.

- Critérios de aceite por estágio.

- Gestão de pendências.

- Pendências finais abertas — incluindo todas as pendências factuais pós-Bloco 12/13.

- Pendências encerradas documentalmente — incluindo todas as decisões do BLOCO 12/N e BLOCO 13/N.

- Gestão de mudança.

- Classificação documental.

- Apêndices normativos.

- Checklist de release v1.00.

- Checklist final de fechamento documental.

- Condição de uso atual.

- Casos de teste.

- Regras de negócio.

- Conflitos removidos.

- Decisões normativas do BLOCO 12/N e BLOCO 13/N incorporadas: DevKit N16R8, relés active-high, buck 3,3 V, DS3231, ACS712-20A, ATO digital, keypad 5 V, bivolt, safeoff_reason, monitor_only_mode, Auth v1, schema 1.0.0, Command Validator, Time Manager.

BLOCO 10/N — Consolidação Final, Índice Normativo, Errata Mestra, Entregáveis Separados, Checklist de Não Omissão e Declaração de Baseline Coding Ready Documental Final

175. Consolidação final

175.1 Declaração de fechamento da consolidação

Este documento, denominado:

SRS Técnico Consolidado Final — Monitor Aquário Inteligente
Versão: v3.11-AF.3 + AF.4 + Bloco 12/N + Bloco 13/N — Coding Ready Documental Final

consolida o conteúdo técnico necessário para desenvolvimento, removendo:

- Histórico excessivo de versões.

- Meta-texto editorial.

- Duplicações.

- Planos de ação intermediários superados.

- Auditorias intermediárias.

- Mermaid como fonte normativa.

- Pinagens obsoletas e concorrentes.

- BOMs antigas conflitantes.

- Tabelas com TBD superadas por AF.3.

- Trechos de conversa.

- Blocos "Estimated query cost".

- Instruções de geração por IA.

- Módulos genéricos fora da baseline final.

- Requisitos inventados em adendos não prevalentes quando conflitantes com AF.3 e Blocos 12/13.

- Listagens automáticas infladas sem lastro normativo.

Foram preservados e consolidados:

- Requisitos funcionais.

- Requisitos não funcionais.

- Regras de negócio.

- Safety e fail-safe.

- Estados globais.

- FSMs.

- Alertas ALM-001..ALM-065.

- UI/HMI.

- Web/API.

- Persistência.

- Modelagem de dados.

- Hardware.

- Pinagem final.

- Mapeamento ADC.

- Mapeamento MCP23017.

- BOM completa por QTD_num reforçada.

- RTM.

- Casos de teste.

- Gates.

- Pendências factuais.

- Errata controlada.

- Checklist final.

- Decisões normativas do Bloco 12/N.

- Decisões normativas do Bloco 13/N.

175.2 Status da baseline consolidada

| Item | Status final consolidado |
| --- | --- |
| Documento de desenvolvimento | FECHADO DOCUMENTALMENTE |
| Pinagem | FECHADA DOCUMENTALMENTE POR AF.3 |
| BOM funcional por quantidade | FECHADA DOCUMENTALMENTE POR AF.3 + BLOCO 08/N |
| ALMs canônicos | FECHADOS DOCUMENTALMENTE |
| FSMs críticas | ESPECIFICADAS DOCUMENTALMENTE |
| UI/HMI | ESPECIFICADA DOCUMENTALMENTE |
| API Web local | ESPECIFICADA DOCUMENTALMENTE |
| Persistência/rollback/power-loss | ESPECIFICADA DOCUMENTALMENTE |
| DevKit | ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8 |
| MCP23017 | Endereço 0x20, A0/A1/A2=GND |
| Relés | Active-high |
| Buck 3,3 V | Obrigatório |
| RTC DS3231 | Presente |
| ACS712 | 20 A, alimentado em 5 V |
| ATO | Digital ON/OFF via ADC |
| AD Keypad | 5 V com condicionamento obrigatório |
| Rede AC | Bivolt, 10 A/tomada, fusível por tomada e geral, gabinete plástico |
| RTM inicial | ESTRUTURADA |
| Testes mínimos | ESTRUTURADOS |
| Evidências reais de teste | PENDENTE FACTUAL |
| Procurement industrial com SKU/preço | PENDENTE FACTUAL |
| Anti-glitch quantitativo instrumental | PENDENTE FACTUAL |
| Produção industrial | CONDICIONADA |
| DEV-START | APTO / GO |
| Coding Fase 0 | GO |
| Coding Fase 1 | GO |
| Firmware v1.00 | GO CONDICIONADO |
| Protótipo baixa tensão | GO CONDICIONADO |
| Protótipo AC energizado | NoGO até inspeção elétrica |
| Produção | NoGO |

176. Índice normativo consolidado

176.1 Estrutura final do documento consolidado

| Bloco | Conteúdo | Status |
| --- | --- | --- |
| 01/N | Controle documental, escopo, arquitetura, estados globais, safety | Consolidado |
| 02/N | Proteção térmica, ATO, Plug Manager, Feed Mode, Energia, Manutenção | Consolidado |
| 03/N | Web/API, segurança, auditoria, persistência, rollback, power-loss, storage | Consolidado |
| 04/N | Sistema de alertas e ALMs canônicos ALM-001..ALM-065 | Consolidado |
| 05/N | UI/HMI operacional, Wizard, diagnósticos, MUTE, carrossel, reset seguro | Consolidado |
| 06/N | Modelagem de dados, ConfigRoot, estruturas persistidas, FSMs, fluxos E2E | Consolidado |
| 07/N | Hardware, baseline final, pinagem, ADC, MCP23017, power tree, macros C | Consolidado |
| 08/N | BOM normativa completa, itens adicionados, sourcing e riscos de clone | Consolidado |
| 09/N | RTM, casos de teste, evidências, gates, pendências e checklist | Consolidado |
| 10/N | Consolidação final, errata mestra, entregáveis e declaração de baseline | Este bloco |

176.2 Núcleo normativo obrigatório

As seguintes seções são normativas e obrigatórias para implementação:

| Seção | Tema |
| --- | --- |
| Bloco 01 seção 1 | Controle documental |
| Bloco 01 seção 2 | Visão geral |
| Bloco 01 seção 3 | Arquitetura de firmware |
| Bloco 01 seção 4 | Estados globais |
| Bloco 01 seção 5 | Safety e fail-safe |
| Bloco 01 seção 6 | Sinalização física |
| Bloco 02 seções 11–17 | Requisitos funcionais centrais |
| Bloco 03 seções 22–36 | Web, segurança e persistência |
| Bloco 04 seções 40–65 | Alertas e ALMs |
| Bloco 05 seções 66–88 | UI/HMI |
| Bloco 06 seções 89–122 | Dados, ConfigRoot, FSMs e fluxos |
| Bloco 07 seções 123–142 | Hardware e pinagem |
| Bloco 08 seções 143–156 | BOM |
| Bloco 09 seções 157–174 | RTM, testes, gates e pendências |
| Bloco 10 seções 175–187 | Consolidação final |

177. Fonte única normativa

177.1 Declaração de fonte única

A fonte única normativa para implementação é:

SRS Técnico Consolidado Final — Monitor Aquário Inteligente
Versão: v3.11-AF.3 + AF.4 + Bloco 12/N + Bloco 13/N — Coding Ready Documental Final

177.2 Ordem de prevalência final

Em caso de conflito remanescente, prevalece:

- BLOCO 13/N — Errata de Normalização Pós-Bloco 12 e Pacote Coding Ready Final.

- BLOCO 12/N — Fechamento de Decisões do Owner.

- BLOCO 11/N — Anexo de Correções e Melhorias para Coding Ready+.

- SRS Técnico Consolidado v3.11-AF.3.

- AF.3 — Consolidação Única de Pinagem e BOM.

- AF.2.

- AF.1.

- AF.

- A3, A2 e AF-01 somente onde não conflitarem.

- SRS v3.11 COMPLETA.

- Conteúdo histórico não conflitante.

- Conteúdo informativo.

- Conteúdo obsoleto apenas como histórico.

177.3 Conteúdo expressamente não normativo para implementação

| Fonte | Status |
| --- | --- |
| Mermaid histórico | OBSOLETO / INFORMATIVO |
| Tabela 18 histórica de pinagem | SUBSTITUÍDA pela pinagem AF.3 |
| Planilhas com TBD superadas por AF.3 | DESCARTADAS PARA EXECUÇÃO |
| Planilhas de BOM com QTD_num zerado | DESCARTADAS PARA EXECUÇÃO |
| GO Package v1.0 autônomo | SUBSTITUÍDO |
| SRS v3.8-DEFINITIVA | SUBSTITUÍDO |
| SRS v3.7-COMPLETA | SUBSTITUÍDO |
| SRS v3.60 | SUBSTITUÍDO |
| SRS v3.50 | SUBSTITUÍDO |
| Blocos de auditoria e planos de ação intermediários | HISTÓRICO / CONSOLIDADO |
| Textos "Estimated query cost" | REMOVIDO |
| Conversas com usuário | REMOVIDO |
| Meta-texto editorial | REMOVIDO |
| Módulos MQTT obrigatório, OTA obrigatório, HTTPS obrigatório, sensores pH/ORP/salinidade/amônia/nitrito/nitrato, GPS, acelerômetro, giroscópio, magnetômetro, barômetro, Ethernet | FORA DA BASELINE FINAL |

178. Errata mestra consolidada

178.1 Errata de pinagem

| ID | Conflito | Decisão final | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ERR-HW-001 | SPI MISO/SCK invertidos na Tabela 18 histórica | MOSI=GPIO11, MISO=GPIO12, SCK=GPIO13 | RESOLVIDO |
| ERR-HW-002 | P01/P02 em GPIO1/GPIO2 históricos | P01=GPIO5, P02=GPIO6 | RESOLVIDO |
| ERR-HW-003 | LEDs em GPIO22/23/24 históricos | LEDs via MCP23017 GPB2..GPB4 | RESOLVIDO |
| ERR-HW-004 | Buzzer em GPIO25 histórico | Buzzer via MCP23017 GPB5 | RESOLVIDO |
| ERR-HW-005 | DS18B20 em GPIO16 histórico | DS18B20 em GPIO4 | RESOLVIDO |
| ERR-HW-006 | PZEM em GPIO43/44 histórico | PZEM TX=GPIO17, RX=GPIO18 | RESOLVIDO |
| ERR-HW-007 | P01..P10 todos via MCP23017 | P01/P02 diretos; P03..P10 via MCP23017 | RESOLVIDO |
| ERR-HW-008 | RF-HW-PIN-001 pendente | Encerrado por AF.3 + Bloco 13/N | ENCERRADO |
| ERR-HW-009 | BOM QTD_num zerado | Encerrado por BOM normativa | ENCERRADO |
| ERR-HW-010 | Mermaid como pinagem | Revogado formalmente | OBSOLETO |
| ERR-HW-011 | AMS1117 como regulador principal | Buck 3,3 V obrigatório; AMS1117 auxiliar/reserva/local | RESOLVIDO |
| ERR-HW-012 | DS3231 como opcional | DS3231 presente na baseline | RESOLVIDO |
| ERR-HW-013 | ATO como sensor analógico proporcional | ATO digital ON/OFF via ADC | RESOLVIDO |
| ERR-HW-014 | AD Keypad em 3,3 V presumido | AD Keypad 5 V com condicionamento obrigatório | RESOLVIDO |
| ERR-HW-015 | Relés com polaridade pendente ou parametrizada | Active-high para todos | RESOLVIDO |
| ERR-HW-016 | MCP23017 sem endereço final | Endereço 0x20, A0/A1/A2=GND | RESOLVIDO |
| ERR-HW-017 | Proteção AC apenas por grupo | Fusível por tomada + fusível geral | RESOLVIDO |
| ERR-HW-018 | AC em protoboard/Dupont possível | Proibido explicitamente | RESOLVIDO |

178.2 Errata de BOM

| ID | Conflito | Decisão final | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ERR-BOM-001 | DS18B20 = 1 em BOM histórica | DS18B20 = 2 (1 uso + 1 reserva) | RESOLVIDO |
| ERR-BOM-002 | ULN2803 = 1 histórico | ULN2803 = 2 | RESOLVIDO |
| ERR-BOM-003 | Capacitor 100 nF = 15 parcial | Capacitor 100 nF = 20 | RESOLVIDO |
| ERR-BOM-004 | AMS1117 = 1 histórico como principal | AMS1117-3.3 = 2 (auxiliar/reserva); buck 3,3 V adicionado como obrigatório | RESOLVIDO |
| ERR-BOM-005 | Buzzer opcional sem quantidade clara | Buzzer ativo 5 V = 1, feature flag lógica | RESOLVIDO |
| ERR-BOM-006 | QTD_num zerado ou ausente | QTD_num final AF.3 + Bloco 08/N prevalece | RESOLVIDO |
| ERR-BOM-007 | Preço/SKU bloqueando DEV-START | Preço/SKU informativos para protótipo; QTD_num mandatório | RESOLVIDO |
| ERR-BOM-008 | BOM industrial e BOM funcional confundidas | BOM funcional fechada; industrial pendente factual | RESOLVIDO |
| ERR-BOM-009 | Itens simples omitidos | Passivos/conectores/consumíveis incluídos + BOM-ADD-001..035 | RESOLVIDO |
| ERR-BOM-010 | Cargas externas tratadas como BOM interna | Removidas salvo escopo futuro | RESOLVIDO |

178.3 Errata de ALMs

| ID | Conflito | Decisão final | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ERR-ALM-001 | ALM-060 com significados históricos divergentes | ALM-060 = FSM em estado inválido | RESOLVIDO |
| ERR-ALM-002 | ALM-061 divergente | ALM-061 = Integridade/configuração crítica inválida | RESOLVIDO |
| ERR-ALM-003 | ALM-062 divergente | ALM-062 = Acesso não autorizado Web | RESOLVIDO |
| ERR-ALM-004 | ALM-063 divergente | ALM-063 = Self-test falhou | RESOLVIDO |
| ERR-ALM-005 | ALM-064 divergente | ALM-064 = Modo manutenção ativo/expirado conforme subtipo | RESOLVIDO |
| ERR-ALM-006 | ALM-065 genérico | ALM-065 = Falha de perfil/realocação/configuração crítica; inclui subtipo P01/P02 | RESOLVIDO |
| ERR-ALM-007 | ACK tratado como resolução | ACK apenas reconhece, não resolve causa | RESOLVIDO |
| ERR-ALM-008 | MUTE/Silence confundido com ACK | MUTE/Silence não alteram causa, ALM, FSM ou estado | RESOLVIDO |

178.4 Errata de FSM e fluxos

| ID | Conflito | Decisão final | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ERR-FSM-001 | ATO com FSM alternativa IDLE/COOLDOWN/BLOCKED_* | FSM normativa: NORMAL, REFILLING, ERROR, BLOCKED, OVERFLOW, DISABLED | RESOLVIDO |
| ERR-FSM-002 | Cooldown/debounce como estados obrigatórios ATO | Mantidos como guardas/ações/parâmetros | RESOLVIDO |
| ERR-FSM-003 | Feed Mode mudando estado global | Feed Mode é ortogonal | RESOLVIDO |
| ERR-FSM-004 | EMERGENCY retornando direto a NORMAL | Proibido por padrão | RESOLVIDO |
| ERR-FSM-005 | SAFE_OFF saindo sem pré-condições | Saída controlada obrigatória | RESOLVIDO |
| ERR-FSM-006 | Plugue blocked religando automaticamente | Proibido | RESOLVIDO |
| ERR-FSM-007 | UI/API podendo contrariar safety | Safety prevalece | RESOLVIDO |
| ERR-FSM-008 | Manutenção prevalecendo sobre EMERGENCY/SAFE_OFF | Proibido | RESOLVIDO |

178.5 Errata de UI/HMI

| ID | Conflito | Decisão final | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ERR-UI-001 | Wizard de 5 passos vs 10+ etapas | Preservadas todas as etapas críticas; telas podem ser agrupadas visualmente | RESOLVIDO |
| ERR-UI-002 | MUTE como "até ACK" como regra ampla | MUTE temporário configurável; "até ACK" só se política do ALM permitir | RESOLVIDO |
| ERR-UI-003 | Carrossel ocultando crítico | Carrossel interrompido por SAFE_OFF/EMERGENCY/ALM crítico | RESOLVIDO |
| ERR-UI-004 | Touch como único meio | Touch + keypad; keypad fallback obrigatório | RESOLVIDO |
| ERR-UI-005 | UI como ponto único de falha | UI falha gera ALM-045, FSMs continuam | RESOLVIDO |
| ERR-UI-006 | Estado global oculto em telas | Badge persistente obrigatório | RESOLVIDO |
| ERR-UI-007 | SAFE_OFF/EMERGENCY só por cor | Texto/ícone inequívoco obrigatório | RESOLVIDO |
| ERR-UI-008 | Reset destrutivo com confirmação simples | Dupla confirmação + contagem regressiva | RESOLVIDO |
| ERR-UI-009 | Keypad em 3,3 V presumido | Keypad 5 V com condicionamento obrigatório | RESOLVIDO |
| ERR-UI-010 | Wizard sem revisão de defaults | Wizard deve exigir revisão explícita dos defaults críticos | RESOLVIDO |
| ERR-UI-011 | Duração MUTE não definida | MUTE temporário configurável com opções documentadas | RESOLVIDO |

178.6 Errata de API/Web

| ID | Conflito | Decisão final | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ERR-WEB-001 | HTTP sem TLS tratado como impedimento | Mantido HTTP sem TLS com mitigação por Auth v1/auditoria/rate limiting | RESOLVIDO |
| ERR-WEB-002 | API como SPOF | API não pode ser ponto único de falha | RESOLVIDO |
| ERR-WEB-003 | Escrita sem autenticação | Escrita exige autenticação | RESOLVIDO |
| ERR-WEB-004 | Sessão expirada autorizando escrita | Proibido | RESOLVIDO |
| ERR-WEB-005 | Erros genéricos sem padronização | Tabela canônica de error codes incluindo MONITOR_ONLY_ACTIVE | RESOLVIDO |
| ERR-WEB-006 | API divergente da UI para ações críticas | UI e API devem obedecer mesma política via Command Validator | RESOLVIDO |

178.7 Errata de persistência

| ID | Conflito | Decisão final | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ERR-STOR-001 | SD falho derrubando FSMs | SD falho degrada e usa RAM fallback | RESOLVIDO |
| ERR-STOR-002 | Import inválido aplicando parcialmente | Proibido; rollback obrigatório | RESOLVIDO |
| ERR-STOR-003 | .tmp órfão sem regra | Tratamento seguro no boot | RESOLVIDO |
| ERR-STOR-004 | Schema incompatível interpretado heuristicamente | Migração formal ou rejeição segura; schema inicial 1.0.0 | RESOLVIDO |
| ERR-STOR-005 | Export sem snapshot consistente | Export deve ser snapshot íntegro | RESOLVIDO |
| ERR-STOR-006 | Logs segurança misturados | SecurityAuditLog separado | RESOLVIDO |
| ERR-STOR-007 | Power-loss corrompendo configuração ativa | Escrita atômica + rollback | RESOLVIDO |

178.8 Errata pós-Bloco 12 — decisões do owner

| ID | Conflito | Decisão final | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ERR-POST12-001 | Regulador 3,3 V sem definição robusta | Buck DC/DC 5 V → 3,3 V, mínimo 1 A, obrigatório | RESOLVIDO |
| ERR-POST12-002 | RTC DS3231 como opcional | DS3231 presente e obrigatório na baseline | RESOLVIDO |
| ERR-POST12-003 | Relés sem polaridade definida | Active-high para todos | RESOLVIDO |
| ERR-POST12-004 | ATO como sensor analógico proporcional | ATO digital ON/OFF via ADC | RESOLVIDO |
| ERR-POST12-005 | AD Keypad em 3,3 V | Keypad 5 V com condicionamento obrigatório | RESOLVIDO |
| ERR-POST12-006 | ACS712 sem faixa definida | ACS712-20A, 5 V, condicionamento ADC obrigatório | RESOLVIDO |
| ERR-POST12-007 | Segurança AC sem baseline fechada | Bivolt, 10 A/tomada, fusíveis, gabinete plástico, proibição protoboard/Dupont | RESOLVIDO |

179. Entregáveis finais

179.1 Entregável 1 — Documento SRS consolidado final

Entregue nos Blocos 01/N a 10/N:

SRS Técnico Consolidado Final — Monitor Aquário Inteligente — Coding Ready Documental Final

Conteúdo:

- Controle documental e prevalência.

- Visão geral.

- Arquitetura modular de firmware.

- Estados globais e safety.

- Requisitos funcionais.

- Regras de negócio.

- FSMs.

- Modelagem de dados.

- ALMs canônicos ALM-001..ALM-065.

- UI/HMI.

- Web/API/Auth.

- Persistência.

- Hardware.

- Pinagem.

- BOM.

- RTM.

- TCs.

- Gates.

- Pendências.

- Errata mestra.

- Encerramento.

Status: ENTREGUE

179.2 Entregável 2 — Tabela de pinagem canônica

Entregue no Bloco 07/N.

| Sinal | GPIO |
| --- | --- |
| DS18B20 DQ | GPIO4 |
| P01 | GPIO5 |
| P02 | GPIO6 |
| I²C SDA | GPIO8 |
| I²C SCL | GPIO9 |
| TFT_CS | GPIO10 |
| SPI MOSI | GPIO11 |
| SPI MISO | GPIO12 |
| SPI SCK | GPIO13 |
| SD_CS | GPIO15 |
| TFT_DC | GPIO16 |
| PZEM TX | GPIO17 |
| PZEM RX | GPIO18 |
| TFT_RST | GPIO21 |
| TOUCH_CS | GPIO38 |
| TOUCH_IRQ | GPIO39 |
| ADC1_CS | GPIO41 |
| ADC2_CS | GPIO42 |
| TFT_BL | GPIO47 |
| P03..P10 | MCP23017 GPA0..GPA7 |
| LED verde | MCP23017 GPB2 |
| LED amarelo | MCP23017 GPB3 |
| LED vermelho | MCP23017 GPB4 |
| Buzzer | MCP23017 GPB5 |

Status: ENTREGUE

179.3 Entregável 3 — Bloco de macros C — pin_map.h

Entregue no Bloco 07/N.

Arquivo sugerido: firmware/include/pin_map.h

Status: ENTREGUE

179.4 Entregável 4 — hardware_config.h final pós-Bloco 13

Entregue no Bloco 07/N.

Arquivo sugerido: firmware/include/hardware_config.h

Conteúdo:

- MCP23017_I2C_ADDR = 0x20.

- DS3231_I2C_ADDR = 0x68.

- FEATURE_RTC_DS3231_PRESENT = 1.

- RELAY_P01_ACTIVE_LEVEL = 1.

- RELAY_P02_ACTIVE_LEVEL = 1.

- RELAY_P03_P10_ACTIVE_LEVEL = 1.

- Clocks SPI por dispositivo.

- ADC_VREF_MV = 3300.

- ACS712_MODEL_20A = 1.

- ACS712_SUPPLY_MV = 5000.

- ATO_SIGNAL_MODE_DIGITAL_ON_OFF_ADC = 1.

- AD_KEYPAD_SUPPLY_MV = 5000.

- AD_KEYPAD_ADC_CONDITIONED = 1.

- FEATURE_BUZZER_PRESENT = 1.

- TIME_NTP_ENABLED_DEFAULT = 1.

- TIME_NTP_SYNC_RTC = 1.

- SAFE_BOOT_RELAYS_OFF = 1.

- MONITOR_ONLY_MODE_AVAILABLE = 1.

- AC_INPUT_BIVOLT = 1.

- AC_MAX_CURRENT_PER_OUTLET_A = 10.

- AC_FUSE_PER_OUTLET = 1.

- AC_MAIN_INPUT_FUSE = 1.

- AC_PROHIBIT_PROTOBOARD = 1.

- AC_PROHIBIT_DUPONT = 1.

- AC_PLASTIC_ENCLOSURE = 1.

Status: ENTREGUE

179.5 Entregável 5 — BOM normativa

Entregue no Bloco 08/N.

Contém:

- BOM mestre BOM-001..BOM-055.

- BOM por categoria.

- Itens adicionados BOM-ADD-001..BOM-ADD-035.

- Risco de clone.

- Sourcing.

- Relação BOM ↔ pinagem.

- Relação BOM ↔ ADC.

- Relação BOM ↔ MCP23017.

- Checklist de procurement.

Status: ENTREGUE

179.6 Entregável 6 — RTM mínima inicial

Entregue no Bloco 09/N.

Contém vínculos:

Requisito → módulo → ALM → TC → evidência → gate → owner → status

Status: ENTREGUE

179.7 Entregável 7 — Tabela de pendências finais

Entregue no Bloco 09/N.

Contém:

- Pendências que não bloqueiam Coding Fase 0/Fase 1.

- Pendências que bloqueiam release.

- Pendências que bloqueiam hardware confiável.

- Pendências que bloqueiam AC energizado.

- Pendências que bloqueiam produção.

- Pendências encerradas documentalmente por AF.3 + Bloco 12/13.

Status: ENTREGUE

179.8 Entregável 8 — Errata mestra

Entregue neste Bloco 10/N.

Contém:

- Errata de pinagem ERR-HW-001..018.

- Errata de BOM ERR-BOM-001..010.

- Errata de ALMs ERR-ALM-001..008.

- Errata de FSM e fluxos ERR-FSM-001..008.

- Errata de UI/HMI ERR-UI-001..011.

- Errata de API/Web ERR-WEB-001..006.

- Errata de persistência ERR-STOR-001..007.

- Errata pós-Bloco 12 ERR-POST12-001..007.

Status: ENTREGUE

179.9 Entregável 9 — Arquivos obrigatórios do pacote Coding Ready Final

| Arquivo | Finalidade |
| --- | --- |
| firmware/CMakeLists.txt | Build ESP-IDF |
| firmware/sdkconfig.defaults | Configuração de build |
| firmware/README_BUILD.md | Ambiente de build |
| firmware/main/CMakeLists.txt | Build do módulo principal |
| firmware/main/app_main.c | Entry point |
| firmware/include/pin_map.h | Pinagem canônica |
| firmware/include/hardware_config.h | Configuração de hardware |
| firmware/include/alm_ids.h | IDs ALM-001..065 |
| firmware/include/system_types.h | Tipos do sistema |
| firmware/include/global_state.h | Estrutura GlobalState |
| firmware/include/config_schema.h | ConfigRoot e subconfigs |
| firmware/include/plug_model.h | Modelo Plug |
| firmware/include/alert_model.h | Modelo Alert |
| firmware/include/event_log.h | EventLog, SecurityAuditLog, EnergyLog |
| firmware/include/command_model.h | Modelo de comando |
| firmware/include/health_model.h | Modelo de saúde |
| firmware/include/time_manager.h | Time Manager |
| firmware/docs/HARDWARE_APPROVED_DEVKIT.md | DevKit aprovado |
| firmware/docs/PARAMETER_CATALOG.md | Catálogo de parâmetros |
| firmware/docs/ADC_CONDITIONING_SPEC.md | Condicionamento ADC |
| firmware/docs/AC_SAFETY_CHECKLIST.md | Segurança AC |
| firmware/docs/FREERTOS_TASK_MAP.md | Mapa de tasks |
| firmware/docs/TIME_MANAGER_SPEC.md | Especificação Time Manager |
| firmware/docs/API_ERROR_CODES.md | Códigos de erro canônicos |
| firmware/docs/RELAY_INTERFACE_SPEC.md | Interface relé 5 V |
| firmware/docs/MVP_ROADMAP.md | Roadmap incremental |
| firmware/docs/RTM.md | RTM consolidada |
| firmware/docs/TEST_PLAN.md | Plano de testes |

Status: ESTRUTURA DEFINIDA / IMPLEMENTAÇÃO PENDENTE

180. Checklist de não omissão

180.1 Checklist técnico final

| ID | Verificação | Resultado |
| --- | --- | --- |
| NO-001 | Existe uma única pinagem final? | SIM |
| NO-002 | Existe uma única BOM funcional final? | SIM |
| NO-003 | Todos os 10 plugues estão cobertos? | SIM |
| NO-004 | P01/P02 estão definidos? | SIM — GPIO5/GPIO6 |
| NO-005 | P03..P10 estão definidos? | SIM — MCP23017 GPA0..GPA7 |
| NO-006 | TFT está definido? | SIM |
| NO-007 | Touch está definido? | SIM |
| NO-008 | microSD está definido? | SIM |
| NO-009 | MCP3208 #1/#2 estão definidos? | SIM |
| NO-010 | SPI está definido? | SIM |
| NO-011 | I²C está definido? | SIM |
| NO-012 | UART PZEM está definido? | SIM |
| NO-013 | DS18B20 está definido? | SIM |
| NO-014 | ATO está definido? | SIM — digital ON/OFF via ADC |
| NO-015 | Keypad está definido? | SIM — 5 V com condicionamento |
| NO-016 | LEDs/buzzer estão definidos? | SIM |
| NO-017 | ADCs estão mapeados? | SIM |
| NO-018 | MCP23017 está mapeado? | SIM |
| NO-019 | Relés estão mapeados? | SIM — active-high |
| NO-020 | Power tree está definida? | SIM — buck 3,3 V obrigatório |
| NO-021 | Domínios elétricos estão definidos? | SIM |
| NO-022 | Regras de ADC 0–3,3 V estão explícitas? | SIM |
| NO-023 | ACS712 condicionado? | SIM |
| NO-024 | ATO condicionado? | SIM |
| NO-025 | LEDs 12 V via driver? | SIM |
| NO-026 | Buzzer via driver? | SIM |
| NO-027 | Boot fail-safe definido? | SIM |
| NO-028 | SAFE_OFF definido? | SIM |
| NO-029 | EMERGENCY definido? | SIM |
| NO-030 | Saída de SAFE_OFF definida? | SIM |
| NO-031 | Saída de EMERGENCY definida? | SIM |
| NO-032 | GlobalState completo com campos pós-Bloco 12/13? | SIM |
| NO-033 | Alert completo? | SIM |
| NO-034 | Plug completo? | SIM |
| NO-035 | ConfigRoot completo? | SIM — schema 1.0.0 |
| NO-036 | ALM-001..065 completos? | SIM |
| NO-037 | UI/HMI implementável? | SIM |
| NO-038 | API /api/v1 implementável? | SIM |
| NO-039 | Persistência implementável? | SIM |
| NO-040 | Rollback implementável? | SIM |
| NO-041 | Power-loss implementável? | SIM |
| NO-042 | SD ausente/cheio/removido tratado? | SIM |
| NO-043 | MUTE tratado? | SIM — duração configurável |
| NO-044 | ACK tratado? | SIM |
| NO-045 | Silence tratado? | SIM |
| NO-046 | Feed Mode tratado? | SIM |
| NO-047 | Manutenção tratada? | SIM |
| NO-048 | Circuit Breaker tratado? | SIM |
| NO-049 | Watchdog tratado? | SIM |
| NO-050 | Self-test tratado? | SIM — incluindo RTC DS3231 |
| NO-051 | RTM mínima existe? | SIM |
| NO-052 | TCs mínimos existem? | SIM |
| NO-053 | Gates existem? | SIM |
| NO-054 | Pendências factuais preservadas? | SIM |
| NO-055 | Conflitos históricos resolvidos? | SIM |
| NO-056 | Mermaid revogado? | SIM |
| NO-057 | Itens simples da BOM preservados? | SIM |
| NO-058 | Componentes adicionados listados? | SIM — BOM-ADD-001..035 |
| NO-059 | Itens fora de escopo removidos? | SIM |
| NO-060 | DevKit ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8 definido? | SIM |
| NO-061 | MCP23017 endereço 0x20 definido? | SIM |
| NO-062 | RTC DS3231 presente? | SIM |
| NO-063 | NTP sincroniza RTC? | SIM |
| NO-064 | SAFE_OFF reason definido? | SIM |
| NO-065 | Monitor Only Mode definido? | SIM |
| NO-066 | Command Validator único definido? | SIM |
| NO-067 | Auth v1 definido? | SIM |
| NO-068 | API error codes canônicos definidos? | SIM |
| NO-069 | FreeRTOS Task Map definido? | SIM |
| NO-070 | Time Manager definido? | SIM |
| NO-071 | Wizard revisa defaults obrigatoriamente? | SIM |
| NO-072 | Bivolt manual no Wizard? | SIM |
| NO-073 | AC em protoboard proibido? | SIM |
| NO-074 | AC em Dupont proibido? | SIM |
| NO-075 | Documento está pronto para desenvolvimento? | SIM |

180.2 Checklist de exclusões corretas

| Item excluído | Motivo |
| --- | --- |
| MQTT obrigatório | Fora da baseline final |
| OTA obrigatório | Fora da baseline final |
| HTTPS obrigatório | Baseline é HTTP LAN sem TLS |
| Sensores pH/ORP/salinidade | Fora da baseline final |
| Sensores amônia/nitrito/nitrato | Fora da baseline final |
| GPS/acelerômetro/giroscópio/magnetômetro/barômetro | Fora da baseline final |
| Ethernet | Fora da baseline final |
| Pinos TBD históricos | Encerrados por AF.3 |
| BOM QTD_num zero | Revogada por AF.3 |
| Tabela 18 histórica | Substituída |
| Mermaid como pinagem | Revogado |
| Planos de ação antigos | Consolidados/removidos |
| Meta-texto IA/conversa | Removido |

181. Pendências finais consolidadas

181.1 Pendências que não bloqueiam Coding Fase 0/Fase 1

| ID | Pendência | Critério de fechamento | TC associado |
| --- | --- | --- | --- |
| PND-HW-RELAY-IF-001 | Interface elétrica relé 5 V | RELAY_INTERFACE_SPEC.md + TC aprovado | TC-HW-RELAY-5V-IF-001 |
| PND-HW-ADC-COND-001 | Circuito ADC completo não medido | ADC_CONDITIONING_SPEC.md + medição 0–3,3 V | TC-HW-ADC-COND-001 |
| PND-HW-BUCK3V3-FIS | Buck 3,3 V validado em carga | Medição tensão/ripple/temp | TC-HW-PWR-BUCK3V3-001 |
| PND-HW-RTC-FIS | RTC DS3231 validado fisicamente | I²C scan + leitura/escrita | TC-HW-RTC-DS3231-001 |
| PND-HW-ACS-CAL-FIS | ACS712 calibrado por canal | Offset/gain/noise floor por canal | TC-CAL-ACS-001 |
| PND-HW-ATO-CAL-FIS | ATO digital calibrado em bancada | Seco/molhado + threshold | TC-HW-ATO-DIGITAL-001 |
| PND-HW-KEYPAD-COND-FIS | Keypad 5 V condicionado medido | Medir ADC 0–3,3 V | TC-HW-KEYPAD-5V-COND-001 |
| PND-3.11-004 | Anti-glitch quantitativo instrumental | Ensaio boot/reset/brownout/WDT | TC-HW-FAILSAFE-001 |
| PND-AF3-001 | Validação real da pinagem AF.3 em bancada | Smoke tests físicos | TC-HW-PIN-001 |
| PND-AF3-002 | Validação instrumental ADC 0–3,3 V | Medição de todos os canais | TC-HW-ADC-RANGE-001 |
| PND-SW-001 | Versão exata ESP-IDF para release | Registrar em README_BUILD.md | TC-BUILD-001 |

181.2 Pendências que bloqueiam release/firmware v1.00

Todas as pendências da seção 181.1 bloqueiam release.

Adicionalmente:

| ID | Pendência |
| --- | --- |
| PND-3.11-005 | Evidências reais dos TCs críticos por gate |
| PND-3.11-007 | Compatibilidade firmware/schema/release oficial |

181.3 Pendências que bloqueiam AC energizado

| ID | Pendência | Critério |
| --- | --- | --- |
| PND-AC-SAFETY-FIS | Segurança AC real | AC_SAFETY_CHECKLIST.md + inspeção por pessoa qualificada |

181.4 Pendências que bloqueiam produção

| ID | Pendência |
| --- | --- |
| PND-3.11-003 | BOM de produção totalmente preenchida por item com SKU/preço/fornecedor |
| PND-3.11-001 | Sponsor/Owner formal |
| PND-3.11-002 | GP com autoridade formal |
| PND-QA-EVID | Evidências reais de todos os TCs críticos |

181.5 Pendências encerradas documentalmente

| Item | Status |
| --- | --- |
| RF-HW-PIN-001 — Pinagem AF.3 | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por AF.3 + Bloco 13/N |
| SPI MOSI/MISO/SCK | ENCERRADA — GPIO11/12/13 |
| CS TFT/Touch/SD/ADC1/ADC2 | ENCERRADA — GPIO10/38/15/41/42 |
| I²C SDA/SCL | ENCERRADA — GPIO8/GPIO9 |
| UART PZEM TX/RX | ENCERRADA — GPIO17/GPIO18 |
| P01/P02 GPIO exato | ENCERRADA — GPIO5/GPIO6 |
| BOM QTD_num pendente | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por AF.3 |
| ALM-060..065 divergentes | ENCERRADA — significados canônicos fixados |
| Wizard crítico | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE |
| UI Operational Spec | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE |
| Storage Atomicity Spec | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE |
| Power-loss policy | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE |
| DevKit ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8 | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por Bloco 12/N |
| MCP23017 endereço 0x20 | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por Bloco 12/N |
| Relés active-high | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por Bloco 12/N |
| Buck 3,3 V obrigatório | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por Bloco 12/N |
| DS3231 presente | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por Bloco 12/N |
| ACS712-20A definido | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por Bloco 12/N |
| ATO digital ON/OFF | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por Bloco 12/N |
| Keypad 5 V com condicionamento | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por Bloco 12/N |
| Segurança AC bivolt, 10 A, fusíveis, gabinete | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por Bloco 12/N |
| AC em protoboard/Dupont proibido | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por Bloco 12/N |
| Schema ConfigRoot 1.0.0 | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por Bloco 13/N |
| Monitor Only Mode | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por Bloco 13/N |
| SAFE_OFF reason | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por Bloco 13/N |
| API error codes canônicos | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por Bloco 13/N |
| Command Validator único | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por Bloco 13/N |
| FreeRTOS Task Map | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por Bloco 13/N |
| Time Manager com RTC DS3231 + NTP | ENCERRADA DOCUMENTALMENTE por Bloco 13/N |

182. Recomendações de implementação

182.1 Estrutura de repositório sugerida

firmware/

├── CMakeLists.txt

├── sdkconfig.defaults

├── README_BUILD.md

├── main/

│   ├── CMakeLists.txt

│   └── app_main.c

├── include/

│   ├── pin_map.h

│   ├── hardware_config.h

│   ├── alm_ids.h

│   ├── system_types.h

│   ├── global_state.h

│   ├── config_schema.h

│   ├── plug_model.h

│   ├── alert_model.h

│   ├── event_log.h

│   ├── command_model.h

│   ├── health_model.h

│   └── time_manager.h

├── core/

├── hal/

├── drivers/

├── services/

├── ui/

├── web/

├── qa/

└── docs/

├── HARDWARE_APPROVED_DEVKIT.md

├── PARAMETER_CATALOG.md

├── ADC_CONDITIONING_SPEC.md

├── AC_SAFETY_CHECKLIST.md

├── FREERTOS_TASK_MAP.md

├── TIME_MANAGER_SPEC.md

├── API_ERROR_CODES.md

├── RELAY_INTERFACE_SPEC.md

├── MVP_ROADMAP.md

├── RTM.md

└── TEST_PLAN.md

182.2 Ordem recomendada de implementação

| Ordem | Implementação | Motivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | pin_map.h + HAL GPIO/SPI/I²C/UART | Base física |
| 2 | GlobalState + event bus | Fonte única de estado |
| 3 | Storage/config mínimo NVS | Parâmetros |
| 4 | Fail-safe de relés | Safety |
| 5 | Drivers MCP23017/MCP3208/DS18B20 | Sensores/atuadores principais |
| 6 | Plug Manager P01..P10 | Controle central |
| 7 | Thermal FSM | Proteção crítica |
| 8 | ATO FSM | Proteção crítica |
| 9 | Alert Manager + ALMs | Observabilidade |
| 10 | LEDs/buzzer | Sinalização física |
| 11 | PZEM + Electric FSM | Proteção elétrica |
| 12 | Storage SD + logs | Persistência |
| 13 | UI/HMI mínima | Operação local |
| 14 | API /api/v1 | Operação LAN |
| 15 | Feed/Maintenance/Reclosing | Fluxos avançados |
| 16 | Self-test/WDT/Circuit Breaker | Resiliência |
| 17 | RTM/testes/gates | QA |

182.3 Fases MVP obrigatórias

Fase MVP-0 — Fundação de build

Escopo:

- Build ESP-IDF com target esp32s3.

- CMake.

- sdkconfig.defaults.

- README_BUILD.md.

- app_main.c.

- Logs seriais.

Critério de aceite: build compila; relés permanecem OFF; estado global aparece no log.

Fase MVP-1 — Headers canônicos

Escopo:

- pin_map.h.

- hardware_config.h.

- alm_ids.h.

- system_types.h.

- global_state.h.

- config_schema.h.

- plug_model.h.

- alert_model.h.

- event_log.h.

- command_model.h.

- health_model.h.

- time_manager.h.

Critério de aceite: headers compilam isoladamente; DTOs compilam.

Fase MVP-2 — Hardware básico

Escopo:

- DS18B20.

- MCP23017.

- MCP3208.

- P01/P02.

- P03..P10.

- LEDs.

- Self-test básico.

Fase MVP-3 — Safety central

Escopo:

- Thermal FSM.

- Plug Manager.

- Alert Manager.

- SAFE_OFF.

- EMERGENCY.

- Watchdog básico.

- UI mínima.

Fase MVP-4 — ATO e corrente

Escopo:

- ATO FSM.

- ACS712.

- Calibração ACS.

- Keypad ADC.

- Corrente por plugue.

- Proteção por plugue.

Fase MVP-5 — Energia e storage

Escopo:

- PZEM.

- Electric FSM.

- SD.

- Logs JSONL/CSV.

- Rollback.

- Power-loss handling.

Fase MVP-6 — API e UI avançada

Escopo:

- API /api/v1.

- Auth.

- Auditoria.

- Wizard completo.

- Telas completas.

- Feed.

- Manutenção.

- Reclosing.

Fase MVP-7 — Resiliência e QA

Escopo:

- Circuit Breaker.

- Self-test completo.

- WDT avançado.

- RTM.

- Testes críticos.

- Evidências.

183. Relatório de revisão final

183.1 Objetivo

Este relatório documenta a consolidação, com foco em:

- Consolidação integral dos Blocos 01/N a 13/N.

- Eliminação de ambiguidades.

- Saneamento editorial.

- Fechamento de lacunas documentais.

- Preservação do conteúdo técnico válido.

- Aumento de prontidão documental.

- Eliminação de conflitos em pinagem, BOM, ALMs, UI, storage e hardware.

- Incorporação integral das decisões do Bloco 12/N e Bloco 13/N.

183.2 Resumo executivo da revisão

A consolidação:

- Preserva o conteúdo funcional central das versões anteriores.

- Consolida correções estruturais dos adendos.

- Incorpora decisões finais AF/AF.1/AF.2/AF.3.

- Incorpora integralmente o Bloco 11/N — Coding Ready+.

- Incorpora integralmente o Bloco 12/N — Decisões do Owner.

- Incorpora integralmente o Bloco 13/N — Errata de Normalização.

- Formaliza precedência documental.

- Formaliza errata mestra.

- Formaliza baseline de hardware com todas as decisões do owner.

- Formaliza RTM.

- Formaliza persistência transacional.

- Formaliza UI operacional.

- Formaliza fluxos ponta a ponta.

- Explicita pendências sem inventar dados ausentes.

- Substitui o pacote distribuído como fonte única normativa.

- Reduz ambiguidade em hardware, ALMs, UI crítica, persistência e gates de aceite.

183.3 Principais incorporações pós-Bloco 12/13

| Tema | Situação anterior | Situação consolidada |
| --- | --- | --- |
| DevKit | Não definido | ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8 |
| Regulador 3,3 V | AMS1117 possível como principal | Buck 3,3 V obrigatório; AMS1117 auxiliar |
| RTC | Opcional | DS3231 presente e obrigatório |
| NTP | Possível fonte de tempo | Sincroniza RTC |
| Relés | Polaridade pendente | Active-high para todos |
| Interface relé 5 V | Não definida | Exige driver/interface validada |
| ACS712 | Faixa não definida | 20 A, 5 V, condicionamento ADC |
| ATO | Analógico presumido | Digital ON/OFF via ADC |
| Keypad | 3,3 V presumido | 5 V com condicionamento obrigatório |
| AC | Genérico | Bivolt, 10 A/tomada, fusíveis, gabinete plástico |
| AC em protoboard/Dupont | Não proibido explicitamente | Proibido |
| Defaults | Sem revisão obrigatória | Wizard revisa defaults críticos |
| ConfigRoot schema | Sem versão inicial | 1.0.0 |
| Monitor Only Mode | Ausente | Presente como flag ortogonal |
| SAFE_OFF reason | Ausente | Obrigatório |
| API error codes | Genéricos | Tabela canônica |
| Command Validator | Não unificado | Único obrigatório |
| FreeRTOS Task Map | Ausente | Obrigatório |
| Time Manager | Implícito | Obrigatório com RTC + NTP + uptime |
| GlobalState | Sem campos pós-Bloco 12/13 | Inclui safeoff_reason, time_valid, monitor_only_mode |

183.4 Verificação de completude

| Categoria | Presente | Observações |
| --- | --- | --- |
| RFs centrais | SIM | Preservados e reorganizados |
| RNFs centrais | SIM | Preservados e expandidos |
| ALMs 001–065 | SIM | Tabela canônica consolidada |
| FSMs e estados globais | SIM | Fortalecidos por fluxos e transições |
| Persistência NVS/SD/RAM | SIM | Detalhada em atomicidade e recovery |
| Web API /api/v1 | SIM | Contratos lógicos com campos pós-Bloco 12/13 |
| Self-test/manutenção/perfis | SIM | Preservados |
| BOM funcional | SIM | Fechada por QTD_num + BOM-ADD |
| Pinagem | SIM | Fechada por AF.3 |
| RTM/TCs/gates | SIM | Consolidados com requisitos pós-Bloco 12/13 |
| Evidências reais executadas | NÃO | Pendência factual |
| Procurement industrial completo | NÃO | Pendência factual |
| Decisões Bloco 12/N | SIM | Incorporadas |
| Decisões Bloco 13/N | SIM | Incorporadas |

183.5 Verificações finais obrigatórias

| Verificação | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- |
| V1 — todos os RF/RNF relevantes estão presentes? | SIM | Sem omissão material intencional |
| V2 — existe apenas uma pinagem oficial ativa? | SIM | AF.3 prevalece |
| V3 — existe apenas uma tabela ALM canônica? | SIM | ALM-001..065 |
| V4 — não há RF/RNF divergente ativo? | SIM | Duplicidades ativas conflitantes tratadas |
| V5 — referências cruzadas apontam para conteúdo existente? | SIM/PARCIAL | Estrutura pronta; execução real ainda pendente |
| V6 — zero hardcode documental foi preservado? | SIM | Regras reforçadas |
| V7 — toda pendência textual está no registro formal? | SIM | Registro consolidado |
| V8 — Mermaid não é mais fonte normativa? | SIM | Revogação formal |
| V9 — auditoria foi tratada explicitamente? | SIM | Fechamento factual depende de evidências |
| V10 — pinagem AF.3 está refletida em macros C? | SIM | pin_map.h consolidado |
| V11 — BOM QTD_num está refletida? | SIM | BOM funcional consolidada |
| V12 — itens simples foram preservados? | SIM | Passivos/conectores/montagem incluídos |
| V13 — pendências AF.3 encerradas? | SIM documentalmente | Requer smoke tests físicos |
| V14 — produção repetível está liberada? | NÃO | Depende procurement industrial |
| V15 — release QA está liberado? | NÃO | Depende evidências |
| V16 — decisões Bloco 12/N incorporadas? | SIM | DevKit, active-high, buck, DS3231, ACS712, ATO digital, keypad, bivolt, fusíveis |
| V17 — decisões Bloco 13/N incorporadas? | SIM | Schema 1.0.0, Monitor Only, SAFE_OFF reason, API errors, Command Validator, Task Map, Time Manager |
| V18 — GlobalState inclui campos pós-Bloco 12/13? | SIM | safeoff_reason, time_valid, monitor_only_mode |

183.6 Reconciliação final dos principais conflitos

| Conflito | Situação final |
| --- | --- |
| SRS/GO distribuído versus documento único | Resolvido pela consolidação |
| Múltiplas fontes de hardware | Resolvido por AF.3 + Bloco 12/13 |
| GPIOs divergentes | Resolvidos |
| Tabela ALM divergente | Resolvida |
| UI crítica dispersa | Resolvida |
| Persistência/rollback insuficientes | Resolvidos documentalmente |
| RTM e gates pouco formais | Resolvidos estruturalmente |
| Meta-texto editorial | Classificado obsoleto |
| Mermaid como fonte normativa | Revogado |
| Tabela 18 histórica | Substituída |
| BOM com QTD_num zero | Substituída |
| ATO FSM alternativa | Consolidada: seis estados normativos |
| AMS1117 como regulador principal | Revogado; buck 3,3 V obrigatório |
| DS3231 como opcional | Revogado; DS3231 obrigatório |
| ATO analógico presumido | Revogado; ATO digital ON/OFF via ADC |
| Keypad 3,3 V presumido | Revogado; keypad 5 V condicionado |
| Relés sem polaridade | Revogado; active-high |
| Defaults sem revisão obrigatória | Revogado; Wizard revisa defaults |
| GlobalState sem campos pós-Bloco 12/13 | Resolvido; campos adicionados |

184. Riscos residuais

| Risco residual | Natureza | Observação |
| --- | --- | --- |
| Precisão real de medição depende de calibração de campo | Técnica | ACS712 e ATO em especial |
| Clones de mercado podem alterar comportamento | Hardware/procurement | TFT, PZEM, SD, relés e sensores |
| Ruído físico depende da montagem final | Integração | Chicoteamento e segregação são críticos |
| HTTP sem TLS continua sendo risco de arquitetura | Segurança | Mitigado por Auth v1, não eliminado |
| Fail-safe real depende da execução física | Safety | Documento não substitui teste elétrico |
| Produção repetível depende de BOM industrial final | Procurement | Ainda pendente |
| Critérios quantitativos finais dependem de bancada | QA | Exigem evidência real |
| Relé colado pode não ser detectado apenas por lógica | Hardware/safety | Corrente medida ajuda; política futura se necessário |
| ACS712 pode saturar se faixa inadequada | Medição | Seleção da faixa deve ser validada conforme carga |
| microSD de baixa qualidade pode gerar falhas | Storage | Healthcheck + fallback RAM reduzem impacto |
| Backlight TFT pode exigir driver conforme módulo | Hardware/UI | Validar corrente real do módulo |
| Interface relé 5 V ainda pendente factual | Hardware | Validação física obrigatória antes de produção |

185. Critérios finais para declarar "tudo fechado"

185.1 Condição de fechamento total

O pacote só pode ser declarado integralmente fechado quando forem simultaneamente verdadeiras as condições abaixo:

- Baseline de hardware/pinagem totalmente única e sem pendência residual crítica.

- BOM industrializável final aprovada.

- RTM crítica/alta preenchida.

- TCs críticos executados com evidência.

- Anti-glitch e fail-safe validados instrumentalmente.

- Owners executivos definidos.

- Registro de pendências críticas resolvido ou controlado sem bloqueio.

- Gates G1 a G7 aprovados conforme DoD.

- Nenhuma contradição normativa ativa restante.

- Build de firmware aprovado.

- Smoke tests de hardware aprovados.

- Storage/recovery aprovados.

- UI crítica aprovada.

- API/auth aprovados.

- Relés/fail-safe aprovados em bancada.

- Interface relé 5 V validada.

- ADC conditioning validado.

- RTC DS3231 validado.

- ACS712 calibrado por canal.

- ATO digital calibrado.

- Keypad 5 V condicionado medido.

- Segurança AC inspecionada.

185.2 Condição de uso atual

| Uso | Situação |
| --- | --- |
| DEV-START | APTO |
| Arquitetura de firmware | APTO |
| Coding Fase 0 | GO |
| Coding Fase 1 | GO |
| Firmware v1.00 | GO CONDICIONADO |
| Protótipo de bancada baixa tensão | GO CONDICIONADO |
| Protótipo AC energizado | NoGO |
| Produção industrial | NoGO |
| Aceite executivo final | CONDICIONADO |

186. Checklist de release v1.00 de firmware

| ID | Item | Critério | Status inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| REL-001 | Build compila | Sem erro de compilação | ABERTO |
| REL-002 | pin_map.h correto | Igual à AF.3 | ABERTO |
| REL-003 | hardware_config.h correto | Pós-Bloco 12/13 | ABERTO |
| REL-004 | Boot seguro | Relés OFF | ABERTO |
| REL-005 | GlobalState | Campos obrigatórios incluindo safeoff_reason, time_valid, monitor_only_mode | ABERTO |
| REL-006 | Wizard | Bloqueia automações sem config; revisa defaults; bivolt obrigatório | ABERTO |
| REL-007 | DS18B20 | CRC/85°C/timeout tratados | ABERTO |
| REL-008 | Térmica | SP/histerese/mutex | ABERTO |
| REL-009 | ATO | FSM seis estados; modo digital ON/OFF | ABERTO |
| REL-010 | PZEM | V/A/W/kWh/PF/Hz | ABERTO |
| REL-011 | ACS712 | P01..P10 calibráveis; 20 A; condicionamento | ABERTO |
| REL-012 | Plug Manager | P01..P10, bloqueios, modos | ABERTO |
| REL-013 | Feed Mode | Apenas BOMBA, snapshot, cancelamento | ABERTO |
| REL-014 | Electric FSM | Proteções e hierarquia; bivolt manual | ABERTO |
| REL-015 | Reclosing | Sequencial, monitorado | ABERTO |
| REL-016 | Storage | NVS/SD/RAM fallback | ABERTO |
| REL-017 | Atomicidade | .tmp + validate + rename | ABERTO |
| REL-018 | Rollback | Última config íntegra | ABERTO |
| REL-019 | API | /api/v1/state, /health, auth v1 | ABERTO |
| REL-020 | Segurança | Rate limiting + audit log + hash+salt | ABERTO |
| REL-021 | UI | Telas mínimas, overlays, keypad 5 V condicionado | ABERTO |
| REL-022 | MUTE | Não altera ALM/FSM/LED; duração configurável | ABERTO |
| REL-023 | LEDs | Verde/amarelo/vermelho/3 LEDs | ABERTO |
| REL-024 | ALMs | ALM-001..065 canônicos | ABERTO |
| REL-025 | Self-test | PASS/FAIL por subsistema incluindo RTC DS3231 | ABERTO |
| REL-026 | WDT | Heartbeat + observation mode | ABERTO |
| REL-027 | Circuit Breaker | CLOSED/OPEN/HALF_OPEN | ABERTO |
| REL-028 | Time Manager | RTC DS3231 + NTP sync + uptime fallback | ABERTO |
| REL-029 | SAFE_OFF reason | safeoff_reason em GlobalState e API | ABERTO |
| REL-030 | Monitor Only Mode | Relés OFF, sensores ativos, carga negada | ABERTO |
| REL-031 | Command Validator | UI/API passam pelo mesmo validador | ABERTO |
| REL-032 | ConfigRoot schema 1.0.0 | Schema inicial oficial | ABERTO |
| REL-033 | Catálogo parâmetros | Sem hardcode operacional | ABERTO |
| REL-034 | RTM | Atualizada | ABERTO |
| REL-035 | TCs críticos | Executados ou pendência formal | ABERTO |
| REL-036 | Evidências | Anexadas | ABERTO |
| REL-037 | Pendências | Registradas | ABERTO |

187. Declaração final de baseline Coding Ready Documental Final

187.1 Declaração técnica

Fica declarado que este documento consolidado constitui uma baseline técnica:

Coding Ready Documental Final

para o projeto Monitor Aquário Inteligente.

Ele contém:

- Requisitos preservados.

- Regras de negócio preservadas.

- Safety consolidado.

- Estados globais consolidados.

- FSMs implementáveis.

- Modelos de dados completos incluindo campos pós-Bloco 12/13.

- API implementável.

- UI implementável.

- Persistência implementável.

- Hardware consolidado com todas as decisões do owner.

- Pinagem final consolidada.

- BOM funcional consolidada reforçada.

- RTM inicial.

- Testes mínimos.

- Gates.

- Pendências factuais controladas.

- Errata mestra.

- Critérios de aceite.

- Decisões normativas Bloco 12/N incorporadas.

- Decisões normativas Bloco 13/N incorporadas.

187.2 Declaração de não resumo

Este documento não é um resumo.

Ele é um recorte técnico completo e normativo do que é necessário para desenvolvimento, removendo somente:

- Redundância.

- Histórico obsoleto.

- Conflitos.

- Meta-texto.

- Conteúdo fora de escopo.

- Repetições.

- Versões substituídas.

187.3 Declaração de preservação

Foram preservados:

- Textos normativos relevantes dos requisitos.

- IDs de requisitos.

- Nomes de requisitos.

- IDs de ALM.

- Modelos de dados.

- Tabelas finais.

- Pinagem final.

- BOM final por quantidade.

- Regras de safety.

- Critérios de aceite.

- Casos de teste.

- Pendências reais.

- Decisões finais do owner.

187.4 Declaração de correção

Foram corrigidos:

- Pinagens conflitantes.

- BOMs conflitantes.

- ALMs divergentes.

- FSMs concorrentes.

- UI dispersa.

- Storage incompleto.

- Pendências já encerradas por AF.3.

- Regras de prevalência.

- Módulos genéricos fora de escopo.

- Itens simples ausentes da BOM funcional.

- GlobalState sem campos pós-Bloco 12/13.

- Regulador 3,3 V sem definição robusta.

- RTC como opcional.

- ATO como analógico.

- Keypad como 3,3 V.

- Relés sem polaridade.

- Defaults sem revisão obrigatória.

- Schema sem versão inicial.

- Monitor Only Mode ausente.

- SAFE_OFF reason ausente.

- API error codes genéricos.

- Command Validator não unificado.

187.5 Declaração final para equipe de firmware

A equipe de firmware deve iniciar pela baseline:

SRS Técnico Consolidado Final — Monitor Aquário Inteligente — Coding Ready Documental Final

e usar como arquivos iniciais obrigatórios:

pin_map.h

hardware_config.h

alm_ids.h

system_types.h

global_state.h

config_schema.h

plug_model.h

alert_model.h

event_log.h

command_model.h

health_model.h

time_manager.h

Nenhum firmware deve usar a Tabela 18 histórica, Mermaid, planilhas com TBD ou pinagens concorrentes.

187.6 Declaração final para equipe de hardware

A equipe de hardware deve usar:

- Bloco 07/N — hardware/pinagem.

- Bloco 08/N — BOM.

- Bloco 09/N — testes/gates.

- Errata mestra deste Bloco 10/N.

A validação física ainda é obrigatória para:

- ADC 0–3,3 V.

- Boot anti-glitch.

- Relés fail-safe.

- Interface relé 5 V.

- Níveis lógicos.

- PZEM.

- SPI compartilhado.

- I²C MCP23017 e DS3231.

- ACS712.

- ATO.

- Alimentação 12/5/3,3 V.

- Buck 3,3 V.

- Keypad 5 V condicionado.

187.7 Declaração final para QA

QA deve usar:

- RTM mínima do Bloco 09/N.

- TCs mínimos dos Blocos 01/N–09/N.

- Gates G0–G7.

- Checklist final.

- Pendências factuais.

- Errata mestra.

Nenhum requisito crítico pode ser marcado como aprovado sem evidência objetiva.

187.8 Declaração final para procurement

Procurement pode usar a BOM funcional para aquisição de protótipo, mas produção exige:

- SKU.

- Fornecedor primário.

- Fornecedor secundário.

- Preço.

- Data da cotação.

- Variante aprovada.

- Risco de clone.

- Alternativa aprovada.

- Revisão de hardware.

187.9 Encerramento formal

Fica encerrada a execução da consolidação em blocos.

| Item | Status final |
| --- | --- |
| DOCUMENTO CONSOLIDADO | ENTREGUE |
| NORMALIZAÇÃO PÓS-BLOCO 12 | ENTREGUE |
| NORMALIZAÇÃO PÓS-BLOCO 13 | ENTREGUE |
| ERRATA MESTRA | ENTREGUE |
| CODING READY DOCUMENTAL FINAL | GO |
| CODING FASE 0 | GO |
| CODING FASE 1 | GO |
| FIRMWARE v1.00 | GO CONDICIONADO |
| PROTÓTIPO BAIXA TENSÃO | GO CONDICIONADO |
| PROTÓTIPO AC ENERGIZADO | NoGO |
| PRODUÇÃO | NoGO |

188. Próxima ação obrigatória

A próxima ação recomendada é iniciar o repositório pela sequência:

FASE 0 — Build Foundation
FASE 1 — Headers Canônicos

Primeiros artefatos a produzir:

firmware/CMakeLists.txt

firmware/sdkconfig.defaults

firmware/README_BUILD.md

firmware/main/CMakeLists.txt

firmware/main/app_main.c

firmware/include/pin_map.h

firmware/include/hardware_config.h

firmware/include/alm_ids.h

firmware/include/system_types.h

firmware/include/global_state.h

firmware/include/config_schema.h

firmware/include/plug_model.h

firmware/include/alert_model.h

firmware/include/event_log.h

firmware/include/command_model.h

firmware/include/health_model.h

firmware/include/time_manager.h

Critério de aceite da próxima etapa:

- TC-BUILD-001: build limpo.

- TC-DTO-001: headers compilam isoladamente.

- TC-HW-SAFEBOOT-LOGIC-001: estado lógico inicial dos relés é OFF.

✅ FIM DO BLOCO 10/N — CONSOLIDAÇÃO FINAL, ERRATA MESTRA E DECLARAÇÃO DE BASELINE CODING READY DOCUMENTAL FINAL

EXEMPLO DESEJADO DE TELAS DO SISTEMA




✅ FIM DO SRS TÉCNICO CONSOLIDADO FINAL — MONITOR AQUÁRIO INTELIGENTE — CODING READY DOCUMENTAL FINAL